# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：特变电工云集高端智能制造产业园项目（二期）

建设单位（盖章）：特变电工集团（湖南）电气科技有限公司

编制日期：               2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

特变电工云集高端智能制造产业园项目（二期）专家意见修改清单

| 序号 | 意见 |
| --- | --- |
| 1 | 补充介绍一期工程竣工环保验收手续履行情况P36，根据现有工程竣工验收监测结果核实一期工程污染物产排量，核实现有工程存在的主要问题及“以新代老”整改措施要求P45-P46； |
| 2 | 核实依托工程P18；根据上漆率、油漆固体份、漆膜面积、漆膜厚度、油漆密度等补充核算油漆用量，核实油漆、稀释剂、固化剂比例，据此核实溶剂型涂料消耗量，建议使用水性漆P28-P29； |
| 3 | 细化标注固化供热工序及产排污节点P33，核实固化供热热源P30； |
| 4 | # 细化喷漆室、烘干室、固化室有机废气分区密闭收集、集中处理方案，核实废气量，补充介绍有机废气蓄热式催化燃烧工艺原理；补充调漆产排污分析，说明调漆室换气频次、换气量；根据溶剂涂料使用情况及VOCs含量核实VOCs等有机污染物产排量，补充核算漆雾量；根据上粉率核实喷塑粉尘产排量P62-P66； |
| 5 | 补充分析试漏废水、散热器内部清洗废水产生量P29-P30、污染物种类及产排浓度、核实废水处理工艺及去向P69-P70，补充项目废水排放路径图；见附图9 |
| 6 | 根据活性炭装置充装量、更换频次核实废活性炭产生量，补充废过滤棉产生量及处置去向P75-P76； |
| 7 | 核实“三本账”分析P85-P86，核实总量控制指标P52，核实环境监测计划P68，核实环保投资P86，完善环保措施监督检查清单P88-P89。 |

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	16

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	47

四、主要环境影响和保护措施	53

五、环境保护措施监督检查清单	88

六、结论	90

附表	91

建设项目污染物排放量汇总表	91

附图

附图1 项目所在地理位置图

附图2 厂区周边环境敏感目标分布图

附图3 项目平面布置图

附图4 项目所在衡阳市环境管控单元位置图

附图5 衡南县县城（云集镇）总体规划（2009-2030）

附图6 机场净空区障碍物高度控制图

附图7 项目所在地现状图

附图8 项目废水排放路径图

附件

附件1 委托书

附件2 关于特变电云集高端智能制造产业园项目（二期）备案证明

附件3 营业执照

附件4 关于《特变电工云集高端智能制造产业园项目（一期）建设项目环境影响报告书》的批复

附件5 排污权交易

附件6 排污许可证

附件7 用地证明文件

附件8 检测报告

附件9 专家评审意见及签到表

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 特变电工云集高端智能制造产业园项目（二期） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 杜朝辉 | 联系方式 | 13667459102 |
| 建设地点 | 湖南省衡阳市衡南工业集中区 |  |  |
| 地理坐标 | 经度：112°36′5.715″；纬度：26°43′1.970″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3561 电工机械专用设备制造 | 建设项目 行业类别 | 三十五、电气机械和器材制造业38”输配电及控制设备制造382” |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 衡南县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2204-430422-04-01-539579 |
| 总投资（万元） | 48000 | 环保投资（万元） | 291.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.6 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《衡南县县城（云集镇）总体规划（2009-2030年）》； 《衡南县云集工业集中区总体规划》[建]城规编第（081097）。 《关于衡南工业集中区发展规划（2011-2020）的批复》湘发改地区[2012] 1370号； 《关于设立衡南县云集经济开发区管理委员会的批复》衡编办[2005]100号。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《衡南县云集工业集中区环境影响评价报告书》湖南省环境保护厅批复（湘环评[2012]136号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 衡南工业集中区位于衡阳市衡南县，园区代码S439083，园区级别为省级工业园区，主导产业电子信息高端装备制造、农特产品精深加工，核准范围面积5.9919km2（衡南工业集中区发展规范(2011-2020)），2012年5月23日取得原湖南省环境保护厅出县的《关于衡南县云集工业集中区环境影响报告书的批复》，批复文号湘环评[2012]136号。 衡南工业集中区成立于2005年，2012年升级为省级工业集中区。园区历经15年建设发展。已入驻工业企业68家，其中规模以上工业企业49家，经科技部认定的高新技术企业个数13家，上市公司1家，外资投资企业11家。形成以得意精密电子、中科光电为代表的T电子业产业集群；以特变电工、天津大桥为代表的装备制造集群；以沛桐鞋、姿服饰业为代表的轻纺加工业集群。 本项目为新能源箱式变电站外壳项目，属于电气机械和器材制造业制造，符合园区主导产业要求。本项目位于衡南县蒸湘南路以西，云衡路以东，属于轻工、机械制造组团，本项目不属于园区禁止准入的项目类型，用地性质为工业用地。因此，本项目建设符合《衡南县云集工业集中区环境影响评价报告书》及其批复要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为新能源箱式变电站外壳项目，属于电工机械专用设备制造，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类建设项目；本项目所用设备不属于《部分工业行业淘汰落后工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中所列项目；另外，项目已取得衡南县发展和改革局备案证明，项目已在湖南省投资项目在线审批监管平台备案，项目编码为：2204-430422-04-01-539579。因此，本项目符合国家、地方产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 （1）与原环保部（环评[2016]150号）“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束”要求，对项目进行“三线一单”符合性判定。 项目“三线一单”符合性判定见表1-1。 表1-1 项目“三线一单”符合性分析一览表 内容; 符合性分析; 备注. 生态保护红线; 经核实，本项目评价范围内不涉及自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区和其他生态环境敏感区域，项目不涉及生态红线。; 符合. 环境质量底线; 根据环境质量现状监测结果，项目所在地环境质量现状较好，各环境要素能够满足相应的环境功能区划要求。项目产生的污染物经采取相应的防护措施后可做到达标排放，不会降低区域环境质量等级，对区域环境影响较小。; 符合. 资源利用上线; 项目运营过程中消耗一定量的水、电等，消耗量相对区域资源利用总量较少，项目建成后将加强资源利用与环境保护，节约资源。; 符合. 环境准入负面清单; 项目符合国家产业政策。; 符合. 3、与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的符合性分析 根据该环境管控单元生态环境准入清单，本项目所在的衡南工业集中区环境管控单元编码为ZH43042220002，属于重点管控单元，主导产业为：电子信息（仅限一类工业）、机械制造、轻工（纺织、家具制造、食品）。 项目与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的符合性分析见下表： ### 表1-2 项目与湖南省“三线一单”生态环境分区管控文件符合性分析 单元编号; ZH43042220002. 单元名称; 衡南工业集中区. 管控维度; 管控要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; （1.1）工业集中区边界以及集中区内工业区与居民安置区、工业区与配套服务区之间进行绿化隔离带建设。 （1.2）禁止引进和发展三类工业，已建此类工业企业应限期退出。严禁涉重金属、废水排放量大、水型污染物较复杂、废气污染严重的企业进入。 （1.3）控制涉及高架排放源的项目进入，涉及气型污染的企业必须远离南岳机场航班起降方向。限制以煤作为主要生产用能的企业进入。; 1、项目位于工业集中区蒸湘南路北侧，周边无居民安置区和居住区，项目厂区四周将会建设绿化隔离设施。 2、项目属于新能源箱式变电站外壳生产项目，不属于三类工业，生产过程中无重金属排放，废水和废气排放量小。 3、项目不建设高架排放源，生产过程不使用煤炭。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水：排水实施雨污分流。工业废水、生活污水依托衡南县县城污水处理厂和新塘铺污水处理厂处理达标后外排至湘江。园区只有1个雨水排放口，在蒸湘南路跨湘江大桥处排入湘江。 （2.2）废气：加强生产工艺研究与技术改进，以达标排放为前提从源头进一步削减气型污染物排放，减轻高架点源和低空面源污染影响。确需建设高架排放源的企业，其排气筒高度需满足南岳机场相关净空和控高要求。强化末端治理，加快推进工业涂装、包装印刷、沥青搅拌等行业企业VOCs治理，确保达标排放。交通运输设备制造、汽车制造、工程机械制造和家具制造行业全面实施油性漆改水性漆，减少VOCs产生量。 （2.3）固废：做好集中区内工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 （2.4）园区水泥和钢铁等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》的要求。; 1、项目排水实施雨污分流。工业废水、生活污水依托新塘铺污水处理厂处理达标后外排至布皂河。 2、项目不设置高架点源；加强VOCs治理，确保达标排放。 3、生产过程中做好固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，严防二次污染。 4、项目不设置锅炉。; 符合. 环境风险防控; （3.1）园区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《衡南工业集中区突发环境事件应急预案》中提出的各项环境风险事故防范措施，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：结合土壤污染状况详查情况，根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。 （3.4）农用地风险防控：划定农用地土壤环境质量类别，加大农用地保护力度，禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、有色金属矿采选、化工、电解锰、电镀、制革、石油加工、农药生产、危险废物经营等行业企业。制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。; 1、项目将按照相关要求严格落实突发环境事件应急预案的要求。 2、在项目建设、运营过程中将严格按照土壤环境质量要求进行建设。 3、项目用地属于工业用地; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：集中区生活用能以燃气为主，不得燃煤；工业用能以电能为主，集中区内禁止使用高硫、中硫原煤及重油。提高区域能源利用效率，提升区域产业发展水平。 （4.2）水资源：强化工业节水，淘汰落后的用水技术、工艺、产品和设备，开展高耗水工业行业节水技术改造，开展水平衡测试和用水效率评估，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。 （4.3）土地资源：提高土地使用效率和节约集约程度，园区土地投资强度达到3000万元/公顷。严格执行土地使用标准，工业项目投资强度执行《湖南省建设用地指标》（2020版）十二等区域控制指标要求。; 1、项目生活用能使用天然气；工业用能主要水域功能电能，不建设燃煤锅炉。 2、项目用水主要为生活用水，生产过程中用水量少。 3、项目总投资48000万元，用地规模为35894m2（3.5894hm2），土地投资强度在13000万元/公顷以上。; 符合. 综上所述，本项目符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》中的相关要求。 - 4、与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》（湘政办发【2021】61号）符合性分析 ###### 表1-3 本项目与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的符合性 项目; “十四五”生态环境保护规划要求; 本项目情况; 符合性. 1; （一）深入打好碧水保卫战。 强化水资源保障与利用。推进城镇生活、工业、农业农村污水资源化循环利用，在污水处理厂稳定达标排放的基础上，环境容量小、水环境质量波动较大的缺水地区应优先将达标排放尾水转化为可利用的水资源。工业用水重复利用、畜禽粪污和渔业养殖尾水资源化利用水平显著提升。; 按雨污分流、清污分流原则，敷设雨水、污水排放管网；生活污水经化粪池处理后排入市政管网进入衡南工业集中区污水处理厂处理达标后排入布皂河。; 符合. 2; （二）深入打好蓝天保卫战。 强化重点行业VOCs科学治理。以工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业VOCs原料替代、排放全过程控制。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCs产生。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，推进县级以上城市餐饮油烟治理全覆盖。强化扬尘污染精准科学管控。县级以上城市建成区内房屋建筑和市政基础设施工程施工工地严格落实扬尘防控“六个100%”，全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质评价、信用评价。推进低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度，渣土车实施硬覆盖与全密闭运输，强化道路绿化用地扬尘治理。加强码头作业扬尘控制，煤炭、矿石及干散货码头应全面完成防风抑尘设施建设，码头堆场应采用封闭方式进行堆存。; 本项目为变压器外壳制造项目，涉及涂装，在运行过程中产生的有机废气通过收集后采用“干式过滤器过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理，实现了企业VOCs原料替代、排放全过程控制。施工期严格落实扬尘防控的“六个100%”。; 符合. 3; （三）深入打好净土保卫战 加强土壤污染源头预防。推动污染物与土壤环境、地下水环境之间的协同控制，持续开展固体废物和危险废物贮存场所周边土壤与地下水环境状况调查评估。严格控制涉重金属行业污染物排放，整治涉重金属矿区历史遗留固体废物，防控矿产资源开发污染土壤。; 本项目按照生产工艺布局，进行分区防渗，防止对地下水和土壤的污染。; 符合. 4; （五）加强重金属污染防控 实施重金属总量控制。聚焦重有色金属采选冶炼、电镀等重点行业和重点区域，坚持严控增量、削减存量，持续推进镉、汞、砷、铅、铬、铊等重点重金属污染防控。严格涉重金属重点行业环境准入，落实重点重金属污染物排放量“等量置换”和“减量替换”原则。加大有色金属、电镀等行业企业生产工艺提升改造力度，积极推进重金属特别排放限值达标改造等污染治理工程，持续减少重金属污染物排放，到2025年，重点行业重点重金属污染物排放量下降5%。; 本项目为变压器外壳制造项目，不涉及重金属的总量控制。; 符合. 从上表可知，本项目符合《湖南省“十四五”生态环境保护规划》（湘政办发【2021】61号）中的相关条约。 - 5、与《衡南县县工业集中区总体规划》（2014-2030年）相符性分析 根据衡南县工业集中区相关规划，园区规划为“一园两片五组团”的空间结构，整个工业集中区由衡云快速干道分隔为兴园片区和云衡片区东西两个片区、三个工业组团、一个配套服务组团、一个仓储物流组团共五个组团。 本项目位于衡南县蒸湘南路以西，云衡路以东，属于轻工、机械制造组团，本项目不属于园区禁止准入的项目类型，用地性质为工业用地。因此，本项目建设符合衡南县县工业集中区总体规划。 - 6、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的相符性分析 本项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的相符性分析详见下表： ###### 表1-4 本项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的符合性 项目; 工作方案要求; 本项目情况; 符合性. 1; 湖南省属于VOCs质量重点地区，重点推进工业涂装等重点行业VOCs污染防治，重点防治间/对-二甲苯、乙烯、丙烯、甲醛、甲苯、乙醛、1,3-丁二烯、1,2,4-三甲基苯、邻-二甲苯、苯乙烯、正十二烷、正十一烷、正癸烷、乙苯、邻-二甲苯、1,3-丁二烯、甲基环己烷、正壬烷等; 本项目选址位于湖南省衡南集中，涉及涂装工艺，产生的主要污染物包含二甲苯、VOCs，因此本项目属于VOCs重点治理项目，本项目将重点关注VOCs废气的污染防治。; 符合. 2; 严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。新建涉TVOCs排放的工业企业要入园区。; 本项目位于衡南县工业集中区内; 符合. 3; 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施; 本项目有机废气处理工艺使用“干式过滤器过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理控制技术，VOCs废气在密闭操作间内进行收集; 符合. 4; 加大工业涂装VOCs治理力度。全面推进集装箱、汽车、木质家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材等制作行业工业涂装VOCs排放控制; 本项目含涂装工艺，为控制涂装VOCs的排放，项目采用先进的涂装工艺，涂装废气采用“干式过滤器过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”等先进有机废气治理技术; 符合. 5; 推广静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；配置密闭收集系统，整车制造企业有机废气收集率不低于90%，其他汽车制造企业不低于80%；对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理措施，对烘干废气建设燃烧治理设施，实现达标排放; 本项目涂装采用高效涂装工艺，涂装线采用封闭式结构，油漆涂装生产线设置密闭隔离室，有机废气收集率达到90%以上，有机废气利用“干式过滤器过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”工艺处理净化，废气可达标排放; 符合. - 7、与《湖南省重点行业挥发性有机物污染控制指南（征求意见稿）》相符性分析 ###### 表1-5 与《湖南省重点行业挥发性有机物污染控制指南（征求意见稿）》的符合性 序号; 方案要求; 本项目情况; 符合性分析. 1; 所有产生有机废气污染的企业，应优先采用低（无）VOCS含量的原辅材料，使用与之相配套的生产工艺和装备，从源头控制VOCs的产生；对产生VOCS的生产单元或工艺装置进行密闭，无法密闭的应设立局部气体收集系统，废气收集系统应保持负压状态，减少VOCs的无组织逸散；减少废气排放口数量，合并同类废气的排放口。; 本项目从源头加强控制，使用低（无）有机废气含量的原材料。项目加强废气收集，安装有效治理设施，有机废气通过“干式过滤器过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理达标后排放。; 符合. 2; VOCs总削减率需满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷的净化处理率原则上不得低于90%，其他行业原则上不低于75%。; 本项目为变压器外壳生产项目，涉及溶剂型表面涂装，，有机废气通过“干式过滤器过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”，VOCs总削减率为90%以上。; 符合. 从上表可知，本项目与与《湖南省重点行业挥发性有机物污染控制指南（征求意见稿）》的的相关要求是符合的。 - 8、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年第31号）二、（十）在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括：1、鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂；2、根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业；6.含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。四、鼓励以下新技术、新材料和新装备的研发和推广：（二十二）旋转式分子筛吸附浓缩技术、高效蓄热式催化燃烧技术（RCO）和蓄热式热力燃烧技术（RTO）、氮气循环脱附吸附回收技术、高效水基强化吸收技术，以及其他针对特定有机污染物的生物净化技术和低温等离子体净化技术等。 本项目只对产品表面进行喷漆、喷粉，从源头上控制挥发性有机物（VOCs）的产生；本项目产生的废气，采用干式过滤器过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理涂装车间有机废气，从末端上大大降低挥发性有机物的排放。因此，符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中的要求。 - 9、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气【2019】53号）相符合性分析 #### 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气【2019】53号），1、强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。重点区域汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料……工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。本项目为变压器外壳制造，采用油漆和喷粉工序。大大减少了原材料的使用量，因此符合源头控制。 #### 2、加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。汽车制造整车生产推广使用“三涂-烘”“两涂- 烘”或免中涂等紧凑型工艺、静电喷涂技术、自动化喷涂设备。汽车金属零配件企业鼓励采用粉末静电喷涂技术。集装箱制造一次打砂工序钢板处理采用辊涂工艺。木质家具推广使用高效的往复式喷涂箱、机械手和静电喷涂技术。板式家具采用喷涂工艺的，推广使用粉末静电喷涂技术;采用溶剂型、辐射固化涂料的，推广使用辊涂、淋涂等工艺。工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。电子产品制造推广使用静电喷涂等技术。本项目的喷涂工序全部在室内进行。 #### 3、有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾(风)干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废收集系统。本项目的涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料储存在专门设置的储存室内。调配、使用等工序全部在室内进行。采用采用“干式过滤器过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”措施处理后可大大减少VOCs的排放量。因此可以有效的控制无组织的排放。 #### 4、推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾(风)干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一-次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾(风)干废气-并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。本项目的废气通过收集后采用“干式过滤器过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”措施处理。 #### 因此本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气【2019】53号）中的相关要求。 - 10、与《<衡阳市“十四五”空气质量改善规范>的通知》的相符性分析 #### 本项目与《<衡阳市“十四五”空气质量改善规范>的通知》的相符性分析见下表： ###### 表1-6 本项目与<衡阳市“十四五”空气质量改善规范>的通知》的符合性 项目; 工作方案要求; 本项目情况; 符合性. 1; 3.1优化产业结构，促进产业产品绿色升级 3.1.1 落后产能淘汰 坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，严控高污染高排放行业产能。严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、能耗替代、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，按照《产业结构调整指导目录》制定落后产能退出工作方案，明确淘汰设备名单和时间进度要求，严格质量、环保、能耗、安全、技术方面的常态化执法和强制性标准实施，促进一批落后产能依法依规关停退出，重点清查钢铁、水泥、有色、化工、玻璃、陶瓷、砖瓦、石材加工和其他涉VOCs排放等行业能耗、环保达不到标准的企业。 3.1.2传统产业绿色转型 按照湖南省统一部署，深入实施传统支柱型产业转型升级技术路线和行动计划，制定重点转型升级产业目录。以钢铁、水泥、有色、化工、砖瓦、陶瓷等资源消耗大、能耗高、污染重的行业为重点，从技术工艺改造、原辅料替代、资源能源梯级利用等方面降低能耗和污染物排放，加快推进行业绿色转型。对接“中国制造2025”，以两化融合为主线，以智能制造为主攻方向，以产业链建设为抓手，加快培育发展上下游关联配套企业，提升价值链，提高集聚集群发展水平。支持制造业企业建设智能化工厂和数字化车间，推进松木经开区等“两化融合”试验区建设。推进战略性新兴产业规模化、集群化发展，做强高端装备制造产业，加快发展新能源产业，实现新材料产业规模化发展，壮大生物医药产业。推动原材料工业精细化、 绿色化发展，促进盐卤化工精细化发展，延伸下游产业链，培育新的增长点，规范瓷泥开采，推进陶瓷行业技术改造升级，提高水泥等行业规模化、集约化、绿色化发展水平。到2025年，战略性新兴产业增加值占规模工业增加值比重达到15%以上。深入推进能源、冶金、焦化、建材、有色、化工、印染、原料药、工业涂装、包装印刷等行业强制性清洁生产审核，到2025年，全部落实强制性清洁生产审核方案要求，推动重点行业完成限制类产能装备的升级改造。全面贯彻落实《湖南省绿色建筑发展条例》，推广绿色建造、超低能耗建筑，降低建筑运行能耗。 3.1.4产业布局优化调整 加快推进城市建成区重污染企业搬迁、升级改造或关闭退出。新建工业项目向产业园区集聚发展,新建化工项目进入符合区域规划和规划环评要求的化工园区。进一步规范和加强产业园区生态环境管理，加大常宁水口山经开区、耒阳大市循环经济产业园等化工园区整治力度。全面开展企业综合评价,推进产业和.区域综合评价，建立健全用能、排污等要素优化配置机制。完善“三线一单”管控体系，积极推行区域、规划环境影响评价，加强省级以,上产业园区生态环境准入管理，省级以上工业园区规划环评执行率达到100%。; 本项目为变压器外壳，涉及涂装，位于衡南集中工业园区内。 在运行过程中产生的有机废气通过收集后采用“干式过滤器过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理。; 符合. 2; 3.2优化能源结构，加快能源清洁低碳高效发展 3.2.1推荐能源结构优化，大力发展清洁能源 优化能源结构，提升供给侧非化石能源比重,提高消费侧电力比重，增加天然气供应量，降低煤炭消费比重。重点削减非电力用煤，提高电力用煤比例，全市发电和集中供热用煤占煤炭消费总量比重达到国家和省的要求。 3.2.2严格控制煤炭消费 严控新增燃煤项目建设，实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭减量替代。加快利用优质清洁能源，以气代煤或电代煤等方式推进煤炭替代，减少工业及民用煤炭消费。; 本项目在运行过程中使用清洁能源，使用天然气。; 符合. 3; 3.4 强化多污染物减排，降低VOCs和氮氧化物排放水平 3.4.1 强化VOCS全过程综合治理 优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，现有高VOCs含量产品生产企业要加快产品升级转型，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末等低VOCs含量产品的比重。工业涂装、包装印刷、电子等行业企业要制定工作计划，按照分业施策、一行一策的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度,从源头减少VOCs产生。到2025年底前，汽车整车制造底漆、中涂、色漆，汽车修理底色漆、本色面漆，以及室外构筑物防护和道路交通标志全部使用低VOCs含量涂料;木质家具制造、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等行业使用比例应达到50%；钢结构、船舶制造使用比例达到30%。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准，加大抽检力度，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。强化工艺过程控制及无组织排放排查整治。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程VOCs排放。储罐按照VOCs无组织排放控制标准及相关行业排放标准要求，进行罐型和浮盘边缘密封方式选型。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。对装载汽油、煤油等高挥发性化工产品的汽车罐车，推广使用自封式快速接头; 2023年底前，万吨级及以上原油、成品油码头全部完成油气回收治理。含VOCs有机废水系统中集水井(池)、均质罐等排放的高浓度废气要单独收集处理，采用燃烧等高效治理技术。规范开展泄漏检测与修复(LDAR)。 推进VOCs末端治理。按照“应收尽收、分质收集”的原则，将无组织排放转变为有组织排放进行集中处理,选择适宜高效治理技术，加强运行维护管理，治理设施较生产设备要做到“先启后停”。全面排查清理涉VOCs排放废气旁路，因安全生产等原因必须保留的，要加强监管监控。. 加强非正常工况废气排放控制。企业开停工、检维修期间，按照要求及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。石化、化工企业制定非正常工况VOCs管控规程，不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施;火炬系统要安装温度监控、废气流量计、助燃气体流量计等，鼓励安装热值检测仪。 3.4.2 推进重点行业污染深度治理 推动钢铁、水泥、焦化及锅炉超低排放改造。2023 年底前，我市钢铁企业超低排放改造取得明显进展，2025年底前，钢铁企业全面完成超低排放改造。有序推进实施水泥、焦化行业全流程超低排放改造。2025 年底前，65蒸吨/小时及以，上燃煤锅炉全面实现超低排放。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废弃物等其他物料;积 极推进城市建成区生物质锅炉超低排放改造。 加快重点行业提标改造。推进玻璃、铸造、石灰、矿棉等行业实施深度治理。按照《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求，完成重点行业工业炉窑提标改造。推进烧结砖瓦行业治理设施升级改造，淘汰“双碱法”脱硫除尘一体化技术，到2025年，烧结砖瓦企业完成高效脱硫除尘改造。燃气锅炉推行低氮燃烧改造。 加强重点行业管理减排。强化治污设施运行监管，确保稳定达标运行，减少非正常工况排放。推动平板玻璃、建筑陶瓷等行业企推动平板玻璃、建筑陶瓷等行业企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装备用烟气净化设施及监控装置。; 本项目有机废气处理工艺使用“干式过滤器过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理控制技术，VOCs废气在密闭操作间内进行收集; 符合. 4; 3.5 深化系统治污，着力解决人民群众关切的突出环境问题 3.5.1 深化扬尘污染综合治理 全面推行绿色施工。按照衡阳市《建筑工地扬尘防治“十严禁”》和《关于进一步加强全市建筑工地扬尘污染防治工作》的规范要求，严格执行“六个百分之百”，将防治扬尘污染费用纳入工程造价，规模以上施工工地安装视频监控设施，并接入当地监管平台。重点区域道路、水务等线性工程分段施工。推进城镇新建住宅建筑全装修交付;稳步发展装配式建筑，力争到2025年，装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型停车场等进行排查建档并采取防尘措施。; 本项目施工建设期间按照衡阳市《建筑工地扬尘防治“十严禁”》和《关于进一步加强全市建筑工地扬尘污染防治工作》的规范要求，严格执行“六个百分之百”。加强洒水抑尘，减少粉尘的产生。; 符合. #### 本项目为变压器外壳制造，位于衡南县工业集中区内，与《<衡阳市“十四五”空气质量改善规范>的通知》相关要求相符合。 - 11、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相符合性 #### 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）规定的VOCs物料包括有机聚合物，本项目使用的油漆、喷塑粉属于含VOCs物料，本项目建设内容与该标准的相符性分析结果见下表所示。 ###### 表1.5-3 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》的相符性分析 类别; 标准具体要求（摘录）; 本项目拟建设情况; 符合性. VOCs 物料储存无组织排放控制要求; 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。; 本项目的原辅材料全部储存于专有储存室内; 符合. VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求; 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 本项目的原辅材料都是密闭包装袋、容器或罐车进行物料转移; 符合. 工艺VOCs无组织排放控制要求; VOCs 物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程，以及含 VOCs 产品的包装（灌装、分装)过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOC废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOC废气收集处理系统。; 本项目有机废气处理工艺使用“干式过滤器过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理控制技术，VOCs废气在密闭操作间内进行收集; 符合. 含VOCs产品的使用过程; 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等)等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。; 本项目含涂装工艺，为控制涂装VOCs的排放，项目采用先进的涂装工艺，涂装废气采用“干式过滤器过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”等先进有机废气治理技术; 符合. VOCs排放控制要求; 收集的废气中 NMHC 初始排放速率大于等于3kg/h 时，应配VOCs处理设施，处理效率不应低于80%; 本项目涂装采用高效涂装工艺，涂装线采用封闭式结构，油漆涂装生产线设置密闭隔离室，有机废气收集率达到90%以上，有机废气利用“干式过滤器过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”工艺处理净化，废气可达标排放; 符合. 从上表可以看出，拟建项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）规范要求。 4、选址合理性分析 本项目选址于衡南县工业集中区，目前衡南县工业集中区内道路、水、电、通讯、有线电视、网络、天然气、码头等基础设施日臻完善，具备了承接大型企业和大项目入园投资建设的条件。 本项目可充分利用工业园的道路、供水、供电、污水处理厂等基础设施。项目生活污水和生产废水经厂区预处理后排入衡南工业集中区污水处理厂（新塘埠污水处理厂）处理。根据衡南县工业集中区土地利用规划图，本项目所在地为工业用地，本项目选址合理可行。 综合上述，从环保角度考虑，本项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 2021年，特变电工集团（湖南）电气科技有限公司通过出让方式取得“特变电工云集高端智能制造产业园”项目地块土地使用权，用地性质为工业用地，总用地面积为183983.95m2，不动产登记号为“湘（2021）衡南县不动产权第0001536号”。2021年8月委托湖南省博科环境工程有限公司编制完成了《特变电工云集高端智能制造产业园项目（一期）环境影响报告书》，并于2021年9月27日取得衡阳市生态环境局的审批（衡清环审字[2021]29号）。一期项目主要建设散热器智能制造工厂，生产变压器散热器。目前，一期项目已建成，于2022年5月11日获得了衡阳市生态环境局下发的排污许可证，证书编号：91430422MA4PHC1RX6001U。于2022年6月委托湖南景偌环保科技有限公司编制了《特变电工云集高端智能制造产业园项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》，完成了验收。 根据特变集团公司和特变电工集团（湖南）电气科技有限公司的战略规划安排，要求特变电工集团（湖南）电气科技有限公司扩大业务生产规模，健全产业链，打造变压器高端组配件为核心的智能制造高端装备生产研发基地。为紧跟国家清洁能源转型政策导向，抢抓风电、光伏能源基地建设机遇，进一步落实分解集团公司关于“碳达峰、碳中和”战略举措部署，集团公司在开展了风电塔简产业布局基础上，在新能源市场电气设备方面寻求战略突破，打造新能源行业领先电气解决方案，提升在新能源市场的竞争力，决定启动特变电工云集高端智能制造产业园项目（二期）的建设，二期工程主要建设新能源箱式变电站壳体智能制造项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》等环境保护有关规定，本项目属于“三十二、专用设备制造业 35”中“电子和电工机械专用设备制造 356”中的“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”的项目，应当编制环境影响报告表。特变电工集团（湖南）电气科技有限公司委托我单位对其投资新建的“特变电工云集高端智能制造产业园项目（二期）”开展环境影响评价工作。我单位接受委托后，认真研究了项目的有关资料，在踏勘现场、调查和收集有关资料的基础上，根据所在区域的环境特征，结合工程污染特性等因素，编制本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，提出环境污染控制措施，阐明本项目对周围环境影响的程度和范围，为项目的工程设计和环境管理提供依据，报请审批主管部门审批。 2、建设内容 本项目位于湖南省衡阳市衡南工业集中区特变电工集团（湖南）电气科技有限公司现有厂区内，本项目将新建一座新能源箱式变电站外壳生产车间及配套的环保工程，供水、供电、办公等公辅工程依托现有。本项目生产用地面积约为35894m2，建筑物主要建设1座约16.3m高的一层的生产车间，车间规划占地面积约25728.12m2。本项目组成情况详见下表： 表2-1 项目主要组成一览表 类别; 项目名称; 项目内容; 备注. 主体工程; 新能源箱式变电站外壳生产车间; 砖混钢架结构、1F、H=16.3m，占地面积25728.12m2，位于公司西南。分为切割区、自动焊接区、涂装区、总装区、预制舱生产区等生产区，在车间东南一侧设置车间办公室，工具间等非生产区; 新建. 辅助工程; 综合办公楼; 4F，一层主要功能为展厅、档案室、接待室、数字化管理中心。二~四层为办公室、会议室，三层西侧布置有经理办公室，四层为大会议室; 已建，依托. 门卫室一; 194.03m2，砖混结构，位于厂区的南部，厂区主入口西侧旁; 已建，依托. 门卫室二; 35m2，砖混结构，位于厂区的北部，货运出口的西侧，通过一条厂区中部的主干路与本项目厂房西侧出入口相连; 已建，依托. 危化品库; 生产车间东南，面积20m2，存储油漆、稀释剂、固化剂等; 新建. 气体暂存间; 生产车间东南，面积20m2，存储央企、氩气等; 新建. 公用工程; 供水; 由市政自来水水管接入，车间内新建供水管网; 新建. 供电; 由市政电网提供，由园区电网引入厂区专门供电电源; 新建. 供气; 厂区内新建供气管道，从园区供气门站接入; 新建. 环保设施; 废水; 生活污水; 新建化粪池1座，生活污水经化粪池收集处理后排入园区污水处理厂; 新建. 试漏废水; 隔油沉淀池处理后循环使用; 新建. 油箱清洗废水; 通过自建的污水处理站（调节+隔油+混凝+沉淀）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，通过市政管网排入污水处理厂统一处理。; 新建. 废气; 下料粉尘; 设备自带布袋除尘器+加强车间通风，自然沉降、扩散; 新建. 焊接烟尘; 工作间+吸气臂捕捉形式捕捉+过滤筒式除尘装置; 新建. 抛丸粉尘; 管道沉降筒+二级旋风除尘+滤筒式除尘器+15m排气筒排放; 新建. 喷粉粉尘; 二级旋风除尘+滤筒式除尘器+15m排气筒排放; 新建. 固化废气; 密闭收集+干式过滤器过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置+15m排气筒排放; 新建. 喷漆、流平 烘干废气. 天然气燃烧炉废气; 15m排气筒排放; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，采取基础减震、距离衰减等措施; 新建. 固废; 金属边角料; 外售综合利用; 车间东南侧新建一般固废间（30m2）; 新建. 抛丸废渣. 焊渣. 喷塑粉末; 收集后返回生产工序重新利用; /. 废化学品包装物; 分区、分类暂存于危废间内，定期委托有资质单位处置; 依托现有危废间（75m2）; 依托. 废活性炭. 生活垃圾; 当地环卫部门收集处理; 新建. 3、产品方案 项目主要生产美式箱变壳体成套、华式箱变壳体成套，项目产品方案如下： 表2-2 项目产品方案 序号; 设备名称; 规格型号; 年产量（台）; 备注; 尺寸（mm）. 1; 美式箱变壳体成套; L型、品字形、目字形，800~7700kVA; 6000; 合15000吨; 3850*2980*2250. 2; 华式箱变壳体成套; 9000; 合22500吨; 6120*2980*2950. 4、主要设备 项目生产主要设备见下表： 表2-3 项目生产主要设备一览表 序号; 名称; 规格; 数量. 一; 前舱生产线. 1; 双头激光开卷落料线; 1. 1.1; 开卷机; 承重 10t; 1. 1.2; 上料小车; 承重 10t; 1. 1.3; 校平机; 校平厚度1-4mm，13; 1. 1.4; 激光切割机; 2X4kW; 1. 1.5; 激光切割防护罩; 1. 1.6; 悬臂吊+吸盘（自动分拣）; 负载300kg; 1. 2; 数控转塔冲下料; 1. 2.1; 数控转塔冲床; 1500×3000; 1. 2.2; KBK+吸盘; 负载300kg; 1. 3; 加强筋成型机; 几字型; 1. 4; 机器人折弯; 2. 4.1; 数控折弯机; 100T/4100; 2. 4.2; 折弯机器人; 负载≥150kg；臂展≥2500; 2. 4.3; 机器人行走轨道; 2. 4.3.1; 行走电机; 机器人外部轴; 2. 4.3.2; 精密减速机; 2. 4.3.3; 精密齿轮; 2. 4.3.4; 精密齿条; 2. 4.3.5; 直线导轨; 45# 长度≥6m; 2. 4.3.6; 直线导轨滑块; 45#; 2. 4.3.7; 拖链; 2. 4.3.8; 导轨润滑系统; 2. 4.3.9; 折弯夹具; 2. 4.4; 对中台; 2. 5; 柔性折弯中心; 1. 6; 数控折弯机; 100T/3100; 1. 8; 前舱部件焊接工位; 8. 8.1; 激光焊接设备; 2kW; 8. 8.2; KBK; 负载500kg; 8. 8.3; 组对焊接平台; 满足3000×3000产品; 2. 8.4; 焊接平台; 满足3000×3000产品; 6. 8.5; 焊接烟尘收集; 1. 8.5.1; 焊接烟尘处理器; 4. 8.5.2; 隔离房; 1. 8.6; 二保焊机; 2. 9; 料架; 50. 10; 滚筒输送; 1. 11; 无轨电动平车; 2. 12; 安全防护; 1. 13; 电气控制系统; 含信息化接口; 1. 二; 油箱生产线. 1; 通过式抛丸机; 2800*300mm; 1. 2; 激光下料; 2. 2.1; 激光切割机; 6kW6025; 1. 2.2; 激光切割机; 8kW6025; 1. 2.3; 上下料单元; 1. 2.4; 自动分拣; 1. 2.5; 烟尘处理; 2. 2.6; 滚筒线; 2. 3; 折弯机+折弯专机; 1. 3.1; 桁架式折弯机器人; 负载300kg; 1. 3.2; 折弯机; 225T/4100; 1. 4; 面板拼点+外焊缝焊接工位; 1. 4.1; 面板来料输送线; 1. 4.2; 组对机器人; 负载≥45kg；臂展≥2000; 2. 4.3; 点焊机器人; 负载≥8kg；臂展≥1450; 1. 4.4; 焊接电源; 2. 机器人焊枪; 2. 防碰撞; 2. 4.5; 二保焊机; 1. 4.6; 拼点工装; 2. 4.7; 面板翻面台; 1. 4.8; 外焊缝焊接机器人; 负载≥8kg；臂展≥1450; 1. 清枪剪丝机构; 1. 4.9; 下料抓手; 负载500kg; 1. 4.10; 输送平台; 1. 4.11; 烟尘处理; 3. 5; 箱沿、出线盒; 1. 5.1; 焊接/打磨机器人; 负载≥40kg；臂展≥1800; 1. 5.2; 焊接电源; 1. 焊枪; 2. 防碰撞; 2. 清枪剪丝机构; 1. 5.3; 焊接变位机; 2. 5.4; 机器人行走机构; 1. 行走电机; 机器人外部轴; 1. 精密减速机; 1. 精密齿轮; 1. 精密齿条; 1. 直线导轨; 长度≥6m; 1. 直线导轨滑块; 1. 拖链; 1. 导轨润滑系统; 1. 5.5; 上下料KBK; 负载500kg; 1. 5.6; 烟尘处理; 1. 6; 箱底/箱盖焊接; 1. 6.1; 焊接/打磨机器人; 负载≥40kg；臂展≥1800; 1. 6.2; 焊接电源; 1. 焊枪; 1. 防碰撞; 1. 清枪剪丝机构; 1. 6.3; 焊接变位机; 2. 6.4; 机器人行走机构; 1. 行走电机; 机器人外部轴; 1. 精密减速机; 1. 精密齿轮; 1. 精密齿条; 1. 直线导轨; 长度≥6m; 1. 直线导轨滑块; 1. 拖链; 1. 导轨润滑系统; 1. 6.5; 上下料KBK; 负载500kg; 1. 6.6; 烟尘处理; 3. 7; 箱体组对; 5. 7.1; 箱体组对工装; 5. 7.2; KBK; 负载2吨; 5. 7.3; 二保焊机; 5. 7.4; 烟尘处理; 5. 8; 螺柱焊接; M（8-16）×（55-100）; 2. 9; 油箱焊接; 10. 9.1; 焊接机器人; 负载≥8kg；臂展≥1800; 10. 焊接电源; 10. 焊枪; 10. 防碰撞; 10. 清枪剪丝机构; 10. 9.2; 双面板油箱焊接机器人行走机构; 8. X轴; 行走电机; 机器人外部轴; 8. 精密减速机; 8. 精密齿轮; 8. 精密齿条; 8. 直线导轨; 8. 直线导轨滑块; 8. 拖链; 8. 导轨润滑系统; 8. Y轴; 行走电机; 机器人外部轴; 8. 精密减速机; 8. 精密齿轮; 8. 精密齿条; 8. 直线导轨; 8. 直线导轨滑块; 8. 拖链; 8. Z轴; 行走电机; 机器人外部轴; 8. 精密减速机; 8. 精密齿轮; 8. 精密齿条; 8. 直线导轨; 8. 直线导轨滑块; 8. 拖链; 8. 导轨润滑系统; 8. 9.3; 单面板油箱焊接机器人行走机构; 2. X轴; 行走电机; 机器人外部轴; 2. 精密减速机; 2. 精密齿轮; 2. 精密齿条; 2. 直线导轨; 2. 直线导轨滑块; 2. 拖链; 2. 导轨润滑系统; 2. Y轴; 行走电机; 机器人外部轴; 2. 精密减速机; 2. 精密齿轮; 2. 精密齿条; 2. 直线导轨; 2. 直线导轨滑块; 2. 拖链; 2. 9.5; 单面板油箱焊接变位机; 16. 单面板焊接工装; 16. 双面板油箱焊接变位机; 2. 双面板油箱焊接工装; 4. 9.6; 焊接烟尘处理器; 10. 烟尘处理吸尘罩; 10. 9.7; 二保焊机; 10. 10; 清渣试漏补焊. 10.1; 试漏工装; 5. 10.2; 二保焊机; 5. 10.3; 磁粉无损探伤仪; 手持式; 5. 10.4; 退磁仪; 5. 10.5; 烟尘处理; 5. 11; 料架; 48. 12; 电动平车; 2. 13; 安全防护; 1. 14; 电气控制系统; 含信息化接口; 1. 三; 底座生产线. 1; 型材下料. 1.1; 数控型材激光切割机; 9m×4kW; 2. 1.2; 自动进料机构; 2. 1.3; 摆放料架; 2. 2; 框架人工拼点; 1. 2.1; 框架拼点平台+工装; 1. 2.2; KBK; 负载300kg; 1. 2.3; 框架拼点焊机; 2. 2.4; 烟尘处理; 1. 4; 框架焊接; 2. 4.1; 焊接平台+工装; 2. 4.2; 焊接机器人; 负载≥8kg；臂展≥1450; 4. 4.3; 焊接电源; 4. 焊枪; 4. 防碰撞; 4. 4.4; 精密机器人行走机构; 4. 行走电机; 机器人外部轴; 4. 精密减速机; 4. 精密齿轮; 4. 精密齿条; 4. 直线导轨; 4. 直线导轨滑块; 4. 拖链; 4. 导轨润滑系统; 4. 4.5; 烟尘处理; 4. 5; 打磨; 2. 5.1; 打磨装置; 2. 5.2; 打磨平台+工装; 2. 5.3; 烟尘处理; 2. 6; 翻面机构; 链式翻转机/C型翻转机等形式; 1. 7; 上封板、下封板组对焊接; 2. 7.1; 二保焊机; 350A; 2. 7.2; 工作平台; 2. 8; 输送线系统; 1. 9; 攻丝机; 1. 10; 料架; 6. 11; 电动平车; 1. 12; 安全防护; 1. 13; 电气控制系统; 含信息化接口; 1. 四; 后处理. 1; 前处理. 1.1; 抛丸系统; 1. 1.2; 立式天然气锅炉; 1. 2; 涂装. 2.1; 油箱内壁喷粉; 1. 2.2; 自动喷粉室; 2. 2.3; 粉末烘干室; 2. 2.4; 粉末强冷室; 2. 2.5; 喷粉隔离间; 2. 2.6; 喷涂防爆机器人; 3. 2.7; 往复机; 4. 3; 悬挂输送系统; 1. 4; 污水及废气处理. 4.1; 污水处理系统; 1. 4.2; 烘干废气处理系统; 1. 4.3; 喷漆室废气处理系统; 1. 5; 漆膜检测器; 3. 6; 整线电气控制系统; 1. 五; 总装生产线. 1; 总装工位; 10. 1.1; KBK; 起吊2吨; 10. 1.2; 电动工具等. 1.3; 电动平车; 4. 2; 淋雨试验; 8000*4000*3500; 1. 可视外壳; 1. 喷淋系统; 1. 移动小车; 2. 3; 模拟运输振动试验; 8000*4000*3500; 1. 工装平台; 1. 固定夹具; 4. 震动器; 2. 减震装置; 4. 4; 料架. 5; 电动平车; 2. 6; 安全防护; 1. 7; 电气控制系统; 含信息化接口; 1. 5、主要原辅材料及能源消耗 根据建设方提供的资料，项目原辅材料及能耗如下表所示： 表2-4 原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 规格; 年用量; 包装方式; 最大储存量; 存放位置; 来源及运输. 1; 钢板; t/a; 13068; 散装; 300t; 下料区原料堆存区; 国内，汽运. 2; 镀锌卷料; t/a; 11124; 散装; 300t. 3; 型钢; t/a; 16308; 散装; 300t. 4; 塑粉（环氧树脂粉）; t/a; 115.6; 袋装; 6t; 下料区原料堆存区. 5; 环氧底漆; t/a; 2.8; 桶装，25kg/桶; 1t; 危化库. 6; 环氧固化剂; t/a; 0.7; 桶装，25kg/桶; 0.1t; 危化库. 7; 环氧稀释剂; t/a; 1.4; 桶装，25kg/桶; 0.1t; 危化库. 8; 焊丝; t/a; 100; 散装; 1t; 下料区原料堆存区. 9; 焊条; t/a; 10; 散装; 0.5t. 10; 氧气; t/a; 120; 瓶装; 1t; 气体存储间. 11; 氩气; t/a; 25; 瓶装; 1t. 12; 混合气; t/a; 25; 瓶装; 1t. 13; 抛丸; t/a; 100; 袋装; 3t; 抛丸房内. 14; CT-803 水性防锈剂; t/a; 20; 瓶装; 1t; 仓库. 15; 天然气; 万m3/a; 30; 管道输送; /; /; 国内，管道. 16; 水; m3/a; 5730; 市政管网; /; /; 管网输送. 17; 电; 万kw·h/a; 2526; 电网输送; /; /; 电网输送. 主要原辅材材料成分见下表： 表2-5 项目主要原辅材料成分一览表 序号; 物料名称; 年消耗量（t/a）; 主要成分. 1; 环氧树脂粉（喷塑粉）; 115.6; 不含溶剂100%固体粉末状涂料. 2; 环氧底漆; 2.8; 主要含磷酸锌15%、环氧树脂约30%、二甲苯约12%、醋酸丁酯4%、丁醇约5%、丁醇醚化氨基树脂8%，滑石粉13%，钛白粉13%。. 3; 环氧稀释剂; 0.7; 主要含二甲苯60%、醋酸丁酯10%、正丁醇20%、三甲苯10%。. 4; 环氧固化剂; 1.4; 溶剂6%（邻苯二甲酸二丁酯）、固体份混合物94%（PVC树脂、稳定剂、增塑剂、填料及颜料）. 5; CT-803 水性防锈剂; 20; 黄色液体，pH值8.5~9.5，相对密度（水=1）：1.01~1.025，溶解性：易溶于水及碱性溶液中；主要含乙二胺四乙酸2%、苯甲酸钠10%、缓蚀剂DX5810 10%、焦磷酸钾5%、钼酸钠5%、去离子水68%。 危险类别：弱碱性、弱腐蚀性。 危险特性：不燃。 消防方法：用大量水冲洗至无泡沫为止。 储存：通风阴凉处储存。. 主要原辅材材料理化性质： 表2-6 主要原辅材料理化性质 序号; 物质名称; 理化性质; 毒理性; 危害性. 1; 二甲苯; 分子式：C8H10，分子量：106.17，无色透明液体，有芳香烃的特殊气味。易流动，能与无水乙醇、乙醚和其他许多有机溶剂混溶，几乎不溶于水。熔点-25℃，沸点144.4℃；相对密度（水=1）0.88，相对蒸汽密度（空气=1）3.66；易燃，闪点 25℃，引燃温度463℃，蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限约为0.9%~7%（体积）; 属低毒类，二甲苯对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时，对中枢系统有麻醉作用。急性毒性：LD504300mg/kg（大鼠经口）、LD501364mg/kg（小鼠静脉）；LC505000ppm（大鼠吸入，4小时）; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物；遇明火、高热能引起燃烧爆炸；与氧化剂能发生强烈反应；流速过快，容易产生和积聚静电；其蒸气比空气重，能在较低处扩散至相当远的地方，遇明火会引着回燃. 2; 三甲苯; 分子式C9H12，分子量120.19，无色液体。熔点-25.5℃，沸点176.1℃；相对密度（水=1）0.89；相对密度（空气=1）4.15；闪点44-48℃；不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、苯、酮、四氯化碳、石油醚等; 毒性：属微毒类。 急性毒性：LC5018000mg/m3，4小时（大鼠吸入）; 易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂能发生强烈反应. 3; 醋酸丁酯; 分子式CH3COO(CH2)3CH3，分子量 116.158，无色透明有愉快果香气味的液体。熔点-78℃，沸点126.6℃，密度（水=1）0.8825，临界压力3。1MPa，闪点22℃，微溶于水，溶于乙醇、乙醚、烃类等多数有机溶剂; 对眼及上呼吸道均有强烈的刺激作用，有麻醉作用。吸入高浓度本品会出现流泪、咽痛、咳嗽、胸闷、气短等症状，严重者会出现心血管和神经系统的疾病，可引起结膜炎、角膜炎，角膜上皮有空泡形成。皮肤接触可引起皮肤干燥 。; 易燃，其蒸气与空气可形成爆燃性混合物。遇明火、高温能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气密度比空气大，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起燃烧. 4; 丁醇; C4H10O；CH3（CH2）3OH，分子量74.12，无色透明液体，具有特殊气味。分子式熔点-88.9℃、 沸点117.5℃，蒸汽压0.82kPa/25℃，闪点35℃，相对密度（水=1）0.81；相对密度（空气=1）2.55，微溶于水，溶于乙醇 、醚多数有机溶剂。; 毒性：属低毒类。 急性毒性：LD504360mg/kg（大鼠经口）；3400mg/kg（兔经皮）；LC5024240mg/m3，4小时（大鼠吸入）。; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物. 5; 环氧树脂; 环氧树脂是一种高分子聚合物，分子式为(C11H12O3)n，是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。; 无毒; /. 7; 邻苯二甲酸二丁酯; 分子式C16H22O4，分子量278.344密度：1.053g/cm3；熔点：-35℃沸点；337℃ 闪点：171.1℃；折射率：1.499外观：无色透明油状液体；溶解性：不溶于水，易溶于醇、醚、丙酮和苯; 急性毒性：人口服TDLo：140 mg/kg；大鼠腹腔LD50：3050μL/kg；大鼠经口LD50：8mg/kg；大鼠肌肉LD50：>8mg/kg；大鼠吸入LC50：4250mg/kg；大鼠皮肤LCLo：6mg/kg；小鼠经口LC50：5289mg/kg；小鼠吸入LC50：25 gm/m3/2H；小鼠腹腔LC50：3570mg/kg；小鼠静脉LC50：720mg/kg；兔子皮肤LD50：>20mg/kg；猪口径LD50：10mg/kg；哺育动物经口LD50：5mg/kg。; 易燃，遇明火、高热能引起燃烧爆炸. （4）油漆和喷粉用量核算 1）喷涂面积 表2-7 喷涂面积 序号; 设备名称; 规格型号; 年产量（台）; 尺寸（mm）; 喷漆面积m2/年; 喷粉面积m2/年. 1; 美式箱变壳体成套; L型、品字形、目字形，800~7700kVA; 6000; 3850*2980*2250; 16080; 305520. 2; 华式箱变壳体成套; 9000; 6120*2980*2950; 40590; 771210. 2）油漆用量 本项目喷漆表面面积约为56670m2，在产品表面喷上一层油漆，油漆厚度约为40μm。油漆使用量按以下公式进行计算： 其中油漆底漆的固体份为79%，喷漆附着率为70%，密度约为1.2g/cm3。 则油漆用量为：56670m2×40μm×1.2t/m3÷0.79÷0.70÷106 =4.92t/a，其中油漆由油性底漆：固化剂：稀释剂按比例4：1：2调配而成，则底漆量为2.8t/a，固化剂量为0.7t/a，稀释剂为1.4t/a。 3）喷粉用量 喷粉总面积约为1076730m2，其中2/3的面积（717820m2）喷粉厚度约为100μm，1/3（358910m2）的面积喷粉厚度约为30um，喷粉密度约为0.98g/cm3，则需环氧树脂粉量为80.9t/a。喷粉过程中粉末附着率为70%，则粉末年用量为115.6t/a。 表2-8 项目表面处理面积及涂料用量核算 涂料类型; 涂料名称; 处理面积; 膜成型厚度; 涂料密度; 附着率; 固体份含量; 年用量（t/a）. 油漆; 环氧底漆; 56670m2; 40μm; 1.2g/cm3; 70%; 79%; 2.8; 4.92. 固化剂; 0.7. 稀释剂; 0; 1.4. 环氧树脂粉; 环氧树脂粉; 1076730m2; 100μm; 0.98t/m3; 70%; 100%; 115.6. 油漆原料组份及挥发性 表2-9 涂料固液组成及有机物含量 原料名称; 成分; 比例（%）; 备注. 环氧底漆（2.8t/a）; 环氧树脂、丁醇醚化氨基树脂、磷酸锌、滑石粉、钛白粉; 79; 固体组分. 二甲苯; 12; 挥发组分（VOCs） 21%. 其他有机组分（醋酸丁酯、丁醇、等）; 9. 固化剂 （0.7t/a）; 溶剂邻苯二甲酸二丁酯）; 6; 固体组分（几乎不含挥发）. 固体份混合物（PVC树脂、稳定剂、增塑剂、填料及颜料）; 94. 稀释剂 （1.4t/a）; 二甲苯; 60; 挥发组分（VOCs） 100%. 其他有机组分（三甲苯、醋酸丁酯、丁醇）; 40. 表2-10 项目有机废气污染物产生总量 名称; 年耗量 （t/a）; 二甲苯; TVOCs. 比例（%）; 含量（t/a）; 比例（%）; 含量（t/a）. 环氧底漆; 2.8; 12; 0.34; 21; 0.59. 固化剂; 0.7; /; /; 6; 0.04. 稀释剂; 1.4; 60; 0.84; 100; 1.4. 合计; 4.92; /; 1.18; /; 2.03. 6、公用工程 （1）给、排水 ①给水 A、供水水源 项目员工生活用水和生产试漏用水由市政自来水网提供。 B、用水量 生活用水：本项目拟定劳动定员280人，均不在厂区内食宿，用水参照湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020），按照45L/人•d计算，则本项目生活用水总量为12.6m3/d（3780m3/a）。 生产用水：本项目的生产用水主要包括试漏用水和油箱内部清洗废水 试漏用水：试漏时启动自动注水泵，将水加满后，加压，保压20min。根据业主提供资料，用水量为30m3/d。本项目的试漏水经隔油沉淀后可循环使用，只定期加入新鲜水，按5%的损失量计，则补充新鲜水量1.5m3/d（450m3/a），设有1个蓄水池。 油箱内部清洗用水：采用自动高压循环冲洗设备对油箱内部进行清洗，内部清洗用水量为5t/d，年生产300天，合计年消耗量1500t。 项目新鲜用水量为5730m3/a。 ②排水 本项目采取雨污分流、污污分流制。 本项目生活污水经化粪池处理后进入衡南工业集中区污水处理厂（新塘埠污水处理厂）处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准后排入布皂河最终汇入湘江。 本项目试漏水经隔油沉淀后可循环使用，不外排。 项目水平衡见下图： 损耗756 生活用水 3780 化粪池 4230新鲜水 3024 试漏用水 450 损耗450 3024 衡南工业集中区污水处理厂 隔油沉淀池 油箱内部清洗水 污水处理站 损耗150 1500 1350 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/a （3）供电 所在地电源由市政电网供给，从园区变电站引入厂内各用电设备，年用电量为2526万度。 （4）供热 本项目在固化工序、烘干工序热源采用天然气燃烧炉燃烧天然气提供 其项目耗气情况详见下表。 表2-11 天然气燃烧装置耗气情况 序号; 用户名称; 耗能; 工作时间（h）; 年用量（Nm3/a）; 位置/工序; 备注. 1; 天然气烘干炉; 125m3/h; 2400; 30万; 固化、烘干; 全年运行，每天8h. 7、劳动定员及工作制度 项目劳动定员280人，均不在厂区食宿，年工作300天。实行三班制，每班工作时间8小时。 8、项目总平面布置 本项目主要建设一座生产车间，占地面积约为25728.12m2，车间为砖混钢架结构、1F、高度H=16.3m，位于公司厂区的西南。车间西北侧为生产区、东南侧为办公、仓储、工具箱等非生产区。生产区内分为切割区、自动焊接区、涂装区、总装区、预制舱生产区等生产区域；在车间东南一侧设置车间办公室、仓储、工具间等非生产区车间。项目车间按照生产工艺流程依次布局，节省了运输路线；各功能区相互独立，车间内部原料与产品分开，各区域之间相互分隔，实行人货分流制。 在满足生产工艺的前提下，合理利用场地，力求减少运输距离，节约用地。实现了生产区与储存区的分隔。在厂房四周均布置绿化带，美化厂区环境，避免视觉疲劳。项目总平面布置情况见附图三。 综上所述，本项目厂区平面布置方案能够满足生产需要，功能分区明确，平面布置较为合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 污染影响时段主要为施工期和运营期，其基本工序及污染工艺流程，如下图所示： 一、施工期工艺流程和产排污环节 本项目为新建项目，将新建一座生产厂房，配套建设相关的供水、供电、环保设施等相关辅助、环保工程，施工期主要工程流程如下图2-1所示。 土地平整 施工扬尘、机械噪声、装修废气、生活污水 基础工程 主体工程 验收、投入使用 设备安装 图2-2 施工工艺流程及产污节点图 施工流程说明： （1）场地平整 在场地平整过程中，存在着施工运输车辆和其他施工机械噪声、施工机械设备尾气、扬尘对周边环境的影响。 （2）基础工程施工 基础工程施工阶段（包括挖方、填方、地基处理、基础施工等），将产生局部水土流失、施工机械设备噪声（混凝土输送泵、装载机、运输车辆运行）、施工机械设备尾气、施工设备（搅拌机等）清洗产生的施工废水、施工弃土和施工扬尘。 （3）主体工程施工 主体工程施工过程中将产生施工机械的运行噪声、运输过程中产生扬尘、运输车辆尾气等环境问题。 （4）设备安装 设备安装过程主要产生施工噪声、施工人员生活污水、钻孔产生的粉尘、运输过程中产生扬尘等环境问题。 二、运营期工艺流程和产排污环节 1、变压器箱体外壳生产工艺流程及排污环节 主要生产美式箱变壳体成套、华式箱变壳体成套，采用流水线生产方式，产线布局更加灵活；引进焊接机器人提高美变、华变外壳加工质量及加工效率，使用自动往复机喷粉生产线，大旋风塑粉回收，提高喷涂材料利用率，降低制造成本。 具体生产工艺流程及产污节点详见下图： 激光下料 （前舱板材） 噪音、固废 切割废气 片散等 外购件 折弯 （前舱板材） 前舱组对焊接 激光下料 （油箱板材） 折弯 （油箱板材） 油箱组对焊接 油箱试漏 喷粉 激光下料 （型材、板材） 底座组对 底座焊接 整形抛丸打磨 喷漆 板材折弯 总装 噪声 噪声、焊接烟尘 整形抛丸打磨 喷粉 噪声、粉尘 噪声、废气 整形抛丸打磨 固化 烘干 固化 噪声、废气 噪声、焊接烟尘 清洗 烘干 天然气燃烧机 废 气 废 水 图2-3 项目运营期变压器箱体外壳生产工艺流程及产污环节图 工作流程简述： （1）前舱生产线 部分流水线生产方式，采用数控设备和焊接机器人实现生产。采用镀锌板省去除锈时间，简化工艺流程。 ①下料：采用数控激光切割机与数控转塔冲床按照设计尺寸进行切割下料。此过程会产生切割废气、噪声、边角料。 ②折弯：按照设计要求，在需要折弯的地方采用数控折弯机与上下料机器人进行折弯，批量化生产。此过程会产生噪声。 ③焊接：按照设计要求，将前舱的各部件进行组合焊接，采用机器人自动化焊接。此过程会产生噪声、焊接烟尘。 ④整形抛丸打磨：采用通过式抛丸室对工件表面进行打磨，使表面光滑，便于后续的喷粉作业。此过程会产生抛丸粉尘。 ⑤涂装：组装焊接完成后，对工件进行喷粉，采用吊挂式生产线进行喷塑作业，实现连续生产，提高生产效率。此过程会产生粉尘。 ⑥固化：喷塑之后，将工件传递到天然气加热烘干炉中进行固化，加热到预定的温度（一般160-180℃），并保温相应的时间（15分钟），使之熔化、流平、固化，从而得到我们想要的工件表面效果。此过程会生固化废气。 （2）油箱生产线 ①下料：采用数控激光切割机与数控转塔冲床按照设计尺寸进行切割下料。此过程或产生切割废气、噪声、边角料。 ②折弯：按照设计要求，在需要折弯的地方采用数控折弯机与上下料机器人进行折弯，批量化生产。此过程会产生噪声。 ③焊接：按照设计要求，将油箱的各部件进行组合焊接，面板采用片式点装焊接方式，油箱主体采用工裝拼装，利用变位器装卡，实现油箱内、外部焊缝自动化焊接。 ④整形抛丸打磨：采用通过式抛丸室对工件表面进行打磨，使表面光滑，便于后续的喷粉作业。此过程会产生抛丸粉尘。 ⑤试漏：启动自动注水泵，水满后加入适量高压气体，保持压力0.02-0.025MPa，保压20min。油箱漏则作漏点标记，泄压后，由人工现场补焊漏点，然后继续加压，直至无渗漏为止。 ⑥采用自动高压循环冲洗设备对散热器内部进行清洗，一次清洗5min。该过程会产生清洗废水。清洗后进行烘干，采用天然气燃烧装置供热。 ⑦涂装：试漏完成放水沥干后，对工件进行喷粉，采用吊挂式生产线进行喷塑作业，实现连续生产，提高生产效率。此过程会产生粉尘、有机废气。 ⑧固化：喷塑之后，将工件传递到天然气加热烘干炉中进行固化，加热到预定的温度（一般160-180℃），并保温相应的时间（15分钟），使之熔化、流平、固化，从而得到我们想要的工件表面效果。此过程会生固化废气。 （3）底座生产线 ①下料：采用数控激光切割机与数控转塔冲床按照设计尺寸进行切割下料。此过程或产生切割废气、噪声、边角料。 ②折弯：按照设计要求，在需要折弯的地方采用数控折弯机与上下料机器人进行折弯，批量化生产。此过程会产生噪声。 ③焊接：按照设计要求，将底座的各部件进行组合焊接，采用机器人自动化焊接。此过程会产生噪声、焊接烟尘。 ④整形抛丸打磨：采用通过式抛丸室对工件表面进行打磨，使表面光滑，便于后续的喷粉作业。此过程会产生抛丸粉尘。 ⑤喷漆：项目喷漆工序主要采用底漆与固化剂、稀释剂以4：1：:2配比得到的液体进行喷涂。 ⑥烘干：将工件送入烘干室烘干，烘干室采用天然气加热方式，该工段烘干温度为70~80℃，漆膜干燥均匀充分，烘干时间控制在25~30min之间。在流平烘干过程中，工件表面涂层的有机溶剂挥发出来，由风机收集后，通入废气处理装置中，处理后通过排气筒排放。 （4）总装 前舱、油箱、底座生产完成后，送入车间总装工位与外购的片散等零部件进行总装，总装部分采用螺丝螺帽等紧固件进行组装、部分采用焊接进行组装。 - 油漆物料平衡 固体份3.89 产品附着 漆雾 无组织排放 78.8% VOCs：2.03 二甲苯：1.18 干式过滤器过滤+干式过滤器过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧 2% 无组织排放 98% 有组织排放 4.92油漆总量 2.72 上漆率70% 1.17 0.023 2% VOCs：0.04 二甲苯：0.02 VOCs：0.20 二甲苯：0.12 漆雾：0.11 15m高排气筒 去除90% 21.2% 1.15 98%有组织排放 固体分 产品附着 漆雾 过滤+UV+活性炭 无组织排放 0.88 TVOCs：0.88 甲苯：0.025 二甲苯：0.17 过滤+UV+活性炭 10% 无组织排放 90% 有组织排放 1.76 油漆总量 0.704 上漆率80% 0.176 20% 0.1584 90% 0.018 10% 15m高排气筒 0.008（5%） TVOCs：0.088 甲苯：0.0025 二甲苯：0.017 TVOCs：0.713 甲苯：0.02025 二甲苯：0.1377 TVOCs：0.079 甲苯：0.00225 二甲苯：0.0153 15m高排气筒 去除90% 0.88 图2-5 项目油漆物料平衡图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为改扩建项目，建设单位于2021年6月委托湖南省博科环境工程有限公司编制完成《特变电工云集高端智能制造产业园项目（一期）环境影响报告书》，并于2021年9月27日，衡阳市生态环境局以编号：衡清环审字[2021]29号予以审批。 于2022年5月11日获得了衡阳市生态环境局下发的排污许可证，证书编号：91430422MA4PHC1RX6001U。于2022年6月委托湖南景偌环保科技有限公司编制了《特变电工云集高端智能制造产业园项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》，完成了验收。 1原有污染情况 1.1现有项目生产工艺流程 现有项目主要从事变压器的散热器生产，其主要产工艺流程见下图： 图2-6 现有工程生产工艺流程图 主要生产工序说明： （1）筋条生产 筋条经放料机开料后经过校直、切断以及倒角等工序完成筋条生产；筋条生产过程中会产生噪声和固废。 - 集油管生产 首先用激光切孔机将钢管进行切孔加工，再进行内壁打磨、内外壁抛丸，该过程会产生噪声、固废以及打磨粉尘。抛丸后进行焊接，该过程会产生焊接烟尘。 - 散热片生产 卷材通过AGV自动上料，经开卷机开料、校平，然后进行散热器片的冲压成型、自动合片焊接、切边以及堆叠；该过程会产生噪声、焊接烟尘以及固废。 - 散热器生产 ①组焊：将集油管以及散热片、加强筋进行组装焊接，初步完成散热器的成型，该过程会产生焊接烟尘。 ②抛丸：焊接后的半成品对其表面进行打磨处理，增加其光滑度。在此过程中会产生机械噪声、废气粉尘。 ③试漏：采用水压试漏，该过程会产生废水。 ④内部清洗、烘干：采用自动高压循环冲洗设备对散热器内部进行清洗，一次清洗5min。该过程会产生清洗废水。清洗后进行烘干，采用天然气锅炉供热，该锅炉天然气燃烧废气经排气筒单独排放。 需涂装产品： ⑤内壁灌漆：首先采用自动高压灌漆设备进行内部灌漆，保证内壁表面油漆全覆盖，5min后将内部多余油漆抽出，再进行烘干；该过程会产生涂装废气以及烘干废气。本项目烘干采用天然气燃烧进行直接烘干，天然气燃烧废气与烘干废气一起进入有机废气处理装置后通过1#排气筒排放。烘干温度80~120℃。 ⑥外部淋涂（将涂料喷嘴或窄缝从上方淋下，呈帘幕状淋在由传送装置带动的被涂物上，形成均匀涂膜，不用喷枪）：进行底漆淋涂5min后进行流平表干，30min后再进行烘干；烘干后再进行一次底漆淋涂5min、流平30min、烘干30min，再进行一次面漆淋涂5min，流平表干35min，烘干30min。烘干温度80~120℃。本项目烘干采用天然气燃烧进行直接烘干，天然气燃烧废气与烘干废气一起进入有机废气处理装置后通过1#排气筒排放。 外部淋涂线流平后设置了补漆室，喷枪在淋涂流平后设置的补漆室使用，仅作为修补用，使用频率不高。外部淋涂过程会产生涂装废气以及烘干废气。 ⑦成品入库。 不需涂装产品： 采用外镀锌材料制造的产品，不需要进行涂装，经热油冲洗后即可得到成品。热油循环利用，约半年更换一次，交由有资质单位回收处理。 1.2现有项目污染物产排情况 （1）废水 本项目的废水主要为员工生活污水和生产废水。 ①员工生活污水 项目员工不在厂内食宿，员工生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准后排入市政管网，进入衡南工业集中区污水处理厂（新塘埠污水处理厂）处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入布皂河。 ②生产废水 本项目生产废水主要为试漏废水和散热器内部清洗废水，主要污染物为pH、COD、SS、石油类，经厂区自建的污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准后排入市政管网，进入衡南工业集中区污水处理厂（新塘埠污水处理厂）处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入布皂河。 2022年07月5-6日，湖南永蓝检测技术股份有限公司对该项目废水的三个排放口进行了取样监测（一个生产废水排放口W1和两个生活污水排放口W2、W3），其检测结果见下表。 表2-10 生产废水监测结果 单位：mg/L，PH:无量纲 采样 位置; 检测 项目; 单位; 检测结果; 标 准 值; 是否达标. 07月05日; 07月06日. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 生产废水排放口W1; pH; 无量纲; 7.7; 7.5; 7.6; 7.5; 7.8; 7.6; 7.5; 7.7; 6-9; 达标. BOD5; mg/L; 8.7; 7.8; 7.4; 8.0; 8.0; 7.4; 7.8; 7.1; 300; 达标. COD; mg/L; 38; 34; 32; 35; 35; 32; 34; 31; 500; 达标. 悬浮物; mg/L; 13; 11; 12; 10; 12; 10; 11; 14; 400; 达标. 氨氮; mg/L; 0.138; 0.123; 0.167; 0.152; 0.146; 0.130; 0.172; 0.180; /; 达标. 石油类; mg/L; 1.22; 1.16; 1.21; 1.32; 1.34; 1.28; 1.24; 1.25; 20; 达标. 动植物油; mg/L; 0.09; 0.10; 0.10; 0.10; 0.09; 0.10; 0.10; 0.11; 100; 达标. LAS; mg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 20; 达标. 表2-11 生活污水监测结果 单位：mg/L，PH:无量纲 采样位置; 检测项目; 单位; 检测结果. 08 月 16 日; 08 月 17 日. 第 1 次; 第 2 次; 第 3 次; 第 4 次; 第 1 次; 第 2 次; 第 3 次; 第 4 次. 生活污水排放口W2; pH; 无量纲; 7.1; 7.4; 4.1; 7.2; 7.3; 7.1; 7.4; 7.3. BOD5; mg/L; 36.8; 40.7; 34.4; 38.3; 34.3; 37.5; 31.2; 32.8. 化学需氧量; mg/L; 122; 134; 116; 128; 114; 124; 104; 110. 悬浮物; mg/L; 48; 45; 43; 47; 46; 42; 44; 40. 氨氮; mg/L; 25.0; 26.1; 24.6; 25.7; 24.7; 25.4; 23.9; 24.3. 石油类; mg/L; 0.08; 0.07; 0.08; 0.07; 0.06; 0.08; 0.08; 0.07. 动植物油; mg/L; 0.24; 0.22; 0.23; 0.23; 0.22; 0.21; 0.23; 0.22. LAS; mg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 生活污水排放口W3; pH; 无量纲; 6.9; 7.3; 7.2; 7.3; 7.2; 7.1; 7.2; 7.4. BOD5; mg/L; 37.5; 33.5; 32.8; 36.3; 39. 1; 35. 1; 33.5; 37.8. 化学需氧量; mg/L; 126; 112; 108; 121; 130; 118; 113; 126. 悬浮物; mg/L; 36; 32; 34; 33; 33; 30; 27; 29. 氨氮; mg/L; 25.8; 24.5; 24.7; 25.2; 25.8; 24.6; 24.9; 25.4. 石油类; mg/L; 0. 11; 0. 11; 0. 12; 0. 10; 0.09; 0. 11; 0. 10; 0.09. 动植物油; mg/L; 0.28; 0.26; 0.27; 0.28; 0.25; 0.27; 0.27; 0.26. LAS; mg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 备注：1 、ND 代表低于方法检出限；. 监测结果表明，验收监测期间，生产废水和生活浓度都可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值。 （2）废气 1）有组织废气 目废气主要为涂装废气、烘干废气、天然气锅炉燃烧废气、抛丸粉尘、焊接烟尘、切割粉尘、危废暂存间废气。其中喷涂废气、烘干废气、天然气锅炉燃烧废气、抛丸粉尘、危废暂存间废气有组织排放，焊接烟尘、切割粉尘无组织排放。 涂装和烘干废气：①涂装废气：涂装废气主要产生于内壁灌漆、外部淋涂工序，污染物主要为二甲苯、VOCs等有机污染物。涂装有机废气经收集后通过活性碳吸附-热风脱附-催化燃烧净化装置处理达标后通过DA001排气筒排放。②烘干废气：本项目涂装工序设置4个烘干室，项目烘干采用天然气燃烧进行直接烘干，天然气燃烧废气与烘干废气一起进入有机废气处理装置（活性碳吸附-热风脱附-催化燃烧净化装置）后通过DA001排气筒排放。 天然气锅炉燃烧废气：项目内部清洗后烘干，采用天然气锅炉供热，天然气燃烧废气经DA002排气筒排放。 抛丸粉尘：本项目设有2套散热器抛丸设备，散热器抛丸粉尘采用管道沉降筒+二级旋风除尘+滤筒式除尘器处理后分别通过DA003排气筒排放；集油管内外壁抛丸粉尘采用管道沉降筒+二级旋风除尘+滤筒式除尘器处理后经DA004排气筒排放。 危废暂存间有机废气：本项目危废暂存间内的废油漆桶内会残留少量液体，会挥发产生少量VOCs废气。本项目危废暂存间采用负压对车间内有机废气进行收集，收集后经活性炭吸附处理后通过DA005排气筒排放。 - 无组织废气 ①切割粉尘 本项目集油管生产线设有1台激光切割机，切割粉尘采用移动式吸尘器处理后无组织排放。 ②焊接烟尘 本项目焊接烟尘主要产生于缝焊工序、组焊工序，烟尘量较小，在车间内无组织排放。 2022年07月5-6日，湖南永蓝检测技术股份有限公司对该项目废气进行监测，其监测值详见下表。 表2-12 有组织废气监测结果一览表 采样 位置; 检测项目; 单位; 检测结果. 07月05日; 07月06日. 第1次; 第2次; 第3次; 第1次; 第2次; 第3次. 涂装、烘干废气进口; 标干流量; Nm3/h; 181000; 175688; 178814; 182653; 180389; 177363. 二甲苯; 排放浓度; mg/m3; 90.7; 92.2; 92.5; 94.0; 96.4; 98.8. 排放速率; kg/h; 16.42; 16.20; 16.54; 17.17; 17.39; 17.52. 挥发性有机物; 排放浓度; mg/m3; 206; 206; 203; 206; 207; 207. 排放速率; kg/h; 37.29; 36.19; 36.30; 37.63; 37.34; 36.71. 涂装、烘干废气出口; 标干流量; Nm3/h; 169245; 164134; 171281; 170113; 160600; 165374. 二甲苯; 排放浓度; mg/m3; 14.4; 16.0; 17.4; 16.3; 17.5; 18.7. 排放速率; kg/h; 2.44; 2.63; 2.98; 2.77; 2.81; 3.09. 挥发性有机物; 排放浓度; mg/m3; 30.0; 32.0; 32.4; 30.0; 31.8; 31.3. 排放速率; kg/h; 5.08; 5.25; 5.55; 5.10; 5.11; 5.18. 天然气锅炉废气排气筒出口; 标干流量; Nm3/h; 1873; 1943; 1798; 1802; 1918; 1841. 基准含氧量; %; 3.5; 3.5; 3.5; 3.5; 3.5; 3.5. 含氧量; %; 5.1; 4.9; 4.9; 4.8; 4.9; 4.8. 二氧化硫; 实测浓度; mg/m3; 4; 5; 4; 3; 5; 4. 折算浓度; mg/m3; 4.40; 5.43; 4.35; 3.24; 5.43; 4.32. 排放速率; kg/h; 0.0075; 0.010; 0.0072; 0.0054; 0.010; 0.0080. 氮氧化物; 实测浓度; mg/m3; 24; 21; 23; 23; 19; 24. 折算浓度; mg/m3; 26; 23; 25; 25; 21; 26. 排放速率; kg/h; 0.045; 0.041; 0.041; 0.041; 0.040; 0.048. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 5.8; 5.2; 5.3; 5.3; 5.7; 4.8. 折算浓度; mg/m3; 6; 6; 6; 6; 6; 5. 排放速率; kg/h; 0.011; 0.010; 0.010; 0.010; 0.012; 0.010. 散热器抛丸机粉尘排气筒进口1#; 标干流量; Nm3/h; 14137; 13853; 14179; 14273; 13628; 13909. 颗粒物; 排放浓度; mg/m3; 14.3; 13.3; 12.7; 13.1; 13.9; 13.3. 排放速率; kg/h; 14.3; 13.3; 12.7; 13.1; 13.9; 13.3. 散热器抛丸机粉尘排气筒进口2#; 标干流量; Nm3/h; 13635; 14005; 14298; 13270; 14077; 13546. 颗粒物; 排放浓度; mg/m3; 13.9; 14.6; 14.9; 16.3; 15.2; 15.9. 排放速率; kg/h; 0.19; 0.20; 0.21; 0.22; 0.21; 0.22. 散热器抛丸机粉尘排气筒出口; 标干流量; Nm3/h; 25368; 24741; 25012; 23793; 24406; 23377. 颗粒物; 排放浓度; mg/m3; 4.6; 4.2; 5.0; 4.3; 4.7; 3.9. 排放速率; kg/h; 0.12; 0.10; 0.13; 0.10; 0.11; 0.09. 集油管抛丸机粉尘排气筒进口; 标干流量; Nm3/h; 4318; 4485; 4668; 4733; 4246; 4531. 颗粒物; 排放浓度; mg/m3; 26.7; 25.6; 26.1; 25.3; 24.3; 25.8. 排放速率; kg/h; 0.12; 0.11; 0.12; 0.12; 0.10; 0.12. 集油管抛丸机粉尘排气筒出口; 标干流量; Nm3/h; 4102; 4158; 3898; 4024; 3922; 3987. 颗粒物; 排放浓度; mg/m3; 3.9; 3.5; 4.0; 3.5; 4.0; 3.1. 排放速率; kg/h; 0.016; 0.015; 0.016; 0.014; 0.016; 0.012. 危废暂存间废气排气筒进口; 标干流量; Nm3/h; 4132; 4271; 4350; 4416; 4280; 4196. 挥发性有机物; 排放浓度; mg/m3; 23.2; 21.2; 23.6; 23.2; 23.3; 24.3. 排放速率; kg/h; 0.10; 0.091; 0.10; 0.10; 0.10; 0.10. 危废暂存间废气排气筒出口; 标干流量; Nm3/h; 4292; 4570; 4665; 4681; 4458; 4555. 挥发性有机物; 排放浓度; mg/m3; 5.74; 5.52; 6.25; 6.62; 6.69; 6.72. 排放速率; kg/h; 0.025; 0.025; 0.029; 0.031; 0.030; 0.031. 根据上表监测报告可知，喷涂烘干废气中VOCs、二甲苯达到了《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中排放限值；颗粒物、SO2、NOX的监测数值达到了《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉排放标准限值；危废暂存间产生的废气VOCs达到了《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中排放限值，集油管抛丸机、散热器抛丸机产生的有组织颗粒物均达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 表2-13 无组织废气监测结果一览表 采样位置; 检测 项目; 采样 时间; 单位; 检测结果; 标准值; 是否达标. 第一次; 第二次; 第三次. 厂区东侧; 非甲烷总烃; 07月05日; mg/m3; 2.61; 2.65; 2.68; 10; 达标. 07月06日; mg/m3; 2.78; 2.84; 2.87. 厂界上风向; 颗粒物; 07月05日; mg/m3; 0.150; 0.167; 0.183; 1.0; 达标. 07月06日; mg/m3; 0.117; 0.150; 0.133. 二甲苯; 07月05日; mg/m3; ND; ND; ND; 1.2; 达标. 07月06日; mg/m3; ND; ND; ND. VOCs; 07月05日; mg/m3; 0.005; 0.003; 0.003; 2.0; 达标. 07月06日; mg/m3; 0.005; 0.006; 0.004. 厂界下风向1#; 颗粒物; 07月05日; mg/m3; 0.417; 0.450; 0.433; 1.0; 达标. 07月06日; mg/m3; 0.400; 0.467; 0.450. 二甲苯; 07月05日; mg/m3; ND; ND; ND; 1.2; 达标. 07月06日; mg/m3; ND; ND; ND. VOCs; 07月05日; mg/m3; 0.074; 0.090; 0.069; 2.0; 达标. 07月06日; mg/m3; 0.064; 0.093; 0.103. 厂界下风向2#; 颗粒物; 07月05日; mg/m3; 0.367; 0.333; 0.383; 1.0; 达标. 07月06日; mg/m3; 0.350; 0.317; 0.333. 二甲苯; 07月05日; mg/m3; ND; ND; ND; 1.2; 达标. 07月06日; mg/m3; ND; ND; ND. VOCs; 07月05日; mg/m3; 0.048; 0.036; 0.040; 2.0; 达标. 07月06日; mg/m3; 0.049; 0.046; 0.048. 厂界下风向3#; 颗粒物; 07月05日; mg/m3; 0.300; 0.267; 0.283; 1.0; 达标. 07月06日; mg/m3; 0.283; 0.250; 0.233. 二甲苯; 07月05日; mg/m3; ND; ND; ND; 1.2; 达标. 07月06日; mg/m3; ND; ND; ND. VOCs; 07月05日; mg/m3; 0.017; 0.016; 0.009; 2.0; 达标. 07月06日; mg/m3; 0.021; 0.020; 0.017. 监测结果表明，验收监测期间，1个厂界上风向参照点和3个下风向厂界监测点中：颗粒物可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织标准限值，厂房外的无组织非甲烷总烃排放浓度可达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中标准限值；VOCs、二甲苯的监测值均达到了《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中无组织排放限值。 （3）噪声 项目噪声主要为生产设备运行时产生的设备噪声，主要为机加工各类机床、空压机等设备噪声。通过合理布局、减振、隔声等措施。以及企业加强绿化，增加厂区内噪声自然衰减量，以减轻噪声对外环境的影响。 表2-14 厂界噪声监测结果 测点编号; 检测点位; 采样时间; 检测结果 Leq dB(A). 昼间; 夜间. N1; 厂界东侧外1m处; 07月05日; 56; 44. 07月06日; 55; 45. N2; 厂界南侧外1m处; 07月05日; 54; 42. 07月06日; 53; 41. N3; 厂界西侧外1m处; 07月05日; 54; 42. 07月06日; 54; 42. N4; 厂界北侧外1m处; 07月05日; 57; 43. 07月06日; 56; 42. 执行标准：临蒸湘南路（厂区东面）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类；其他厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。（3类：昼：65、夜：55；4类：昼：70、夜：55；）. 从上表监测结果可知，临蒸湘南路（厂区东面）噪声值达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其他厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 （4）固体废物 根据项目的生产工艺和产污环节，主要包括危险固废和一般固废。 各固体废物产生及处置情况见下表： 表2-15 本项目固废产生及处置情况表 污染物名称; 产生量; 属性; 环评要求的污染治理措施; 实际污染治理措施. 员工生活垃圾; 13.75t/a; 生活垃圾; 收集后由环卫部门定期清运; 收集后由环卫部门定期清运. 开料、切割过程边角料; 212.1t/a; 一般固废; 分类收集后，能回收的尽量回收，不能回收的按照一般工业固废进行处置; 全部回收给当地废品回收站. 废包装材料; 150t/a. 抛丸回收粉尘; 197.15t/a. 油漆废包装桶; 2t/a; 危险废物; 暂存危废间，定期交由资质单位安全处置; 全部送至危废暂存间暂存，定期交由湖南衡兴环保科技开发有限公司进行安全处置。. 废油; 3t/a. 废过滤棉; 0.5t/a. 废机油; 0.2t/a. 含油抹布及废手套; 0.01t/a. 污水处理站污泥; 5t/a. 废活性炭; 15.25t/次. 1.3现有工程污染物产排情况 根据现有工程环评及验收报告等资料，现有工程污染物产排情况见下表： 表2-16 现有项目污染物产生及处置情况表 污染源种类; 污染物; 产生量t/a; 排放量t/a; 削减量t/a. 废水; 生产废水; 废水量; 4500; 4500; 0. COD; 4.95; 1.8; 3.15. 石油类; 0.675; 0.09; 0.585. SS; 1.148; 0.135; 1.0125. 生活污水; 废水量; 3344; 3344; 0. COD; 1.003; 0.803; 0.201. 氨氮; 0.084; 0.067; 0.017. SS; 0.669; 0.401; 0.268. 废气; 有组织; SO2; 0.02; 0.02; 0. NOx; 0.777; 0.777; 0. 颗粒物; 224.468; 2.312; 222.156. VOCs; 309.5623（其中含二甲苯143.7075）; 12.38（其中含二甲苯5.75）; 297.1823（其中含二甲苯137.9575）. 无组织; 颗粒物; 5.24; 0.379; 4.861. VOCs; 3.21（其中含二甲苯1.43）; 3.21（其中含二甲苯1.43）; 0. 固废; 开料、切割过程边角料; 212.1t/a; 0; 212.1t/a. 废包装材料; 150t/a; 0; 150t/a. 抛丸回收粉尘; 197.15t/a; 0; 197.15t/a. 员工生活垃圾; 13.75t/a; 0; 13.75t/a. 污水处理站污泥; 5t/a; 0; 5t/a. 油漆废包装桶; 2t/a; 0; 2t/a. 废油; 3t/a; 0; 3t/a. 废过滤棉; 0.5t/a; 0; 0.5t/a. 废机油; 0.2t/a; 0; 0.2t/a. 含油抹布及废手套; 0.01t/a; 0; 0.01t/a. 废活性炭; 7.625t/a; 0; 7.625t/a. 1.4主要环境问题 （1）项目存在的环境问题 ①加强管理措施，定期检修环保设施，保证环保设施的正常运行。 ②规范设置标识标牌。 ③厂区内应急措施需进一步完善。 （2）采取的改造措施 ①制定完善的管理措施，设定至少1名环保专干，定期检修环保设施，保证环保设施的正常运行。 ②规范设置标识标牌。 ③完善厂区内应急措施。 1.5项目以新带老措施 规范设置标识标牌，完善厂区的应急措施。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）达标区判定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，本次环评收集了衡阳市生态环境局发布的环境状况公报《关于2021年12月及1-12月全市环境质量状况的通报》中衡南县的基本污染物环境质量现状数据。2021年度衡南县环境空气质量统计情况见表3-1。（数据来源网址：http://sthjj.hengyang.gov.cn） 表3-1 2021年度衡南县环境空气质量状况统计表 评价因子; 项目; 浓度范围; 标准值; 占标率; 达标情况. PM10; 年平均值; 45 μg/m3; 70 μg/m3; 64%; 达标. PM2.5; 年平均值; 33 μg/m3; 35 μg/m3; 94%; 达标. SO2; 年平均值; 9 μg/m3; 60 μg/m3; 15%; 达标. NO2; 年平均值; 14 μg/m3; 40 μg/m3; 35%; 达标. CO; 年平均值; 1.0 mg/m3; 4 mg/m3; 25%; 达标. O3; 日最大8h平均值; 129 μg/m3; 160 μg/m3; 80.6%; 达标. 备注：①、标准值为《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。. 由表3-1可知，PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO年平均值、O3日最大8h平均值浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3096-2012）中二级标准。因此，项目区域属于环境空气质量达标区。 （2）特征污染物环境质量现状 为进一步了解项目区域环境空气质量现状，特委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2022年9月6日~2022年9月8日对评价区域内二甲苯、TSP、TVOC等特征因子进行了补充监测。 监测因子：TSP、TVOC、二甲苯 监测时间与频次：2022年9月6日~2022年9月8日，连续监测3天。 监测点位：G1厂址外下风向普贤村 监测数据统计与评价结果见下表所示。 表3-2 环境空气质量现状监测结果统计表（mg/m3） 采样时间; 采样位置; 检测项目; 采样频次; 单位; 检测结果; 标准限值. 09月06日; 厂址外下风向普贤村; TSP; 日均值; mg/m3; 0.123; 0.3. TVOC; 8小时值; mg/m3; 0.0050; 0.6. 二甲苯; 一次值; mg/m3; ND; 0.2. 09月07日; 厂址外下风向普贤村; TSP; 日均值; mg/m3; 0.118; 0.3. TVOC; 8小时值; mg/m3; 0.0047; 0.6. 二甲苯; 一次值; mg/m3; ND; 0.2. 09月08日; 厂址外下风向普贤村; TSP; 日均值; mg/m3; 0.126; 0.3. TVOC; 8小时值; mg/m3; 0.0052; 0.6. 二甲苯; 一次值; mg/m3; ND; 0.2. - 备注：1、ND代表低于方法检出限； - 2、该检测结果仅对本次采样样品负责。. 由上表3-2中的监测数据可知，各监测点位TSP日均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，TVOC 8h均值符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准；二甲苯小时值均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准。 2、地表水环境质量现状 （1）区域地表水环境质量达标情况 本项目周边最近的地表水体为湘江，距离本项目最近的地表水监测断面为云集水厂监测断面，根据衡阳市生态环境局发布的《关于2021年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》，其水质监测情况见下表： 表3-3 2021年1-12月衡阳市地表水水质情况一览表 根据上表可知，本项目所在区域地表水环境质量是达标的。 3、声环境质量现状 为了解项目周边声环境质量，2022年09月6-8日，湖南永蓝检测技术股份有限公司对厂界东南西北四周进行了噪声监测，其监测值见下表： 表3-4 厂界噪声监测结果 测点编号; 检测点位; 采样时间; 检测结果 Leq dB(A). 昼间; 夜间. N1; 厂界东侧外1m处; 07月05日; 57; 44. 07月06日; 56; 43. N2; 厂界南侧外1m处; 07月05日; 54; 42. 07月06日; 53; 41. N3; 厂界西侧外1m处; 07月05日; 53; 40. 07月06日; 52; 39. N4; 厂界北侧外1m处; 07月05日; 55; 41. 07月06日; 54; 40. 由表3-5监测结果分析可知，厂界南、西、北能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，厂界东侧满足《声环境质量标（GB3096-2008）中的4a类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目位于衡南县特变电工南方智能电网科技产业园区西南侧，本项目厂界外500m范围内大气环境保护目标主要项目东侧和西南侧的散住居民，详见表3-5及附图2。 表3-5 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 高程 （m）; 相对项目方位; 与项目厂界最近距离（m）; 保护对象; 规模; 环境功能区. 东经; 北纬. 普贤村村民; 112°36′37.44″; 26°42′42.70″; 108; 东; 83-334; 居住区; 约38户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 荷叶坪村村民1; 112°36′1.52″; 26°43′1.26″; 105; 西; 294-336; 居住区; 约3户. 荷叶坪村民2; 112°35′57.12″; 26°42′55.19″; 87; 西南; 359-438; 居住区; 约2户. 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、地表水环境 本项目地表水主要为西面1.3km处的车江，所在区域内的地表水功能均为农业用水区，具体见下表： 表3-8 地表水环境保护目标一览表 名称; 保护对象; 与项目位置关系; 保护要求. 车江; 农业用水区; 西面1.3km; （GB3838-2002）III类. 5、生态环境 本项目在现有用地范围内扩建，不新增用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 本项目无生产废水外排，废水主要是生活污水。生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂处理。生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。 表3-9 废水各主要污染物排放限值 单位：mg/l，pH 无量纲 污染物; 排放标准(mg/L); 监控点位置; 备注. pH(无量纲); 6-9; 厂区总排放口; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4三级标准. CODCr; 500. SS; 400. 石油类; 30. BOD5; 300. 氨氮; -. 动植物油; 100. LAS; 20. 2、废气 二甲苯、VOCs排放浓度参照执行执行湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中排放限值，厂界内VOCs无组织监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1标准；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准；天然气锅炉烟气中SO2、烟尘、NOx执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准。 表3-10 项目大气污染物排放限值 单位：mg/m3 标准; 指 标; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值(mg/m3). 排气筒高度(m); 二级; 监控点; 浓度(mg/m3). GB16297-1996; 颗粒物; 120; 20; 5.9; 周界外浓度最高点; 1.0. 30; 23. SO2; 550; 20; 4.3; 周界外浓度最高点; 0.40. 30; 15. NOX; 240; 20; 1.3; 周界外浓度最高点; 0.12. 30; 4.4. DB43/1356-2017; 二甲苯; 17; /; /; 周界外浓度最高点; 1.0. VOCs; 80; /; /; 周界外浓度最高点; 2.0. GB37822-2019; 非甲烷总烃; /; /; /; 通风口外1m监控点1h平均值; 10. 通风口外1m监控点一次浓度值; 30. GB13271-2014; SO2; 50; /; /; /; /. NOX; 200. 烟尘; 20. 3、噪声 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期厂界西、北、南侧噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，东侧执行4类。 表3-11 噪声排放标准 单位：dB(A) 标准名称; 类别; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; /; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65; 55. 4类; 70; 55. 4、固体废物 生活垃圾委托环卫部门处置；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物收集、暂时贮存、转运和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目为扩建项目，建设单位应根据本项目废气、废水和固体废物等污染物的排放量，向上级主管部门和环保部门申请各项污染物排放总量控制指标。 （1）水污染物排放总量控制指标 本项目建议CODCr、NH3-N总量控制指标。 表3-12 项目废水总量指标排放情况一览表 排放源; 污染物名称; 现有工程排放量（t/a）; 扩建项目排放量（t/a）; 已购买总量（t/a）; 还需购买总量（t/a）. 废水; COD; 0.47; 0.22; 0.47; 0.22. NH3-N; 0.06; 0.04; 0.06; 0.04. （2）大气污染物排放总量控制指标 表3-13 废气污染物总量控制建议指标 （单位：t/a） 排放源; 污染物名称; 现有工程排放量（t/a）; 扩建项目排放量（t/a）; 已购买总量（t/a）; 还需购买总量（t/a）. 废气; SO2; 0.02; 0.06; 0.02; 0.06. NOX; 0.78; 0.48; 0.78; 0.48. VOC; 12.439; 0.26; /; 12.7. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为新建项目，施工期主要是厂房的建设、设备安装调试、地面硬化等，将产生：废气、废水、噪声、固体废弃物。 1、施工期废气环境保护措施 （1）施工期施工扬尘环境保护措施 项目施工扬尘主要来源于场地临时堆放的土石方、裸露的表层浮土、易起尘的沙石建材，以及建筑材料运输和施工垃圾清理等过程。 在气候干燥有风的情况下，风力作用会产生扬尘，这类扬尘的特点是其起尘量与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在堆场扬尘点下风向近距离处，一般是在工地围栏外100m范围内。由于距离不同，其污染程度会随距离的增大呈现递减的现象：在扬尘点下风向0～50m范围内为重污染带，在50～100m为较重污染带，100～200m为轻污染带，在200m以外范围内施工扬尘对周边大气影响甚微。根据同类规模项目类比，在一般气象条件下，施工扬尘的主要影响范围为其150m内，被影响的地域TSP浓度平均值为0.49mg/m3左右。 施工期必须严格执行《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》中关于扬尘控制的相关要求，控制建设及运输过程中的扬尘对环境空气的影响。严格按照上述文件要求，落实环境管理及相关责任主体，采取设置围挡、裸露土地和物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等扬尘污染防治“6个100%”的措施，以及2020年9月25日批准的《衡阳市扬尘污染防治条例》中防尘措施。 防尘措施主要包括： ①施工期建筑工地周围做到100%设置围挡。 ②场地内裸露黄土要采取洒水、防尘布苫盖等有效措施，要做到100%覆盖，保证施工工地环境整洁。 ③施工工地工程车出入口必须设置洗车平台、洗车池等，配备高压冲洗设备，做到车辆离场100%冲洗。严禁车轮带泥、车厢肮脏货运车进入城区道路。 ④施工场地要求做到100%硬化，工程车出入口道路硬化不少于30米。 ⑤在施工过程中若遇到干燥、易起尘的天气，应及时洒水压尘，做到100%事发作业。 ⑥工程完工后，及时完成渣土清理工作。 ⑦施工工地周围设置连续硬质密闭围挡，主次干道工地围挡高度不低于二百五十厘米，其他区域工地围挡高度不低于一百八十厘米。不具备条件设置围挡的，采取其他有效的扬尘污染防治措施； ⑧施工工地车辆出入口内侧设置洗车设施和污水沉淀池，车辆冲洗干净后方可驶出工地； ⑩施工工地的出入口、运输通道、材料加工区、设备堆场地面等区域应当进行硬化处理并辅以喷淋洒水等措施，其他非施工场地进行固化、覆盖或者临时绿化，不得有裸露土体； ⑪施工工地设置独立垃圾站或者垃圾池，建筑垃圾分类集中存放、遮盖严密，建筑土方、建筑垃圾、工程渣土及其他建筑废弃物在四十八小时内清运干净，不能及时清运的，采取覆盖防尘布或者防尘网等防尘措施； ⑫土石方作业、地下工程作业、爆破作业等易产生扬尘的施工作业，采取洒水抑尘或者湿法施工等措施,产生泥浆的，设置泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不溢流； ⑬建筑施工脚手架外侧配置符合标准的密目防尘网（布）等有效扬尘污染防治设施，拆除时采取有效防尘措施； 上述措施主要是围挡和洒水，围挡起直接阻挡扬尘飞扬的作用；洒水可降低施工扬尘的起尘量。这些防尘措施均是常用的，也是有效的。根据资料分析，洒水对控制施工扬尘很有效，特别是对施工近场（30m以内）降尘效果达60%以上，同时扬尘的影响范围也减少70%左右。严格按照上述措施治理后，拟建项目施工期扬尘污染可以减小到最低，对周边居民影响较小，措施可行。此外，该类污染具有局部性和暂时性，伴着施工期的结束也会随之消失，整体影响较小。 （2）施工期施工机械尾气环境保护措施 施工机械设备尾气主要含有CO、NOX、HC（碳氢化合物）等。一般大型车辆尾气污染物排放量为：CO：5.25g/辆·km，THC：20.8g/辆·km，NOx：10.44g/辆·km。 施工机械设备在运行时会产生一定量的燃油废气，其主要污染物为SO2、NO2、CO等物质，但由于施工工序不同，设备安放位置不一，所以该类污染源较为分散，且污染物排放量较少，在自然扩散基础上，对周边大气环境影响较小。此外，随着施工期的结束，该类污染也将随之消失。施工单位须使用污染物排放符合国家标准的施工机械设备和运输车辆，并加强操作管理和日常养护，保证施工机械设备和运输车辆处于良好的工作状态，严禁使用不合格设备和报废车辆。 综上所述，项目施工期产生的所有废气通过合理的防治措施和科学的管理后，均能得到有效的控制，对周边环境大气质量以及敏感点产生的影响较小。 2、施工期废水环境保护措施 施工废水包括结构阶段混凝土养护水、砂石料冲洗废水，以及雨水冲刷施工场地内裸露表土产生的含泥沙废水，主要污染因子为SS。施工期产生的各类施工废水应收集至沉淀池内进行沉淀，之后回用于施工及洒水抑尘使用，不外排。 此外，项目应尽量避免在雨季进行施工，须在施工场内开挖临时导流排水沟，需保证下雨时施工场地内的泥浆雨水得到处理；如有工程需要，可在排水口处设置格栅，截留较大的块状物。施工单位应及时做好裸露地表的硬化、绿化工作。 施工期生活污水经一期工程化粪池预处理后进入衡南县工业集中区污水处理厂处理达标后外排，对周边水环境影响小。 采取如上防治措施后，项目施工期产生的施工废水、车辆冲洗废和施工生活污水均能得到有序的处理，不会对周边水环境造成太大的影响。 3、施工期噪声环境保护措施 施工场地噪声主要是施工机场设备噪声、运输车辆噪声、物料装卸碰撞噪声。由于施工阶段一般为露天作业，无隔声与减震措施，故噪声传播范围较远，影响面较大。由于施工场地高噪声施工机械较多，各施工阶段均有较多的机械设备于现场运行，单体设备声源声级一般为90dB(A)左右。施工期噪声影响具有一定的暂时性和间歇性，随着施工期的结束，相应的噪声问题也会随之消失。 本环评要求建设单位采取以下防治措施降低施工噪声对周边环境的影响： （1）严格遵守工程所在地环境保护行政主管部门对建筑施工的有关规定和《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的有关要求。合理安排施工时间和加强对一线操作人员的环境保护意识教育来控制。并且必须在工程所在地环境保护行政主管部门登记备案，要求施工单位必须预先申请获批准后方可按申请要求施工，不得擅自更改。 （2）施工过程要注意对该居民点的保护，合理布局高噪声施工设备，高噪声施工设备尽量远离居民点，在不影响居民休息的时间段进行高噪声设备的使用。 （3）对产生高噪声的设备，建议在其外加盖简易棚。 （4）合理设计施工总平面布置图，将高噪声设备尽量布置在项目区中间远离厂界的位置。 （5）对钢管、摸板等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷，并辅以一定的减缓措施，如铺设草包等。 （6）对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或减震器损坏而增大设备工作时的声级。 （7）运输车辆在进入施工区附近区域后，要适当降低车速，禁止鸣笛。 （8）为保证施工现场附近居民的夜间休息，噪声大的施工机械在夜间22∶00~06∶00时停止施工，如因工艺需要夜间连续施工，必须与周边居民协商。应设禁鸣和限速标志，车辆夜间通过时速度应小于30km/h。 通过采取以上噪声防治措施后，施工期产生的噪声影响将会的得到有效的控制和缓减。同时，由于噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着工作阶段的不同，其影响也不同。由于施工期噪声是阶段性的，随着施工期的结束，噪声的影响也将结束。故业主方应抓紧开展施工，在符合工程质量要求的前提下，尽量缩短将影响周期。随着施工的结束，施工噪声也会自行结束。由于本项目设备安装施工时间不长，对周围环境影响较小。 4、施工期固体废物环境保护措施 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。施工建筑垃圾主要为建筑过程中产生的弃料、余泥、装修废料等。施工建筑垃圾不得随意丢弃，应分类进行综合利用和妥善处置，能够回用的尽量回用，不能回用的集中收集，及时清运并综合利用；施工人员生活垃圾产生量约为5kg/d，不得随意丢弃，应集中存放，由环卫部门定期清理。 为了防止施工期固体废物造成的污染，环评建议采取如下措施： （1）根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）有关规定，建设单位和施工单位要重视建筑垃圾的管理，采取积极措施防止其对环境的污染。 （2）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。 （3）对建筑垃圾进行收集并固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，及时进行覆盖，避免风吹、雨淋散失或流失。 （4）施工人员生活垃圾收集后由环卫部门统一收集处理。 （5）施工单位不准将各种固体废物随意丢弃和随意排放。 （6）车辆运输散体物和废弃物时，必须密封、覆盖，不得沿途撒漏；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。 （7）对场地挖掘产生的土方应切实按照规划要求用于场地回填及绿地铺设，并尽快利用以减少堆存时间，以免因长期堆积而产生二次污染。 通过以上措施处理，固体废物污染可得到有效控制，并避免二次污染的产生，措施可行。 5、水土流失环境保护措施 随着施工场地开挖、填方、平整、取土弃土等行为，均会造成土壤剥离、破坏原有硬化地面和地表植被。如果施工过程中大量的土石方随意堆放，无防洪措施，遇有暴雨冲刷，易产生雨水冲蚀流失。 为避免水土流失对项目区及周边环境的影响，施工期需采取必要水土保持措施，具体如下： （1）充分利用少雨季节施工，降雨量少，可大幅度减少水土流失量； （2）施工开挖中裸露地面，在雨水冲蚀下，极易产生水土流失，因此，在开挖前应做好施工围堰；做好分级开挖，分级防护； （3）土方填筑时应边上料边碾压，不让疏松土料上堤后搁置，碾压密实的土壤在水流作用下流失量远小于疏松土；土方填筑完成后，应及时进行衬砌或草皮护坡，不让裸露面暴露久置； （4）施工期临时土方堆场在雨季易造成水土流失，因此临时弃土堆场应做好防护工程，由专业清运部门及时清运至指定地点； （5）进出施工场地的运输道路必须进行硬化，且在出入口处挖设浅沟，对来往的车辆车轮进行冲洗，避免将施工场地内的泥沙带出场外。施工完毕后项目区内裸露的空地应及时进行绿化，通过植树种草，美化环境，保持水土； （6）合理安排施工进度，统筹规划，施工应分片分区进行，对暂时不进行施工的地块保护其原有植被，防止大片地表裸露，造成水土流失。 通过采取以上措施，施工期的水土流失影响将大大减小，且施工场的水土流失多发生在施工前期，随着施工期的进展，水土流失现象将大大减小，其影响也将逐渐减弱。 6、施工期环境影响分析总结论 施工期污染源主要是扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾、施工人员产生的生活污染源及施工引起的水土流失。在落实本次环评提出的措施的前提下，项目施工扬尘可以得到有效控制能够达标排放，施工废水均能综合利用不外排，施工生活污水能够处理达标后外排；施工场地场界噪声能够达标排放，水土流失量可以大大降低。同时环评建议建设单位需加强与周边居民的沟通，并做好施工期现场公示工作，避免在周边居民不知情的情况进行开工建设，在落实以上要求的前提下，项目施工期对外环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响和保护措施 1、废气污染源情况 本项目员工在产业园区（“大园区”）食堂集中就餐，本项目产区内不设置食堂。本项目废气为生产过程中下料粉尘、焊接烟尘、抛丸粉尘、喷粉粉尘、固化废气、喷漆废气、烘干废气、天然气燃烧炉废气等，大气污染源见下表： 表4-1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废气 类型; 产污环节名称; 污染物种类; 排放 形式; 污染治理设施. 污染防治设施名称; 处理能力m3/h; 收集效率%; 治理工艺去除率（%）; 是否为可行技术. 1; 下料粉尘; 切割下料; 粉尘; 无组织; 设备自带布袋除尘器; /; /; /; /. 2; 焊接烟尘; 焊接; 烟尘; 无组织; 工作间+吸气臂捕捉形式捕捉+过滤筒式除尘装置; /; /; /; /. 3; 抛丸粉尘; 抛丸; 粉尘; 有组织; 管道沉降筒+二级旋风除尘+滤筒式除尘器; 10000; 100; 99; 是. 4; 喷粉粉尘; 喷粉; 粉尘; 有组织; 二级旋风除尘+滤筒式除尘器; 8000; 100; 99; 是. 5; 固化废气; 固化; VOCs; 有组织; 密闭收集+干式过滤器过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置; 5000; 98; 90; 是. 6; 喷漆流平 烘干废气; 喷漆; 有机废气、漆雾; 有组织; 5000; 98; 90; 是. 烘干; 有机废气; 有组织. 7; 天然气燃烧炉废气; 燃烧炉; NOx SO2 烟尘; 有组织; /; /; /; /; /. 2、污染源强核算 （1）下料粉尘G1 本项目各种板材、管材、型材利用数控激光切割机、冲压设备等按照设计及工艺要求，将板材进行切割、冲压成所需的规格部件。切割过程中会产生少量粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（第二次）中机械行业系数手册，下料工段下料切割过程颗粒物产污系数为1.1kg/t-原料，根据企业资料，本项目各种板材、管材、型材用量约为4.05万吨/年，则本项目下料粉尘产生量为44.45t/a。由数控激光切割机带有自动除尘装置收集处理。 自带除尘装置粉尘收集了为90%，收集后自带布袋除尘器效率为99%，则收集的粉尘经除尘器处理后排放量为0.4t/a；未收集的粉尘产生量为4.445t/a，未收集的粉尘一般为较大的金属颗粒，沉降速度较快，约有80%在厂区内沉降，20%进入空气中，呈无组织的形式溢出，即未收集的粉尘无组织排放量为0.889t/a。 综上，本项目下料粉尘排放量为1.289t/a，排放速率为0.179kg/h。由于粉尘排放量较小，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值的要求。在采取加强车间通风、厂区绿化等措施后，粉尘经扩散后对周围环境影响不大。 （2）焊接烟尘G2 本项目设有氩弧焊机和CO2气体保护焊机。本项目采用非熔化极氩弧焊（即钨极氩弧焊），是一种在非消耗性电极和工作物之间产生热量的电弧焊接方式，电极棒、溶池、电弧和工作物临近受热区域必须由气体提供全保护，隔绝大气混入，因为甚至很微量的空气混入也会污染焊道。因此本项目氩弧焊基本无烟尘产生，本报告仅做定性分析。 本项目CO2气体保护焊采用无铅铅实芯CO2焊丝，《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（第二次）中机械行业系数手册，焊接过程中焊接烟尘产生量为9.19kg/t-原料，根据企业生产经验，本项目焊丝用量约为100t/a、焊条用量10t/a，则焊接烟尘产生量为1.011t/a。焊接工序在车间内的隔离间进行，产生的焊接烟采用工作间+吸气臂捕捉形式捕捉，在经过滤筒式除尘装置进行处理，处理后以无组织的方式外排。其中工作时间2400h，收集率为95%，去除效率为95%，则经处理后无组织的排放量为0.099t/a（未收量0.051t/a+收集处理后排放量0.048t/a），排放速率为0.0413kg/h。由于烟尘排放量少，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值的要求。在采取加强车间通风、厂区绿化等措施后，粉尘经扩散后对周围环境影响不大。 （3）抛丸粉尘废气G3 本项目需要对工件表面进行抛丸处理，去掉表面的毛刺、铁锈，提高表面光滑度，减少后续表面处理的原料使用量，提高产品质量。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（第二次）中机械行业系数手册，预处理工段喷砂工艺过程颗粒物产污系数为2.19kg/t-原料，根据企业资料，原料用量约为4.05吨/年，则本项目喷砂粉尘产生量为88.695t/a。抛丸工序在密闭的抛丸房内进行，产生的废气经管道沉降筒+二级旋风除尘+滤筒式除尘器处理，处理后由15m高的排气筒（DA001）排放。废气处理效率为99%，废气处理系统风机分量为15000m3/h算，年工作300天，每天工作按8小时，本项目抛丸粉尘产排情况详见下表。 表4-2 本项目抛丸粉尘产排情况表 污染源; 污染物; 废气量Nm3/h; 产生情况; 污染防治措施; 去除效率; 排放情况; 排气筒. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. G3抛丸机; 粉尘; 10000; 3695.6; 36.95; 88.695; 管道沉降筒+二级旋风除尘+滤筒式除尘器; 99%; 36.96; 0.3695; 0.887; DA001. 项目抛丸粉尘排放浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，对周边环境影响较小。 （4）喷粉粉尘G4 本项目设置1条自动喷涂线，产生的废气主要为静电粉末喷涂产生的粉尘，通过喷涂设备自带的二级旋风除尘+滤筒式除尘器回收装置，将喷粉室内未吸附在工件表面的粉体吸入自动回收系统，将粉末收集后送回供粉系统循环使用。处理后的废气经1根15m高排气筒（DA002）排放。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（第二次）中机械行业系数手册，涂装工段喷塑工艺过程颗粒物产污系数为300kg/t-原料，根据企业资料，粉末涂料用量约为115.6吨/年，则本项目喷塑粉尘产生量为34.7t/a。喷塑工序在密闭的喷塑房内进行，二级旋风除尘+滤筒式除尘器废气处理效率为99%，本项目的喷粉室在车间内为一个单独的房间内，其尺寸为8m*24m*3m，根据《三废处理工程技术手册 废气卷》净化系统的设计可知，密闭罩的换气次数可达8次/h，所需新风量=换气次数×车间面积×车间高度，经核算废气收集风量按5000m3/h，年工作300天，每天工作8小时，则排放浓度为28.91mg/m3、排放速率为0.145kg/h、排放量为0.347t/a。 表4-3 本项目喷塑粉尘产排情况表 污染源; 污染物; 废气量Nm3/h; 产生情况; 污染防治措施; 去除效率; 排放情况; 排气筒. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. G4喷塑间; 粉尘; 5000; 2892; 14.46; 34.7; 管道沉降筒+二级旋风除尘+滤筒式除尘器; 99%; 28.91; 0.145; 0.347; DA002. 项目喷粉粉尘排放浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，对周边环境影响较小。 （5）固化废气G5 喷塑后烘烤固化过程中会产生一定量有机废气，本项目固化烘烤温度为180℃。根据热固性粉末理化性质，在正常生产情况下，热固性粉末涂料化学稳定性较高、耐热性能较好，无毒，分解温度在300℃以上，因此本项目塑粉不会分解。在固化烘烤过程中仅有少量的小分子化合物受热逸出，通常以VOCs表示。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（第二次）中机械行业系数手册，涂装工段喷塑后烘干工艺过程VOCs产污系数为1.2kg/t-原料，根据企业资料，粉末涂料用量约为115.6吨/年，则本项目喷塑后烘干工艺过程VOCs产生量为0.139t/a。本项目烘干过程在密闭的隔离房内进行，仅在生产线前后两端设置有进出口，项目在进出口上方设置集气罩对废气进行收集，收集效率在98%以上，收集的废气统一由风管引入干式过滤器过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理，尾气通过15m高排气筒（DA003）排出。 经干式过滤器过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后，其处理效率可达90%以上，固化烘干时间每天约8h，隔离房其尺寸为4m*20m*3m，根据《三废处理工程技术手册 废气卷》净化系统的设计可知，密闭罩的换气次数可达8次/h，所需新风量=换气次数×车间面积×车间高度，经核算废气收集风量按2000m3/h，则经处理后有组织VOCs排放量为0.014t/a、排放速率为0.0056kg/h、排放浓度为2.84mg/m3；无组织VOCs排放量为0.0023t/a，0.0012kg/h。 （6）调漆房废气G6 本项目油漆（底漆、固化剂和稀释剂）总用量为4.92t/a（环氧底漆量：2.8t/a固化剂：0.7t/a稀释剂：1.4t/a），其中二甲苯的量为1.18t/a、VOCs的量为2.03t/a。 本项目在涂装区内设置有密闭调漆房，按工艺要求，本项目所用漆料由底漆：稀释剂按一定的比例调配制成。调漆完成后，将油漆盛装到密闭油漆桶内，定期分装到各灌漆工作台。调漆过程中，会有少量有机溶剂挥发，约占总有机溶剂的5%，主要污染物为二甲苯、VOCs，经密闭调漆间收集后引入干式过滤器过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理，由15m高的排气筒（DA003）排出。 本项目调漆过程挥发产生的二甲苯和VOCs的量分别为0.059t/a和0.102t/a。收集后经干式过滤器过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理，其中集气罩的收集效率为98%，其处理效率可达90%以上，调漆时间每天约4h。本项目的调漆室在生产车间内设置一个单独的房间，其房间尺寸为2.3m*8m*3m，根据《三废处理工程技术手册 废气卷》净化系统的设计可知，密闭罩的换气次数可达8次/h，所需新风量=换气次数×车间面积×车间高度，经核算废气收集风量按1000m3/h，则经处理后有组织废气二甲苯的排放量为0.0058t/a、排放速率为0.005kg/h、排放浓度为4.8mg/m3，VOCs的排放量为0.01t/a、排放速率为0.008kg/h、排放浓度为8.33mg/m3。无组织废气排放量为：二甲苯的排放量为0.001t/a、排放速率为0.0008kg/h；VOCs的排放量为0.002t/a、排放速率为0.0017kg/h。 （7）喷漆废气G7 本项目在喷漆过程中会产生一定量的漆雾和有机废气（二甲苯、VOCs）。 ①有机废气（二甲苯、VOCs） 根据物料平衡，喷漆、晾干过程中产生的有机废气中二甲苯产生量为1.12t/a，VOCs产生量1.93t/a。喷漆、烘干过程中易挥发的二甲苯、VOCs约35%在喷漆及流平过程中挥发，约60%在烘干时挥发出来，喷漆、流平、烘干为8h，总计2400h。 本项目喷漆、烘干过程在密闭的隔离房内进行，仅在生产线前后两端设置有进出口，项目在进出口上方设置集气罩对废气进行收集，收集效率在98%以上，收集的废气统一由风管引入干式过滤器过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理，尾气通过15m高排气筒（DA003）排出。 经干式过滤器过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后，其处理效率可达90%以上，喷漆时间每天约8h，本项目的喷漆室为一个密闭的自动生产线，其尺寸为4m*50m*3m，根据《三废处理工程技术手册 废气卷》净化系统的设计可知，密闭罩的换气次数可达8次/h，所需新风量=换气次数×车间面积×车间高度，经计算废气收集风量按5000m3/h，则经处理后二甲苯和VOCs有组织排放量分别为0.112t/a和0.193t/a、排放速率分别为0.047kg/h和0.08kg/h、排放浓度9.4m3/g和16.1m3/g，二甲苯和VOCs无组织排放量分别为：0.022t/a和0.039t/a排放速率分别为0.009kg/h、0.016kg/h。 ②漆雾。 项目喷漆工艺由于喷枪的高压作用会有漆雾产生，漆雾产生量约为油漆、稀释剂及固化剂中固体组分的30％，本项目建成后，油漆、稀释剂及固化剂总用量为4.92t/a，其中固体组分约为3.89t/a，则项目喷漆过程中漆雾产生量约为1.17t/a。干式过滤器过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置对漆雾去除率为90%，平均一天喷漆4小时，则一年喷漆1200h，经计算，经处理后的油漆颗粒物有组织排放量为：0.114t/a，排放速率为0.095kg/h，排放浓度为19.07mg/m3，无组织排放速率油漆颗粒物、无组织排放量为0.023t/a，分别为0.0195kg/h。 本项目的固化废气G5、调漆房废气G6、喷漆流平烘干废气G7共用一套处理设备，最后共用一根排气筒（DA003）进行排放，其排气筒污染排放情况详见下表。 表4-4 排气筒（DA003）污染物排放情况一览表 污染源; 污染物; 排放量（t/a）; 风量（m3/h）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 固化废气G5; VOCs; 0.014; 2000; 0.0056; 2.84. 调漆房废气G6; 二甲苯; 0.006; 1000; 0.005; 4.8. VOCs; 0.01; 0.008; 8.33. 喷漆流平烘干G7; 二甲苯; 0.112; 5000; 0.047; 16.1. VOCs; 0.193; 0.08; 22.9. 颗粒物; 0.114; 0.095; 19.07. 合计; 二甲苯; 0.118; 8000; 0.052; 6.5. VOCs; 0.217; 0.094; 11.7. 颗粒物; 0.114; 0.095; 11.88. 有机废气处理措施: 活性碳吸附-热风脱附—催化燃烧净化装置工艺流程主要包括四部分：过滤段、吸附气体流程、脱附气体流程、控制系统。 A过滤段：待处理的有机废气先通过过滤箱过滤，去除废气中的颗粒物。 B吸附气体流程：有机废气由风管引出后先经过2级过滤预处理，再进入活性炭吸附床，吸附床共有八个，“七吸一脱”在线模式，气体进入吸附床后，气体中的有机物质被活性炭吸附而着附在活性炭的表面，从而使气体得以净化，净化后的气体再通过风机排向大气。 C脱附气体流程：当吸附床吸附饱和后，可启动脱附风机对该吸附床脱附，脱附气体首先经过催化床中的换热器，然后进入催化床中的预热器，在电加热器的作用下，使气体温度提高到250～400℃左右，再通过催化剂，有机物质在催化剂的作用下燃烧，被分解为CO2和H2O，同时放出大量的热，气体温度进一部提高，该高温气体再次通过换热器，与进来的冷风换热，回收一部分热量。从换热器出来的气体分两部分：一部分直接排空；另一部分进入吸附床对活性炭进行脱附。当脱附温度过高时可启动补冷风机进行补冷，使脱附气体温度稳定在一个合适的范围内。活性炭吸附床内温度超过报上限警值，自动启用火灾应急氮气吹扫系统，如温度超极限自动打开喷淋系统。 D控制系统：控制系统对系统中的风机、预热器、温度、电动阀门进行控制。当系统温度达到预定的催化温度时，系统自动停止预热器的加热，当温度不够时，系统又重新启动预热器，使催化温度维持在一个适当的范围；当催化床的温度过高时，开启补冷风阀，向催化床系统内补充新鲜空气，可有效地控制催化床的温度，防止催化床的温度过高。此外，系统中还有防火阀，可有效地防止火焰回串。当活性碳吸附床脱附时温度过高时，自动启用补冷风机降低系统温度，温度超过报警值，自动开启火灾应急自动喷淋系统，确保系统安全。 反应方程式如下： 采用该工序处理有机废气：①使用催化燃烧法对活性炭吸附装置进行解吸，重复活性炭的使用，活性炭只需要定期更换，产生量较少。②燃烧不受碳氢化合物浓度的限制；③可以降低有机废气的起始燃烧温度；④基本上不会造成二次污染；⑤适用范围广，催化燃烧几乎可以处理所有烃类有机污染物及恶臭气体；⑥设备较简单，见效快。 综上所述，本项目采用“活性碳吸附-热风脱附—催化燃烧净化装置”处理有机废气工艺成熟，废气经上述流程处理后VOCs、二甲苯等能达到《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中排放浓度限值。因此，本项目对有机废气的污染防治措施是可行的。 （8）天然气燃烧废气G8 本项目在固化工序、烘干工序热源采用天然气燃烧炉燃烧天然气提供，其项目耗气情况详见下表。 表4-5 天然气燃烧装置耗气情况 序号; 用户名称; 耗能; 工作时间（h）; 年用量（Nm3/a）; 位置/工序; 备注. 1; 天然气烘干炉; 125m3/h; 2400; 30万; 固化、烘干; 全年运行，每天8h. 天然气用量约为30万m3/a。参照《第二次全国污染源普查产排污系数手册（试用版）》中的产排污系数，见下表4-6，项目天然气燃烧废气污染源强及排放情况见表4-7。 表4-6 天然气烘干炉燃烧废气排污系数 燃气种类; 污染物; 产污系数. 天然气; 烟气量; 107753 Nm3/万m3-天然气. SO2; 0.02S kg/万m3-天然气. NOx; 15.87kg/万m3-天然气. 烟尘; 1.4kg/万m3-天然气. 注：[1]S为含硫量。根据《天然气》（GB17820-2018），二类气体主要用作民用燃料和工业原料或燃料，含硫率≤100mg/m3，本次含硫率以100 mg/m3计。 [2]烟尘的产污系数参考参照《环境影响评级工程师职业资格登记培训教材-社会区域类》第123页表4-12中数据，中国环境科学出版社出版）. 天然气燃烧废气经收集后由15m高排气筒（DA004）排放，本项目天然气燃烧废气污染物产排情况如下表。 表4-7 天然气燃烧废气产排情况一览表 序号; 参数; 产/排量 （t/a）; 产/排速率（kg/h）; 产/排浓度 （mg/m3）; 排气筒; 执行标准（mg/m3）; 达标情况. G8 天然气烘干炉废气; 烟气量; 3232590m3/a; 1346.91m3/h; /; 排气筒（DA005）; /; /. 烟尘; 0.042; 0.0175; 12.99; 20; 达标. SO2; 0.06; 0.025; 18.56; 50; 达标. NOx; 0.4761; 0.198375; 147.28; 200; 达标. 综上所述，本项目废气排放情况见下表： 表4-8 各废气污染物排放情况一览表 序号; 废气类型; 有组织排放; 无组织排放量（t/a）. 污染物; 风量 （m3/h）; 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 排放量（t/a）. 1; 下料粉尘; 粉尘; /; /; /; /; 1.289. 2; 焊接烟尘; 烟尘; /; /; /; /; 0.099. 3; 抛丸粉尘; 粉尘; 10000; 36.96; 0.3695; 0.887; /. 4; 喷粉粉尘; 粉尘; 5000; 28.91; 0.145; 0.347; /. 5; 固化废气 喷漆废气; VOCs; 8000; 11.7; 0.094; 0.217; 0.043. 二甲苯; 6.5; 0.052; 0.106; 0.023. 颗粒物; 11.88; 0.095; 0.114; 0.023. 6; 天然气燃烧炉废气; 烟尘; 1346.91; 12.99; 0.0175; 0.042; /. SO2; 18.56; 0.025; 0.06; /. NOx; 147.28; 0.198375; 0.4761; /. 综上分析，项目废气中下料粉尘和焊接烟尘产生量小，均为无组织排放，在采取加强车间通风、加强厂区绿化等措施后，厂界颗粒物浓度预计能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准要求；抛丸和喷粉粉尘经处理了有组织排放，其排放浓度均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准要求；喷漆和烘干废气经处理后，有机废气浓度能够达到湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中排放限值要求；天然气烘干炉燃烧废气能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准。项目各污染物均能达标排放，且排放量较小，因此项目废气对周边环境和敏感点影响较小。 3、大气排放口基本情况表 表4-9 大气排放口基本情况表 序号; 排放口名 称及编号; 污染物种类; 排放口类型; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）. 经度; 纬度. 1; 抛丸粉尘排放口 （DA001）; 颗粒物; 一般排放口; 112°36′3.725″; 26°43′1.890″; 20; 0.5; 25. 2; 喷粉粉尘排放口 （DA002）; 颗粒物; 一般排放口; 112°36′6.892″; 26°43′1.503″; 20; 0.5; 25. 3; 有机废气排放口（DA003）; 二甲苯VOCs; 一般排放口; 112°36′5.772″; 26°43′0.769″; 20; 0.8; 60. 4; 烘干炉烟气排放口 （DA004）; 烟尘 SO2 NOx; 一般排放口; 112°36′9.325″; 26°43′0.345″; 15; 0.4; 120. 4、项目营运期废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目运营期废气环境监测计划如下： 表4-9 项目营运期废气环境监测计划一览表 内容; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 有组织废气; 抛丸粉尘排放口 （DA001）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 喷粉粉尘排放口 （DA002）; 颗粒物; 1次/年. 有机废气排放口（DA003）; 二甲苯 VOCs; 1次/年; 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中排放限值要求. 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 烘干炉烟气排放口 （DA004）; 烟尘 SO2 NOx; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准. 无组织废气; 厂界上风向20m处、下风向20m处; 颗粒物; 每半年1次; 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放标准要求；二甲苯、VOCs异味参照执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中排放限值要求. 二甲苯; 每半年1次. VOCs; 每半年1次. 二、废水环境影响和保护措施 1、废水污染源情况 根据前文公用工程分析和用水量计算，项目运营期废水主要为生活污水。 表4-10 废水类别、污染控制项目及污染防治设施一览表 序号; 废水类别; 排放去向; 排放口类型; 执行排放标准; 污染治理设施. 许可排放浓度的污染控制项目; 许可排放量的污染控制项目; 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行技术. 1; 生活污水; 经化粪池处理后进入衡南工业集中区污水处理厂（新塘埠污水处理厂）处理; 生活污水排放口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; COD、氨氮、pH值、SS、BOD5; COD、氨氮; 化粪池; 是. 2; 生产废水; 经污水处理站处理后进入衡南工业集中区污水处理厂（新塘埠污水处理厂）处理; 生产废水排放口; COD、氨氮、SS、、石油类; COD、氨氮; 调节+隔油+混凝+沉淀; 是. 2、废水排放源强 1）生活污水 本项目拟定劳动人员280人，均不在厂区内食宿，用水参照湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020），按照45L/人•d计算，则本项目生活用水总量为12.6m3/d（3780m3/a）。排放系数为0.8，则生活污水产生量为10.08m3/d（3024m3/a）。污水中主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N，类比一般生活污水水质，即COD的浓度为250mg/L，BOD5的浓度为150mg/L，SS的浓度为200mg/L，NH3-N的浓度为30mg/L。生活污水经化粪池处理后进入衡南工业集中区污水处理厂（新塘埠污水处理厂）处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准后排入布皂河最终汇入湘江。项目生活污水产生情况详见下表： 表4-11 生活污水产排情况一览表 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 预处理削减量（t/a）; 预处理排放浓度（mg/L）; 预处理 排放量 （t/a）; 排入环境浓度（mg/L）; 排入环境量（t/a）. 废水量; /; 3024; /; /; 3024; /; 3024. COD; 250; 0.756; 0.302; 150; 0.454; 50; 0.151. BOD; 200; 0.605; 0.242; 120; 0.363; 10; 0.030. NH3-N; 30; 0.091; 0; 30; 0.091; 5（8）; 0.017（0.024）. SS; 200; 0.605; 0.363; 80; 0.242; 10; 0.030. 注：当水温≤12℃时，废水外排环境的氨氮执行8mg/L标准，本次总量核算按照1月、11月、12月共90天水质标准执行8mg/L进行核算；当水温＞12℃时，废水外排环境的氨氮执行8mg/L标准，本次按照275天/年进行核算） COD：3024m3/a×50mg/L×10-6=0.151t/a NH3-N：3024m3/a×（5mg/L×275d/365d+8mg/L×90d/365）×10-6=0.017t/a. 2）生产废水 根据建设单位提供资料，本项目采用自动高压循环冲洗设备对散热器内部进行清洗，内部清洗用水量为5t/d，年生产300天，合计年消耗量1500t，损耗按10%计，则本项目散热器内部清洗废水产生量约4.5t/d（1350t/a），内部清洗废水主要污染物为COD、SS、石油类、氨氮，本项目油箱内部清洗废水经厂内污水处理站处理达标后排入市政管网，进入衡南工业集中区污水处理厂（新塘埠污水处理厂）处理。 本项目生产废水产生和排放情况见下表。 表4-12 生产废水产排情况一览表 污染源; 污染因子; 产生情况; 治理 措施; 排入环境的量. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度(mg/L); 排放量（t/a）. 油箱内部清洗废水（1350m3/a); SS; 150; 0.203; 调节+隔油+混凝+沉淀; 10; 0.0135. 石油类; 20; 0.027; 1; 0.0014. COD; 800; 1.08; 50; 0.068. NH3-N; 10; 0.014; 5（8）; 0.0068（0.011）. 3、废水治理设施技术可行性分析 1）生活污水处理措施 根据“《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中4.5.3.1”，生活污水防治工艺为“过滤、沉淀-活性污泥法、生物接触氧化、其他”等处理技术或其他。 生活污水处理工艺为化粪池（过滤、沉淀、生物接触氧化），属于可行技术。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，可有效处理粪便等，属于可行性技术。 2）生产废水处理措施 本项目生产废水主要为油箱内部清洗废水。项目自建一座污水处理站，设计处理规模为10t/d，处理工艺为：废水调节+隔油+混凝+沉淀。项目生产废水经污水处理站处理达标后排入衡南工业集中区污水处理厂（新塘埠污水处理厂）处理达标后排入湘江。 废水处理工艺说明： 1）调节池：生产废水经管道收集至调节池，调节水质水量。 2）隔油：废水中含有的石油类，通过隔油池进行去除。 3）混凝-沉淀：各污染离子主要以沉淀的方式存在废水中，通过在絮凝反应池中投加适量的PAC、PAM 使悬浮物、微絮体变成较大的絮凝体或浮渣，比重较大的絮凝体、泥沙，通过重力的作用沉淀，为保证沉淀效果，系统沉淀池采用斜管式沉淀池，通过斜管填料的作用增强废水沉淀效果。 本项目生产废水产生量为4.5t/d，污水处理站设计处理规模10t/d，完全可以满足本项目生产废水处理需要。因此，无论是从处理工艺还是处理规模的角度，废水处理站处理生产废水是可行的。 4、依托衡南工业集中区污水处理厂的环境可行性分析 衡南工业集中区污水处理厂设计水处理规模为2000m3/d。污水厂采用具有生物脱氮除磷功能的微动力生物膜法工艺处理废水。服务区域为规划的大坪路以北、衡云干道以西、云湘路以东、临滨路以南的新塘埠村、家和堂、刘家湾、唐家老屋、东屋社区、杉峰社区等区域及南岳民用机场的区域。本项目位于其服务范围内，本项目生产废水、生活污水排放量为17.1m3/d，占衡南工业集中区污水处理厂近期总容量的0.86%。所以衡南工业集中区污水处理厂能够满足本项目建成后的污水处理需求。 本项目污水排放量较小，投产运营后外排废水经预处理后可以满足衡南工业集中区污水处理厂的进水水质要求，本项目位于衡南县云集工业园，项目建成后南面蒸湘南路污水管网可接管衡南工业集中区污水处理厂处理，所以项目营运时废水可顺利接入送往衡南工业集中区污水处理厂处理，措施可行。 三、声环境影响和保护措施 本项目的噪声主要来源于切割机、焊接机、抛丸机、喷塑机、水泵、风机、空压机等机械设备，其噪声源的产生源强为60～95dB（A），生产设备在运行期产生噪声值见下表： |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-12 项目主要噪声源强（室内声源）及拟采取措施一览表 单位 dB（A） 序号; 建筑物名称; 设备名称; 型号; 噪声源强; 数量; 降噪措施; 空间相对位置（m）*; 距室内边界距离m; 室内边界声级; 持续时间; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声（建筑物外1m处）. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 1; 生产车间内; 开卷机; 承重 10t; 89; 1台; 封闭隔声; 220; 450; 1.5; 400; 8; 20; 8; 66.5; 71.9; 60.5; 70; 8:00～12:00; 25; 41.5; 46.9; 35.5; 45. 2; 校平机; 校平厚度1-4mm，13; 85; 1台; 封闭隔声; 215; 425; 1.5; 25; 10; 25; 7; 57; 65; 57; 68.1; 14:00～18:00; 25; 32; 40; 32; 43.1. 3; 激光切割机; 2X4kW; 80; 1台; 基础减震、润滑; 212; 420; 1.5; 26; 21; 25; 12; 56.7; 64.2; 57; 63.4; 25; 31.7; 39.2; 32; 38.4. 4; 加强筋成型机; 几字型; 80; 1台; 封闭隔声; 208; 410; 1.5; 28; 20; 22; 14; 51.1; 60; 53.2; 57.1; 25; 26.1; 35; 28.2; 32.1. 5; 机器人折弯; /; 80; 2台; 封闭隔声; 200; 421; 1.5; 30; 21; 23; 14; 50.5; 59.2; 52.8; 57.1; 25; 25.5; 34.2; 27.8; 32.1. 6; 数控折弯机; 100T/4100; 80; 2台; 封闭隔声; 205; 413; 1.5; 28; 28; 24; 13; 51.1; 61.9; 52.4; 57.7; 25; 26.1; 36.9; 27.4; 32.7. 数控折弯机; 100T/3100; 80; 1台; 封闭隔声; 207; 408; 1.5; 35; 19; 20; 20; 46.1; 56.8; 49.8; 49.8; 25; 21.1; 31.8; 24.8; 24.8. 激光切割机; 6kW6025; 80; 1台; 封闭隔声; 189; 402; 1.5; 20; 21; 17; 18; 49.8; 59.2; 52.8; 54.89; 25; 24.8; 34.2; 27.8; 29.89. 激光切割机; 8kW6025; 80; 2台; 封闭隔声; 188; 399; 1.5; 30; 24; 12; 14; 50.5; 59.2; 56.8; 54.1; 25; 25.5; 34.2; 31.8; 29.1. 抛丸机; /; 95; 1台; 封闭隔声; 197; 389; 1.5; 28; 28; 18; 11; 51.1; 63.9; 63.3; 70.17; 25; 26.1; 38.9; 38.3; 45.17. 空压机; /; 95; 1台; 封闭隔声; 100; 80; 1.5; 33; 13; 17; 12; 43.1; 64.8; 62.1; 73.4; 25; 18.1; 39.8; 37.1; 48.4. 7; 泵; /; 80; 3台; 封闭隔声; 20; 500; 1.5; 27; 12; 23; 12; 52.1; 60.9; 57; 56.7; 25; 27.1; 35.9; 32; 31.7. 8; 风机; /; 85; 3台; 封闭隔声; 160; 0; 1.5; 29; 9; 25; 12; 53.5; 62.9; 57.5; 57.5; 25; 28.5; 37.9; 32.5; 32.5. 注*：以项目主要生产车间的西北夹角处为原点. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 从上述预测结果可以看出，在采取了降噪措施后，本项目厂界南北西侧能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，厂界东侧靠近蒸湘南路一侧达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。 4、防治措施 为了将项目产生的噪声对周围环境的影响降至最低，本环评建议建设单位采取以下的隔声、降噪措施： ①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备； ②合理布局本项目高噪声的设备，将生产设备全部布置于车间内部，尽可能集中布置于车间中部，同时尽可能将厂房进行封闭，减少对外界的影响； ③加强对设备保养维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ④在设备和基础之间加弹簧和弹性材料制作的减振器或减振垫层以减少设备基础与墙体振动形成的噪声； ⑤在机械设备结构的连接处作减振处理，如采用弹性的连轴节，弹性垫或其它装置； ⑥工人佩戴防护用品，如耳塞、耳罩、头盔等，减少噪声对工人的伤害。 5、项目营运期噪声监测计划 项目营运期噪声监测计划见下表： 表4-13 项目营运期噪声监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频率. 厂界四周外1m; 等效连续A声级; 每年一次. 四、固体废物环境影响和保护措施 1、固废产生及处置情况 项目固废主要包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾等。 （1）一般工业固体废物 ①金属边角料 项目下料切割等机械加工过程产生的金属边角料，产生量约为原材料用量的0.5%，约为200t/a，属于一般工业固废，对外出售处理。 ②抛丸废渣 抛丸过程中，会产生废铁屑，经喷砂房自带的旋风和布袋除尘器收集，收集量约为87.808t/a，属于一般工业固废，对外出售处理。 ③喷塑粉末 项目喷塑过程中，会有一部分环氧树脂粉不会附着在工件表面，以粉尘的形式存在于喷塑房内，被喷塑房自带的旋风和布袋除尘器收集，收集量约为54.35t/a，经收集后返回喷塑工艺再利用。 ④焊渣 本项目焊接工序产生焊渣，根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍等），焊渣=焊丝（条）使用量×(1/11+4%)，焊丝用量为110t/a，则焊渣产生量约为14.4t/a，为一般固废，外售综合利用。 （2）危险废物 ①废化学品包装物 项目使用的油漆、固化剂和稀释剂等过程中会产生废包装材料，产生量约为0.5t/a。对照《国家危险废物名录（2021年本）》，属于危险废物（类别HW49、代码900-041-49），委托有资质单位定期处理处置。 ②废活性炭 根据本项目废气处置情况，本环评建议活性炭约3~4个月更换一次，以保证设备的处理效率达标，本项目活性炭吸附装置维护过程中将产生废活性炭（废物类别：HW49其他废物，废物代码：900-039-49）危险废物，根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，陈治良主编），活性炭的吸附容量一般为 25%左右，本项目活性炭吸附系统吸附有机废气的量约1.79t/a，因此本项目废活性炭产生量约为7.16t/a，集中收集放入危废暂存间暂存后，交由有危废处理资质单位统一处理。 ③废过滤棉 项目有机废气处理设施所用过滤棉须定期更换，一般情况下每2年全部更新，项目废过滤棉产生量约0.5t/a，交由有资质单位处置。 （3）生活垃圾 本项目工作人员280人，按每人0.5kg/d计算，生活垃圾产生量为140kg/d（42t/a），统一收集清运至垃圾收集点，由当地环卫部门统一处理。项目内设密闭式生活垃圾筒收集生活垃圾，生活垃圾日产日清。 本项目运营期固废产生现状、治理及整治措施一览表如下表所示： 表4-15 固废产生现状、治理及整治措施一览表（t/a） 工序/生产线; 固废名称; 固废属性/编码; 产生量; 处理措施/最终去向. 下料切割; 金属边角料; 一般固废; 200; 外售综合化利用. 抛丸; 抛丸废渣; 一般固废; 87.808. 喷塑; 喷塑粉末; 一般固废; 54.35; 返回生产工序重新利用. 焊接; 焊渣; 一般固废; 14.4; 外售综合化利用. 喷漆; 废化学品包装物; 危险废物/HW49 其他废物/900-041-49; 0.5; 分区、分类暂存于危废间内，定期委托有资质单位处置. 废气处理; 废活性炭; 危险废物/HW49 其他废物/900-039-49; 7.16. 废过滤棉; 危险废物/HW49 其他废物/900-039-49; 0.5. 办公生活; 生活垃圾; /; 42; 环卫部门收集处理. 2、环境影响分析 （1）分类处置措施 本项目产生的固体废物主要有金属边角料、抛丸废渣、喷塑粉末、焊渣等一般固废和废化学品包装物、废活性炭等危险废物以及生活垃圾。上述固体废物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。因此必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术。首先从有用物料回收再利用着眼，化废为宝，既回收一部分资源，又减轻处置负荷，对目前还不能回收利用的，应遵循无害化处置原则进行有效处置。 废化学品包装物、废活性炭等危险废物暂存于危废暂存间后定期交由有资质的单位处理；金属边角料、抛丸废渣、焊渣等收集后外售综合利用；喷塑粉末经收集后返回喷粉工序重新利用；生活垃圾交由环卫部门处理；塑料造粒的不合格产品返回生产工序重新利用。 （2）影响分析 建设单位在生产车间设专门一般固废暂存场所和危险废物暂存场所，生活垃圾存放于垃圾分类收集桶。厂区固废均做到统一收集、分类存放，同时建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响。 3、环境管理要求 上述固体废物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。因此必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术。首先从有用物料回收再利用着眼，化废为宝，既回收一部分资源，又减轻处置负荷，对目前还不能回收利用的，应遵循无害化处置原则进行有效处置。 （1）一般固体废物管理要求 本项目一般固体废物中各类垃圾应分类收集，在垃圾暂存区内分类暂存，不得随处堆放，垃圾暂存区应防雨、防风、防渗漏，固废临时贮存场应满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施。 ③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 （2）危险废物暂存管理要求 ①危险废物的堆放 厂区的危废暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，存放要求具体如下： a、堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定； b、在衬里上建造浸出液收集清除系统； c、衬里放在一个基础或底座上； d、衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围； e、衬里材料与堆放危险废物相容； f、应建造径流疏导系统，保证能防止25a一遇的暴雨不会流到危险废物堆里； g、危险废物堆要防风、防雨、防晒； h、不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 ②危险废物贮存设施的运行与管理 a、每个堆间应留有搬运通道； b、须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年； c、根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十八条第二款的规定：危险废物最长可以贮存一年，危废委托处置纳入“五联单”管理制度。 d、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ③安全防护与监测 a、设置警示标志； b、清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； c、配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，设有应急防护设施； d、应严格执行一般工业固废、生活垃圾与危险废物分开储存，安排专人对固废集中收集、按要求存放，并做好记录，以备查询； e、应定期对储存危险废物的容器进行进行检查，发现破损、泄漏应及时处理。 ④危险废物运输管理要求 危险废物运输交由有资质单位进行，实行危险废物转移联单制度，从事危险废物道路运输的驾驶员、押运员、装卸管理人员应具备相关从业资格，运输危险废物车辆两侧车门处喷涂危险废物运输车辆统一标识，运输液态危险废物应使用罐式车或有专用容器和特殊防渗设计的厢式货车。运输半固态和固态普通危险废物应使用有封闭式专用容器和厢式货车。车辆应根据装运危险废物性质和包装形式，配备相应的捆扎、防水、防渗和防散失等用具，容器灌装液体时，应留有足够的其膨胀余量（预留容积应不少于总容积的5%），包装的封口和衬垫材料应与所装废物不溶解、无抵触，具有充分的吸收、缓冲、支撑固定和保护作用。车辆应配备与运输类项相适应的消防器材，车厢应保持清洁干燥，不得任意排弃车上残留物。 本项目危险固废在转移时必须按照危险废物管理要求，按规定填写转移报告单，报送危险废物移出地和接受地的环境保护行政主管部门。 （3）生活垃圾处置要求 建设单位拟在办公场所附近设置垃圾桶，统一收集厂区生活垃圾，并定期对垃圾桶及周边地块进行消毒、杀灭害虫，使其不对工作人员造成影响。生活垃圾每天由环卫部门清理运走。 本项目生活垃圾经以上措施处理后，不会对项目周围环境造成明显影响。 项目一般固体废物贮存和处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及其修改单要求；危险废物收集、贮存、转移、处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。项目的主要固体废物经采取有效措施，项目固废得到利用或处置，不排放，其处理时遵循“减量化、无害化、资源化”的处理原则，对废物进行全过程管理，可做到安全处置，对外环境影响较小。 五、地下水环境影响分析 本项目营运期可能造成地下水污染的途径主要为污水排水管管理不善，有跑、冒、滴、漏现象而污染地下水；沉淀池、化粪池的渗漏污染地下水、危废泄漏污染地下水。 为防止污染地下水，建设单位采取了以下措施： ①项目车间地面采用粘土夯实及进行了水泥硬化处理。 ②项目对沉淀池、化粪池应进行了基础防渗，同时建设单位定期检查防渗措施，若发现有损害，及时修补。 在采取以上措施后，可有效防止污染物进入地下水体，从而减轻乃至杜绝对地下水环境的影响。 六、土壤环境影响分析 本项目为污染影响型建设项目，施工期周期短。重点分析为运营期对项目地及周边区域土壤环境的影响。根据前文分析，运营期后本项目生产废水经沉淀处理后循环利用，生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂处理；生产过程中不涉及重金属使用，主要生产废气为少量颗粒物、二甲苯、VOCs等。正常工况下，本项目潜在污染土壤的防治措施均达到设计要求，防渗性能完好，对周边土壤环境的影响小。因此本项目对土壤环境的影响主要体现在生产废水发生泄漏通过地面漫流的形式渗入周边土壤。 项目废气及物料对土壤环境的影响如下：项目厂区地面全部做好水泥硬化，具有较好的防渗、防腐功能，生产废水产生水量小，即使发生泄漏，也不会对土壤环境产生明显影响。 综上所述，本项目从源头控制物料泄露，同时采取可视可控措施，若发生泄露可及时发现，对收集泄漏物的管沟等采取各项防渗措施，通过采取以上措施，项目生产过程中有害物质进入土壤的量很少，不会对周围土壤环境产生明显影响。 七、环境风险分析 1、风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）建设项目风险源调查，调查建设项目危险物质数量和分布情况，生产工艺特点，收集风险物质安全技术说书等基础资料。 根据（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，选取代表性环境风险物质，本项目风险评价以最不利情况进行预测。 项目涉及的风险物质主要为油漆及稀释剂，其中油漆最大暂存量约1t、稀释剂最大暂存量约0.1t。项目风险物质总量与其临界量比值（Q）为0.11＜1，故环境风险潜势为Ⅰ，本项目风险评价为开展简单分析。 对本项目涉及物质进行风险识别的具体判定过程见下表。 表4-16 本项目生产过程涉及物质风险识别表 序号; 危险物质名称; 最大存在总量qn/t; 主要危险物质总量qn/t; 主要危险物质临界量Qn/t; ∑q/Q. 1; 油漆 （环氧底漆）; 1; 0.105 （二甲苯约12%、醋酸丁酯4%、丁醇5%）; 10; 0.1. 2; 稀释剂; 0.1; 0.1 （二甲苯、醋酸丁酯、正丁醇、三甲苯）; 10; 0.01. 5; 合计; /; /; /; 0.11. 注: 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I；当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q<10；(2)10≤Q<100；(3)Q≥100。 2、环境风险识别 本项目涉及的化学物质为易燃性物质，并在不同程度上具有毒性危害。一旦发生易挥发物质泄漏事故，伴随蒸气在空气中传输扩散及发生化学反应的过程，将会对有关区域作业人员、居民及其它人员构成威胁，会对各有关环境圈层造成污染。 经综合分析，本项目存在的主要环境风险事故如下： （1）油漆、稀释剂、固化剂桶体出现裂缝或桶体密封不严等引起渗漏、泄漏；工作人员违章操作或麻痹大意； （2）废气处理设施出现故障，导致有机废气等大量外排； （3）危险废物在运输、装卸、处置过程中操作不当所造成的风险； 交通运输事故引起危险化学品泄漏：运输单位不按规定申办准运手续，驾驶员、押运员未经专门培训，运输车辆达不到规定的技术标准，超限超载、混装混运，不按规定路线、时段运行，甚至违章驾驶等等，都极易引起交通运输事故而导致危化品泄 漏。由统计分析和类比调查得到导致污染事故因素顺序为：人为过失〉装置缺陷〉自然因素。最主要的因素是人为操作失误，因为违反操作规程造成事故；其次是设备故障。 3、环境风险分析 本项目生产过程中存在的环境风险为油漆、稀释剂的泄露和废气的事故排放以及火灾风险。 （1）危废泄露风险分析 本项目使用的油漆在生产过程中存在泄露的风险，对周边大气会造成一定的影响。 油漆等暂存在喷漆暂存区内，暂存区地面进行硬化和防渗处理，做到防风、防雨、防淋、防渗漏，但在存储、转运和使用过程中，防雨和防渗漏设施发生故障，以及突发洪涝等特殊天气时，可能发生渗漏，并对周边土壤和下游地表水造成一定的影响。 本项目产生的一般固废暂存在一般固废库内，危险废物分类分区暂存在危废暂存间内。在固废堆存及其转运过程中，如在厂内散失，会污染厂区地表，在雨季甚至随地表水扩散或渗入地下还会局部污染到土壤和地下水，可能导致土壤理化性质改变，影响农作物的生长；进入水环境则会影响地表水体水质。如在运输过程中发生泄漏，则会污染沿途地表，受雨水冲刷后还将污染到沿途地表水、地下水及土壤环境，对泄漏地的居民生活产生不利影响。 （2）火灾环境风险分析 当本项目天然气、油漆泄露后遇明火可能会发生火灾；项目生产过程中各种加热炉内温度较高，有发生火灾事故的风险。当发生火灾事故时，其燃烧过程中将产生氮氧化物、烟尘、CO等有毒有害物质，在事故响应救援之前的时间内，将会烧毁一定范围内的厂房、设备设施等，同时还可能会危及周边工作人员的安全，但事故持续时间较短，在采取应急措施后，事故现场迅速得到控制，对厂界外的环境影响较小。总体来说，本项目火灾事故产生的环境影响基本仅局限在事故现场周边一定距离范围内，周边环境敏感点较少，受风险事故的影响在可接受范围内。 （3）废气处理设施失效对环境的影响分析 当废气处理设施发生故障情况，有机废气等生产废气处理效率降低，污染物排放量、排放浓度增高，对周围环境会产生一定影响。因此，建设方应加强废气处理设施的运行管理，确保有机废气处理装置能够长期、稳定运行。 4、风险防范措施 本项目所用油漆、稀释剂等属于易燃物质，项目存在的风险以火灾为主要特征。为此，建议建设单位采取以下环境风险防控措施： （1）油漆、稀释剂等采购、贮运和使用必须严格按照国家对危险化学品的相关法令和规定执行，贮存场所必须保持阴凉、通风和干燥，配备专业人员管理，建立严格的出入库管理登记制度。 （2）按《建筑物灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）规定，分别配置足量的手提式干粉灭火器、泡沫灭火器、二氧化碳灭火器及推车式泡沫（或干粉）灭火器等消防器材。对这些器材应配备专人保管，定期检査，以备事故时急用。界区内的消防及检修通道与界区外的主要道路及消防道路相通，确保消防通道通畅。 （3）电气专业的设计严格按有关危险场所电气安全规定划分生产装置作业场所的火灾危险等级，并选用相应的电气设备和控制仪表，采用相应的防静电和防雷保护装置。 此外，项目在物料暂存过程中还存泄漏风险，针对物料泄漏风险，建设单位需采取以下环境风险防控措施： 油漆：油漆及辅料入库时，应有完整、准确、清晰的产品包装标志、检验合格证和说明书；油漆暂存间所存放的油漆、稀释剂及辅料量最好不应超过一个星期的用量；油漆暂存间应采用耐火墙和耐火极限不低于1.5h的不燃烧体楼板与其他部分隔开；地面做好防渗等三防措施，设置好围堰导流沟或者托盘。原料仓库禁止带火种入库，库内严禁吸烟，库内不准明火作业，做好通风、降温、防火、防爆、防潮等措施，并按照安全、技术的措施执行。 5、风险事故应急措施 为了减小事故的概率以及产生的影响。本项目将提出以下防范措施： （1）如果油漆泄露应速撤离泄露污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断源。防止进入排水沟等限制性空间。小量泄露：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄露：用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 （2）若厂区发生爆炸、火灾，应立即将伤员撤离并送医院；切断泄露源、火源，控制事故扩大；立即报警；采取阻止泄漏物进入环境的紧急措施，控制和减少事故危害。 （3）加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识。各种工艺管道按规范刷涂规定标志颜色的油漆，以防工人误操作，造成意外事故。 （4）一旦发生事故，立即通知并疏散受污染范围内人员；车间内开门、开窗或采取强制性通风；并向主管部门上报事故原因、损害情况、人员健康与环境风险、解救对策和方法；查明事故工段，并派专业维修人员进行维修； （5）发生事故时，当地环保主管部门应迅速组织环境监察、环境监测人员到岗，查明事故原因，通过布点监测，了解污染扩散范围及污染程度，按规定要求及时报告当地县级以上人民政府和上级环保部门，协助人民政府做好减轻或避免污染损害工作。 6、分析结论 根据本项目特征及同类项目类比调查，项目环境风险事故发生几率较小，环境风险在可接受范围内。建设单位若能严格执行国家有关环保、安全、卫生和劳动方面的标准规定，严格履行环保“三同时”制度，确保投产过程中环保设施正常运行，投产过程中加强环境和安全管理，做好每日的巡检工作和记录。在做好以上各项安全和环境风险防范措施的前提下，项目的环境风险将降低到可接受的程度。 表4-17 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 特变电工云集高端智能制造产业园项目（二期）. 建设地点; 湖南省衡阳市衡南工业集中区. 地理坐标; 经度; 112°36′5.715″; 纬度; 26°43′1.970″. 主要危险物质及分布; 油漆等辅料：主要分布在喷漆车间、油漆储存间 废油漆桶：危废储存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 大气：生产车间发生火灾，燃烧产生的有害气体扩散至周边敏感目标，导致周边居民吸入，引起身体不适； 地表水：液态原辅材料泄漏或随着火灾消防废水通过车间地面排放到室外环境中，可能会进入土壤、流入地表水以及渗入地下水体，对所在区域环境造成污染； 地下水、土壤：园区地表已硬化，影响途径及危害较小。. 风险防范措施要求; 1、化学品采购、贮运和使用必须严格按照国家对危险化学品的相关法令和规定执行，贮存场所必须保持阴凉、通风和干燥，配备专业人员管理，建立严格的出入库管理登记制度。 2、设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术，选用密封性能好的阀门，输送管道采用焊接方式，法兰连接处采用可靠的密封垫片，以有效防止危险物料的泄漏，确保在正常运行状况下，危险物料得到安全控制。 3、按《建筑物灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）规定，分别配置足量的手提式干粉灭火器、泡沫灭火器、二氧化碳灭火器及推车式泡沫（或干粉）灭火器等消防器材。对这些器材应配备专人保管，定期检査，以备事故时急用。界区内的消防及检修通道与界区外的主要道路及消防道路相通，确保消防通道通畅。 4、电气专业的设计严格按有关危险场所电气安全规定划分生产装置作业场所的火灾危险等级，并选用相应的电气设备和控制仪表，采用相应的防静电和防雷保护装置。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目主要风险物质总Q值＜1，环境风险潜势为I，环境风险评价工作等级定为简单分析。 评价认为，只要企业严格按照有关规定及环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，完善应急预案机制，环评单位要求建设单位编制落实突发环境事件应急预案、定期进行演练，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏和火灾爆炸事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。. 八、排污口规范化设置 本项目的污染物排放口（源）和固体废物贮存、处置场，必须实行规范化整治。按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）（GB15562.2-1995）及《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。根据《环境保护图形标志实施细则》（试行）：第七条 一般性污染物排放口（源）或固体废物贮存（处置）场，设置提示性环境保护图形标志牌，根据现场具体情况，选用立式或平面固定式。排放剧毒、致癌物及对人体有严重危害物质的排放口（源）或危险废物贮存（处置）场，设置警告性环境保护图形标志牌，根据现场具体情况，选用立式或平面固定式。 建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 本项目环境保护图形符号具体见下表： 表4-18 排放口图形标志 排放口名称; 废气总排口; 废水排放口; 噪声排放口. 图形标志口. 排放口名称; 一般工业固 体废物暂存间; 危废暂存间. 图形标志口. 九、“三本账”分析 项目扩建前后污染物排放变化情况详见下表： 表4-17 本项目扩建前后三本账分析表（t/a） 污染物类别; 现有工程; 以新带老消减量; 本项目排放量; 改扩建后全厂排放量; 排放增减量. 废水; 排放量; 7844; 0; 3024; 10868; +3024. COD; 0.47; 0; 0.22; 0.69; +0.22. 氨氮; 0.06; 0; 0.04; 0.10; +0.04. 废气; SO2; 0.02; 0; 0.06; 0.08; +0.06. NOx; 0.777; 0; 0.4761; 1.2531; +0.4761. 颗粒物; 2.691; 0; 2.82; 5.51; +2.82. 二甲苯; 5.75; 0; 0.129; 5.879; +0.129. VOCs; 12.38; 0; 0.26; 12.64; +0.26. 固废; 一般固废; 559.25 （产生量）; 0; 302.208 （产生量）; 861.458 （产生量）; +302.208 （产生量）. 危险废物; 18.335 （产生量）; 0; 8.16（产生量）; 26.50（产生量）; +8.16 （产生量）. 生活垃圾; 13.75 （产生量）; 0; 42 （产生量）; 55.75 （产生量）; +42 （产生量）. 十、环保及环保投资 1、环境管理 （1）环境管理机构的设置 设置环保管理机构，落实环保主体责任，健全环保管理制度，配置兼职环保管理人员1名，负责项目的环保工作。 （2）环境管理机构的职责 ①贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，协调项目运营与保护环境的关系，处理运营中发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度和责任制，并对实施情况进行监督、检查。 ②建立各污染源档案和环保设施的运行记录。负责企业环保报表的编制，统计上报及污染源档案、监测资料的档案管理工作。 ③负责监督检查环保设施的运行状况、治理效果、存在问题，安排落实环保设施的日常维修。 ④负责组织制定突发环境事故应急预案，定期组织危险废物环境管理和环境事故应急救援方面的培训。 ⑤定期进行环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。 ⑥掌握项目各工序的污染状况，领导并组织实施项目的环境监测工作，制定环境监测方案，安排各污染源的监测工作。建立监控档案， 2、环保投资 按照污染物排放指标，环保设施运行指标等，实行环境保护统计工作的动态管理，确保污染物排放达到国家和地方标准。 根据以上分析，汇总出项目在不同时段控制“三废”和噪声污染源的环保措施，处理效果及投资费用等，本项目总投资48000万元，其中环保投资291.5元，占项目总投资0.6%。本项目环保投资及其建设内容见下表： 表4-19 环保措施及投资一览表（单位：万元） 序号; 类别; 环保设施(措施); 投资(万元). 1; 废气; 下料粉尘; 设备自带布袋除尘器+加强车间通风，自然沉降、扩散; 5. 焊接烟尘; 工作间+吸气臂捕捉形式捕捉+过滤筒式除尘装置; 30. 抛丸粉尘; 管道沉降筒+二级旋风除尘+滤筒式除尘器+15m排气筒排放; 30. 喷粉粉尘; 二级旋风除尘+滤筒式除尘器+15m排气筒排放; 25. 固化废气; 密闭收集+干式过滤器过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置+15m排气筒排放; 150. 喷漆废气. 烘干废气. 天然气燃烧炉废气; 15m排气筒排放; 10. 2; 废水; 试漏废水; 三级隔油沉淀池; 2. 油箱清洗废水; 污水处理站; 18. 员工生活污水; 化粪池（已建）; 0. 3; 噪声; 隔声、安装减震垫等措施; 10. 4; 固废; 生活垃圾垃圾桶; 0.5. 危废暂存间; 5. 一般固废间; 4. 5; 风险防范措施; 油漆等储存库设置围堰、导流沟或托盘; 2. 合计; /; 291.5. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 下料粉尘 | 粉尘 | 设备自带布袋除尘器+加强车间通风，自然沉降、扩散 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放标准要求 |
|  | 焊接烟尘 | 烟尘 | 工作间+吸气臂捕捉形式捕捉+过滤筒式除尘装置 |  |
|  | 抛丸粉尘 | 粉尘 | 管道沉降筒+二级旋风除尘+滤筒式除尘器+15m排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准要求 |
|  | 喷粉粉尘 | 粉尘 | 二级旋风除尘+滤筒式除尘器+15m排气筒排放 |  |
|  | 固化废气 | VOCs | 密闭收集+干式过滤器过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置+15m排气筒排放 | 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中排放限值要求 |
|  | 喷漆 烘干废气 | 二甲苯 VOCs |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准要求 |
|  | 天然气燃烧炉废气 | 烟尘 NOX SO2 | 15m排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池处理后进入衡南工业集中区污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
|  | 试漏废水 | pH、COD、SS、石油类 | 隔油沉淀池处理后循环使用 | 不外排 |
|  | 油箱清洗废水 | COD、SS、石油类、氨氮 | 自建污水处理站 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | dB（A） | 低噪设备、减振降噪、厂房隔声、距离衰减等 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类/4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 首先从有用物料回收再利用着眼，化废为宝，既回收一部分资源，又减轻处置负荷，对目前还不能回收利用的，应遵循无害化处置原则进行有效处置。 废化学品包装物、废活性炭等危险废物暂存于危废暂存间后定期交由有资质的单位处理；金属边角料、抛丸废渣、焊渣等收集后外售综合利用；喷塑粉末经收集后返回喷粉工序重新利用；生活垃圾交由环卫部门处理；塑料造粒的不合格产品返回生产工序重新利用。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目生态影响主要是建设期水土流失，为避免水土流失对项目区及周边环境的影响，施工期需采取必要水土保持措施，具体如下： （1）充分利用少雨季节施工，降雨量少，可大幅度减少水土流失量； （2）施工开挖中裸露地面，在雨水冲蚀下，极易产生水土流失，因此，在开挖前应做好施工围堰；做好分级开挖，分级防护； （3）土方填筑时应边上料边碾压，不让疏松土料上堤后搁置，碾压密实的土壤在水流作用下流失量远小于疏松土；土方填筑完成后，应及时进行衬砌或草皮护坡，不让裸露面暴露久置； （4）施工完毕后项目区内裸露的空地应及时进行绿化，通过植树种草，美化环境，保持水土； |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①设立警示标志，禁止人为火源、禁止使用可能产生火花的工具存。 ②按规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）组织宣传贯彻国家环保方针政策和进行厂内职工环保专业知识的教育。 （2）组织制定全所环保管理制度、年度实施计划和长远规划，并监督贯彻执行。 （3）厂内布局时应充分考虑消防安全。厂区四周、内部区域保持必要的安全距离。 （4）建立环保台账，对厂内各类污染物进行登记管理。 |  |  |  |

# 六、结论

经分析，本建设项目符合国家相关产业政策，项目对废气、废水、噪声和固体废物等污染物采取了妥善的处理处置措施，污染物排放总量较小，在落实各项规定的污染防治措施后，各污染物能达标排放，对周围的环境影响可控制在允许的范围内，周围环境质量能满足功能区划要求。在全面落实各项污染防范措施、"三同时"制度、保证安全生产的前提下，项目的建设整体上符合环境保护和社会可持续发展的要求，从环境保护角度分析，本项目是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 2.691t/a | 0 | 0 | 2.82t/a | 0 | 5.51t/a | +2.82t/a |
|  | 二甲苯 | 5.75t/a | 0 | 0 | 0.129t/a | 0 | 5.879t/a | +0.129t/a |
|  | VOCs | 12.38t/a | 0 | 0 | 0.26t/a | 0 | 12.64t/a | +0.26t/a |
|  | SO2 | 0.02t/a | 0 | 0 | 0.06t/a | 0 | 0.08t/a | +0.06t/a |
|  | NOx | 0.777t/a | 0 | 0 | 0.4761t/a | 0 | 1.2531t/a | +0.4761t/a |
| 废水 | COD | 0.47t/a | 0 | 0 | 0.22t/a | 0 | 0.69t/a | +0.22t/a |
|  | NH3-N | 0.06t/a | 0 | 0 | 0.04t/a | 0 | 0.08t/a | +0.06t/a |
| 一般工业 固体废物 | 一般固废 | 559.25t/a | 0 | 0 | 302.208t/a | 0 | 861.458t/a | +302.208t/a |
|  | 危险废物 | 18.335t/a | 0 | 0 | 8.16t/a | 0 | 26.50t/a | +8.16t/a |
|  | 生活垃圾 | 13.75t/a | 0 | 0 | 42t/a | 0 | 55.75t/a | +42t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①