- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 衡阳绿源再生资源回收有限公司汽车回收拆解改扩建项目

建设单位（盖章）：衡阳绿源再生资源回收有限公司

编制日期： 2022年12月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	2

二、建设项目工程分析	24

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	57

四、主要环境影响和保护措施		                                                    64

五、环境保护措施监督检查清单	96

六、结论	98

附 表

建设项目污染物排放量汇总表

附 图

附图1企业地理位置图

附图2监测布点图

附图3周边环境保护目标

附图4衡阳市环境管控单元图

附图5 园区给水排水管网图

附图6 改扩建后平面布置图

附图7现场照片

附图8污水排放路径图

附图9园区用地规划图

附 件

附件1 :环评委托书

附件2营业执照

附件3环评批复

附件4排污许可证

附件5例行监测数据

附件6废矿物油回收合同

附件7 废铅酸电池收集合同

附件8 应急预案备案表

附件9验收监测报告

附件10不动产证

附件11衡阳市商务和粮食局文件

附件12原有项目竣工验收意见

附件13环境现状监测报告

附件14专家意见及签到表

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 衡阳绿源再生资源回收有限公司汽车回收拆解改扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李刚 | 联系方式 | 13975408069 |
| 建设地点 | 衡南产业开发区三塘工业园，东临大岭路，西临清水塘路 |  |  |
| 地理坐标 | 经度：E112°27′49.848″、纬度N26°51′58.780″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4210 金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业 ——85、金属废料和碎屑加工处理421中“废机动车加工处理” |
| 建设性质 | ¨新建（迁建） þ改建 þ扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 35 |
| 环保投资占比（%） | 7 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是 | 用地（用海） 面积（m2） | 0m2（不新增，利用现有） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《衡南县经济开发区三塘工业园控制性详细规划》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 衡南县经济开发区三塘工业园（级衡南产业开发区三塘工业园，下文同）于2012年7月18日取得《衡阳市环境保护局关于〈衡南县经济开发区三塘工业园规划环境影响报告书〉的批复》（衡环发〔2012〕85号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 项目位于衡南产业开发区（衡南县经济开发区）三塘工业园，项目用地为工业用地，符合规划。同时，根据《衡阳市环境保护局关于〈衡南县经济开发区三塘工业园规划环境影响报告书〉的批复》（衡环发〔2012〕85号），园区以小型机械加工、农产品加工及食品加工等产业为主导，集电子、轻纺、服装产业等一、二类工业于一体的工业园区。园区鼓励引进环境友好型企业，有限引进和发展科技含量高、工艺设备先进、循环经济效益明显、能耗低、排污少、用地节约型的项目，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目。本项目为报废机动车拆解回收利用，不属于规划环评限制的产业，项目采用先进生产设备，且不排放重金属及持久性有机物，因此本项目与规划不冲突。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目为报废机动车拆解回收利用，属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类，即第四十三、环境保护与资源节约综合利用：第5点区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材等资源循环利用基地建设。本项目建设符合国家产业政策。 2、与“三线一单”要求相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束”要求，对项目进行“三线一单”符合性判定。 表1-1 项目“三线一单”符合性分析表 内容; 符合性分析; 备注. 生态保护红线; 本项目不位于自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区等生态保护红线内; 符合. 资源利用上线; 项目运营过程中消耗一定量的水、电等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，项目生产原料资源条件有保障，合资源利用上线要求。; 符合. 环境质量底线; 根据现状监测数据可知，项目所在区域地表水环境、环境空气、声环境等均满足相应环境质量标准，项目所在区域环境质量良好。本项目所产生的污染物均采取相应防治措施，采取相应防治措施后对区域环境影响较小; 符合. 环境准入负面清单; 本项目位于衡南产业开发区三塘工业园内，该项目属于报废机动车拆解回收利用，不在环境准入负面清单之内。; 符合. 本项目位于衡阳市衡南产业开发区三塘工业园，不是省级以上产业园区。根据《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目所在的三塘工业园为一般管控单元，环境管控单元编码为ZH43042230003，与衡南县生态环境准入清单符合性分析见表1-2。 表1-2 与衡南县生态环境准入清单符合性分析 序号; 类别/管控类别; 管控要求; 符合性分析. 1; 产业布局规划; 三塘工业园以小型机械加工、农产品加工及食品加工等产业为主导，集电子、轻纺、服装产业等一、二类工业于一体（衡环发〔2012〕85号）; 本项目为金属废料和碎屑加工处理，与产业布局规划不违背. 1; 空间布局约束; （1.1）养殖业按划定的禁养区管理。; 本项目不属于畜禽养殖业. 2; 污染物排放管控; （2.1）加快推进全县所有乡镇污水处理厂建设；乡镇污水处理率达到80%以上；城镇新区建设均实行雨污分流，逐步推进初期雨水收集、处理和资源化利用，污水处理厂污泥处理处置设施全部完成达标改造。测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上，主要农作物化肥施用量减少2公斤/亩，利用率提高到40%以上，农作物病虫害统防统治覆盖率达到40%以上。 （2.2）对淘汰类“散乱污”企业依法依规完成关停取缔；以化工、有色金属冶炼等行业为重点，全面推进清洁生产技术改造。严禁在县城建成区内新建石化、有机化工、包装印刷、沥青搅拌站、工业涂装等高VOCs排放建设项目。 （2.3）所有乡镇生活垃圾处理、垃圾封闭式收运实现全覆盖，逐步推进农村生活垃圾统一收集、转运和处理。; 本项目不属于清单所列关停取缔项目。 项目所在区域不属于县城建成区。. 3; 环境风险防控; （3.1）加强风险防范和控制能力建设，制定并完善水污染事故应急处置方案，定期组织演练。 （3.2）根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。暂时不能进行治理修复的污染地块，设置标志标识围栏，根据各地块的环境因地制宜采取建设撇洪导流沟渠、地表覆盖等措施减少雨水冲刷等风险管控措施。在未完成治理并通过验收前，不得用于农业、畜牧业以及工商业开发建设。; （1）现有项目已编制完成了突发环境事件应急预案； （2）本项目地块不属于污染地块；. 4; 资源开发效率要求; （4.1）能源：强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。 （4.2）水资源：大力推进农业、工业、城镇节水，全面推进节水型社会建设。; 符合 （本项目不使用煤）. |
| 其他符合性分析 | 3、选址合理性分析 本项目选址于衡南产业开发区三塘工业园，东临大岭路，西临清水塘路，项目改扩建不新增占地，在现有厂区范围内进行改扩建，地块用地性质为工业用地；项目与衡南产业开发区三塘工业园的园区发展定位不违背。 项目周边无自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本周边农田保护区等环境敏感区域。项目地区域环境质量较好，营运期各类污染物均可通过有效措施进行防治，对环境影响较小。综上所述，从环境保护角度分析，本项目选址合理可行。 4、与行业技术规范符合性分析 （1）与《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）符合性分析 符合性分析详见表1-3。 表1-3 本项目与《报废机动车回收拆解企业技术规范》对照分析表 序号; 《报废机动车回收拆解企业技术规范》的要求; 该项目情况; 相符性. 1; 场地要求. 1.1; 企业建设项目选址应满足如下要求： 符合所在地城市总体规划或国土空间规划；符合 GB 50187、HJ 348的选址要求，不得建在城市居民区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内，且避开受环境威胁的地带、地段和地区； 项目所在地有工业园区或再生利用园区的应建设在园区内。; 企业为改扩建项目，在现有厂区范围内进行改扩建，地块用地性质为工业用地，位于衡南产业开发区三塘工业园内。 项目不在城市居民区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内。; 符合. 1.2; V 档地区单个企业最低年拆解 产能满足表 2 要求。; 衡阳市机动车保有量为80万辆，属于表1中Ⅳ档，根据表2要求，Ⅳ档地区单个企业最低年拆解产能为1万辆。本项目改扩建后拆解能力为1万台/年，符合拆解产能要求。. 1.3; 企业最低经营面积（占地面积）应满足如下要求： I 档~II 档地区为20000m2，Ⅲ档~ Ⅳ档地区为15000m2，V档~VI 档地区为10000m2； 其中作业场地（包括拆解和贮存场地）面积不低于经营面积的60%。; 项目属于Ⅳ档地区，占地面积约20000m2，其中作业场地（包括拆解和贮存场地）面积约12365m2，满足了作业场地不低于经营面积的60%的要求。; 符合. 1.4; 企业应严格执行《工业项目建设用地控制指标》建设用地标准，且场地建设符合HJ 348的企业建设环境保护要求。; 项目建设场地满足HJ348的相关环保要求。; 符合. 1.5; 企业场地应具备拆解场地、贮存场地和办公场地。其中，拆解场地和贮存场地（包括临时贮存）的地面应硬化并防渗漏，满足GB50037的防油渗地面要求。; 企业场地具备拆解场地、贮存场地和办公场地，拆解场地和贮存场地（包括临时贮存）的地面应硬化并防渗漏，满足GB50037的耐磨和耐撞击地面及防油渗地面要求。; 符合. 1.6; 拆解场地应为封闭或半封闭构建物，应通风、光线良好，安全环保设施设备齐全。; 项目搭建有半封闭式结构的汽车拆解车间，结构满足防风防雨要求。; 符合. 1.7; 贮存场地应分为报废机动车贮存场地、回用件贮存场地及固体废物贮存场地。固体废物贮存场地应具有满足GB 18599要求的一般工业固体废物贮存设施和满足GB 18597要求的危险废物贮存设施。; 本工程报废机动车贮存场地为硬化堆场、回用件贮存场地及固体废物贮存场地设置在拆解车间内部，固体废物贮存场地满足GB 18599要求的一般工业固体废物贮存设施和满足GB 18597要求的危险废物贮存设施。; 符合. 1.8; 拆解新能源汽车的企业还应满足以下场地建设要求： a）具备新能源汽车贮存场地、动力蓄电池贮存场地和动力蓄电池拆卸专用场地。场地应拟设高压警示、区域隔离及危险识别标志，并具有防腐防渗紧急收集池及专用容器。用于收集动力蓄电池等破损时泄漏出的电解液、冷却液等有毒有害液体。 b）新能源汽车贮存场地应单独管理，并保持通风。 c）动力蓄电池贮存场地应设在易燃、易爆等危险品仓库及高压输电线路防护区域以外，并拟设烟雾报警器等火灾自动报警设施。 d）动力蓄电池拆卸专用场地地面应做绝缘处理。; 项目拟设的单独新能源汽车拆解车间、贮存场地，车间内地面涂刷绝缘漆，外设除静电装置； 动力蓄电池放入动力电池暂存区，拟设应急围堰；动力蓄电池拆卸场地拟设高压警示、区域隔离及危险识别标志，场地内设截流沟，应急收集动力蓄电池等破损时泄漏出的电解液、冷却液等有毒有害液体。 贮存区、拆解区拟设消防栓、灭火器等安全防范设施，现场配备专人负责安全、环保等工作，满足相关要求。; 符合. 2; 设备设施. 2.1; 应具备以下一般拆解设施设备： a）机动车称重设备； b）室内或有防雨顶棚的拆解预处理平台； c）车架（车身）剪断、切制设备或压扁设备，不得仅以氧制设备代替； d）起重、运输或专用拖车等设备； e）总成拆解平台； d）气动拆解工具； g）简易拆解工具。; 项目进出口设地磅；汽车拆解、预处理搭建防风、防雨厂房，室内作业； 设有拆解平台、预处理平台、废钢剪切机、切割机等拆解工具等。 设有叉车、铲车等专用作业机动车。; 符合. 2.2; 应具备以下安全设施设备： a）安全气囊直接引爆装置或者拆除、贮存、引爆装置； b）满足GB 50016 规定的消防设施设备； c）应急救援设备。; 项目设有安全气囊拆除引爆装置；消防栓箱和灭火器等设备。; 符合. 2.3; 应具备以下环保设施设备： a）满足HJ 348 要求的油水分离器等企业建设环境保护设备； b）配有专用废液收集装置和分类存放各种废液的专用密闭容器； c）机动车空调制冷剂收集装置和分类存放各种制冷剂的密闭容器； d) 分类存放机油滤清器和铅酸蓄电池的容器。; 项目环保设备满足HJ 348要求的油水分离，配有专用废液收集装置和分类存放各种废液的专用密闭容器，设置有空调制冷剂收集装置和分类存放各种制冷剂的密闭容器，分类存放机油滤清器和铅酸蓄电池的容器。; 符合. 2.4; 应具备电脑、拍照设备、电子监控等设施设备。; 设有电脑、电子监控设备等设施。; 符合. 2.5; 应建立设施设备管理制度，制定设备操作规范，并定期维护和更新。; 项目按照要求设置; 符合. 2.6; 拆解新能源汽车的企业还应具备以下设施设备及材料： a）绝缘检测设备等安全评估设备； b）动力蓄电池断电设备； c）吊具、夹臂、机械手和升降工装等动力蓄电池拆卸设备； d）防静电废液、空调制冷剂抽排设备； e）绝缘工作服等安全防护及救援设备； f）绝缘气动工具； g）绝缘辅助工具； h）动力蓄电池绝缘处理材料； i）放电设施设备。; 项目拟配备绝缘检测设备、动力蓄电池断电设备、动力蓄电池拆卸设备等相关的辅助工具。; 符合. 3; 人员要求. 3.1; 企业技术人员应经过岗前培训，其专业技能应能满足规范拆解、环保作业、安全操作等相应要求，并配备专业安全生产管理人员和环保管理人员，国家有持证上岗规定的，应持证上岗。; 企业按照规范按要求配备人员。; 符合. 3.2; 具有新能源汽车拆解业务的企业应具有动力蓄电池贮存管理人员及2人以上持电工特种作业操作证人员。动力蓄电池贮存管理人员应具有动力蓄电池防火、防泄漏、防短路等相关专业知识。拆解人员应在汽车生产企业提供的拆解信息或手册的指导下进行拆解。; 企业按照规范按要求配备人员。; 符合. 根据上表的对照分析，本项目的设计是符合《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）的技术要求的。 - （2）与《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022） 符合性分析 符合性分析详见表1-4。 表 1-4 与《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》符合性对照分析表 项目; 技术规范要求; 本项目情况; 相符性. 1、总体要求; 1.1报废机动车的拆解应遵循减量化、资源化和无害化的原则。报废机动车回收拆解企业应优先采用资源回收率高、污染物排放量少的工艺和设备，防范二次污染，实现减污降碳协同增效。; 本项目遵循减量化、资源化和无害化的原则，采用资源回收率高、污染物排放量少的工艺和设备，防范二次污染。; 相符. 1.2报废机动车拆解建设项目选址不应位于国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内。; 本项目位于衡南产业开发区三塘工业园内，不在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内。; 相符. 1.3报废机动车回收拆解企业应具备集中的运营场地，并实行封闭式规范管理。; 企业具备集中的运营场地，并实行封闭式规范管理。; 相符. 1.4报废机动车回收拆解企业应根据HJ 1034、HJ 1200等规定取得排污许可证，并按照排污许可证管理要求进行规范排污。产生的废气、废水、噪声、固体废物等排放应满足国家和地方的污染物排放标准与排污许可要求，产生的固体废物应按照国家有关环境保护规定和标准要求妥善贮存、利用和处置。; 现有项目2021年6月已取得排污许可证，本次改扩建后会按照排污许可证管理要求进行排污许可证变更。; 相符. 1.5报废机动车回收拆解企业应依照《报废机动车回收管理办法实施细则》等相关要求向机动车生产企业获取报废机动车拆解指导手册等相关技术信息，依规开展报废机动车拆解工作。; 项目依照《报废机动车回收管理办法实施细则》等相关要求向机动车生产企业获取报废机动车拆解指导手册等相关技术信息，依规开展报废机动车拆解工作。; 相符. 1.6报废机动车回收拆解企业应依据GB22128等相关规定开展拆解作业。不应露天拆解报废机动车，拆解产物不应露天堆放，不应对大气、土壤、地表水和地下水造成污染。; 企业依据GB22128等相关规定开展拆解作业，无露天拆解，拆解产物无露天堆放，不对大气、土壤、地表水和地下水造成污染; 相符. 1.7报废机动车回收拆解企业应具备与生产规模相匹配的环境保护设施，环境保护设施的设计、施工与运行应遵守“三同时”环境管理制度。; 企业具备与生产规模相匹配的环境保护设施，环境保护设施的设计、施工与运行遵守“三同时”环境管理制度。; 相符. 1.8报废机动车回收拆解及贮存过程除满足环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求。; 企业满足相关要求。; 相符. 2、基础设施污染控制要求; 2.1报废机动车回收拆解企业应划分不同的功能区，包括办公区和作业区。作业区应包括： a) 整车贮存区（分为传统燃料机动车区和电动汽车区）; b）动力蓄电池拆卸区； c）铅蓄电池拆卸区； d）电池分类贮存区； e）拆解区； f）产品（半成品；不包括电池）贮存区； g）破碎分选区； h）一般工业固体废物贮存区； i）危险废物贮存区。; 报废机动车回收拆解企业划分有不同的功能区，包括办公区和作业区，项目不涉及破碎分选。作业区应包括： a) 整车贮存区（分为传统燃料机动车区和电动汽车区）； b）动力蓄电池拆卸区； c）铅蓄电池拆卸区； d）电池分类贮存区； e）拆解区； f）产品（半成品；不包括电池）贮存区； g）一般工业固体废物贮存区； h）危险废物贮存区。; 相符. 2.2报废机动车回收拆解企业厂区内功能区的设计和建设应满足以下要求： a）作业区面积大小和功能区划分应满足拆解作业的需要； b）不同的功能区应具有明显的标识； c）作业区应具有防渗地面和油水收集设施，地面应符合GB50037的防油渗地面要求； d）作业区地面混凝土强度等级不低于C20，厚度不低于150mm，其中物流通道路面和拆解作业区域强度不低于C30，厚度不低于200mm。大型拆解设备承重区域的硬化标准参照设备工艺要求执行； e）拆解区应为封闭或半封闭建筑物； f) 破碎分选区应设在封闭区域内，控制工业废气、粉尘和噪声污染； g）危险废物贮存区应设置液体导流和收集装置，地面应无液体积聚，如有冲洗废水应纳入废水收集处理设施处理； h）不同种类的危险废物应单独收集、分类存放，中间有明显间隔；贮存场所应设置警示标识，同时还应满足GB 18597中其他相关要求； i）铅蓄电池的拆卸、贮存区的地面应做防酸、防腐、防渗及硬化处理，同时还应满足HJ519中其他相关要求；. j）动力蓄电池拆卸、贮存区应满足HJ 1186中的相关要求，地面应采用环氧地坪等硬化措施，地面应做防酸、防腐、防渗、硬化及绝缘处理； k）各贮存区应在显著位置设置标识，标明贮存物的类别、名称、规格、注意事项等，根据其特性合理划分贮存区域，采取必要的隔离措施。; 项目不涉及破碎分选，厂区内功能区的设计和建设符合以下要求： a）作业区面积大小和功能区划分满足拆解作业的需要； b）不同的功能区具有明显的标识； c）作业区具有防渗地面和油水收集设施，地面符合GB50037的防油渗地面要求； d）作业区地面混凝土强度等级不低于C20，厚度不低于150mm，其中物流通道路面和拆解作业区域强度不低于C30，厚度不低于200mm。大型拆解设备承重区域的硬化标准参照设备工艺要求执行； e）拆解区为封闭或半封闭建筑物； f）危险废物贮存区设置液体导流和收集装置； g）不同种类的危险废物应单独收集、分类存放，中间有明显间隔；贮存场所应设置警示标识，同时满足GB18597中其他相关要求； h）铅蓄电池的拆卸、贮存区的地面做防酸、防腐、防渗及硬化处理，同时满足HJ519中其他相关要求； i）动力蓄电池拆卸、贮存区满足HJ 1186中的相关要求，地面硬化，地面做防酸、防腐、防渗、硬化及绝缘处理； j）各贮存区在显著位置设置标识，标明贮存物的类别、名称、规格、注意事项等，根据其特性合理划分贮存区域，采取必要的隔离措施。; 相符. 2.3报废机动车回收拆解企业内的道路应采取硬化措施，如出现破损应及时维修。; 报废机动车回收拆解企业内的道路采取硬化措施。; 相符. 2.4报废机动车回收拆解企业应做到雨污分流，在作业区内产生的初期雨水、清洗水和其他非生活废水应设置专门的收集设施和污水处理设施。厂区内应按照GB/T50483的要求设置初期雨水收集池。; 报废机动车回收拆解企业应做到雨污分流，在厂区内产生的初期雨水设置初期雨水池和油水分离器。厂区内按照GB/T50483的要求设置初期雨水收集池。; 相符. 3、拆解过程污染控制要求; 3.1 传统燃料报废机动车在开展拆解作业前，应抽排下列气体及液体：燃油、发动机油、变速器/齿轮 箱（包括后差速器和/或分动器）油、动力转向油、制动液等石油机油或者液态合成润滑剂、冷却液、 挡风玻璃清洗液、制冷剂等，并使用专用容器回收贮存。操作场所应有防漏、截流和清污措施，抽排挥发性油液时应通过油气回收装置吸收拆解区域内的挥发性气体。防止上述气体及液体遗撒或泄漏。; 企业按照本规范操作，防止上述气体及液体遗撒或泄漏。; 相符. 3.2 报废电动汽车进场检测时，受损变形以及漏液、漏电、电源供应工作不正常或其他的事故车辆应进行明显标识，及时隔离并优先处理，避免造成环境风险。; 报废电动汽车进场检测时，受损变形以及漏液、漏电、电源供应工作不正常或其他的事故车辆应进行明显标识，及时隔离并优先处理，避免造成环境风险。; 相符. 3.3 报废电动汽车在开展拆解作业前，应采用防静电设备彻底抽排制冷剂，并用专用容器回收储存，避免电解质和有机溶剂泄漏。拆卸下来的动力蓄电池存在漏液、冒烟、漏电、外壳破损等情形的，应及时处理并采用专用容器单独存放，避免动力蓄电池自燃引起的环境风险。; 企业按照本规范操作。; 相符. 3.4 动力蓄电池不应与铅蓄电池混合贮存。; 动力蓄电池与铅蓄电池分开贮存。铅蓄电池贮存于危废暂存间，动力蓄电池贮存于动力电池暂存区。; 相符. 3.5 报废机动车回收拆解企业不应在未完成各项拆解作业前对报废机动车进行破碎处理或者直接进行熔炼处理。; 本项目不涉及破碎、熔炼。; 相符. 3.6 报废机动车回收拆解企业不应焚烧报废机动车拆解过程中产生的废电线电缆、废轮胎和其他废物。; 企业不焚烧报废机动车拆解过程中产生的废电线电缆、废轮胎和其他废物。; 相符. 3.7 报废机动车拆解产生的废旧玻璃、报废机动车破碎残余物、引爆后的安全气囊等应避免危险废物的沾染，未沾染危险废物的应按一般工业固体废物进行管理。; 报废机动车拆解产生的废旧玻璃、报废机动车破碎残余物、引爆后的安全气囊等应避免危险废物的沾染，未沾染危险废物的按一般工业固体废物进行管理。; 相符. 3.8 报废机动车拆解产生的废铅蓄电池、废矿物油、废电路板、废尾气净化催化剂以及含有或沾染危险废物的废弃包装物、容器等依据《国家危险废物名录》属于危险废物的，应按照危险废物贮存管理相关要求进行分区、分类贮存。废弃含油抹布和劳保用品宜集中收集。; 报废机动车拆解产生的废铅蓄电池、废矿物油、废电路板、废尾气净化催化剂以及含有或沾染危险废物的废弃包装物、容器等依据《国家危险废物名录》属于危险废物的，按照危险废物贮存管理相关要求进行分区、分类贮存。废弃含油抹布和劳保用品集中收集。; 相符. 3.9 报废机动车回收拆解企业不应倾倒铅蓄电池内的电解液、铅块和铅膏等废物。对于破损的铅蓄电池，应单独贮存，并采取防止电解液泄漏的措施。; 报废机动车回收拆解企业不应倾倒铅蓄电池内的电解液、铅块和铅膏等废物。对于破损的铅蓄电池，单独贮存，并采取防止电解液泄漏的措施。; 相符. 3.10 报废机动车拆解产生的产物和固体废物应合理分类，不能自行利用处置的，分别委托具有相关资 质、相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。; 报废机动车拆解产生的产物和固体废物合理分类，不能自行利用处置的，分别委托具有相关资质、相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。; 相符. 3.11 报废机动车拆解产物应符合国家及地方处理处置要求，其中主要拆解产物特性及去向见附录A。如报废机动车回收拆解企业具备与报废机动车拆解处理相关的深加工或二次加工经营业务，应当符合其他相关污染控制要求。; 企业按照本规范实行。; 相符. 3.12 报废机动车油箱中的燃料（汽油、柴油、天然气、液化石油气、甲醇等）应分类收集。; 报废机动车油箱中的燃料分类收集。; 相符. 4、企业污染物排放要求; 4.1 水污染物排放要求：报废机动车回收拆解企业厂区收集的初期雨水、清洗水和其他非生活废水等应通过收集管道（井）等收集后进入污水处理设施进行处理，达到国家和地方的污染物排放标准后方可排放。; 企业厂区收集的初期雨水应通过收集管道（井）等收集后进入初期雨水池，池内设有油水分离器进行处理后排入三塘污水处理厂。; 相符. 4.2 大气污染物排放要求：4.2.1 报废机动车回收拆解企业排放废气中颗粒物、挥发性有机物（VOCs）等应符合 GB 16297、GB37822 规定的排放要求。地方污染物排放标准有更严格要求的，从其规定。; 项目产生的颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准。; 相符. 4.2.2 报废机动车回收拆解企业应在厂区及易产生粉尘的生产环节采取有效防尘、降尘、集尘措施，拆解过程产生的粉尘等应收集净化后排放。; 项目切割粉尘采用移动式烟尘净化器处理后排放。; 相符. 4.2.3 报废机动车回收拆解企业的恶臭污染物排放应满足 GB14554中的相关要求。; 企业的恶臭污染物排放满足GB14554中的相关要求。; 相符. 4.2.4 报废机动车回收拆解企业应依照《消耗臭氧层物质管理条例》，对消耗臭氧层物质和氢氟碳化物进行分类回收，并交由专业单位进行利用或无害化处置，不应直接排放。涉及《中国受控消耗臭氧层 物质清单》所列的废制冷剂应按照国家相关规定进行管理。; 企业按照本规范实行。; 相符. 4.3 噪声排放控制要求： 4.3.1 报废机动车回收拆解企业应采取隔音降噪措施，减小厂界噪声，满足GB 12348 中的相关要求。; 企业设有围墙及隔音降噪措施，减小厂界噪声，满足GB 12348 中的相关要求。; 相符. 4.3.2对于破碎机、分选机、风机等机械设备，应采用合理的降噪、减噪措施。如选用低噪声设备，安装隔振元件、柔性接头、隔振垫等。; 项目不涉及破碎及分选。; 相符. 4.3.3 在空压机、风机等的输气管道或在进气口、排气口上安装消声元件，采取屏蔽隔声措施等。; 项目在空压机、风机等的输气管道或在进气口、排气口上安装消声元件，采取屏蔽隔声措施等。; 相符. 4.3.4 对于搬运、手工拆解、车辆运输等非机械噪声产生环节，宜采取可减少固体振动和碰撞过程噪 声产生的管理措施，如使用手动运输车辆、车间地面涂刷防护地坪、使用软性传输装置等措施；加强工 人的防噪声劳动保护措施，如使用耳塞等。; 企业按照本规范实行。; 相符. 4.4 固体废物污染控制要求：一般工业固体废物中不应混入危险废物。拆解过程中产生的一般工业固体废物应满足 GB 18599 的其他相关要求；危险废物应满足 GB 18597 中的其他相关要求。; 企业按照本规范实行。; 相符. 5、固体废物管理要求; 5.1企业应建立、健全一般工业固体废物污染环境防治责任制度，采取以下措施防止造成环境污染： a）建立一般工业固体废物台账记录，应满足一般工业固体废物管理台账制定指南相关要求； b）分类收集后贮存应设置标识标签，注明拆解产物的名称、贮存时间、数量等信息；贮存过程应采取防止货物和包装损坏或泄漏。; 企业建立、健全一般工业固体废物污染环境防治责任制度，采取以下措施防止造成环境污染： a）建立一般工业固体废物台账记录，应满足一般工业固体废物管理台账制定指南相关要求； b）分类收集后贮存应设置标识标签，注明拆解产物的名称、贮存时间、数量等信息；贮存过程应采取防止货物和包装损坏或泄漏。; 相符. 5.2 企业应建立、健全污染环境防治责任制度，采取以下措施严格控制危险废物造成环境污染： a） 制定危险废物管理计划和建立危险废物台账记录，应满足 HJ 1259 相关要求； b）交由持有危险废物经营许可证并具有相关经营范围的企业进行处理，并签订委托处理合同； c）拆解过程产生的固体废物危险特性不明时，按照相关要求开展危险废物鉴别工作； d）转移危险废物时，应严格执行《危险废物转移管理办法》有关要求。; 企业建立、健全污染环境防治责任制度，采取以下措施严格控制危险废物造成环境污染： a）制定危险废物管理计划和建立危险废物台账记录，应满足HJ 1259 相关要求； b）交由持有危险废物经营许可证并具有相关经营范围的企业进行处理，并签订委托处理合同； c）拆解过程产生的固体废物危险特性不明时，按照相关要求开展危险废物鉴别工作； d）转移危险废物时，应严格执行《危险废物转移管理办法》有关要求。; 相符. 6.1 报废机动车回收拆解企业应按 HJ 819 等规定，建立企业监测制度，制定自行监测方案，对污染物排放状况及其周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果，监测报告 记录应至少保存3年。; 企业按照本规范实行。; 相符. 6.2 自行监测方案应包括企业基本情况、监测点位、监测频次、监测指标（含特征污染物）、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果信息公开时限、应急 监测方案等。; 企业按照本规范实行。; 相符. 6.3 报废机动车回收拆解企业不具备自行监测能力的，应委托具有监测服务资质的单位监测。; 企业按照本规范实行。; 相符. 7、技术人员管理要求; 报废机动车回收拆解企业应对操作人员、技术人员及管理人员进行环境保护相关的法律法规、环境 应急处理等理论知识和操作技能培训。培训应包含以下内容： a） 有关环境保护法律法规要求； b） 企业生产的工艺流程、污染物的产生环节和污染防治措施； c）环境污染物的排放限值； d） 污染防治设备设施的运行维护要求； e） 发生突发环境事件的处理措施等。; 企业对操作人员、技术人员及管理人员进行环境保护相关的法律法规、环境 应急处理等理论知识和操作技能培训。; 相符. 8、突发环境事件应急预案; 报废机动车回收拆解企业应健全企业突发环境事件应对工作机制，包括编制突发环境事件应急预案、制定突发环境事件应急预案培训演练制度、定期开展培训演练等。发生突发环境事件时，企业立即启动 响应突发环境事件应急预案，并按突发环境事件应急预案要求向生态环境等部门报告。; 企业突发环境事件应急预案于2022年1月已备案，详见附件7，项目建成后将对应急预案进行修编。; 相符. 根据上表的对照分析，本项目的设计是符合《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）的相关要求。 - （3）与《报废机动车回收管理办法（国务院令第715号）》相符性分析 为了规范报废机动车回收活动，保护环境，促进循环经济发展，保障道路交通安全。《报废机动车回收管理办法（国务院令第715号）》对企业的要求，结合项目实际情况，相符性分析详见下表。 表1-5 本项目与《报废机动车回收管理办法（国务院令第715号）》相符性分析 管理办法要求; 本项目情况; 相符性. 报废机动车回收企业对回收的报废机动车，应当向机动车所有人出具《报废机动车回收证明》，收回机动车登记证书、号牌、行驶证，并按照国家有关规定及时向公安机关交通管理部门办理注销登记，将注销证明转交机动车所有人; 对于进厂的报废机动车出具国务院负责报废机动车回收管理的部门规定的《报废机动车回收证明》，同时收回机动车登记证书、号牌、行驶证，并办理注销登记，将注销证明转交机动车所有人; 符合. 报废机动车回收企业对回收的报废机动车，应当逐车登记机动车的型号、号牌号码、发动机号码、车辆识别代号等信息；发现回收的报废机动车疑似赃物或者用于盗窃、抢劫等犯罪活动的犯罪工具的，应当及时向公安机关报告。 报废机动车回收企业不得拆解、改装、拼装、倒卖疑似赃物或者犯罪工具的机动车或者其发动机、方向机、变速器、前后桥、车架（以下统称“五大总成”）和其他零部件。; 明确进厂报废机动车来源，发现回收的报废机动车疑似赃物或者用于盗窃、抢劫等犯罪活动的犯罪工具的，及时向公安机关报告。; 符合. 回收的报废机动车必须按照有关规定予以拆解；其中，回收的报废大型客车、货车等营运车辆和校车，应当在公安机关的监督下解体。; 厂区大型客车、货车等营运车辆的拆解场所，设置监控视频并与公安系统联网。; 符合. 拆解的报废机动车“五大总成”具备再制造条件的，可以按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用；不具备再制造条件的，应当作为废金属，交售给钢铁企业作为冶炼原料。 拆解的报废机动车“五大总成”以外的零部件符合保障人身和财产安全等强制性国家标准，能够继续使用的，可以出售，但应当标明“报废机动车回用件”。; 项目拆解的“五大总成”具备再制造条件的，按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用，不具备再制造条件的，作为废金属，交售给钢铁企业作为冶炼原料。 “五大总成”以外能够继续使用的零部件，标明“报废机动车回用件”后出售。; 符合. 报废机动车回收企业应当如实记录本企业回收的报废机动车“五大总成”等主要部件的数量、型号、流向等信息，并上传至报废机动车回收信息系统。; 公司做好报废机动车“五大总成”等主要部件的数量、型号、流向等信息，并上传至报废机动车回收信息系统。; 符合. 拆解报废机动车，应当遵守环境保护法律、法规和强制性标准，采取有效措施保护环境，不得造成环境污染。; 项目生产过程中各危险废物分类储存在危废库内，定期交资质单位处理，落实污染防治措施后，不会造成环境污染。; 符合. 由表1-3可以看出，本项目的建设符合《报废机动车回收管理办法（国务院令第715号）》的要求。 - （4）与《报废机动车回收管理办法实施细则（商务部令2020年第2号）》相符性分析 为了规范报废机动车回收活动，保护环境，促进循环经济发展，保障道路交通安全。《报废机动车回收管理办法实施细则（商务部令2020年第2号）》对企业的要求，结合项目实际情况，相符性分析详见下表。 表1-6 本项目与《报废机动车回收管理办法实施细则（商务部令2020年第2号）》相符性分析 实施细则要求; 本项目情况; 相符性. 国家对回收拆解企业实行资质认定制度。未经资质认定，任何单位或者个人不得从事报废机动车回收拆解活动。; 公司将按照取得报废机动车回收拆解资质认定的要求，取得资质，本次环境影响评价文件的审批文件为资质审定的书面材料之一。; /. 回收拆解行为规范. 回收拆解企业在回收报废机动车时，应当核验机动车所有人有效身份证件，逐车登记机动车型号、号牌号码、车辆识别代号、发动机号等信息，并收回下列证件： （一）机动车登记证书原件； （二）机动车行驶证原件； （三）机动车号牌。 回收拆解企业应当核对报废机动车的车辆型号、号牌号码、车辆识别代号、发动机号等实车信息是否与机动车登记证书、机动车行驶证记载的信息一致。 无法提供本条第一款所列三项证件中任意一项的，应当由机动车所有人出具书面情况说明，并对其真实性负责。 机动车所有人为自然人且委托他人代办的，还需提供受委托人有效证件及授权委托书；机动车所有人为机关、企业、事业单位、社会团体等的，需提供加盖单位公章的营业执照复印件、统一社会信用代码证书复印件或者社会团体法人登记证书复印件以及单位授权委托书、经办人身份证件。; 公司做好报废机动车进厂登记管理，逐车登记机动车型号、号牌号码、车辆识别代号、发动机号等信息，并核实是否与机动车登记证书、机动车行驶证记载的信息一致。 对于无法提供三项证件中任意一项的，要求机动车所有人出具书面情况说明，并对其真实性负责。 对于机动车所有人为自然人且委托他人代办的，要求提供受委托人有效证件及授权委托书；机动车所有人为机关、企业、事业单位、社会团体等的，要求提供加盖单位公章的营业执照复印件、统一社会信用代码证书复印件或者社会团体法人登记证书复印件以及单位授权委托书、经办人身份证件。; 符合. 回收拆解企业在回收报废机动车后，应当通过“全国汽车流通信息管理应用服务”系统如实录入机动车信息，打印《报废机动车回收证明》，上传机动车拆解前照片，机动车拆解后，上传拆解后照片。上传的照片应当包括机动车拆解前整体外观、拆解后状况以及车辆识别代号等特征。对按照规定应当在公安机关监督下解体的报废机动车，回收拆解企业应当在机动车拆解后，打印《报废机动车回收证明》。 回收拆解企业应当按照国家有关规定及时向公安机关交通管理部门申请机动车注销登记，将注销证明及《报废机动车回收证明》交给机动车所有人。; 报废机动车按要求进厂后，公司即通过“全国汽车流通信息管理应用服务”系统如实录入机动车信息，打印《报废机动车回收证明》，上传机动车拆解前照片，机动车拆解后，上传拆解后照片。 厂区大型客车、货车等营运车辆的拆解场所，设置监控视频并与公安系统联网。 同时，将注销证明及《报废机动车回收证明》交给机动车所有人。; 符合. 报废机动车“五大总成”和尾气后处理装置，以及新能源汽车动力蓄电池不齐全的，机动车所有人应当书面说明情况，并对其真实性负责。机动车车架（或者车身）或者发动机缺失的应当认定为车辆缺失，回收拆解企业不得出具《报废机动车回收证明》。; 对于报废机动车“五大总成”和尾气后处理装置，要求机动车所有人应当书面说明情况，并对其真实性负责。 对于机动车车架（或者车身）或者发动机缺失的应当认定为车辆缺失，公司将不进行回收拆解处理。; 符合. 机动车存在抵押、质押情形的，回收拆解企业不得出具《报废机动车回收证明》。 发现回收的报废机动车疑似为赃物或者用于盗窃、抢劫等犯罪活动工具的，以及涉嫌伪造变造号牌、车辆识别代号、发动机号的，回收拆解企业应当向公安机关报告。已经打印的《报废机动车回收证明》应当予以作废。; 明确进场报废机动车来源，发现回收的报废机动车疑似赃物或者用于盗窃、抢劫等犯罪活动的犯罪工具的，及时向公安机关报告。公司将不进行回收拆解处理。; 符合. 回收拆解企业必须在其资质认定的拆解经营场地内对回收的报废机动车予以拆解，禁止以任何方式交易报废机动车整车、拼装车。回收的报废大型客、货车等营运车辆和校车，应当在公安机关现场或者视频监督下解体。回收拆解企业应当积极配合报废机动车监督解体工作。; 公司将在资质认定的场地内进行回收、拆解报废机动车，所有回收的报废机动车均进行拆解处理，可回收利用的部件，标明“报废机动车回用件”后出售。 厂区大型客车、货车等营运车辆的拆解场所，设置监控视频并与公安系统联网。; 符合. 回收拆解企业拆解报废机动车应当符合国家标准《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128）相关要求，并建立生产经营全覆盖的电子监控系统，录像保存至少1年。; 根据前章《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）相符性分析可知，项目建设符合《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）中的相关要求。; 符合. 回收拆解企业应当遵守环境保护法律、法规和强制性标准，建立固体废物管理台账，如实记录报废机动车拆解产物的种类、数量、流向、贮存、利用和处置等信息，并通过“全国固体废物管理信息系统”进行填报；制定危险废物管理计划，按照国家有关规定贮存、运输、转移和利用处置危险废物。; 项目生产过程中拆解的危险废物分类储存在危废库内，定期交资质单位处理，落实污染防治措施后，不会造成环境污染。 待项目建成后，公司将建立固体废物管理台账，如实记录报废机动车拆解产物的种类、数量、流向、贮存、利用和处置等信息，并通过“全国固体废物管理信息系统”进行填报；制定危险废物管理计划，按照国家有关规定贮存、运输、转移和利用处置危险废物。; 符合. 回收利用行为规范. 回收拆解企业应当建立报废机动车零部件销售台账，如实记录报废机动车“五大总成”数量、型号、流向等信息，并录入“全国汽车流通信息管理应用服务”系统。 回收拆解企业应当对出售用于再制造的报废机动车“五大总成”按照商务部制定的标识规则编码，其中车架应当录入原车辆识别代号信息。; 公司将建立台账，记录报废机动车“五大总成”数量、型号、流向等信息，并录入“全国汽车流通信息管理应用服务”系统。 对于可再利用的“五大总成”，按照商务部制定的标识规则编码，其中车架应当录入原车辆识别代号信息。; 符合. 回收拆解企业拆解的报废机动车“五大总成”具备再制造条件的，可以按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用；不具备再制造条件的，应当作为废金属，交售给冶炼或者破碎企业。; 项目拆解的“五大总成”具备再制造条件的，按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用，不具备再制造条件的，作为废金属，交售给钢铁企业作为冶炼原料。; 符合. 回收拆解企业拆解的报废机动车“五大总成”以外的零部件符合保障人身和财产安全等强制性国家标准，能够继续使用的，可以出售，但应当标明“报废机动车回用件”。 回收拆解企业拆解的尾气后处理装置、危险废物应当如实记录，并交由有处理资质的企业进行拆解处置，不得向其他企业出售和转卖。 回收拆解企业拆卸的动力蓄电池应当交售给新能源汽车生产企业建立的动力蓄电池回收服务网点，或者符合国家对动力蓄电池梯次利用管理有关要求的梯次利用企业，或者从事废旧动力蓄电池综合利用的企业。; 项目拆解“五大总成”以外能够继续使用的零部件，标明“报废机动车回用件”后出售。同时，公司将建立台账，如实记录拆解的尾气后处理装置、危险废物流向、贮存、利用和处置等信息，并通过“全国固体废物管理信息系统”进行填报；制定危险废物管理计划，按照国家有关规定贮存、运输、转移和利用处置危险废物。; 符合. 由表1-6可以看出，本项目的建设符合《报废机动车回收管理办法实施细则（商务部令2020年第2号）》的要求。 综上，本项目的建设与地方及行业环保管理的要求相符。 6、平面布置合理性分析 根据本项目的性质，结合厂址自然现状和周围的环境，项目总平面布置主要分为管理区，未拆解的报废机动车贮存区；拆解作业区；拆解物品堆放区。 项目管理区位于厂区西南面，包括办公综合楼1栋。厂区在项目西侧与东侧分别设置了出入口，方便物料的运输，使得整个厂区的交通流线避免交叉，互不影响。满足生产要求。其中主入口位于西侧，与清水塘路相邻；拆解作业区位于厂区的北侧，未拆解报废汽车储存区与拆解作业区相邻。 综上所述，本项目平面布置合理。项目改扩建后总平面布置图见附图6。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 衡阳绿源再生资源回收有限公司位于衡南产业开发区三塘工业园，东临大岭路，西临清水塘路，于2019年3月获得衡阳市生态环境局关于《衡阳绿源再生资源回收有限公司汽车回收拆解建设项目环境影响报告书》的批复（批复号：衡环发[2019]12号），2022年5月完成了企业自主验收，2021年6月办理了《排污许可证》。 由于新能源汽车的快速发展，衡阳绿源再生资源回收有限公司拟投资500万元计在现有厂区内进行改扩建，不新增占地面积。对现有工程的平面布局进行调整，新增一条新能源预处理生产线，燃油汽车的拆解规模不变，改扩建完成后可形成年拆解10000辆报废机动车，其中：燃油小型汽车2000辆、新能源小型汽车3500辆、燃油大中型汽车1800辆、新能源大中型汽车1500辆、摩托车（含电动）1200辆。 - 现有工程 2.1现有工程概况 项目名称：衡阳绿源再生资源回收有限公司汽车回收拆解建设项目； 建设单位：衡阳绿源再生资源回收有限公司； 占地面积：占地面积约20000m2，其中作业场地（包括拆解和贮存场地）面积约12365m2； 项目投资：1500万元，其中环保投资138.2万元； 劳动定员及工作制度：劳动定员20人，厂区内就餐不住宿；年工作300天，采用白天一班8小时制。 拆解规模：拆解传统燃油报废机动车5000辆，其中：燃油小型汽车2000辆、、燃油大中型汽车1800辆、摩托车（含电动）1200辆。 2.2现有工程建设内容 现有工程主要工程内容组成见下表2-1。 表2-1 现有工程内容组成表 序号; 项目类别; 建设内容; 工程规模及功能. 1; 主体工程; 预处理车间; 位于厂区北侧，轻钢结构，占地面积1512m2，车间内布设预处理平台、废油回收等。地面采用20cm混凝土硬化+2mm厚高度聚乙烯防渗层，保证渗透系数K≤1×10-10cm/s。. 1#仓库; 位于厂区南侧，轻钢结构，占地面积600m2，主要用于储存拆解后的零部件。. 拆解车间; 位于厂区南侧，轻钢结构，占地面积2088m2；车间内布设拆解平台、切割、打包等。地面采用20cm混凝土硬化+2mm厚高度聚乙烯防渗层，保证渗透系数K≤1×10-10cm/s。. 2; 仓储工程; （完整）报废机动车贮存区; 位于厂区西北侧，露天存放，占地面积6000m2；主要用于储存报废汽车。. 产品及事故车辆存放仓库; 位于厂区北侧，轻钢结构，占地面积2165m2，主要用于储存拆解后的产品及事故车辆存放仓库。. 危险品存放仓库; ①氧气罐储存在预处理车间的东西南角，占地面积35m2； ②液化石油气储罐在处理车间内的西南角，占地面积35m2。. 危废暂存间; 共设5个危废暂存间，各面积30m2；废油液、废制冷剂、废电路板、废铅酸蓄电池等危废在危废暂存间分类分区暂存后，再委托有资质单位定期清运处置. 辅助工程; 办公室区; 位于厂区西南侧，建筑面积1984.40m2，4F，包括办公室、食堂。. 3; 公用工程; 给水系统; 项目所需生产、生活用水由市政给水管网供给。. 排水系统; ①厂区排水系统为雨污分流、污污分流制；②生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准纳管排入三塘污水处理厂；③初期雨水经收集后汇入初期雨水池，经油水分离器处理后排入三塘污水处理厂。. 供电系统; 当地供电所. 4; 环保工程; 废水处理; 设有1座三级化粪池；1座120m3 的初期雨水收集池（安装油水分离装置，具备隔油沉淀功能）。. 固废处理; 生活垃圾通过收集后交由当地环卫部门统一处理；一般固体废物暂存于一般固体废物库，可外售的外售，不可外售的交由环卫部门统一清运；汽车拆解产生的危险废物存放于危废暂存仓库，暂存后委托资质单位进行处置. 噪声防治; 厂内强噪声设备采取减振、厂房或隔声措施. 环境风险防范工程; 环境风险防范措施; ①报废汽车预处理车间、拆解车间进行防渗处理，设置导流沟与油水分离器相连；油水分离池位于拆解车间的东南角，容积为120m3。 ②废矿物油、废铅酸蓄电池分类储存，储存仓库内部地面进行防渗耐酸处理，设置导流沟； ③其它危险废物临时储存间：对液体危险废物存储地进行了防渗、防腐处理，设置了导流沟，固态危险废物储存分区储存，定时定人巡检，仓库内地面进行防渗处理. 地面防渗工程; 汽车拆解车间、危险储存车间及事故应急池进行重点防渗、防腐，防渗层要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 汽车拆解车间采用耐酸水泥+环氧树脂+环氧地坪漆进行防渗，要求等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1*10-7cm/s; 危废暂存间采用耐酸水泥+环氧树脂+环氧地坪漆进行防渗；等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1*10-7cm/s或2mm厚高密度聚乙烯（渗透系数K≤1*10-10cm/s） 事故应急池采用抗渗混凝土保护层+HDPE土工膜+钢筋混凝土池壁进行防渗；等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1*10-7cm/s。. 2.3现有工程主要生产设备、主要原辅材料 项目工程主要生产设备见表2-8中改扩建前生产设备、主要原辅材料内容见表2-9中改扩建前原辅材料。 3、改扩建工程概况 3.1项目基本情况 项目名称：衡阳绿源再生资源回收有限公司汽车回收拆解改扩建项目 建设单位：衡阳绿源再生资源回收有限公司 建设性质：改扩建 建设地点：衡南产业开发区三塘工业园，东临大岭路，西临清水塘路（厂址中心经度：E112°27′49.848″、纬度N26°51′58.780″）。具体位置见附图1。 建设规模及内容：本次改扩建在现有厂区内进行，不新增占地面积。本次改扩建主要建设内容：①新增一条新能源报废机动车预处理生产线，后续的拆解依托现有燃油汽车拆解相关设施；燃油汽车的拆解工艺及规模不变，改扩建完成后可形成年拆解10000辆报废机动车，其中：燃油小型汽车2000辆、新能源小型汽车3500辆、燃油大中型汽车1800辆、新能源大中型汽车1500辆、摩托车（含电动）1200辆。 ②平面布局进行调整，在现有预处理车间内按照新能源报废机动车拆解技术规范要求建设新能源车预处理车间及车辆缓存场地（除蓄电池拆解预处理外，传统燃料报废机动车与新能源报废机的其他其它拆解工艺基本相同）。 改扩建工程主要工程内容组成见下表2-2。 表2-2 改扩建工程内容组成表 序号; 项目类别; 建设内容; 工程规模及功能; 备注; 可依托性. 1; 主体工程; 预处理车间; 位于厂区北侧，轻钢结构，占地面积1512m2，其中车间内西侧布设为传统燃油汽车的预处理车间（占地面积约1112m2），建设相关平台、废油回收等；车间内东侧新增新能源汽车预处理场地（占地面积约400m2），建设相关平台、废油回收等。地面采用20cm混凝土硬化+2mm厚高度聚乙烯防渗层，保证渗透系数K≤1×10-10cm/s。; 新增及利旧; 通过车间平面布局调整新增新能源汽车预处理场地. 1#仓库; 位于厂区南侧，轻钢结构，占地面积600m2，主要用于储存拆解后的零部件。; 依托现有; 面积满足改扩建后需求，可依托. 轻钢结构，; 拆解车间; 位于厂区南侧，轻钢结构，占地面积2088m2；车间内布设拆解平台、切割、打包等。地面采用20cm混凝土硬化+2mm厚高度聚乙烯防渗层，保证渗透系数K≤1×10-10cm/s。; 依托现有. 2; 仓储工程; （完整）报废机动车贮存区; 位于厂区西北侧，露天存放，占地面积6000m2；主要用于储存报废汽车。; 依托现有. 产品及事故车辆存放仓库; 位于厂区北侧，轻钢结构，占地面积2165m2，主要用于储存拆解后的产品及事故车辆存放仓库。; 依托现有. 危险品存放仓库; ①氧气罐储存在预处理车间的东西南角，占地面积35m2； ②液化石油气储罐在处理车间内的西南角，占地面积35m2。; 依托现有. 危废暂存间; 共设5个危废暂存间，各面积30m2；废油液、废制冷剂、废电路板、废铅酸蓄电池等危废在危废暂存间分类分区暂存后，再委托有资质单位定期清运处置; 依托现有. 动力电池暂存区; 位于预处理车间内东北角，建筑面积70m2，地面和墙角采用20cm混凝土硬化+2mm厚高度聚乙烯，保证渗透系数K≤1×10-10cm/s，用于存放动力电池; 新增; /. 辅助工程; 办公室区; 位于厂区西南侧，建筑面积1984.40m2，4F，包括办公室、食堂。; 依托现有; 可依托. 3; 公用工程; 给水系统; 项目所需生产、生活用水由市政给水管网供给。; 依托现有; 可依托. 排水系统; ①厂区排水系统为雨污分流、污污分流制；②生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准纳管排入三塘工污水处理厂；③初期雨水经收集后汇入初期雨水池，经油水分离器处理后排入三塘污水处理厂。; 依托现有; 现有环排水系统可满足改扩建后需求，可依托. 供电系统; 当地供电所; 依托现有; 可依托. 4; 环保工程; 废水处理; 设有1座三级化粪池；1座120m3 的初期雨水收集池（安装油水分离装置，具备隔油沉淀功能）。; 依托现有; 现有环保设施稳定达标运行，可依托. 固废处理; 生活垃圾通过收集后交由当地环卫部门统一处理；一般固体废物暂存于一般固体废物库，可外售的外售，不可外售的交由环卫部门统一清运；汽车拆解产生的危险废物存放于危废暂存仓库，暂存后委托资质单位进行处置; 依托现有; 面积满足改扩建后需求，可依托. 噪声防治; 厂内强噪声设备采取减振、厂房或隔声措施; 新增及利旧; 原有设施可依托. 环境风险防范工程; 环境风险防范措施; ①报废汽车预处理车间、拆解车间进行防渗处理，设置导流沟与油水分离器相连；初期雨水池位于拆解车间的东南角，容积为120m3。 ②废矿物油、废铅酸蓄电池分类储存，储存仓库内部地面进行防渗耐酸处理，设置导流沟；动力电池暂存区地面硬化，地面做防酸、防腐、防渗、硬化及绝缘处理。 ③其它危险废物临时储存间：对液体危险废物存储地进行了防渗、防腐处理，设置了导流沟，固态危险废物储存分区储存，定时定人巡检，仓库内地面进行防渗处理。; 依托现有; 可依托. 地面防渗工程; ①汽车拆解车间、危险储存车间及事故应急池进行重点防渗、防腐，防渗层要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 ②汽车拆解车间采用耐酸水泥+环氧树脂+环氧地坪漆进行防渗，要求等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s。 ③危废暂存间采用耐酸水泥+环氧树脂+环氧地坪漆进行防渗；等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s或2mm厚高密度聚乙烯（渗透系数K≤1×10-10cm/s）。 ④事故应急池采用抗渗混凝土保护层+HDPE土工膜+钢筋混凝土池壁进行防渗；等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s。; 依托现有; 可依托. ⑤新增的新能源报废机动车动力蓄电池拆卸专用场地地面绝缘处理，采用20cm混凝土硬化+2.0mm厚高度聚乙烯防腐、防渗层，保证渗透系数K≤1×10-10cm/s。; 新增; /. 2、拆解规模及拆解产物 本次改扩建项目用地范围内不得进行废金属回收、暂存及加工，不涉及槽罐车、危险化学品运输车等特殊装备车辆的拆解及破碎。 （1）报废机动车拆解规模 项目改扩建前后的拆解规模详见表2-3。 表 2-3 本改扩建后项目规模一览表 类型; 现有产能（辆/a）; 改扩建项目产能（辆/a）; 改扩建后产能（辆/a）. 小型 汽车; 燃油; 2000; 0; 2000. 新能源; /; 3500; 3500. 大中型汽车; 燃油; 1800; 0; 1800. 新能源; 1500; 1500. 摩托车（含电动）; 1200; 0; 1200. 合计; 5000; 5000; 10000. （2）报废机动车拆解产物 根据《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ 348—2022）附录A表A.1，项目拆解产物见表2-4~7。 表2-4 单辆报废机动车产物一览表 拆解产物; 小型汽车（kg/辆）; 大中型汽车; 摩托车; 备注. 燃油; 新能源; 燃油; 新能源. 钢铁; 322.8; 290; 2786.5; 2812; 21.3; 产品，出售给具备再制造能力的企业. 有色金属; 80; 45.5; 300; 180; 20. 玻璃; 22; 22; 50; 50; 0.2. 塑料; 40; 40; 80; 80; 5. 橡胶; 43; 43; 170; 170; 10. 可用零部件; 65; 65; 90; 90; 5. 五大总成⑤; 650; 635; 1581; 1581; 75. 不可利用废物①; 40; 40; 150; 150; 6; 一般工业固废，交由环卫部门处置. 废安全气囊 （引爆后）; 1; 1; 1; 1; /. 废动力蓄电池③; /; 100; /; 160; /; 一般工业固废，定期交由有回收再利用能力的单位回收利用. 废铅蓄电池②; 12; /; 50; /; 1; 危险废物，交由相关资质单位处置. 废电容器; 11.5; 11.5; 14; 14; 4. 废尾气 净化装置; 1; /; 4; /; 0.1. 废油液④; 3; 1; 6; 2; 1. 燃油（柴、汽油）; 2; /; 5; /; 0.5. 废有机溶剂⑥; 2; 1; 4; 2; 0.5. 废空调制冷剂; 1; 1; 2; 2; /. 废电路板; 2.4; 1; 4; 4; 0.3. 废机油滤清器; 0.3; /; 0.5; /; 0.1. 含汞开关; 0.25; 0.25; 0.5; 0.5; 0. 含铅部件; 0.25; 0.25; 0.5; 0.5; 0. 石棉废物; 0.5; 0.5; 1; 1; 0. 合计; 1300; 1300; 5300; 5300; 150. 注：①不可利用废物主要为麻织物、废泡沫、废海绵及废皮革等。 ②废铅蓄电池指普通燃油机动车的铅酸蓄电池，属于危险废物。 ③废动力蓄电池指新能源汽车的锂离子等动力电池。 ④废油液是指除燃油外的废矿物油（发动机润滑油、变速箱油、助力转向油、差速器油、制动液等石油类或合成润滑剂物质）。 ⑤“五大总成”指的是发动机、方向盘、变速器、前后桥、车架。 ⑥废有机溶剂是指防冻液、汽车挡风玻璃清洗液（玻璃水）和动力电池冷却液等。 表2-5 现有工程报废汽车拆解物质一览表 入方 t/a; /; 小型燃油汽车; 大中型 汽车; 摩托车; 合计. 小 型 燃 油 汽 车; 2000辆; 2600; 产品; 钢铁; 645.6; 5015.7; 25.56; 5686.86. 有色金属; 160; 540; 24; 724. 玻璃; 44; 90; 0.24; 134.24. 塑料; 80; 144; 6; 230. 橡胶; 86; 306; 12; 404. 可用零部件; 130; 162; 6; 298. 五大总成; 1300; 2845.8; 90; 4235.8. 一般工业固废; 不可利用废物; 80; 270; 7.2; 357.2. 废安全气囊 （引爆后）; 2; 1.8; 0; 3.8. 危险废物; 废铅蓄电池; 24; 90; 1.2; 115.2. 废电容器; 23; 25.2; 4.8; 53. 大 中 型 汽 车; 1800辆; 9540; 废尾气 净化装置; 2; 7.2; 0.12; 9.32. 废油液④; 6; 10.8; 1.2; 18. 燃油（柴、汽油）; 4; 9; 0.6; 13.6. 废有机溶剂⑥; 4; 7.2; 0.6; 11.8. 废空调制冷剂; 2; 3.6; 0; 5.6. 废电路板; 4.8; 7.2; 0.36; 12.36. 摩 托 车; 1200辆; 180; 废机油滤清器; 0.6; 0.9; 0.12; 1.62. 含汞开关; 0.5; 0.9; 0; 1.4. 含铅部件; 0.5; 0.9; 0; 1.4. 石棉废物; 1; 1.8; 0; 2.8. 合计; 5000辆; 12320; 合计; 2600; 9540; 180; 12320. 表2-6 改扩建项目报废汽车拆解回收项目物料平衡 入方 t/a; 出方 t/a. /; 小型汽车; 大中型汽车; 合计. 新能源; 新能源. 小 型 新能源汽 车; 3500 辆; 4550; 产品; 钢铁; 1015; 4218; 5233. 有色金属; 166.25; 270; 436.25. 玻璃; 77; 75; 152. 塑料; 140; 120; 260. 橡胶; 150.5; 255; 405.5. 可用零部件; 227.5; 135; 362.5. 五大总成⑤; 2222.5; 2371.5; 4594. 一般工业固废; 不可利用废物①; 140; 225; 365. 废安全气囊（引爆后）; 3.5; 1.5; 5. 大 中 型 新能源汽 车; 1500辆; 7950; 废动力蓄电池③; 350; 240; 590. 危险废物; 废铅蓄电池②; 0; 0; 0. 废电容器; 40.25; 21; 61.25. 废尾气 净化装置; 0; 0; 0. 废油液④; 3.5; 3; 6.5. 燃油（柴、汽油）; 0; 0; 0. 废有机溶剂⑥; 3.5; 3; 6.5. 废空调制冷剂; 3.5; 3; 6.5. 废电路板; 3.5; 6; 9.5. 废机油滤清器; 0; 0; 0. 含汞开关; 0.875; 0.75; 1.625. 含铅部件; 0.875; 0.75; 1.625. 石棉废物; 1.75; 1.5; 3.25. 合计; 5000辆; 12500; 合计; 4550; 7950; 12500. 表2-7 改扩建后项目报废汽车拆解回收项目物料平衡 入方 t/a; 出方 t/a. /; 小型汽车; 大中型 汽车; 摩托车; 合计. 燃油; 新能源; 燃油; 新能源. 小 型 汽 车; 燃油; 2000 辆; 2600; 产品; 钢铁; 645.6; 1015; 5015.7; 4218; 25.56; 10919.86. 有色金属; 160; 166.25; 540; 270; 24; 1160.25. 玻璃; 44; 77; 90; 75; 0.24; 286.24. 塑料; 80; 140; 144; 120; 6; 490. 橡胶; 86; 150.5; 306; 255; 12; 809.5. 新能源; 3500 辆; 4550; 可用零部件; 130; 227.5; 162; 135; 6; 660.5. 五大总成⑤; 1300; 2222.5; 2845.8; 2371.5; 90; 8829.8. 一般工业固废; 不可利用废物①; 80; 140; 270; 225; 7.2; 722.2. 废安全气囊 （引爆后）; 2; 3.5; 1.8; 1.5; 0; 8.8. 大 中 型 汽 车; 燃油; 1800 辆; 9540; 废动力蓄电池③; 0; 350; 0; 240; 0; 590. 危险废物; 废铅蓄电池②; 24; 0; 90; 0; 1.2; 115.2. 废电容器; 23; 40.25; 25.2; 21; 4.8; 114.25. 新能源; 1500 辆; 7950. 废尾气 净化装置; 2; 0; 7.2; 0; 0.12; 9.32. 废油液④; 6; 3.5; 10.8; 3; 1.2; 24.5. 摩 托 车; 1200辆; 180; 燃油（柴、汽油）; 4; 0; 9; 0; 0.6; 13.6. 废有机溶剂⑥; 4; 3.5; 7.2; 3; 0.6; 18.3. 废空调制冷剂; 2; 3.5; 3.6; 3; 0; 12.1. 废电路板; 4.8; 3.5; 7.2; 6; 0.36; 21.86. 废机油滤清器; 0.6; 0; 0.9; 0; 0.12; 1.62. 含汞开关; 0.5; 0.875; 0.9; 0.75; 0; 3.025. 含铅部件; 0.5; 0.875; 0.9; 0.75; 0; 3.025. 石棉废物; 1; 1.75; 1.8; 1.5; 0; 6.05. 合计; 10000辆; 24820; 合计; 2600; 4550; 9540; 7950; 180; 24820. 4、主要设备 本项目仅对拆解产生的物品进行剪切、切割、打包等工序，不涉及回收物品的破碎，以及其他再加工的工序。本项目部分生产设备依托现有工程生产设备，并新增了相关设备，本项目建成后全厂主要生产设备见表2-8。 表2-8 项目主要生产设备设施表 序号; 设备名称; 现有工程; 改扩建后全厂数量; 变化情况; 备注. 型号; 数量（台）; 型号; 数量（台）. 1; 地磅; /; 1; /; 1; 不变; 称重. 3; 油液排放系统; YP5; 1; YP5; 1; 不变; 燃油车预处理. 4; 燃油排放凿孔设备; ZK2; 1; ZK2; 1; 不变. 5; 汽车翻转平台; FZ30; 1; FZ30; 1; 不变. 6; 大车油液抽排设备; DCP-4; 1; DCP-4; 1; 不变. 7; 氟利昂回收装置; FLA; 1; FLA; 1; 不变. 8; 安全气囊引爆装置; QY; 1; QY; 1; 不变. 9; 油水分离器; YF-3; 1; YF-3; 1; 不变; 环保. 10; 双柱举升机; /; 0; /; 1; 新增; 新能源预处理. 11; 动力电池拆装升降机; /; 0; /; 1; 新增. 12; 动力电池吊具; /; 0; /; 1; 新增. 13; 动力电池周转箱; /; 0; /; 1; 新增. 14; 安全监测评估设备; /; 0; /; 1; 新增. 15; 动力电池断电设备; /; 0; /; 1; 新增. 16; 电池放电设备; /; 0; /; 1; 新增. 17; 安全防护套装; /; 0; /; 1; 新增. 18; 绝缘拆解工具; /; 0; /; 1; 新增. 19; 绝缘称重货架; /; 0; /; 1; 新增. 20; 电池存放容器; /; 0; /; 1; 新增. 21; 绝缘救生钩; /; 0; /; 1; 新增. 22; 打包机; /; 1; Y81/K-1000; 1; 不变; 拆解. 23; 液压剪; ICU40A30/IPUM12W6SD; 1; ICU40A30/IPUM12W6SD; 1; 不变; 拆解. 24; 发动机变速拆解平台; 2000*1200*700; 1; 2000*1200*700; 1; 不变; 拆解. 25; 气割切割机; /; 3; /; 4; 新增; 拆解. 26; 等离子切割机; /; 1; /; 2; 新增; 拆解. 27; 汽车举升平台; JS30; 1; JS30; 1; 不变; 转运. 28; 叉车; CPC35~50; 5; CPC35~50; 5; 不变; 转运. 29; 拖车; YH5075TQZ02P; 5; YH5075TQZ02P; 5; 不变; 转运. 30; 吊车; /; 1; /; 1; 不变; 转运. 31; 行车; /; 1; /; 1; 不变; 转运. 32; 叉车; CPC35~50; 5; CPC35~50; 5; 不变; 转运. 33; 电子监控系统; /; 1套; /; 1套; 不变; 监控. 5、主要原辅材料及能源消耗 项目使用的原料为报废机动车，改扩建前年拆解报废机动车5000辆，改扩建后年拆解报废机动车10000辆。主要原辅材料和能源消耗详见表2-9。本项目仅接受一般性质使用机动车的拆解（废旧轿车、废旧客运车及摩托车），不涉及槽罐车、危险化学品运输车等特殊装备车辆的拆解及破碎。 表2-9 主要原辅材料及能耗 名称; 单位; 改扩建前; 改扩建后; 变化情况; 备注. 用量; 厂; 最大贮存量 用量; 厂区最大贮存量. 原料; 小型 汽车; 燃油; 辆/a; 2000; 50辆; 2000; 50辆; 不变; 1.3t/辆. 新能源; 辆/a; /; /; 3500; 30辆; 新增; 1.3t/辆. 大中型汽车; 燃油; 辆/a; 1800; 10辆; 1800; 10辆; 不变; 5.3t/辆. 新能源; 辆/a; /; /; 1500; 10辆; 新增. 摩托车; 辆/a; 1200; 10辆; 1200; 50辆; 不变; 0.15t/辆. 辅料; 氧气; 瓶/a; 1600瓶; 20瓶; 3200瓶; 20瓶; 增加; 40L/瓶. 液化石油气; 瓶/a; 400瓶; 6瓶; 800瓶; 6瓶; 增加; 15kg/瓶. 能源; 电; Kwh/a; 15万; /; 30万; 增加; /. 备注：原来设备没充分利用，本次分别新增一台切割设备，满负荷运行下，气割能力可增加一倍。 原料来源：项目报废机动车均从湖南地区（主要是衡阳区域）回收，主要来自报废机动车拥有单位或者个人。报废机动车是指达到国家机动车强制报废标准，或者经检验不符合机动车运行安全技术条件或者国家机动车污染物排放标准的机动车。 6、公用工程 （1）给、排水 ①给水 A、供水水源 本项目新增用水主要为员工生活用水，来源于自来水，供水基础设施依托现有项目，不对进厂的报废机动车进行清洗，生产过程中滴漏在地面的废油采用吸油毡，无清洗用水；用水主要是生活用水。 - 用水量 生活用水：本次改扩建新增人员8人，为周边居民，不在厂区内住宿。参照《湖南省用水定额》（DB43T388-2020），在厂内非住宿人员用水量按照80L/人•d计，则项目生活用水量为192m3/a（0.64m3/d）。 （2）排水 项目排水主要为初期雨水及生活污水，排水设施依托现有工程。 ①生活污水 本次改扩建项目生活用水量为192m3/a（0.64m3/d），废水产生系数按80%计算，则项目生活污水产生量为153.6m3/a（0.5m3/d）。 生活污水经化粪池处理后经市政管道排入三塘污水处理厂。 ②初期雨水 本次改扩建项目不新增作业场地面积，初期雨水排放量不变，为 61.8m3/次，污染物主要为 SS 和石油类。按年均暴雨次数30次计，则改扩建完成后全年的初期雨水量为1854m3。拆解车间和汽车存放区域四周环形布设排水沟，初期雨水经收集后汇入初期雨水池，收集至拆解车间东南角120m3的初期雨水池内，收集至初期雨水池经油水分离器处理后排入三塘污水处理厂。 （3）供电 本项目用电来源于当地供电所，厂内设配电间，能够满足企业用电负荷需求。 7、劳动定员及工作制度 本项目现有劳动定员20 人，扩建项目新增劳动定员8人，则扩建完成后共计28人。年工作日300天，实行每天一班，白班工作制，每班8小时。建设目设食堂供给员工生活，厂区内不提供住宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、项目营运期工艺流程简述 本次改扩建项目主要新增一条新能源报废机动车拆解预处理生产线，传统燃料报废机动车报废汽车的工艺流程不发生改变。 根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019），传统燃料报废机动车与新能源报废机动车的蓄电池拆解预处理工艺不同。因此，本环评对蓄电池拆解预处理工艺公开分开描述。除蓄电池拆解预处理外，传统燃料报废机动车与新能源报废机的其他其它拆解工艺基本相同。报废汽车回收拆解作业应按照以下程序进行： #### 1、检查和登记 （1）检查报废汽车发动机、散热器、变速器、差速器、油箱等总成部件的密封、破损情况。对于出现泄漏的总成部件，应采用适当的方式收集泄漏的液体或封住泄漏处，防止废液渗入地下。 （2）对报废汽车进行登记注册并拍照，将其主要信息录入电脑数据库并在车身醒目位置贴上显示信息的标签。主要信息包括：报废汽车车主（单位或个人）名称、证件号码、牌照号码、车型、品牌型号、车身颜色、重量、发动机号、车辆识别代号（或车架号）、出厂年份、接收或收购日期。 （3）将报废汽车的机动车登记证书、号牌、行驶证交公安机关交通管理部门办理注销登记。 （4）向报废汽车车主发放《报废汽车回收证明》及有关注销书面材料。 #### 2、报废汽车存储 #### ①（完整）报废机动车 #### 经预处理后的报废机动车放置于（完整）报废机动车贮存区，待拆。根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019），存放的汽车应平置于报废机动车贮存区，避免侧放或倒放，一般不叠放。当需要叠放时，则使上下机动车中心尽量重合，叠放时外侧高度不超过3m，内部高度不超过4.5m，另大型机动车不得叠放。 #### ②事故车辆 #### 预处理后的事故机动车全部放置于防风防雨带顶棚的事故机动车贮存区，区域内设废油液截流沟、应急池，存放的汽车应平置于贮存区，不侧放、倒放及叠放。 #### 3、拆解预处理 ①拆除蓄电池 根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019） A.新能源汽车动力蓄电池拆卸预处理技术要求： a.检查车身有无漏电、有无带电。 b.检查动力蓄电池布局和安装位置，确认诊断接口是否完好。 c.对动力蓄电池电压、温度等参数进行检测，评估其安全状态。 d.断开动力蓄电池高压回路。 e.在室内或防雨棚顶棚的拆解预处理平台上使用防静电工具排空存留在车内的废液，并使用专用容器分类回收； f.使用防静电设备回收汽车调制冷剂。 以上为新能源报废机动车动力蓄电池的预处理工艺，新能源报废机动车经预处理后，还要进行以下拆解工序拆解动力蓄电池： 拆解动力蓄电池主阻挡部件，如引擎盖、行李箱盖，车门等； b.断开电压线束（电缆），拆卸不同安装位置的动力蓄电池； c.收集采用液冷结构方式散热的动力蓄电池包（组）内的冷却液，并使用专用容器分类回收，分类分区存放在危废暂存区内； d.对拆卸下的动力蓄电池线束（电缆）接头、正负极片等外露线束和金属物进行绝缘处理，并在其明显位置处贴上标签，标明绝缘状况； e.收集驱动电机总成内残余冷却液，使用专用容器分类回收，拆除驱动电机。 此环节污染物分析：产生噪声和废引擎盖、行李箱盖，车门、制冷剂、废铅蓄电池以及极小概率情况下蓄电池破损泄漏的废液，废液有效收集后分类分区存放在危废暂存区内，定期委托资质单位清运处置。其余一般固废进行分类收集、处置。 B.传统燃料报废机动车拆除铅酸蓄电池 拆下蓄电池正、负极接线，拆下蓄电池固定卡，取下蓄电池。搬动铅酸蓄电池时，要轻拿轻放，不可歪斜，以免电解液泼溅到衣服或皮肤上，引起腐烂烧伤。蓄电池暂存于项目危废暂存间，委托有资质单位进行处置。 此环节污染物分析：产生废铅蓄电池以及极小概率情况下铅酸蓄电池破损泄漏的废铅酸液，废液有效收集后与拆解下来的蓄电池分类分区存放在危废暂存间内，定期委托资质单位清运处置。 ②拆除和引爆安全气囊（专业安全气囊引爆装置） 安全气囊相关介绍： 安全气囊内主要化学成分包括：叠氮化钠、硝酸钾和二氧化硅，引爆后排放气体为氮气，不具有环境风险，引爆后的气囊可作为一般尼龙材料外售。根据《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2008）要求：报废汽车拆解企业必须具备安全气囊直接引爆装置或者拆除、存储、引爆装置。因此，安全气囊引爆车间不需要另行选址，设置于拆解企业内可行。本项目采用箱式的专用设备进行气囊的引爆，从报废汽车上拆下的气囊置于引爆容器内，使用电子引爆器对气囊进行引爆，引爆容器为密闭装置，可起到阻隔噪声的作用，且可有效保证车间内操作人员的安全。 安全气囊引爆工艺说明：项目采用将安全气囊组件拆除后再引爆的方式，典型的气囊系统包括两个组成部分：探测碰撞点火装置（或称传感器），气体发生器的气囊（或称气袋）。安全气囊的引爆过程如图2-1所示： 图2-1安全气囊引爆过程图 充气剂为叠氮化钠（NaN3)，在近乎爆炸的化学反应快速发生的同时，会产生大量无害的以氮气为主的气体，将气囊充气至饱满的状态。同时在充气及点燃的过程之中，点火器总成中的金属网罩可冷却快速膨胀的气体，随即气囊可由设计好的小排气口排气，排出的气体主要成分为氮气，对空气环境影响较小。 ③排出机动车内残留的各种废液 使用真空抽油机分别抽取车内的汽油、柴油、发动机油、变速器油、离合器油、差速器油、制动器油、动力转向油、冷却液、防冻液、挡风玻璃洗涤液等，（其中新能源车内无汽油、柴油、发动机油），抽出的废液用专门的收集容器分类收集，分类分区存放在危废暂存区内，定期交给有资质的单位回收处理。根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019），各类废液的排空率不低于95%。 此环节污染物分析：产生非甲烷总烃和各类废液。拆解产生废油液使用密闭容器分类暂存于危废暂存间内，委托有资质单位清运处置。 ④拆除油箱 拆除油箱主要针对传统燃油报废机动车，抽取废液后再拆除油箱。 ⑤拆除催化系统 拆除各种催化转化器、选择性催化还原装置、柴油颗粒物捕集器、三元催化器等，此步骤为各部件直接整体拆解，分类分区存放在危废暂存间内，整体交由资质单位进行处理处置，本企业不进行进一步精细拆解。 此环节污染物分析：产生各类汽车催化系统装置，分类分区存放在危废暂存间内，定期整体交由资质单位进行处理处置。 ⑥拆除空调器，收集汽车空气制冷剂 项目采用专门的冷媒回收机对制冷剂进行回收，回收时将回收罐连接在回收装置的气阀上并把回收罐的液阀连接在制冷系统的液体一侧，当降低回收罐的压力时，回收装置会把被回收设备中的液态制冷剂“拉”出来。从回收罐抽出蒸汽，又会返回收装置的运行，把它排到（退回）被回收设备的蒸汽入口处。在车用空调压缩机拆解之前，采用制冷剂回收机真空抽取压缩机中的制冷剂。制冷剂回收系统与压缩机系统连接处密闭效果好，制冷剂不会从二者连接处外泄。回收过程电子计量、精确控制，回收完毕自动停机。标配20kg大容量储液罐，以收贮回收的制冷剂。此步骤将制冷剂直接回收，分类分区存放在危废暂存区内，定期委托有资质单位清运处置。 此环节污染物分析：产生各类空调器、制冷剂，分类分区存放在危废暂存间内，定期整体交由资质单位清运处置。 ⑦拆除机油滤清器 拆除汽车全流式或分流式机油滤清器，不对其中的滤纸、橡胶密封圈、回流抑制阀、溢流阀等进行单独拆解，为整体拆解，分类分区存放在危废暂存区间，定期交有资质单位清运处置，本企业不进行进一步精细拆解。 此环节污染物分析：产生各类机油滤清器，分类分区存放在危废暂存间内，定期交有资质单位清运处置。 #### 4、拆解 ①拆解各零部件 通过拆解螺钉、螺母、电线、插销等连合部件，拆下玻璃、含多氯联苯的电容器、空调器，以及各种电子部件，包括仪表盘、车灯、音响、车载电台电话、电子导航设备、电动机和发电机、电线电缆、消声器、转向锁总成、停车装置、倒车雷达等。 拆卸下来的各种零部件、电器仪表将整体贮存，不涉及进一步拆解。 ②拆轮胎及其他橡胶制品 轮胎拆解时将轮毂和橡胶部分分开处置。拆除车轮并拆下轮胎，分类收集，外售。 ③拆大型塑料件 拆除能回收的大型塑料件（保险杆、仪表板、液体容器等），拆下的塑料件使用液压剪、等离子切割机等器械整理。 ④拆除有害部件 此环节污染物分析：该工序产生的污染物主要为拆解下来的空调器、玻璃以及各种电子部件。其中含铅部件、含汞开关、废电容器、废电子电器等属于危险废物，分类收集后存放于专门的危废暂存间内，委托有资质单位定期清运处置；其余按一般固废进行分类收集、处置。 5、总成拆解 根据《报废机动车回收管理办法》（中华人民共和国国务院令第715号），拆解的报废机动车发动机、方向机、变速器、前后桥、车架（以下统称“五大总成”）和其他零部件具备再制造条件的，可以按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用；不具备再制造条件的，应当作为废金属，交售给钢铁企业作为冶炼原料。发动机关联部分在发动机拆解平台上进行，对可利用的零部件，拆解后分类存放。不能回收总成件通过拆解螺钉、插销等连合部件进行拆解，不能拆解的使用机械破坏处理后交售给钢铁企业作为炼冶原料。 此环节污染物分析：产生噪声和各类汽车零部件，可回收的外售，不可回收的按一般工业固废处置。 6、切割、压块、打包 机动车拆解完成后剩下铝制、钢铁框架，采用液压剪剪断或等离子切割机按照规定尺寸切割成几大块。根据回收钢铁客户的需要进行压实、打包。 此环节污染物分析：产生粉尘和各类汽车零部件，剪断、切割及打包过程中产生的噪声。 7、分类暂存 拆卸下来的零部件、钢材、有色金属、危险废物等进行分类贮存、出售。 ①应使用各种专用密闭容器分类贮存废液，防止废液挥发，并交由有资质的单位清运处置。 ②对贮存的各种零部件、材料、废弃物的容器进行标识，避免混合、混放，含有害物质的部件应标明有害物质的种类。 ③拆解后废弃物的贮存应严格按照一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB18599-2020) 、《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关规定执行。 ④各种废弃物的贮存时间一般不超过一年。 ⑤固体废弃物应交给符合国家相关标准的废物处理单位处理，不得焚烧、丢弃。 ⑥危险废物应交由具有相应资质的单位进行处置。 #### 8、项目工艺流程及产污节点图 传统燃料报废机动车拆解工艺流程及产污节点见图2-2；新能源报废机动车拆解工艺流程及产污节点见图2-3。 图2-2 传统燃料报废机动车拆解工艺流程及产污节点图 图2-3 新能源报废机动车拆解工艺流程及产污节点图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于衡南产业开发区三塘工业园，东临大岭路，西临清水塘路，属于改扩建环评项目。经现场踏勘和建设单位提供的相关内容及数据，现有污染及主要环境问题如下： 1、现有工程环保手续办理情况 建设单位于2017年5月委托永清环保股份有限公司编制完成《衡阳绿源再生资源回收有限公司汽车回收拆解建设项目环境影响报告书》，并于2019年3月7日，衡阳市生态环境局以编号：衡环发[2019]12号予以审批。2022年5月完成了企业自主验收。 2021年6月22日获得了衡阳市生态环境局下发的排污许可证，证书编号：9143042257860947XC001Q。 2、现有工程工艺流程 改扩建项目与现有工程相比，只新增新能源汽车生产线，现有燃油车生产设备保持不变，燃油汽车拆解线生产工艺流程保持不变，详见图 2-2 及工艺流程及产排污环节简述。 3、项目污染物排放量核算及污染防治措施 （1）废水 现有项目不对报废车间进行整车冲洗，不产生清洗废水；生产过程中滴漏在地面的废油采取吸油毡，不产生地面清洗废水。现有项目废水主要包括初期雨水及生活污水。现有项目各轻钢搭建的厂房设置有顶棚，顶棚雨水设有屋面集雨管道，排放至市政雨水管网。 1）初期雨水 根据原环评计算数据，初期雨水量为 61.8m3/每次。初期雨水中主要污染因子为冲刷产生的SS、石油类，拆解车间和汽车存放区域四周环形布设排水沟，初期雨水经收集后汇入初期雨水池，收集至拆解车间东南角120m3的初期雨水池内，收集至初期雨水池经油水分离器处理后排入三塘污水处理厂。 2）生活污水 现有项目劳动定员20人，为周边居民，不在厂区内住宿。参照《湖南省用水定额》（DB43T388-2020），在厂内非住宿人员用水量按照80L/人•d计，则项目生活用水量为480m3/a（1.6m3/d）。废水产生系数按80%计算，则项目生活污水产生量为384m3/a（1.28m3/d）。主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮，食堂废水采用隔油池隔油后与职工生活污水一道经化粪池处理，经市政管道进入三塘污水处理厂处理后排至蒸水。 根据现有项目的验收监测数据，建设单位于2021年7月27日对厂区总排口实施了监测，监测结果见下表。 表2-10 废水监测结果 计量单位：mg/L，PH:无量纲 采样位置; 检测项目; 单位; 采样时间; 检测结果; 标准值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 厂区总排口; pH值; 无量纲; 07月27日; 7.6; 7.9; 8.1; 7.5; 6-9. 07月28日; 7.8; 8.0; 8.2; 8.4. 氨氮; mg/L; 07月27日; 14.3; 13.9; 14.0; 14.4; /. 07月28日; 14.5; 13.7; 14.1; 14.3. 化学需氧量; mg/L; 07月27日; 34; 32; 30; 28; 500. 07月28日; 33; 31; 29; 28. 五日生化需氧量; mg/L; 07月27日; 7.8; 7.4; 6.9; 6.4; 300. 07月28日; 7.5; 7.1; 6.6; 6.5. 悬浮物; mg/L; 07月27日; 95; 90; 87; 84; 400. 07月28日; 91; 88; 85; 80. 石油类; mg/L; 07月27日; 0.06; 0.06; 0.07; 0.07; 20. 07月28日; 0.07; 0.08; 0.06; 0.07. 动植物油; mg/L; 07月27日; 0.79; 0.81; 0.81; 0.77; 100. 07月28日; 0.75; 0.81; 0.80; 0.75. 由上表监测数据可知，现有项目厂区总排口监测数据，符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4 中三级标准排放浓度限值要求。 （2）废气 现有项目营运期产生废气主要为切割粉尘、少量非甲烷总烃，均为无组织排放，以及食堂油烟。 切割粉尘：汽车拆解过程中部分部件采用气割分割，采用液化石油气和氧气，产生少量燃烧废气，燃烧废气量少不定量计算，其主要污染物为颗粒物，产生量极少量，基本沉降在生产区内，加强厂区车间的通风。 非甲烷总烃：解过程中产生的废气主要是残留在报废汽车中的各种废液挥发产生的废气，产生量较小，将以无组织形式散落在车间内，其主要成分为非甲烷总烃，通过排风扇将室内废气达标排出。 食堂油烟：现有项目就餐人数约20人，食堂使用清洁能源液化气为燃料，基准灶头数为1个，安装有油烟净化器，油烟废气通过专用管道于屋顶排放。 根据现有项目的例行监督监测数据，建设单位于2022年9月23日委托湖南中雁环保科技有限公司对现有项目厂区无组织废气实施了监测，监测结果见下表。 表2-11 无组织废气监测结果一览表 检测 项目; 采样时间; 单位; 检测结果; 标准值. 项目上风向; 项目下风向; 项目下风向. 非甲烷 总烃; 9月23日; mg/m3; 0.42; 0.95; 0.89; 4.0. 颗粒物; 9月23日; mg/m3; 0.383; 0.55; 0.517; 1.0. 监测结果表明，现有项目颗粒物、非甲烷总烃排放浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织标准限值。 （3）噪声 项目主要噪声源来自抽油机、切割机等设备的机械噪声、安全气囊引爆噪声以及汽车拆解时的机械敲打声。 根据现有项目的验收监测数据，建设单位在2022年7月27~28日对现有项目厂界及周边敏感点噪声实施了监测，监测结果见下表。 表2-12 现有工程厂界噪声检测结果 点位序号; 采样位置; 采样时间; 检测结果dB(A). 昼间; 夜间. N1; 厂界东面外一米; 07月27日; 53; 40. 07月28日; 52; 41. N2; 厂界南面外一米; 07月27日; 54; 39. 07月28日; 53; 40. N3; 厂界西面外一米; 07月27日; 55; 41. 07月28日; 54; 42. N4; 厂界北面外一米; 07月27日; 54; 40. 07月28日; 53; 41. 标准限值; 65; 55. N5; 项目南侧居民点; 07月27日; 51; 39. 07月28日; 52; 40. N6; 项目东侧居民点; 07月27日; 52; 40. 07月28日; 53; 39. N7; 项目西侧居民点; 07月27日; 52; 39. 07月28日; 52; 40. 标准限值; 60; 50. 备注：1、标准值源自于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值中3类； 2、该检测结果仅对本次采样负责。. - 从上表监测结果可知，本项目厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境排放标准》中的3类标准，其项目周边居民的声环境质量标准均能达到2类标准。 （4）固体废物 现有项目实质是一个固废回收利用与处置的过程，对收购进厂的报废汽车进行拆解处理，产生的固体废物包括一般工业固体废物、危险废物及生活垃圾，一般工业固体废物主要有钢铁、有色金属、塑料、玻璃、橡胶、零部件、废安全气囊（引爆后）、不可利用废物、五大件总成等；危险废物包括废铅蓄电池、废电容器、废尾气净化催化剂、废油液、废空调制冷剂、废电路板、废机油滤清器、含汞开关、含铅部件、石棉废物、含油污手套抹布、吸油毡及油水分离器分离出来的废油脂等。 生活垃圾：生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，项目劳动定员20人，则生活垃圾产生总量为10kg/d、3t/a。集中收集后定期运送至垃圾处理场进行统一处理。 现有项目各类废物产生及处置情况见表2-14及2-15，表中危废类别、危废代码、危险特性来源于《国家危险废物名录》（2021版）。项目产生的可利用一般固废即产品约11712.9t/a，不可利用的固废约361t/a，危废产生约246.1t/a。 表2-13 现有项目危险废物产生情况 序号; 名称; 来源、成分; 产量 t/a; 危废 类别; 危废 代码; 危险 特性; 处置、利用方式. 1; 废铅蓄电池; 含铅、稀硫酸，但蓄电池仅进行拆除，不进拆解; 115.2; HW31; 900-052-31; T; 危废暂存间分类暂存，定期由相应资质的危废处理单位回收处置. 2; 废电容器; 主要生产于汽车电瓶处、含有多氯联苯; 53; HW10; 900-008-10; T. 3; 废尾气净化装置; 产生于排气管，含尾气净化催化剂; 9.32; HW50; 900-049-50; T. 4; 废油液、燃油; 柴油、汽油、机油、润滑剂、液压油、制动液等; 31.6; HW08; 900-199-08; T，I. 5; 废有机溶剂; 防冻液、汽车挡风玻璃清洗液（玻璃水）和动力电池冷却液等; 11.8; HW06; 900-404-06; T，I. 6; 废空调制冷剂; 主要有R134a等; 5.6; /; /; 毒性（温室气体）*. 7; 废电路板; 仪表盘、音响、车载电台、电子导航设备、电动机和发电机等电路板及电路板上附带的元器件、芯片、插件等; 12.36; HW49; 900-045-49; T. 8; 废机油滤清器; 含有机油、灰尘、金属颗粒、碳沉淀物和煤烟颗粒; 1.62; HW08; 900-249-08; T，I. 9; 含汞开关; 含汞开关; 1.4; HW29; 900-024-29; T. 10; 含铅部件; 含铅部件; 1.4; HW31; 900-052-31; T. 11; 石棉废物; 拆解报废机动车制动器衬片产生的石棉废物; 2.8; HW36; 900-032-36; T. 12; 废油脂; 油水分离器产生的废油脂; 0.05; HW08; 900-210-08; T，I. 13; 废含油手套抹布、吸油毡; 废含油手 套抹布、吸油毡; 0.25; HW49; 900-041-49; T/In. 注：*标准表示危险特性为《报废机动车拆解企业污染控制技术规范编制说明》中判定的危废特种。 表2-14 现有项目一般工业固体废物产生情况 序号; 固废性质; 名称; 产生量 t/a; 分类编号; 来源、成分; 处置、 利用方式. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 3; /; 员工日常生活产生的生活垃圾; 委托环卫部门清运. 2; 可利用的 一般工业固体废物 可利用的 一般工业固体废物; 钢铁; 5686.86; 421-001-09; 产生于车门、发动机罩、车架纵横梁、车厢纵横梁、车轮、刹车盘等处的高强度钢；产生于排气系统、防撞弓形梁、保险杠、后挡板、发动机支架等的不锈钢；产生于齿轮的齿轮钢；产生于螺栓的螺栓钢；产生于曲轴的高性能微合金非调质钢；生产于悬架和气门弹簧的弹簧钢；产生于各种标准件、齿轮、转向齿条、阀簧座、连杆、曲轴等的易切削钢等。; 外售 外售. 3; 有色金属; 724; 421-001-10; 主要产生于保险杠、发动机罩、车门、行李箱、车身面板、 车轮轮辐、轮外饰罩、制动器总成的保护罩、消声罩、防爆 制动系统、热交换器、车身构架、座位、车厢地板、仪表板 等的变形铝合金；此外，还有产生于离合器壳、变速箱壳、后桥壳、转向器壳、 摇臂盖、正时齿轮壳等处的铸造铝合金。产生于散热器、分水管、滤清管芯、管接头和化油器等的普通黄铜；产生于轴承、涡轮等处的锡青铜。主要产生于座椅骨架、轮圈、仪表盘骨架、转向盘、变速器壳、离合器壳、缸盖、进气歧管、车门框架等。主要产生于发动机连杆、发动机气门、气门座圈、排气系统零部件、悬架弹簧、扭力簧、气门弹簧、车轮、车身外板等，用量较小。. 4; 玻璃; 134.24; 421-001-08; 主要产生于车灯、反射镜及车窗。. 5; 塑料; 230; 421-001-06; 主要产生于水箱面罩栅板、百叶窗、后视镜外壳、尾灯罩、仪表板的ABS；产生于保险杆、仪表板、栅板面罩、内外小饰件的PP，产生于挡板、油箱盖的PBT，产生于挡板、轮罩、气管格栅的PA，产生于轮罩的PPO；产生于保险杆、车门、车灯、挡泥板的PC；产生于仪表板、轮罩、挡板的PVC，产生于端面饰板、保险杠软面板、挡泥板、翼子板、车门、减震器的RIM-PU；产生于发动机罩、行李箱盖、顶盖的FRP。另外，散热器的水室和燃油箱也是塑料制成的。. 6; 橡胶; 404; 421-001-05; 主要产生于轮胎、管道、减震件、防尘罩、胶带、油封绝缘片和密封条。; 外售. 7; 可用零部件; 298; 421-001-11; 如车轴、气门、曲轴等其他零部件。. 8; 五大总成; 4235.8; 421-001-11; 五大总成（发动机、方向机、变速箱、前后桥、车架）. 9; 不可利用的 一般工业固体废物; 废安全气囊 （引爆后）; 3.8; 421-001-99; 安全气囊; 委托环卫部门清运. 10; 不可利用 废物; 357.2; 421-001-99; 主要为麻织物、废泡沫、废海绵及废皮革等. （2）现有固废临时贮存设施建设情况 ①危废暂存间的建设情况 本项目在汽车拆解过程中会产生废油类、废铅酸电池、以及其他的一些危废物质，通过分类收集后，储存于厂区的东侧危废暂存间内，危废暂存间的面积为150m2,设有五个单独的房间，依次储存废油类、废铅酸电池、废电路板、废制冷剂（氟利昂）、尾气净化装置。 本项目危废暂存间明确分区、张贴标签并进行地面硬化处置，存放位置做好了“三防”（防扬散、防流失、防渗漏）措施，设有安全照明设施，并设置干粉灭火器，库房外设有室外消火栓，危险废物定期交由有资质单位处置。贮存场所满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。 ②一般固废存放区的建设情况 厂区已设置1个用于存放不可利用废物的一般固废存放区，主要为麻织物、废泡沫、废海绵及废皮革和引爆后的安全气囊，位于厂区预处理车间的东侧，建筑面积为60m2。 建设单位已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）相关要求设置规范化一般工业固体废物暂存场所，固体废物定期进行清理。 现有项目固体废物暂存位置及环保要求见表2-15。 表2-15 现有项目固体废物暂存位置 废物 种类; 名称; 产生量 t/a; 贮存位置; 最长暂存时间; 转运 频次; 最大 贮存量t. 生活 垃圾; 生活垃圾; 3; 垃圾桶; 1天; 1天/次; 0.01. 一般工业固体废物; 钢铁; 5686.86; 废钢存放区; 5天; 5天/次; 200. 有色金属; 724; 有色金属存放区. 玻璃; 134.24; 玻璃存放区. 塑料; 230; 废塑料存放区. 橡胶; 404; 橡胶存放区. 五大总成; 4235.8; 拆解车间产品存放区. 可用零部件; 298; 可用零部件仓库; 5天; 5天/次; 5. 不可利用废物; 357.2; 一般固废存放区; 1天; 1天/次; 1.2. 引爆后的安全气囊; 3.8. 危险 废物; 废铅蓄电池; 115.2; 1#~5#危废暂存间; 15天; 15天/次; 6. 燃油 （柴、汽油）; 13.6; 30天; 30天/次; 1.5. 废油液; 18; 30天; 30天/次; 1.8. 废有机溶剂⑥; 11.8; 30天; 30天/次; 1.2. 废电容器; 53; 30天; 30天/次; 5.3. 废电路板; 12.36; 30天; 30天/次; 1.5. 废尾气净化装置; 9.32; 30天; 30天/次; 1. 废机油滤清器; 1.62; 30天; 30天/次; 0.18. 含汞开关; 1.4; 30天; 30天/次; 0.15. 含铅部件; 1.4; 30天; 30天/次; 0.15. 石棉废物; 2.8; 30天; 30天/次; 0.28. 废空调制冷剂; 5.6; 30天; 30天/次; 0.56. 含油污手套抹布、吸油毡; 0.25; 30天; 30天/次; 0.05t. 初雨收集池及雨水分离器内的废油脂; 0.05; 30天; 30天/次; 0.005t. - 现有污染源强及防治措施汇总 现有污染源强及防治措施汇总详见下表。 表2-16 现有工程污染源排放情况汇总表 污染源; 污染物; 污染物产生量（t/a）; 污染物排放量（t/a）; 治理措施. 废气; 废油液抽取; 非甲烷总烃; 0.055; 0.055; 负压抽取. 废油液暂存; 非甲烷总烃; 少量; 少量; 加强暂存间通风. 切割; 切割粉尘; 少量; 少量; 采用移动式烟尘净化器处理. 食堂; 油烟废气; 0.0034; 0.0014; 经过油烟净化器处理后由烟道输送至屋顶排放。. 废水; 生活污水; 384; 384; 食堂废水采用隔油池隔油后与职工生活污水一道经化粪池处理，经市政管道排入三塘污水处理厂. 初期雨水; 61.8m3/次(1854m3/a); 61.8m3/次(1854m3/a); 收集至初期雨水池经油水分离器处理后排入三塘污水处理厂. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾; 3; 0; 交由当地环卫部门统一处理. 一般工业固体废物; 钢铁; 5686.86; 0; 外售资源回收公司. 有色金属; 724; 0. 玻璃; 134.24; 0. 塑料; 230; 0. 橡胶; 404; 0. 五大总成; 4235.8; 0. 可用零部件; 298; 0. 不可利用废物; 357.2; 0; 委托环卫部门清运. 引爆后的安全气囊; 3.8; 0. 危险 废物; 废铅蓄电池; 115.2; 0; 分类收集处置，交由有危险废物处理资质单位进行处理. 废电容器; 53; 0. 废尾气 净化装置; 9.32; 0. 废油液④; 18; 0. 燃油（柴、汽油）; 13.6; 0. 废有机溶剂⑥; 11.8; 0. 废空调制冷剂; 5.6; 0. 废电路板; 12.36; 0. 废机油滤清器; 1.62; 0. 含汞开关; 1.4; 0. 含铅部件; 1.4; 0. 石棉废物; 2.8; 0. 含油污手套抹布、吸油毡; 0.25; 0. 初雨收集池及雨水分离器内的废油脂; 0.05; 0. 备注：固废的排放量为处置量 2、现有项目存在的主要环境问题及整改措施建议 根据实地调查，现有项目存在的主要环境问题及整改措施建议如下： 表2-17 项目厂区现存的主要环境问题及整改措施 类型; 项目存在的环境问题; 整改措施. 固废; 项目签订了废铅酸电池和废矿物油的危险废物委托处置合同，其他危废中的废电容器、废电路板、废机油滤清器、废尾气净化装置、含汞开关、含铅部件、石棉废物、废空调制冷剂、含油污手套抹布、吸油毡、初雨收集池及雨水分离器内的废油脂，未签订危险废物委托处置合同，暂存在企业危废暂存间内。; 其他危废中的废电容器、废电路板、废尾气净化装置、废机油滤清器、废尾气净化装置、含汞开关、含铅部件、石棉废物、废空调制冷剂、含油污手套抹布、吸油毡、初雨收集池及雨水分离器内的废油脂，补充签订危险废物委托处置合同。. 管理方面; 项目危废台账记录不规范。; 规范项目危废台账记录。. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1大气环境质量现状 （1）达标区判定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，本次环评收集了衡阳市生态环境局发布的环境状况公报 《关于2021年12月及1-12月全市环境质量状况的通报》中衡南县的基本污染物环境质量现状数据。2021年度衡南县环境空气质量统计情况见表3-1。（数据来源网址：http://sthjj.hengyang.gov.cn） 表3-1 2021年度衡南县环境空气质量状况统计表 评价因子; 项目; 浓度范围; 标准值; 占标率; 达标情况. PM10; 年平均值; 45μg/m3; 70μg/m3; 64%; 达标. PM2.5; 年平均值; 33μg/m3; 35μg/m3; 94%; 达标. SO2; 年平均值; 9μg/m3; 60μg/m3; 15%; 达标. NO2; 年平均值; 14μg/m3; 40μg/m3; 35%; 达标. CO; 年平均值; 1.0mg/m3; 4mg/m3; 25%; 达标. O3; 日最大8h平均值; 129μg/m3; 160μg/m3; 80.6%; 达标. 备注：①、标准值为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。. 由表3-1可知，PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO年平均值、CO日最大8h平均值浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3096-2012）中二级标准。因此，项目区域属于环境空气质量达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 为了解本项目所在地环境质量现状，本次环评委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目的其他污染物开展了环境质量现状监测。 1）监测因子：TSP、非甲烷总烃。 2）监测点位：项目南侧王家冲组居民点（项目下风向）。 3）监测时间和频次：2022.12.7~2022.12.9，连续监测3天。 4）监测结果与评价：大气环境现状监测及评价结果见表3-2。 表3-2 环境空气特征监测因子质量现状监测及评价结果 监测点位; 监测 因子; 检测结果（单位：mg/m3）; 最大浓度占标率; 最大超标倍数; 标准限值; 是否达标. 2022.8.24; 2022.8.25; 2022.8.26. G1; 非甲烷总烃; 0.49; 0.53; 0.52; 26.5%; 0; 2.0; 达标. TSP; 0.091; 0.086; 0.097; 32.3%; 0; 0.3; 达标. 监测数据表明：项目所在地TSP 日均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在地非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）详解中2.0mg/m3限值的要求，说明区域环境空气质量总体良好。 2地表水环境质量现状 本项目周边最近的地表水体为湘江，距离本项目最近的地表水监测断面为蒸水入湘江口监测断面。据衡阳市生态环境局发布的《关于2021年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》，2020年1-12月，我市纳入考核、评价、排名的27个断面中，Ⅱ类水质断面36个，Ⅲ类7个，Ⅳ类1个（梅桥村，超Ⅲ类指标为氨氮）。蒸水入湘江口监测断面的2021年1~12月地表水环境质量状况见表3-3所示。 表3-3 地表水环境质量现状 根据上表可知，蒸水入湘江口监测断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，项目所在区域地表水环境质量现状较好。 3声环境质量现状 （1）监测点布设 企业因疫情原因停产中，为了解建设项目周围声环境状况，委托了湖南永蓝检测技术股份有限公司于2022年12月7日－12月8日在企业停产状态下进行监测，对厂界四周及周边居民环境噪声进行布点。 （2）监测项目及监测方法 监测项目：LAeq。 监测方法：参照《声环境质量标准》（GB 3096-2008）监测。 （3）监测时间和频次 监测时间：2022年12月7日－-12月8日。 监测频次：昼夜各监测一次。 （4）评价方法和评价标准 评价方法：监测结果与评价标准对比的方法。 评价标准：执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类、2类标准。 （5）监测结果 声环境现状调查结果见表3-4~5。 表3-4 项目厂界声环境质量现状监测结果 监测点位; 监测日期; 监测结果Leq[dB(A)]; 标准限值[dB(A)]. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界东侧外1m处; 2022.8.24; 52; 44; 65; 55. 2022.8.25; 54; 43. N2厂界南侧外1m处; 2022.8.24; 54; 41. 2022.8.25; 53; 43. N3厂界西侧外1m处; 2022.8.24; 50; 42. 2022.8.25; 52; 40. N4厂界北侧外1m处; 2022.8.24; 49; 44. 2022.8.25; 52; 43. 注：标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中3类标准。. 表3-5 项目周边敏感点声环境质量现状监测结果 监测点位; 监测日期; 监测结果Leq[dB(A)]; 标准限值[dB(A)]. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N5项目厂界南侧50m处居民点; 2022.8.24; 50; 41; 60; 50. 2022.8.25; 48; 40. N6项目厂界东侧35m处居民点; 2022.8.24; 47; 39. 2022.8.25; 47; 42. N7项目厂界西侧35m处三塘镇工业园安置小区; 2022.8.24; 49; 40. 2022.8.25; 50; 39. 注：标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中2类标准。. 根据声环境现状监测数据分析可知，项目厂界各监测点的声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，项目周边敏感点监测点的声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目所在区域声环境质量较好。 4、地下水环境现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），不对地下水环境质量现状进行评价分析。 5、土壤环境现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），不对土壤环境质量现状进行评价分析。 6、生态环境现状调查与评价 本项目在现有工程用地范围内改扩建，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），不对生态环境质量现状进行评价分析。 7、电磁辐射 本项目在国民经济行业分类中属于“C4210金属废料和碎屑加工处理”，不涉及电磁辐射，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），不对电磁辐射进行评价分析。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目位于衡南产业开发区三塘工业园，东临大岭路，西临清水塘路，本项目厂界外500m范围内大气环境保护目标详见表3-6及附图3。 表3-6 环境空气保护目标 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 相对项目方位; 与项目厂界最近距离; 环境功能区. 东经; 北纬. 1; 王家冲组居民1#; 112°27′55.807″; 26°52′1.571″; 住宅，4户，约14人; 东; 35m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单. 2; 王家冲组居民2#; 112°27′58.394″; 26°51′57.438″; 住宅20户，约70人; 东南; 112m. 3; 王家冲组居民3#; 112°28′2.334″; 26°52′4.274″; 住宅，30户，约105人; 东; 210m. 4; 王家冲组居民4#; 112°27′49.858″; 26°51′54.618″; 住宅，8户，约28人; 南; 50m. 5; 三塘镇工业园安置小区; 112°27′44.895″; 26°51′54.561″; 住宅，382户，1337人; 西; 35m. 6; 王家冲组居民5#; 112°27′45.648″; 26°51′52.610″; 住宅，20户，约70人; 西南; 200m. 7; 衡南县人民法院三塘人民法庭; 112°27′36.012″; 26°51′51.915″; 单位，112人; 西; 307m. 2、声环境 本项目厂界50m范围内声环境保护目标详见表3-7。 表3-7 声环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 相对项目方位; 与项目厂界最近距离（m）; 环境功能区. 东经; 北纬. 1; 王家冲组居民1#; 112°27′55.807″; 26°52′1.571″; 住宅，4户，约14人; 东; 35; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 2; 三塘镇工业园安置小区; 112°27′44.895″; 26°51′54.561″; 住宅，10户，50人; 西; 35. 3; 王家冲组居民4#; 112°27′49.858″; 26°51′54.618″; 住宅，2户，约5人; 南; 50. 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、地表水环境 本项目地表水主要为蒸水和柿江河，具体见下表： 表3-8 地表水环境保护目标一览表 名称; 保护对象; 与项目位置关系; 保护要求. 蒸水; 工业用水区 （自英陂拦河坝至湘江入河口）; 厂区北侧约2km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 柿江河; 农业用水区 （三塘污水处理厂排放口上游500m至下游3000m）; 厂区南侧约4.2km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 5、生态环境 本项目位于项目现有用地范围内，不新增用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物： 项目施工期废气污染物主要为扬尘，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值中无组织排放监控浓度限值：周界外浓度最高点1.0mg/m3。 运营期无组织排放的大气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃等。颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准要求。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）中的表A.1标准；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001) 中的相关标准。具体见表3-9。 表3-9 大气污染物排放标准限值 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 1; 非甲烷总烃; 周界外浓度限值; 4.0. 2; 颗粒物; 1.0. 表3-10 挥发性有机物无组织排放控制标准 单位：mg/m3 污染物; 排放限值（mg/m3）; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任; 一处浓度值. 表3-11 食堂油烟排放限值标准 标准名称; 类别; 污染物; 浓度. 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 小型; 油烟; 2.0mg/m3. 废水：本项目初期雨水采用油水分离器处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，进入三塘污水处理厂深度处理。食堂废水采用隔油池处理与生活污水一道进入化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，经市政管道排入三塘污水处理厂。 表3-12 污水综合排放标准 单位：除pH外均为mg/L 参 数; pH; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; 石油类. 三级标准值; 6 ~ 9; 500; 300; 400; /; 100; 20. 3.噪声: 施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。营运期厂界四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体情况见表3-13。 表3-13 噪声排放标准 单位：dB(A) 标准名称; 类别; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; /; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65; 55. 4.固体废物： 一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的相关标准；《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及其修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目产生的生活污水经化粪池预处理至满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入三塘污水处理厂处理。因此，本项目废水总量指标已纳入三塘污水处理厂总量控制指标内，不另行申请。 根据工程分析，本项目有机废气VOCs（以非甲烷总烃计）无组织VOCs排放量为：0.081 t/a，总量建议指标量为0.081 t/a。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 本项目在现有厂区内改扩建建设，构筑物均利用现有建筑物，生产车间仅需进行设备的安装和调试。施工过程简单，施工期较短，其影响随着施工期结束而结束。故重点对营运期进行工程分析。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 - 施 | 4.1废气影响分析及保护措施 （1）大气污染源及污染物排放情况 根据项目生产工艺分析，本项目废气主要是汽车拆解切割过程产生的粉尘、预处理工序抽取废油液时产生的挥发性有机废气、危废暂存间内废油液暂存时产生的挥发性有机废气、抽取空调制冷剂时产生的极少挥发性氟利昂废气。 此外安全气囊引爆产生的气体为氮气，氮气对大气环境影响较小，不再另行分析。 ①汽车拆解过程中产生的粉尘 本项目为报废汽车拆解项目，所拆解车辆均为报废车，拆解过程以工具拆除为主，进行剪断、挤压打包、压扁等处理，直接外卖运输，不进一步破碎，因此无破碎粉尘产生，但车身上的铁锈在挤压、压扁等处理时脱落产生铁锈粉尘，由于刚脱落的铁锈绝大多数呈片状，粒径较大，多在室内迅速沉降，小部分在小范用产生局部的粉尘影响。 1）切割粉尘 改扩建项目切割工序主要位于拆解区，中大件钢材的切割主要以废钢剪切机为主，仅在对车体进行拆解时对较难拆卸部分采用氧气—液化石油气切割和等离子切割，厂区废钢铁、废有色金属需要切割，总量为12080.11t/a（其中采用废钢剪切机的原料量为7248.11t/a，氧气—液化石油气切割和等离子切割的原料量为4932t/a），液化气燃烧会产生少量燃烧废气，燃烧废气量少不定量计算。切割机切割过程主要产生粉尘。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》42 废弃资源综合利用行业技术手册中切割颗粒物产污系数：0.4kg/t－原料，氧气—液化石油气切割和等离子切割的原料量为4932t/a，则粉尘产生量为1.97t/a，主要污染物为金属颗粒物，拟采用移动式烟尘净化器进行处理后在车间内无组织排放。按照收集效率80％，除尘效率80％计算，切割年工作时间约为2400h，则烟尘净化器处理后粉尘量为0.32t/a。未收集到的20%粉尘量（0.39t/a）和烟尘净化器处理后粉尘量（0.32t/a）合计为0.71t/a，由于金属粉尘比重较大，不易飘浮，95%(0.67t/a）自然沉降在车间地面，5%(0.036t/a) 在车间通风时排出。 ②废油液抽取、暂存过程中产生的有机废气 A 废油液抽取废气 机动车拆解过程中，首先要采用移动戳孔放油机和气动抽接油机负压抽取燃油（汽油和柴油）、发动机机油、变速箱机油、传动装置机油、离合器油、动力转向机油等废矿物油至油液分类贮存容器中。在油液抽取系统置入、拔出容器过程中及油箱未能抽取干净的残留废油液会有少量的C4~C10各族烃组成的有机废气（以非甲烷总烃计）挥发到大气环境中。 本次改扩建项目最大可收集废油6.5t/a（废油液），参照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中“表6”中规定的灌桶（最大损耗率0.18%），则油液抽取过程中非甲烷总烃产生量为0.012t/a。该部分非甲烷总烃产生量较小，在车间无组织排放。 B 废油液暂存废气 本次改扩建项目最大可收集废油6.5t/a（废油液），收集的废油液暂存于危废暂存间内，废油液存放于密闭储存桶中。参照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）表1贮存损失率（最大损耗率0.21%），则废油液暂存过程中非甲烷总烃产生量为0.014t/a。该部分非甲烷总烃产生量较小，在暂存间无组织排放，加强暂存间通风。 ③制冷剂回收废气 项目回收拆解的报废机动车中制冷剂主要为R134a，采用密闭式制冷剂回收装置对制冷剂进行回收，并收集在密闭容器中。收集过程使用装置和管线均处于密闭状态，对外排放较少。 ④食堂油烟 本次改扩建项目新增就餐人数8人，食堂使用清洁能源液化气为燃料，基准灶头数为1个，单个灶头的排风量为2000m3/h；按每人每餐消耗食用油20g，每天一餐，炊事时间共计2h，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为2.81%，则油烟产生量为：0.0011kg/h（1.35kg/a），产生浓度为0.56mg/ m3。项目安装有油烟净化器，油烟去除率达60%，排放量为0.00045kg/h（0.54kg/a）；排放浓度约为0.56mg/ m3，小于2.0mg/ m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求，油烟废气通过专用管道于屋顶排放。 ⑤小结 综上分析，改扩建项目正常排放下废气污染物产生及排放情况详见表4-1。 表4-1 改扩建项目运营期废气产生及排放情况 污染源; 污染物; 产生情况; 排放情况; 处理措施; 排放方式; 是否为可行技术. 产生量 （t/a）; 产生速率 (kg/h); 排放量（t/a）; 排放速率 (kg/h); 时间 （h）. 废油液抽取; 非甲烷总烃; 0.012; /; 0.012; /; 2400; 负压抽取; 无组织; 是. 废油液暂存; 非甲烷总烃; 0.014; /; 0.014; /; 8760; 加强通风; 无组织; 是. 切割; 切割粉尘; 1.97; /; 0.036; /; 2400; 采用移动式烟尘净化器处理; 无组织; 是. 食堂; 油烟废气; 0.00135; 0.0011; 0.00054; 0.00045; +600; 安装油烟净化器; 通过专用管道; 是. （2）大气影响分析及污染防治措施 1）切割打包粉尘治理措施分析 根据建设单位提供的生产方案，本项目仅对报废汽车拆解产生的废金属钢材进行简单剪切、人工分选后即进行压块打包，不进行进一步破碎。 项目中大件钢材的切割主要以废钢剪切机为主，仅在对车体进行拆解时对较难拆卸部分进行采用氧—液化气切割和等离子切割。切割粉尘采用移动式烟尘净化器进行处理后在车间内无组织排放，项目运营期废气可达标排放，排放方式可行。 2）废矿物油挥发废气治理措施分析 本项目废油液抽取、暂存中挥发的废气主要通无组织排放。本项目主体工程设计采用油气回收装置，同时配套油液储存罐；项目拆解过程中首先对各类废油、液进行封闭抽取，抽取后采用封闭罐体进行储存，以减少项目非甲烷总烃的排放。根据前述工程分析，在采取上述工艺措施后，本项目拆解车间油液回收、暂存过程中的无组织非甲烷总烃排放量较小，经大气稀释扩散后，厂界无组织非甲烷总烃达标排放，对周围环境空气影响不大，对评价区域的敏感点影响很小。 （3）大气污染源监测 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》HJ1034-2019和《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017）要求，结合工程实际情况及环境特征，制定项目废气监测方案详见表4-2。 表4-2 项目废气自行监测要求 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 无组织废气; 厂界上、下风向; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2相关标准要求. 4.2废水影响分析及保护措施 （1）废水产生情况、处置措施及排放情况 改扩建项目运营期产生的废水主要为员工生活污水和初期雨水。 ①初期雨水 改扩建项目由于厂区面积未发生变化，初期雨水排放量不变，为 61.8m3/次，污染物主要为 SS 和石油类。按年均暴雨次数30次计，则改扩建完成后全年的初期雨水量为1854m3。拆解车间和汽车存放区域四周环形布设排水沟，初期雨水经收集后汇入初期雨水池，收集至拆解车间东南角120m3的初期雨水池内，收集至初期雨水池经油水分离器处理后排入三塘污水处理厂。 ②生活污水 本次改扩建新增员工8人，为周边居民，不在厂区内住宿。参照《湖南省用水定额》（DB43T388-2020），在厂内非住宿人员用水量按照80L/人•d计，则项目生活用水量为192m3/a（0.64m3/d）。废水产生系数按80%计算，则项目生活污水产生量为153.6m3/a（0.5m3/d）。主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮，食堂废水采用隔油池隔油后与职工生活污水一道经化粪池处理，经市政管道进入三塘污水处理厂处理后排至蒸水。 废水产生及排放情况见表4-3。 表 4-3 改扩建项目废水产生及排放情况 排放源; 用水量; 废水量; 污染物 因子; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活用水; 192m3/a; 153.6 m3/a; COD; 350; 0.054; 50; 0.008. BOD; 250; 0.038; 10; 0.002. SS; 220; 0.034; 10; 0.002. NH3-N; 35; 0.005; 8; 0.001. 动植物油; 20; 0.003; 1; 0.0002. 初期雨水; /; 1854m3/a; 石油类; 20; 0.037; 1; 0.0019. SS; 300; 0.56; 10; 0.019. 表4-4 项目废水治理设施情况信息表 序号; 污染物治理设施名称; 治理工艺; 处理能力; 排污许可技术规范措施; 是否可行技术. 1; 化粪池; 沉淀、厌氧消化; 5m3/d; /; 是. 2; 油水分离器; 沉淀、油水分离器; 2m3/h; 均质+隔油池+絮凝+沉淀; 是. 表4-5 项目废水排放口情况 排放口编号及名称; 类型; 地理坐标; 排放方式; 排放去向; 排放规律. 厂区生活污水排放口; 废水; E：112°27′46.28574″ N：26°51′57.76721″; 间接排放; 三塘污水处理厂; 间接排放. 三塘污水处理厂出口; 废水; E：112°31′59.696″ N：26°53′31.159″; 直接排放; 蒸水; 连续排放. （2）外排水影响性分析 ①生活污水影响分析 根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003）要求，化粪池应按最高日排水量设计，停留时间为最低24h。项目改扩建建成后最高日排水量为1.78m3，项目化粪池总容积为5m3，远远大于日产污水量，化粪池可满足《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003）的要求。生活污水经化粪池预处理后由市政污水管网，进入三塘污水处理厂深度处理达标后外排。综上分析，本项目生活污水经处理后外排，对周围地表水环境影响较小。 ②初期雨水影响分析 项目改扩建建成后的初期雨水量为61.8m3，设初期雨水收集池容积为120m3，池内设有处理效率为90%的油水分离器，能够有效去除初期雨水中的石油类。此外初期雨水可在收集池内停留至1h以上，能够有效去除SS，项目初期雨水中含有石油类物质，项目在初期雨水收集池内设有油水分离器处理后进入三塘污水处理厂深度处理达标后外排。根据调查，油水分离器分离精度高，可将90%以上的废油回收再利用，运行费用低。安装简单，无需调试，无需动力，维护方便，便于清洗，系统预留法兰接口，可通过接入真空吸泥车轻易处理污染物，每年维护成本与其他的油脂分离装置相比，可减少50%以上，具有极强的抗冲击负荷。 综上，初期雨水收集处理措施可行。 （4）生活污水排入污水处理厂处理可行性分析 本项目所在区域位于三塘污水处理厂处理的纳污范围内，项目排放的生活污水水质成分简单，主要污染物为CODcr、BOD5、NH3-N、SS等，且污染物浓度较低，经化粪池处理后可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。 三塘污水处理厂日处理污水能力1万吨。污水处理厂采用“新型氧化沟工艺”工艺，污水处理厂满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB181918-2002）中一级A标准处理后外排。项目改扩建完成后的污水排放量（1.78m3/d），占污水处理厂处理能力的0.018%。因此，本项目生活污水排入三塘污水处理厂是可行的。 （5）废水污染物监测计划 据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》HJ1034-2019和《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017）要求，结合工程实际情况及环境特征，制定项目废水监测方案详见表4-6。 表4-6 项目废水自行监测要求 排放口编号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. DW001; 厂区总排放口; pH、石油类BOD5、COD、SS、NH3-N; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 4.3、声环境影响及污染防治措施 （1）噪声源强分析 本次改扩建项目新增设备中主要噪声源来自等离子、气割切割机、双柱举升机、动力电池拆装升降机，噪声源采取隔声措施后降噪情况见表4-7。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-7 改扩建项目主要噪声源强（室内声源）及拟采取措施一览表 单位 dB（A） 序号; 建筑物名称; 设备名称; 噪声源强; 数量; 降噪措施; 空间相对位置（m）*; 距室内边界距离m; 室内边界声级; 持续时间; 建筑物插入损失; 车间厂房距厂界边界距离m; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 1; 拆解车间; 等离子切割机; 85; 1; 置于室内，基础减震; 10; 6; 0.5; 15; 6; 10; 16; 61.5; 69.4; 65.0; 60.9; 8:00～12:00； 14:00～18:00; 15; 34; 6; 127; 40; 15.8; 38.9; 7.9; 13.9. 2; 气割切割机; 85; 1; 10; 6; 0.5; 15; 6; 10; 16; 61.5; 69.4; 65.0; 60.9; 15; 34; 6; 127; 40; 15.8; 38.9; 7.9; 13.9. 3; 新能源预处理车间; 双柱举升机; 70; 1; 10; 12; 2; 6; 12; 10; 8; 54.4; 48.4; 50.0; 51.9; 15; 26; 38; 140; 20; 11.1; 1.8; 0; 10.9. 4; 动力电池拆装升降机; 70; 1; 9; 12; 2; 7; 12; 9; 8; 53.1; 48.4; 50.9; 51.9; 15; 26; 43; 140; 20; 9.8; 0.7; 0; 10.9. 注*：以项目主要生产车间的西北夹角处为原点 |
| --- | --- |

| 营运期 环 境 保 护 措 施 | （2）噪声达标排放分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），结合本项目声源的噪声排放特点，结合选择点声源预测模式，来模拟预测这些声源排放噪声随距离衰减变化的规律。具体预测模式如下： ①噪声距离衰减模式 式中： — 距声源 r 米处的噪声预测值，dB(A)； — 参考位置 r0 处的声级，dB(A)； r — 预测点位置与点声源之间的距离，m； r0 — 参考位置处与点声源之间的距离，取1 m； R — 隔声值，厂房墙体隔声值取15 dB(A)。 ②噪声叠加模式 式中： L — 受声点处n个噪声源的总声级，dB(A)； Lpi— 第i个噪声源的声级； n — 噪声源的个数。 本次改扩建项目噪声预测结果见表4-8~9。项目夜间不生产，厂区四周设有围墙，因此仅对昼间噪声值进行预测。 表4-8 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 背景值; 预测值; 昼间标准限值; 达标情况. 东厂界; 20.0; 53; 53; 65; 达标. 南厂界; 41.9; 54; 54.3. 西厂界; 11.6; 55; 55. 北厂界; 18.7; 54; 54. 备注：背景值来源于验收监测里面数据。 表4-9 项目敏感点噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 厂界贡献值; 厂界与敏感点距离m; 昼间; 标准限值; 是否达标. 背景值; 预测值; 昼间. N5项目厂界南侧50m处居民点; 41.9; 50; 50; 50; 60; 是. N6项目厂界东侧35m处居民点; 20; 35; 47; 47; 60; 是. N7项目厂界西侧35m处三塘镇工业园安置小区; 11.6; 35; 50; 50; 60; 是. 备注：敏感点的背景值来源于本次改扩建环评的质量现状监测数据。 由预测结果可知，在采取隔声、减振等措施的前提下，本次改扩建项目东、南、西、北侧厂界昼间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中的3类标准限值要求；各敏感点的噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，说明项目噪声对区域环境保护目标的影响较小。 （3）噪声监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），项目运营期噪声监测计划见表4-10。 表4-10 噪声监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008）中3类功能区排放限值要求. 4.4、固体废物影响及污染防治措施 （1）固体废物产排情况 固体废物包括一般工业固体废物、危险废物及生活垃圾，一般工业固体废物主要有钢铁、有色金属、塑料、玻璃、橡胶、零部件、废安全气囊（引爆后）、不可利用废物、五大件总成、废动力蓄电池等；危险废物包括废铅蓄电池、废电容器、废尾气净化催化剂、废油液、废空调制冷剂、废电路板、废机油滤清器、含汞开关、含铅部件、石棉废物、含油污手套抹布、吸油毡及油水分离器分离出来的废油脂等。 生活垃圾：生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，改扩建项目新增人员8人，则生活垃圾产生总量为4kg/d、1.2t/a。集中收集后定期运送至垃圾处理场进行统一处理。 本次改扩建项目各类废物产生及处置情况见表4-10及4-11，表中危废类别、危废代码、危险特性来源于《国家危险废物名录》（2021版）。经核算改扩建项目产生的可利用一般固废约12033.25t/a，不可利用的固废约370t/a，危废产生约96.6t/a。 表4-11 改扩建项目危险废物产生情况 序号; 名称; 来源、成分; 产量 t/a; 危废 类别; 危废 代码; 危险 特性; 处置、利用方式. 1; 废电容器; 主要生产于汽车电瓶处、含有多氯联苯; 61.25; HW10; 900-008-10; T. 3; 废油液、燃油; 柴油、汽油、机油、润滑剂、液压油、制动液等; 6.5; HW08; 900-199-08; T，I. 4; 废有机溶剂; 防冻液、汽车挡风玻璃清洗液（玻璃水）和动力电池冷却液等; 6.5; HW06; 900-404-06; T，I. 5; 废空调制冷剂; 主要有R134a等; 6.5; /; /; 毒性（温室气体）*. 6; 废电路板; 仪表盘、音响、车载电台、电子导航设备、电动机和发电机等电路板及电路板上附带的元器件、芯片、插件等; 9.5; HW49; 900-045-49; T. 8; 含汞开关; 含汞开关; 1.625; HW29; 900-024-29; T. 9; 含铅部件; 含铅部件; 1.625; HW31; 900-052-31; T. 10; 石棉废物; 拆解报废机动车制动器衬片产生的石棉废物; 3.25; HW36; 900-032-36; T. 11; 废含油手 套抹布、吸油毡; 废含油手 套抹布、吸油毡; 0.25; HW49; 900-041-49; T/In. 12; 废油脂; 油水分离器产生的 废油脂; 0.05; HW08; 900-210-08; T，I. 注：*标准表示危险特性为《报废机动车拆解企业污染控制技术规范编制说明》中判定的危废特种。 表4-12 改扩建项目一般工业固体废物产生情况 序号; 固废性质; 名称; 产生量 t/a; 分类编号; 来源、成分; 处置、 利用方式. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 1.2; /; 员工日常生活产生的生活垃圾; 委托环卫部门清运. 2; 可利用的 一般工业固体废物 可利用的 一般工业固体废物; 钢铁; 5233; 421-001-09; 产生于车门、发动机罩、车架纵横梁、车厢纵横梁、车轮、刹车盘等处的高强度钢；产生于排气系统、防撞弓形梁、保险杠、后挡板、发动机支架等的不锈钢；产生于齿轮的齿轮钢；产生于螺栓的螺栓钢；产生于曲轴的高性能微合金非调质钢；生产于悬架和气门弹簧的弹簧钢；产生于各种标准件、齿轮、转向齿条、阀簧座、连杆、曲轴等的易切削钢等。; 外售 外售. 3; 有色金属; 436.25; 421-001-10; 主要产生于保险杠、发动机罩、车门、行李箱、车身面板、 车轮轮辐、轮外饰罩、制动器总成的保护罩、消声罩、防爆 制动系统、热交换器、车身构架、座位、车厢地板、仪表板 等的变形铝合金；此外，还有产生于离合器壳、变速箱壳、后桥壳、转向器壳、 摇臂盖、正时齿轮壳等处的铸造铝合金。产生于散热器、分水管、滤清管芯、管接头和化油器等的普通黄铜；产生于轴承、涡轮等处的锡青铜。主要产生于座椅骨架、轮圈、仪表盘骨架、转向盘、变速器壳、离合器壳、缸盖、进气歧管、车门框架等。主要产生于发动机连杆、发动机气门、气门座圈、排气系统零部件、悬架弹簧、扭力簧、气门弹簧、车轮、车身外板等，用量较小。. 4; 玻璃; 152; 421-001-08; 主要产生于车灯、反射镜及车窗。. 5; 塑料; 260; 421-001-06; 主要产生于水箱面罩栅板、百叶窗、后视镜外壳、尾灯罩、仪表板的ABS；产生于保险杆、仪表板、栅板面罩、内外小饰件的PP，产生于挡板、油箱盖的PBT，产生于挡板、轮罩、气管格栅的PA，产生于轮罩的PPO；产生于保险杆、车门、车灯、挡泥板的PC；产生于仪表板、轮罩、挡板的PVC，产生于端面饰板、保险杠软面板、挡泥板、翼子板、车门、减震器的RIM-PU；产生于发动机罩、行李箱盖、顶盖的FRP。另外，散热器的水室和燃油箱也是塑料制成的。. 6; 橡胶; 405.5; 421-001-05; 主要产生于轮胎、管道、减震件、防尘罩、胶带、油封绝缘片和密封条。; 外售. 7; 可用零部件; 362.5; 421-001-11; 如车轴、气门、曲轴等其他零部件。. 8; 五大总成; 5233; 421-001-11; 五大总成（发动机、方向机、变速箱、前后桥、车架）. 9; 废动力蓄电池; 590; 421-001-13; 废动力蓄电池; 收集后定期交由有回收再利用能力的单位回收利用. 10; 不可利用的 一般工业固体废物; 废安全气囊 （引爆后）; 5; 421-001-99; 安全气囊; 委托环卫部门清运. 11; 不可利用 废物; 365; 421-001-99; 主要为麻织物、废泡沫、废海绵及废皮革等. （2）危废暂存间及一般固废环境管理要求和分析 本项目产生的危险废物、一般工业固废和生活垃圾均应分类收集和贮存。危废临时贮存在危废仓库内；一般固废堆放在一般工业固废仓库；生活垃圾暂存在生活垃圾堆放点。危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾分类收集和贮存，可以有效地防止危险废物、一般废物的交叉污染，从而减少固体废物对周围环境造成的污染。 A.一般固废贮存场所污染防治措施可行性： 现有工程项目已建好了一个60m2 的一般工业固废仓库，堆放高度3m，堆放容积按照圆锥体计算，堆积密度按60kg/m3折算，则堆放容积为10.8t。仓库位于打包车间北侧，一般固废仓库按照一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（ GB18599-2020）的要求进行了规范储存。 现有工程产生不可利用的一般工业固体废物量361t/a，本次改扩建项目新增量370t/a，则改扩建完成后不可利用的一般工业固体废物量731t/a；按照转运频次1天/次，最大暂存量为2.44t，堆放容积为10.8t，则改扩建完成后存放量可满足堆存容积要求，可以依托现有的一般工业固废仓库。 因此采取以上处置措施后，固废全部得到妥善处置， 不会产生二次污染。 B.危险废物暂存间污染防治措施 本项目在汽车拆解过程中会产生废油类、废铅酸电池、以及其他的一些危废物质，通过分类收集后，储存于厂区的东侧危废暂存间内，危废暂存间的面积为150m2, 设有五个单独的房间，依次储存废油类、废铅酸电池、废电路板、废制冷剂（氟利昂）、尾气净化装置；本次改扩建项目依托现有危废暂存间进行贮存，贮存场所贮存能力满足改扩建后的需求。 本项目危废暂存间明确分区、张贴标签并进行地面硬化处置，存放位置做好了“三防”（防扬散、防流失、防渗漏）措施，设有安全照明设施，并设置干粉灭火器，库房外设有室外消火栓，危险废物定期交由有资质单位处置。贮存场所满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。 项目固体废物暂存位置及环保要求见表4-13。 表4-13 项目改扩建完成后固体废物暂存位置及环保要求 废物 种类; 名称; 产生量 t/a; 贮存位置; 最长暂存时间; 转运 频次; 最大 贮存量t; 临时贮存场 所要求; 运输 要求. 生活 垃圾; 生活垃圾; 4.2; 垃圾桶; 1天; 1天/次; 0.01; 生活垃圾分类收集，并防雨、防恶臭; 密闭 运输. 一般工业固体废物; 钢铁; 10919.86; 产品存放区; 1天; 1天/次; 200; ①满足防风、防雨、防晒要求； ②地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，并符合一般防渗要求。; 密闭 运输. 有色金属; 1160.25. 玻璃; 286.24. 塑料; 490. 橡胶; 809.5. 五大总成; 8829.8. 可用零部件; 660.5; 可用零部件仓库; 5天; 5天/次; 12. 不可利用废物; 722.2; 一般固废存放区; 0.3天; 1天/次; 2.5. 引爆后的安全气囊; 8.8. 废动力蓄电池; 590; 动力电池暂存区; 5天; 5天/次; 10. 危险 废物; 废有机溶剂; 18.3; 1#危废暂存间; 15天; 15天/次; 1. 燃油 （柴、汽油）; 13.6; 15天; 15天/次; 2. 废油液; 24.5; 15天; 15天/次; 2. 初雨收集池及雨水分离器内的废油脂; 0.1; 15天; 15天/次; 0.05. 废铅蓄电池; 115.2; 2#危废暂存间; 15天; 15天/次; 6. 含汞开关; 3.025; 3#危废暂存间; 30天; 30天/次; 0.15. 含铅部件; 3.025; 30天; 30天/次; 0.15. 废电容器; 114.25; 4#危废暂存间; 30天; 30天/次; 12. 废电路板; 21.86; 30天; 30天/次; 2.5. 石棉废物; 6.05; 30天; 30天/次; 0.8. 废空调制冷剂; 12.1; 30天; 30天/次; 1.5. 废尾气净化装置; 9.32; 5#危废暂存间; 30天; 30天/次; 1. 废机油滤清器; 1.62; 30天; 30天/次; 0.5. 含油污手套抹布、吸油毡; 0.5; 30天; 30天/次; 0.05. ①一般固废 钢铁、有色金属、玻璃、塑料、橡胶属于一般工业固体废物，属于可回收综合利用部分，外售相应单位；废动力电池收集后暂存于动力电池暂存区，定期交由有回收再利用能力的单位回收利用；可用零部件属于一般工业固体废物，外售附近修理厂；五大总成属于特殊固废，按照《报废汽车回收拆解企业技术规范》等技术规范，委托有资质公司进行处置；引爆后的安全气囊、废海绵、麻织物、废海绵、废皮革及其他不可利用垃圾均交由环卫部门清运处置；员工产生的生活垃圾交由环卫部门清运处置。 ②废铅蓄电池 废铅蓄电池的收集、贮存和运输应严格执行《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》(HJ519-2020)，暂存时间应不超过90天，重量应不超过3吨：评价要求所存的废铅蓄电池过磅称重，严格控制贮存量。同时废铅蓄电池储存应设有金属外框加固的专业塑料箱及周转箱（2t)（防止存放的废铅蓄电池倒塌，要求耐酸、防渗），周转箱下方设架空底座，架空底座下方设耐酸、防渗塑料托盘，可有效收集废电池破损产生的电解液，主用于废电池破损产生电解液的三重防护。未破损铅蓄电池的属于《国家危险废物名录》(2021版）中规定的危险废物，废物类别900-052-31，定期委托有资质单位进行回收处置。 ③废电容器 项目废旧汽车中的废电容器（含有多氯联苯）属于《国家危险废物名录》中的HW10类别，具有毒性，采用耐酸容器进行临时储存，定期委托有资质单位进行回收处置。 ④废尾气净化装置 项目废旧汽车尾气净化装置中的废尾气净化催化剂属于《国家危险废物名录》中的 HW50类别，具有毒性，定期委托有资质单位进行回收处置。 ⑤废燃油、废油液 报废汽车拆解过程中各类废燃油和废油液，主要为发动机油、刹车油、汽油、柴油、变速箱油等，设置5个容积为200L密闭储存桶，置于危废车间内，设置固定装置，分类储存各类油品，定期委托有资质单位进行回收处置。 ⑥废空调制冷剂 项目废旧汽车拆解过程中抽取的制冷剂属于《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》(HJ348-2022）中规定的危险废物，设置1个容积为200L密闭储存桶，暂存于危废车间内，定期委托有资质单位进行回收处置。 ⑦废电路板 项目废旧汽车仪表盘、音响、车载电台、电子导航设备、电动机和发电机等电路板属于《国家危险废物名录》中的HW49类别，该部分固废收集后采用塑料袋密闭包装和密闭硬质塑料箱盛放，定期委托有资质单位进行回收处置。 ⑧废机油滤清器 项目废旧汽车滤清器中含有机油、灰尘、金属颗粒、碳沉淀物和煤烟颗粒，属于《国家危险废物名录》中的 HW08 类别，该部分固废收集后采用塑料袋密闭包装和密闭硬质塑料箱盛放，定期委托有资质单位进行回收处置。 ⑨含汞开关 项目废旧汽车拆解产生的含有毒有害物质的部件（含汞开关）属于《国家危险废物名录》中的 HW29 类别，该部分固废收集后采用塑料袋密闭包装和密闭硬质塑料箱盛放，定期委托有资质单位进行回收处置。 ⑩含铅部件 项目废旧汽车拆解产生的含有毒有害物质的部件（含铅部件）属于《国家危险废物名录》中的 HW31 类别，该部分固废收集后采用塑料袋密闭包装和密闭硬质塑料箱盛放，定期委托有资质单位进行回收处置。 ## ⑪石棉废物 拆解报废机动车制动器衬片产生的石棉废物属于《国家危险废物名录》中的 HW36类别，该部分固废收集后采用塑料袋密闭包装和密闭硬质塑料箱盛放，定期委托有资质单位进行回收处置。 ⑫废油脂 油水分离器产生的废油脂，采用专用容器进行临时储存，储存容器需防渗临时储存场所达到重点防渗区标准，定期委托有资质单位进行回收处置。 另外，对于沾染了废油液等的部件，评价要求其临时储存场所按照危废储存场所进行设计。综上，本项目固废处置率100%，项目采取的固废处理措施，均为同类型企业常用的处理措施，处置方式可行。 综上所述，本项目产生的固体废物均得到合理处置，对环境影响较小。 （5）暂存场所（设施）污染防治措施 ①一般固体废物暂存场所 本项目产生的一般固废在车间内设置用于一般固废的存放区，位于拆解车间内部，分类收集，可利用部分定期外售，其他不可利用物定期清运至环保部门指定地点填埋处理，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 GB18599-2020）的有关规定，在技术上可行。 ②新增危险废物的暂存要求 1）按 GB15562.2《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》设置 警示标志。 2）必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高 于地下水最高水位，项目危废暂存间拟采用20cm厚混凝砼硬化层+2.0mm厚高度聚乙烯防渗层，保证渗透系数K≤1×10-10cm/s。 3）要求必要的防风、防雨、防晒措施。 4）要有隔离设施或其他防护栅栏。 5）应配备通信设备、照明设施，并设有报警装置和应急防护设施。 综上分析，本项目产生的各类固体废物均得到妥善地处理处置，只要做好厂区暂存设施的防治工作，严格按《危险废物转移管理办法》转移产生的危险废物，并采取密闭防渗的运输车辆运输，固废对周边环境和运输沿途影响较小。 ## 4.5改扩建前后“三本账”分析 根据项目建设内容，改扩建前后污染物排放变化情况三本账见下表4-14。 表4-14 改扩建前后污染物排放情况表 污染源; 污染物; 改扩建前污染物排放量（t/a）; 改扩建后污染物排放量（t/a）; 污染物减排量（t/a）; 排放去向. 废气; 废油液抽取; 非甲烷总烃; 0.055; 0.067; +0.012; 负压抽取. 废油液暂存; 非甲烷总烃; 少量; 0.014; +0.014; 设换气风扇. 切割; 颗粒物; 少量; 0.036; +0.036; 采用移动式烟尘净化器处理. 食堂; 油烟废气; 0.0034; 0.00098; +0.00054; 经过油烟净化器处理后由烟道输送至屋顶排放。. 废水; 生活污水; 384; 537.6; +153.6; 食堂废水采用隔油池隔油后与职工生活污水一道经化粪池处理，经市政管道排入三塘污水处理厂. 初期雨水; 61.8m3/次(1854m3/a); 61.8m3/次(1854m3/a); 0; 收集至初期雨水池经油水分离器处理后排入三塘污水处理厂。. 固体废物（产生量）; 生活垃圾; 生活垃圾; 3; 4.2; +1.2; 交由当地环卫部门统一处理. 一般工业固体废物; 钢铁; 5686.86; 18443.8; 5233; 外售. 有色金属; 724; 10919.86; 436.25. 玻璃; 134.24; 1160.25; 152. 塑料; 230; 286.24; 260. 橡胶; 404; 490; 405.5. 五大总成; 4235.8; 8829.8; +4594. 可用零部件; 298; 660.5; +362.5. 废动力蓄电池; 0; 590; +590; 收集后暂存于动力电池暂存区，定期交由有回收再利用能力的单位回收利用. 不可利用废物; 357.2; 722.2; +365; 委托环卫部门清运. 引爆后的安全气囊; 3.8; 8.8; +5. 危险 废物; 废铅蓄电池; 115.2; 115.2; 0; 分类收集处置，交由有危险废物处理资质单位进行处理. 废电容器; 53; 114.25; +61.25. 废尾气 净化装置; 9.32; 9.32; 0. 废油液; 18; 24.5; +6.5. 燃油（柴、汽油）; 13.6; 13.6; 0. 废有机溶剂; 11.8; 18.3; +6.5. 废空调制冷剂; 5.6; 12.1; +6.5. 废电路板; 12.36; 21.86; +9.5. 废机油滤清器; 1.62; 1.62; 0. 含汞开关; 1.4; 3.025; +1.625. 含铅部件; 1.4; 3.025; +1.625. 石棉废物; 2.8; 6.05; +3.25. 废含油手套抹布、吸油毡; 0.25; 0.5; +0.25. 废油脂; 0.05; 0.1; +0.05. 4.6、地下水、土壤环境影响及污染防治措施 （1）地下水和土壤影响途径分析 项目对地下水和土壤环境可能造成影响的是危废间废油液、废空调制冷液、冷却液、废尾气净化装置（含催化剂）泄露和初期雨水池等废水治理措施破损废水下渗，主要污染物为催化剂、乙二醇冷却液、空调制冷液、燃料类汽油、柴油、非燃料类废油液等，泄露后以渗透为主，可能进入地下水层造成地下水水质污染和土壤污染的可能。因此，本项目对地下水和土壤产生污染的途径主要为渗透污染。 （2）源头控制措施 源头控制主要包括对污水处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。项目产生的固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）及修改单和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）相关要求进行设计和管理。 （3）分区防控措施 项目地下水防控应以水平防渗为主，按照《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)11.2.2节要求，可根据建设项目场地防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，采取不同的分区防渗技术要求，地面采用防渗水泥硬化措施。 结合项目污染特征因子及其污染控制难易程度、项目场地特征及其防污特性，对本项目场地提出地下水防渗分区要求，分区防渗措施详见表4-15。 表4-15 项目污染区划分及防渗等级一览表 编号; 防治区分区; 装置或构筑物名称; 防渗区域; 防渗要求. 1; 重点防渗区; 污水收集沟、初期雨水池; 底部、水池 四周; 等效黏土防渗层Mb≥6m， K≤1×10-7cm/s. 预处理区、拆解车间、危废暂存间; 地面、裙脚、管沟. 2; 一般防渗区; 产品贮存仓库及打包区、车辆贮存区、一般固废仓库、厂区道路; 地面; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m， K≤1×10-7cm/s. 3; 简单防渗区; 除了重点、一般污染防治区以外的区域; 地面; 一般地面硬化. （4）跟踪监测 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034—2019）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目不属于涉气重点排污单位、涉水重点排污单位，以及涉重金属、难降解有机物的重点排污单位，项目可能对土壤、地下水造成污染主要是在事故状态下，正常工况下不会对土壤和地下水的污染途径，因此，本项目不拟设土壤、地下水跟踪监测点。 本项目可能造成地下水污染的环节主要是拆解车间（含预处理车间）、危废暂存间等位置，建议加强人员巡视管理，落实各位置合规建设和管理。综上所述，在严格落实厂防渗措施后，项目对地下水环境影响较小。 4.7、生态环境影响及生态保护措施 本项目位于衡南产业开发区三塘工业园，东临大岭路，西临清水塘路，改扩建后项目不新增用地范围，不含有生态环境保护目标。 4.8、环境风险影响分析 （1）环境风险评价 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，结合各种物质的理化性质及毒理毒性，扩建前后项目的风险物质种类未发生变化，风险物质的产生量扩增，可识别出本项目的危险物质及临界量，见表4-16。 表4-16 危险物质及临界量比值 序号; 危化品名称; 最大总储量qi（t）; 临界量Qi（t）; qi/Qi. 1; 危废间暂存的危废（除燃油、废油类以外）; 25.7; 50; 0.51. 2; 废燃油、废油类; 4; 2500; 0.0016. 4; 液化石油气; 0.9; 10; 0.09. Σqi/Qi; /; /; 0.6016. 注：危险废物参照附录B.2健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）临界量以50吨计。 根据表4-15中对项目风险物质的Q值的统计，本项目危险物质及临界量的比值Q值为0.6016＜1，不需要专项评价，因此按指南要求开展分析。 （2）环境风险识别 本次风险识别范围包括生产设施风险识别、生产过程所涉及的物质风险识别、最终产品的风险识别。 ①物质风险识别 项目运营过程主要涉及的风险物质为非机动车拆解废油液，主要物质由拆解过程汽车油箱汽油、柴油、废机油及切割使用的液化石油气等。另外，汽车拆卸下来的铅酸蓄电池内含有稀硫酸，本项目不对蓄电池本身进行拆解，当遇到破损的铅酸蓄电池才有可能出现硫酸泄漏的情况。汽车拆卸下来的废动力蓄电池（锂电池）内含有有机溶剂（碳酸二甲酯、乙烯碳酸脂、丙烯碳酸脂）及溶质（六氟磷酸锂）及铝箔、铜箔，本项目不对废动力蓄电池本身进行拆解，当遇到破损的废动力蓄电池才有可能出现泄漏的情况，其中碳酸二甲酯属于可燃液体，其余物质非危险物质。 项目涉及的危险物质的主要理化性质及毒性毒理见表4-17。 表4-17 本项目有毒有害物质性质 名称; 理化性质; 毒性毒理. 汽油; 性状为无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味，相对密度（水=1）：0.70～0.79，燃烧性为可燃，闪点－50℃，引燃温度415～530℃℃ 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪; 急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性中毒：神经衰弱综合征、自主神经功能症状类似精神分裂症。皮肤损害。. 柴油; 性状为稍有黏性的棕色液体，相对密度（水=1）：0.87～0.9，燃烧性为可燃，闪点38℃，自然温度257℃ 不溶于水; 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。. 其他各类油液; 易燃 液体; 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触型皮炎。可引发神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。. 液化石油气; 易燃 气体; 本品有麻醉作用。急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及自主神经功能紊乱等。. 氟利昂; 无色易挥发液体，低毒; 低毒或无毒。二氯二氟甲烷等CFC类制冷剂破坏大气臭氧层；氟利昂在大气中浓度的增加还会带来温室效应。. 硫酸（H2SO4）; 分子量98.08，纯品为无色透明油状液体，无臭，蒸汽压0.13kPa(145.8℃)，熔点10.5℃，沸点：330.0℃，相对密度（水=1)1.83；相对密度（空气=1)3.4，与水混溶，化学性质稳定，为酸性腐蚀品，用于生产化学肥料，在化工、医药、塑料、染料、石油提炼等工业也有广泛的应用。; 急性毒性：LD50：2140mg/kg（大鼠经口）；LC50：510mg/m3，2小时（大鼠吸入）；320mg/m3，2小时（小鼠吸入）。工作场所空气中有毒物质容许浓度：时间加权平均容许浓度1mg/m3，短时间接触容许浓度2mg/m3。. 碳酸二甲酯; 无色透明液体，有刺激性气味。相对密度1.073(20/4℃)。熔点2～4℃。沸点90.2℃。折射率nD(20℃)1.3697。闪点21.7℃。黏度0.664mPa·s。不溶于水，溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。; 急性毒性，LD50：13000mg/kg（大鼠经口）； 6000mg/kg（小鼠经口）； ＞5g/kg（兔经皮）. 乙烯碳酸酯; 透明无色液体（>35℃)，沸点：248℃/760mmHg，243-244℃/740mmHg；闪点：160℃；密度：1.3218；折光率：1.4158(50℃)；熔点：35-38℃；黏度：1.90mPa.s(40℃)；; /. 丙烯碳酸酯; 无色无气味，或淡黄色透明液体，熔点－48.8℃，沸点242℃，闪点132℃，相对密度1.2069，溶于水和四氯化碳，与乙醚，丙酮，苯等混溶。是一种优良的极性溶剂。; 大鼠经口 LD50：34900mg/kg； 小鼠经口 LD50：20700mg/kg. 六氟磷酸锂; 分子式LiPF6，分子量152，白色结晶或粉末，相对密度1.50。潮解性强；易溶于水、还溶于低浓度甲醇、乙醇、丙酮、碳酸酯类等有机溶剂。; 六氟磷酸锂在空气中由于水蒸气的作用而迅速分解，放出PF5而产生白色烟雾。对眼睛、皮肤，特别是对肺部有侵蚀作用。. 氟化氢; 分子式：HF分子量，气态HF是HF单体与环状六聚体（HF）的混合物质，固态HF中存在锯齿状的链状HF多聚体液态的HF是一种酸性非常强的溶剂，能够质子化硫酸与硝酸。但HF在水溶液中是一种弱酸，当HF的浓度超过5mol·L时，其酸性会增强，但仍然不能完全电离；具有很强的腐蚀性，能侵蚀玻璃和硅酸盐而生成气态的四氟化硅，但不腐蚀聚乙烯、铅和白金; 急性毒性：LD50：1044 mg/m3（大鼠吸入） LC50:1276ppm,1小时（大鼠吸入）；氟化氢属高毒类，25mg/m3的浓度已使人感到刺激，50mg/m3时刺激眼和鼻黏膜，出现流泪、流涕、喷嚏、鼻塞。长期接触低浓度氟化氢气体可引起牙酸蚀症、牙龈出血、干燥性鼻炎、咽喉炎等。氟化氢对指甲和牙特别有害，使钙在组织中沉淀出，引起骨骼脆性加大，易于骨折。工作场所空气中有毒物质最高容许浓度2mg/m3。豚鼠在40mg/m3浓度下2小时死亡；在25mg/m3浓度6小时也发生死亡。. （2）生产设施风险识别 ①生产过程 A 机动车拆解车间地面有拆解过程滴漏的少量机油，报废的机动车传动装置、发动机等金属表面沾有少量的机油，遇火源可能发生火灾；拆解车间中塑料、橡胶的临时堆放点存在火灾风险；切割时采用的液化石油气遇火源可能发生火灾。 B 报废汽车拆解中可能遇到破损的蓄电池，蓄电池破损后可能发生废酸和重金属的滴漏在车间地面的情况，可能发生污染物渗入地下、污染土壤和地下水的情况。 C 火灾后产生的消防废水，以及废水处理设施进水水质不稳定、设备故障，致废水超标排放。消防废水中主要污染物石油、SS，厂区内设有初期雨水池（兼做事故水池）(120m3)，容量足够容纳本项目厂区一次消防废水量，消防废水收集，经油水分离器处理达标后排放，因此可将超标废水外排的风险控制在管理层面上。 ②贮存过程 A 装有废油液的储罐属于易燃易爆物质，若储罐发生破裂导致废油液的泄漏，遇到火源则发生火灾、爆炸事故，或遭受雷击也可能诱发火灾、爆炸事故。 B 废铅蓄电池中的含有废酸为有毒腐蚀性物质、重金属，若存放的容器发生泄漏可能引发中毒事故、污染地下水。 C 各类废油液、制冷剂受热后，因温度升高会发生体积膨胀，若容器灌装过慢会导致容器的损坏，可能引起渗漏和外溢。另一方面，由于温度降低，体积收缩，容器内有可能出现负压，也会使容器变形损坏。 （3） 环境风险分析 ①源项分析 废旧车辆的拆解行业与石化、化工等行业相比，发生突发性事故风险的概率较小，事故风险影响、环境污染及危害性也比石化、化工等行业轻。考虑到拆解过程中，仍有突发性事故及环境污染的可能性，须有工程性及管理性的防范措施通过对该项目的风险源项的识别，判断发生风险事故的概率、估算发生风险事故时对外环境的影响、提出减少事故风险的措施，降低该项目的风险值，并使其达到本行业风险可接受的水平、得出风险评价结论为审批部门提供审批依据、提出相应的事故处理措施，最大限度地减少发生事故时对外环境的影响、结合该项目的实际提出可行的风险防范措施及应急预案。 A 运输风险事故 项目拆解过程会产生汽油、机油等各类废油液、废铅蓄电池、废电容器等有毒有害物质，危废拟交由有相应资质的危废处理机构转运。运输上述风险物质的车辆在运输过程中可能发生翻车、泄漏等意外事故。本项目危险废弃物由委托的危废单位进行运输，运输风险由危废运输单位承担。 B 储存风险事故 危险物质储存期间，由于设备缺陷、储罐容器破损或误操作可能导致有毒有害物质泄漏的事故。经验表明：定期对设备检查维护、认真管理和提高操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。废油液采用密闭储存桶暂存，收集储存在污染控制区内，一日发生泄漏，可能引发火灾其至爆炸事故。如果没有任何防范措施，消防废水将外泄，造成周边水体水质污染等火灾产生的次生/伴生污染。 C 铅酸蓄电池泄漏事故 废机动车拆解下来的蓄电池内含有稀硫酸，在拆解过程中，可能会发生蓄电池中的硫酸泄漏。按本项目的拆解工艺，蓄电池仅从车身上拆卸下来，并不对蓄电池本身进行拆解，当遇到破损的蓄电池才有可能出现泄漏的情况。在拆解、贮存过程中可能因泄漏、包装破损等因素而引发对水、大气、土壤的污染事故。因此本评价要求建设单位在蓄电池的危废储存间设置围堰，地面要有防渗层，当发生泄漏事故，由于围堰的作用，泄漏液体都集中在围堰内，发生事故性泄漏时并不会直接排入环境，故项目蓄电池发生泄漏时不会对周围土壤和水环境造成严重影响。 D 废动力蓄电池泄漏事故 废动力蓄电池在一般跌落或撞击下不会发生燃烧或爆炸，采用专用的存放箱存放，若在搬运过程中箱子跌落，电池破损，泄漏的电解液直接泄漏在储存箱内。故项目废动力蓄电池发生泄漏时不会对周围土壤和水环境造成严重影响。 E 最大可信事故 项目主要危险源均采用专用容器罐装、常温常压储存。结合风险识别及上述分析，鉴于汽油的危险性特征，参考统计资料及国内外同类装置事故调查资料，以最不利的情况考虑，确定本项目的最大可信事故为汽油存放区的火灾事故，以及产生的次生、伴生污染，物质材料燃烧对周边居民和环境空气造成一定影响，消防废水未能及时收集而直接进入周边地表水体造成的水质污染。本项目工程事故风险概率的确定采用类比法，参照国内石油化工企业事故统计情况，一般而言，危险物质存放区产生火灾事故概率约为1×10-6年。 F 火灾、爆炸风险防范措施 a 建立健全防火安全规章制度并严格执行。防火、防爆安全制度主要有以下几种： 安全员责任制度：主要把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确； 防火防爆制度：是对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品等的控制和管理； 用火审批制度：在非固定点进行明火作业时，必须根据用火场所危险程度大小以及各级防火责任人，规定批准权限； 安全检查制度：各类储存容器、输送设备、安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。 b 采取防静电、明火控制等措施。 c 设置火灾探测器及报警灭火控制设施，以便在火灾的初期阶段发出报警，并及时采取措施进行扑救。在易发生火灾的岗位除采用119电话报警外，另设置具有专用线路的火灾报警系统。 ②事故影响分析 A 有毒有害物质泄漏影响分析 项目拆解过程产生的各类废油液、废铅蓄电池等均采用专用的密闭容器分别盛装、在危废存放区内分区暂存。根据工程分析结果，定期由有相应资质的危废处理机构将危废转运一次。废油液可能由于容器的倾翻或破损而引起泄漏，遇到破损的蓄电池可能造成硫酸泄漏在车间地面，泄漏的有毒有害物质有可能直接进入厂区内污水管网、雨水管网，未经处理即外排，造成周边地表水环境、地下水环境污染和臭氧层的破坏。 因此要求建设单位在危废存放区设置围堰，由于厂内危废的存放量较小，围堰围挡能确保一旦发生泄漏事故，不会发生漫溢。 B 火灾影响分析 由于车体拆解会产生汽油等各类易燃废油液、废动力蓄电池及切割使用的液化石油气可能引发火灾事故，燃烧后产物为CO等，对周边环境将造成一定的影响。 同时，项目厂区内仓库中存有塑料、橡胶等易燃物品，由于产生量较大，建设单位拟对拆解产生的塑料、橡胶等产品定期进行转运，故一旦仓库发生火灾时燃烧产生的热辐射通量较小，发生火灾事故时热辐射影响距离较小，且仓库内均配置消防灭火器，因此火灾事故对周围环境影响较小。 C 消防废水影响分析 火灾事故发生时，灭火产生消防废水可能受泄漏的物质污染，为防止消防废水外排至周边地表水体造成污染，项目建设事故废水防控措施：在厂区周边设雨水沟渠，应急情况下堵住排口，事故废水收集在渠道内，初期雨水池（120m3）兼做事故水池，池内设油水分离器。 （4）风险防范措施及应急要求 ①事故应急 车间内：为应对在作业、贮存等环节发生液态危险废物泄漏事故时，能够及时收集，避免对外部环境造成影响。 本项目产生的废油液、废铅酸蓄电池等危险废物由专用的危废收集桶收集后贮存于厂内危废暂存间，在危废暂存间内分区分类暂存，液态危废区域设置有围堰，同时危废暂存间设有集液池，一般情况下，泄漏的废油液、废铅酸蓄电池电解液可在危废暂存间内得到有效收集。 车间外：火灾后产生的消防废水，以及废水处理设施进水水质不稳定、设备故障，致废水超标排放。消防废水中主要污染物石油、SS，厂区内设有1座120m3的初期雨水收集池，位于拆解车间东南角，并对初期雨水收集池进行防渗处理，容量足够容纳本项目厂区一次消防废水量，消防废水收集经油水分离器处理达标后排入三塘污水处理厂。因此可将超标废水外排的风险控制在管理层面上。 ②危险品储存要求 由于本项目回收处理处置的物品在回收场所内有一定的贮存量，为避免在贮存环节发生风险事故，建设单位应根据《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》(HJ348-2022)、 《报废汽车回收拆解企业技术规范》 (GB22128-2008)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）及其修改单中的相关规定，对在厂区内临时暂存的危险物品采取以下措施： A 报废机动车存储场地（包括临时存储）的地面要硬化并防渗漏； B 拆解场地应为密闭或半密闭车间，地面应防止渗漏。拆解车间应通风、光线良好，安全防范设施齐全，并远离居民区； C 设置临建存放库； D 按化学品不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类贮存，并附上明显的危废标签和危废种类标识，性质相抵的禁止同库储存； E 库房条件：库房应为干燥、通风、避光的防火建筑，建筑材料经过防腐处理； F 安全条件：避免阳光直射、暴晒，远离热源、电源和火源，库房建筑及各种设备应符合《建筑设计防火规范》中的规定。 G 卫生条件：库房地面、门窗、货架应定期打扫，保持清洁：仓库区内的杂物、易燃物质应及时清理。 H 涉及危险物质的原料、产品和固体废物或其他化学品的储存区、通道、道路应做好防渗处理，以免危险物质泄漏进入土壤污染地下水，从而污染周围水体和土壤环境。 ③应急预案 事故应急救援预案是一种事故发生之前就已经预先制定好的事故救援方案。事故往往有突发性，一旦发生，正常的工作秩序被打乱，人们的思想出现慌乱，往往会出现领导或者临时成立的抢救组制定不出有效的抢救措施、事先物质准备不充分、抢救人员迟迟不到位以及其他种种现象。由于这些原因，往往延误了抢救的最佳时机，导致事故扩大。如果事先制定并实施了事故救援预案，可以避免上述情况发生，采用应急处理程序和方法，快速反应、处理事故或将事故消灭在萌芽状态，采用预定现场抢救方式，及时、有效、正确地实施现场抢救和其他各种救援措施，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。企业应尽快将本项目纳入全厂应急预案管理中，统一进行管理。 应急预案主要内容见表4-18。 表4-18 项目环境风险应急预案一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：报废车辆预处理区、污染控制区（危废暂存间）。. 2; 应急组织机构、人员; 实施三级应急组织机构，包括企业和地方政府。各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。. 3; 预案分级响应条件; 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等。. 5; 报警、通讯联络方式; 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通信方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施，制定有关的环境恢复措施，组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。. 建设单位应根据环境污染事故应急预案编制技术指南要求编制应急预案，并经过专家评审，审查合格后实施运行。 ④管理要求 A.信息管理要求 应建立电子信息档案，按以下方式记录报废机动车回收登记、固体废物信息； a）对回收的报废机动车进行逐车登记，并按要求将报废机动车所有人（单位）名称、有效证件号码，牌照号码、车型品牌型号、车身颜色、重量、发动机号和/或动力蓄电池编码、车辆识别代号、出厂年份、接收或收购日期等相关信息录入“全国汽车流通信息管理应用服务”系统，信息保存期限不应低于3年。 b）将固体废物的来源种类、产生量、产生时间及处理（流向）等数据，录入到全国固体废物管理信息系统"或省级生态环境主管部门自建与其联网的相关系统，其中危险废物处理（流向）信息保存期限为 3 年。 c）具有电动汽车拆解业务的企业应按照国家有关规定要求将报废电动汽车的车辆识别代码、动力蓄电池编码、流向等信息录入“新能源汽车国家检测与动力蓄电池回收利用溯源综合管理平台”。对于因租赁等原因导致动力蓄电池被提前从电动汽车上拆卸回收的情况，应检查保存机动车所有人提供的租赁运营等机构出具的回收证明材料，保存期限不应低于3年。 d）生产经营场所应设置全覆盖的电子监控系统，实时记录报废机动车回收和拆解过程。相关信息保存期限不应低于1年。 B.安全要求 a）应实施满足《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）要求的安全管理制度，具有水、电、气等安全使用说明，安全生产规程，防火、防汛、应急预案等。拆除的安全气囊组件应在易燃、易爆等危险品仓库及高压输电线路防护区域以外引爆，并在引爆区域设有爆炸物安全警示标志和隔离栏。 b）新能源汽车拆解作业人员在带电作业过程中应进行安全防护，穿戴好绝缘工作服等必要的安全防护装备。使用的作业工具应是绝缘的或经绝缘处理的。作业时， 应有专职监督人员实时监护。 c）厂内转移报废新能源汽车和动力蓄电池应进行固定，防止碰撞、跌落。 d）场地内应设置相应的安全标志，安全标志的使用应满足GB2894中关于禁止、警告、指令、提示标志的要求。 e）应按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的规定对接触汽油等有害化学因素，噪声、手传振动等有害物理因素的作业人员及粉尘、电工、压力容器等作业人员进行监护。 f）厂内实施封闭式管理，设置全厂视频监控系统，重点区域为：危废暂存区、报废处理暂存区、预处理区、拆解区等。 C.人员管理要求 a）技术人员应经过岗前培训，其专业技能应能满足规范拆解、环保作业、安全操作等相应要求，并配备专业安全生产管理人员和环保管理人员，国家有持证上岗规定的，应持证上岗。 b）应配有动力蓄电池贮存管理人员及 2 人以上持电工特种作业操作证人员。动力蓄电池贮存管理人员应具有动力蓄电池防火、防泄漏、防短路等相关专业知识。拆解人员应在汽车生产企业提供的拆解信息或手册的指导下进行拆解。 （5） 分析结论 本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，正常情况下能够保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准的要求，通过采取安全防范措施，本项目在建成后能够有效防止危险品泄漏事故发生。项目生产中应加强安全生产管理，采取各种预防措施，杜绝事故发生，同时还应制定事故应急预案，必要时采取周边企业、社会应急避险措施或采取短时间人员避险措施。通过估算，项目风险值处于可接受水平。建设项目环境风险简单分析内容表4-19。 表4-19 建设项目环境风险简单分析内容一览表 建设项目名称; 衡阳绿源再生资源回收有限公司汽车回收拆解改扩建项目. 建设地点; 衡南产业开发区三塘工业园，东临大岭路，西临清水塘路. 地理坐标; 经度; 112°27′49.848″; 纬度; 26°51′58.780″. 主要物质及分布; 拆解过程汽车油箱汽油、柴油、废润滑油、发动机油等，存放于危废间，液化石油气存放在专有库房. 环境影响途径及后果; 大气; 发生泄漏或遇明火发生火灾、爆炸废气进行大气环境. 地表水; 各类废油液泄漏收集不到位、消防废水未妥善收集污染物进入地表水体. 地下水; 各类储油罐发生泄漏或废水处理设施设备破损污染物进入地下水. 土壤; 废油液泄漏收集不到位进入土壤. 风险防范措施要求; 大气; 加强管理，危险固废暂存间禁火. 地表水; 危废暂存间等各储存区设置围堰，拆解车间内设置收集沟和收集池；厂区内设有1座120m3的初期雨水收集池，位于拆解车间东南角，禁止事故废水直接排放. 地下水; 加强管理，厂区地面进行分区防渗，发现破裂及时处理. 土壤; 厂区加强环境管理，厂区地面进行有效防渗. 填表说明：企业加强管理，降低事故发生概率，按要求编制突发环境事件应急预案并上报备案。加强应急演练，使事故发生时损失降到最低程度，环境风险在可接受范围内。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018）判定，不需要专项评价，因此按指南要求开展分析。. 4.9、环保投资 本次改扩建项目总投资为500万元，环保投资35万元，占总投资的7%，环保投资估算详见表4-20所示。 表4-20 项目环保投资分项情况一览表 序号; 项目; 现有措施; 已投资金额（万元）; 拟新增环保措施; 新增投资估算（万元）. 1; 废水; 初期雨水收集池+油水分离器; 10; /; /. 2. 3; 雨水沟渠，混凝土硬化沟渠; 10; /; /. 4; 废气; 车间通风设施; 2; /; /. 5; 拆解车间（含预处理车间）、事故车辆贮存区、产品贮存区及打包区搭建的防风、防雨厂棚; 50; /; /. 6; 固废; 项目产生的危险废物在危废暂存间内分区暂存，并委托有对应处置资质的单位处理，签订处置协议; 10; 对未签订危废协议的危险固废补充签订处置协议; 3. 7; 生活垃圾桶; 0.2; /; /. 8; 危险废物收集装置; 2; 新增危险废物收集装置; 2. 9; 一般固废暂存区; 2; /; /. 10; 地下水、土壤、环境风险防控措施; 防渗措施： ①重点防渗区：污水收集沟、初期雨水池、预处理区、拆解车间、危废暂存间，具体防渗措施为：防渗层采用20cm混凝土硬化+2mm 厚高度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s，达到地基防渗和防腐的目的，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及2013年修改单要求，防渗系数K≤1×10-10cm/s。 ②一般防渗区：产品贮存仓库及打包区、车辆贮存区、一般固废仓库、厂区道路，具体防渗措施为：采用20cm厚的混凝土硬化防渗，防渗系数可达1x10-7cm/s。 ③简单防渗区：除了重点、一般污染防治区以外的区域等不会造成污染的区域采用厚度不小于20cm的混凝土硬化。; 50; 新增的新能源报废机动车动力蓄电池拆卸专用场地地面绝缘处理，采用20cm混凝土硬化+2.0mm厚高度聚乙烯防腐、防渗层，保证渗透系数K≤1×10-10cm/s。; 30. 11; 噪声; 隔声降噪措施; 2; /; /. 合计; 138.2; /; 35. |
| --- | --- |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 氧—液化气切割、等离子切割 | 颗粒物 | 采用移动式烟尘净化器处理 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） |
|  | 废油液抽取 | 非甲烷总烃 | 负压抽取 |  |
|  | 废油液暂存 | 非甲烷总烃 | 设换气风扇 |  |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 经过油烟净化器处理后由烟道输送至屋顶排放。 | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 初期雨水 | SS、石油类 | 初期雨水池收集，池内设有油水分离器 | 收集至初期雨水池经油水分离器处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，排入三塘污水处理厂 |
|  | 生活污水 | BOD5、COD、SS、NH3-N | 化粪池 | 食堂废水采用隔油池隔油后与职工生活污水一道经化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后经市政管道排入三塘污水处理厂 |
| 声环境 | 设备运行噪声 | 噪声 | 基础减震、定期保养 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 ）中3类标准 |
| 固体废物 | 生产车间 一般固体废物 | 引爆后的安全气囊、废棉、麻织物、废海绵、废皮革、废动力电池及其他不可利用垃圾等 | 一般工业固体废物设置产品贮存区暂存，可用零部件外售；其它不可利用废物设置一般固废暂存区，定期委托环卫部门统一清运 | 达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的标准要求 |
|  | 危险废物 | 废铅蓄电池、废电容器、废尾气净化装置、废油液、废空调制冷剂、废电路板、废机油滤清器、含汞开关、含铅部件、石棉废物等 | 分类暂存于危废暂存间后分类别交由资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制 标准》(GB18597-2001) (2013修改单） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 做好分区防渗，加强渗漏检测工作 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①废油液、液化石油气在生产过程中应加强管理，仓库、相应的生产区配备灭火装置，并设置禁火标志。建议在仓库及生产区设置视频监控装置，随时监控，避免发生火灾事故。危险化学品设置标识标牌。 ②建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程，加强生产工安全环境意识教育，树立安全生产意识，防止人为事故发生。 ③各类危险废物采用专用容器分类暂存于危废暂存间内，各个储存容器分类之间设置隔断。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可：根据《排污许可证管理办法（试行）》和 《固定污染源排许可分类管理名录（2019 年版）》等相关文件，企业应在改扩建完成前更新排污许可证 。 2、竣工验收：建设单位在项目建成后应依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、建设项目竣工环境保护验收技术规范、环评文件及其批复的要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。 |  |  |  |

- 六、结论

本建设项目符合国家相关产业政策，项目改扩建后对废气、废水、噪声和固体废物等污染物采取了妥善的处理处置措施，污染物排放总量较小，在落实各项规定的污染防治措施后，各污染物能达标排放，对周围的环境影响可控制在允许的范围内，周围环境质量能满足功能区划要求。在全面落实各项污染防范措施、"三同时"制度、保证安全生产的前提下，项目的建设整体上符合环境保护和社会可持续发展的要求，从环境保护角度分析，本项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ t/a | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量 （固体废物产生量）⑥t/a | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 少量 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0.036 | +0.036 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.055 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.067 | +0.012 |
|  | 油烟废气 | 0.0034 |  |  | 0.00054 |  | 0.00098 | +0.00054 |
| 废水 | CODcr | 0.019 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.027 | +0.008 |
|  | NH3-N | 0.003 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | +0.001 |
| 一般工业固体废物 | 麻织物、废海绵、废皮革及其他不可利用废物 | 357.2 | 0 | 0 | 365 | 0 | 722.2 | +365 |
|  | 引爆后的安全气囊 | 3.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8.8 | +5 |
|  | 废动力蓄电池 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | +1500 |
|  | 生活垃圾 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.5 | +3 |
| 危险废物 危险废物 | 废铅蓄电池 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 0 |
|  | 废电容器 | 53 | 0 | 0 | 61.25 | 0 | 114.25 | +61.25 |
|  | 废尾气 净化装置 | 9.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 0 |
|  | 废油液 | 18 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 24.5 | +6.5 |
|  | 燃油（柴、汽油） | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 |
|  | 废有机溶剂 | 11.8 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 18.3 | +6.5 |
|  | 废空调制冷剂 | 5.6 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 12.1 | +6.5 |
|  | 废电路板 | 12.36 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 21.86 | +9.5 |
|  | 废机油滤清器 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 |
|  | 含汞开关 | 1.4 | 0 | 0 | 1.625 | 0 | 3.025 | +1.625 |
|  | 含铅部件 | 1.4 | 0 | 0 | 1.625 | 0 | 3.025 | +1.625 |
|  | 石棉废物 | 2.8 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 6.05 | +3.25 |
|  | 废含油手套抹布、吸油毡 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.5 | +0.25 |
|  | 废油脂 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | +0.05 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①