衡清环审字〔2024〕15号

衡阳市生态环境局

关于《衡阳市湘江纸业物资有限公司

年产20万只液化石油气钢瓶建设项目

环境影响报告表》的批复

衡阳市湘江纸业物资有限公司：

你公司报送的《衡阳市湘江纸业物资有限公司年产20万只液化石油气钢瓶建设项目环境影响报告表》（报批稿）及专家组评审意见均已收悉，经研究，批复如下：

一、项目建设的主要内容。衡阳市湘江纸业物资有限公司拟投资4500万元在衡南高新技术产业开发区云集片区建设年产20万只液化石油气钢瓶项目。项目占地面积20004.37㎡，总建筑面积为17397.86㎡，主要建设内容：年产20万只YSP-35.5型液化石油气钢瓶生产线1条，生产厂房1栋、办公楼1栋等，以及辅助工程、公用工程、环保工程等配套设施。该项目环境影响报告表提出的污染防治措施客观可行，从环保角度分析，同意该项目建设。

二、在项目建设和运行中，必须严格执行环保法律法规，认真落实报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好以下工作：

（一）加强项目施工期环境管理。采取路面洒水、围档作业、加装防尘网、渣土封闭运输、在施工场地设置清洗点等措施减少扬尘污染;施工废水经隔油、沉淀处理后，用于场地抑尘洒水;采用低噪声设备和限制作业时间，防止噪声扰民；主体工程完成后及时做好地表植被恢复工作，减少水土流失。

（二）做好大气污染防治工作。项目退火炉天然气燃烧废气经15m排气筒(DA001)处理后排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准限值；喷塑粉尘经二级滤芯回收装置处理后由15m排气筒(DA002)处理后排放，抛丸粉尘经集气罩+自带布袋除尘器+15m排气筒(DA003)处理后排放，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2标准限值；固化炉天然气燃烧废气及固化有机废气经集气罩+二级活性炭吸附装置经15m排气筒(DA004)处理后排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3标准限值，非甲烷总烃执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中表1标准限值；焊接烟尘由移动式焊烟净化器处理后无组织排放。厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中表3标准限值，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的表A1标准。食堂油烟废气通过专用管道于屋顶上空排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求。

（三）强化水污染防治措施。厂区内实行雨污分流。食堂废水采用隔油池隔油后与职工生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入衡南县污水处理厂。水压爆破试验废水、水压试验废水用于公司道路洒水抑尘绿化，不外排。

（四）加强各类固废管理，并采取有效措施防止二次污染。 项目边角料、焊接及抛丸布袋除尘器回收的粉尘、金属屑、废包装材料、废焊头、不合格产品废瓶等外售给废品回收公司；废布袋、废弃的滤筒等收集后厂家回收；员工生活垃圾通过分类收集后交由当地环卫部门统一处置；废活性炭、废液压油、切削液、废机油、废含油抹布和手套、废油桶、废油墨桶等危险废物，经危废暂存间暂存后，委托有危废经营资质单位进行处置，并办理好危险废物转移手续。一般工业固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求建设；危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设。

（五）做好噪声污染控制工作。项目生产设备噪声通过厂房隔噪，选用低噪声设备，采取消声减振并对设备合理布置等措施，确保营运期厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值要求。

（五）总量控制指标:S02 0.01t/a、N0x 0.09t/a

（六）本项目涉及辐射环境影响必须另行环评和报批。

三、加强日常环境管理。建设单位应安排专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，制定有效的风险防范措施和应急预案，防止发生环境风险事故。

四、项目竣工后，必须严格执行排污许可制度,在发生实际排污行为前按照国家有关规定申领排污许可证。同时，按照相关规定要求做好环保竣工验收工作，并主动接受衡南生态环境综合行政执法大队监管。如项目性质、规模、地点、采用的工艺及污染防治措施等发生重大变动，建设单位应当依法重新报批该项目的环境影响评价文件。

衡阳市生态环境局

2024年7月5日