衡清环审字〔2024〕14号

衡阳市生态环境局

关于《特变电工云集高端智能制造产业园智能组件制造项目环境影响报告表》的批复

特变电工集团（湖南）电气科技有限公司：

你公司报送的《特变电工云集高端智能制造产业园智能组件制造项目环境影响报告表》（报批稿）及专家组评审意见均已收悉，经研究，批复如下：

- 项目建设的主要内容。特变电工集团（湖南）电气科技有限公司位于衡南高新技术产业开发区，2021年9月27日取得衡阳市生态环境局一期批复（衡清环审字〔2021〕29号）;

- 2022年11月29日取得衡阳市生态环境局二期批复（衡清环审字〔2022〕29号），2022年5月11日获得了衡阳市生态环境局核发的排污许可证，证书编号：91430422MA4PHC1RX6001U。为满足市场需求,特变电工集团（湖南）电气科技有限公司拟投资17562万元依托二期已建成1栋智能组件生产厂房实施本项目，厂房总面积为16886.99m2，年产蝶阀产品35万台、变压器用橡胶密封件产品303.3万个、变压器用环氧树脂绝缘件产品481325个、储油柜1500台。该项目环境影响报告表提出的污染防治措施客观可行，从环保角度分析，同意该项目建设。

二、在项目建设和运营中，必须严格执行环保法律法规，认真落实报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好以下工作：

（一）做好大气污染防治工作。项目喷塑粉尘经一级滤筒+二级滤筒回收装置处理后经17m排气筒(DA009)排放，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2标准限值；补漆室废气经集气罩+过滤棉+二级活性炭吸附装置+17m排气筒(DA010)处理后排放，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2标准限值，非甲烷总烃、二甲苯执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中表1标准限值；天然气燃烧废气、固化有机废气、混炼、挤出、开炼、硫化废气经密闭收集+干式过滤器过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置+17m排气筒(DA011)处理后排放，颗粒物、非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632—2011）表5标准限值，CS2、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值，二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3标准限值；树脂浇注（含固化）、脱模有机废气经集气罩+二级活性炭吸附装置处理后经17m排气筒(DA012)排放，非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表4标准限值；天然气锅炉废气经17m排气筒(DA013)排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3标准限值。打磨、抛丸等机加工工序粉尘经打磨、抛丸等机加工工序粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后，车间内无组织排放；焊接烟尘经焊接烟尘经集气罩+焊烟净化器处理后，车间内无组织排放；无组织废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2标准限值，非甲烷总烃、二甲苯执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中表3标准限值，CS2、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14555-93）表1标准限值。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的表A1标准。

（二）强化水污染防治措施。厂区内实行雨污分流。脱脂水、水洗废水经厂内一期污水处理站处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入衡南工业集中区污水处理厂（新塘埠污水处理厂）；生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入衡南工业集中区污水处理厂（新塘埠污水处理厂）。锅炉废水回用于厂区道路洒水降尘，不外排。

（三）加强各类固废管理，并采取有效措施防止二次污染。 项目抛丸粉尘、打磨粉尘、废边角料、废橡胶边角料、打磨边角料、焊接废渣、废边角料、废包装材料等，外售综合利用；废弃的滤筒、废布袋，收集后厂家回收；喷塑回收的粉尘，全部回用于生产；员工生活垃圾通过分类收集后交由当地环卫部门统一处置；废过滤棉、脱脂浮油、废催化剂、环氧树脂残渣、废油桶、废化学品包装物、废活性炭、废液压油、切削液、废机油、废含油抹布和手套等危险废物，经危废暂存间暂存后，委托有危废经营资质单位进行处置，并办理好危险废物转移手续。一般工业固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求建设；危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设。

（四）做好噪声污染控制工作。项目生产设备噪声，通过厂房隔噪，选用低噪声设备，采取消声减振,并对设备合理布置等措施，确保营运期厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值要求。

（五）总量控制指标。SO2：0.06t/a、NOx：0.56t/a、

COD：0.15、NH3-N：0.07

（六）该项目涉及辐射环境影响必须另行环评和报批。

三、加强日常环境管理。建设单位应安排专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，制定有效的风险防范措施和应急预案，防止发生环境风险事故。

四、项目竣工后，必须严格执行排污许可制度,在发生实际排污行为前按照国家有关规定申领排污许可证。同时，按照相关规定要求做好环保竣工验收工作，并主动接受衡南生态环境综合行政执法大队监管。如项目性质、规模、地点、采用的工艺及污染防治措施等发生重大变动，建设单位应当依法重新报批该项目的环境影响评价文件。

衡阳市生态环境局

2024年7月5日