衡清环审字〔2024〕12号

衡阳市生态环境局

关于《铭茂年产4万吨配重填充材料建设项目环境影响报告表》的批复

湖南铭茂机械有限公司：

你公司报送的《铭茂年产4万吨配重填充材料建设项目环境影响报告表》（报批稿）及专家组评审意见均已收悉，经研究，批复如下：

- 项目建设的主要内容。湖南铭茂机械有限公司拟投资1000万元租赁衡南县松江镇黄塘村季家组原衡阳市鼎力铅业有限公司电解铅厂闲置厂房建设年产4万吨工程机械设备填充配重块、配重原材料生产线项目。项目占地面积6666.67m2，建筑面积4644.79m2，主要建设内容：新建1栋标准厂房、1栋原料仓库，改建现有1栋生产车间，以及辅助工程、公用工程、环保工程等配套设施。该项目环境影响报告表提出的污染防治措施客观可行，从环保角度分析，同意该项目建设。

二、在项目建设和运行中，必须严格执行环保法律法规，认真落实报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好以下工作：

（一）做好大气污染防治工作。项目破碎、筛分、磨粉粉尘经“密闭式集气罩+布袋除尘器”处理后由15m排气筒（DA001）高空排放；切割、磁辊干抛粉尘经“密闭式集气罩+布袋除尘器”处理后由15m排气筒（DA002）高空排放；有组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放浓度限值。输送、投料、搅拌粉尘经“配套的仓顶除尘器、搅拌自带除尘器”处理后无组织排放；焊接烟气经焊烟净化器处理后无组织排放；装卸、堆场扬尘采用“全封闭式车间+喷雾抑尘”措施；厂界颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值。

（二）强化水污染防治措施。项目实行雨污分流。生活污水经隔油池+化粪池处理后用作农肥；初期雨水经初期雨水沉淀池沉淀后，回用于厂区洒水抑尘不外排。

（三）加强各类固废管理，并采取有效措施防止二次污染。生活垃圾收集后委托环卫部门进行清运处理；废边角料、废焊渣、下料切割粉尘、布袋除尘器收集粉尘、地面清扫粉尘收集暂存后回用于生产用为填充材料；废矿物油、废含油抹布和手套等危险废物，经危废暂存间暂存后，委托有危废经营资质单位进行处置，并办理好危险废物转移手续。一般工业固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求建设；危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设。

（四）做好噪声污染控制工作。项目生产设备噪声通过厂房隔噪，选用低噪声设备，采取消声减振并对设备合理布置等措施，确保营运期厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准限值要求。

三、加强日常环境管理。建设单位应安排专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，防止发生环境风险事故。

四、项目竣工后，必须严格执行排污许可制度,在发生实际排污行为前按照国家有关规定申领排污许可证。同时，按照相关规定要求做好环保竣工验收工作，并主动接受衡南生态环境综合行政执法大队监管。如项目性质、规模、地点、采用的工艺及污染防治措施等发生重大变动，建设单位应当依法重新报批该项目的环境影响评价文件。

衡阳市生态环境局

2024年7月1日