衡清环审字〔2024〕25号

衡阳市生态环境局

关于《衡南县皓俊再生资源有限公司

年处理30000吨食品包装袋复合边角料建设项目环境影响报告书》的批复

衡南县皓俊再生资源有限公司：

你公司报送的《衡南县皓俊再生资源有限公司年处理30000吨食品包装袋复合边角料建设项目环境影响报告书》（报批稿）及专家组评审意见均已收悉，经研究，批复如下：

一、项目建设的主要内容。衡南县皓俊再生资源有限公司拟投资1000万元在衡南县洪山镇同兴村袍冲组租赁衡阳旺发锡业有限公司厂房分两期建设年处理30000吨食品包装袋复合边角料项目，项目总占地面积23800m2，项目全部建成后可年产铝块7500吨，炭黑4200吨，裂解油15000吨项目。一期建成后可年处理食品包装袋复合边角料18000吨，年产铝块4500吨，炭黑2520吨，裂解油9000吨；二期建成后可增加年处理食品包装袋复合边角料12000吨，年产铝块3000吨，炭黑1680吨，裂解油6000吨。主要建设内容：裂解车间（一期建设低温热解主反应器8台、二期建设低温热解主反应器6台）、破碎筛分车间（破碎筛分一体机2台），油品库（4个70M3分油器、2个160M3成品储油罐）、产品库、原料库、综合办公楼等，以及辅助工程、公用工程、环保工程等配套设施。项目原材料为食品包装厂产生的铝塑复合膜边角料，不得使用回收和再生废塑料。该项目环境影响报告书提出的污染防治措施客观可行，从环保角度分析，同意该项目建设。

二、在项目建设和运营中，必须严格执行环保法律法规，认真落实报告书提出的各项污染防治措施，并着重做好以下工作：

（一）做好大气污染防治工作。项目不凝气燃烧废气和出料粉尘经集气管道收集后经沉降室+喷淋塔+除雾器+活性炭吸附处理达标后由40米高排气筒（DA001）排放；不凝尾气和储罐大小呼吸废气经储罐顶部集气管道收集引至催化燃烧室处理达标后由15米高排气筒（DA002）排放；投料粉尘、破碎筛分粉尘和包装粉尘经集气罩收集+布袋除尘器处理达标后由15米高排气筒（DA003）排放；输送粉尘通过密闭运输无组织排放，厂界无组织颗粒物执行相应无组织排放限值；食堂油烟经油烟净化器处理达标后由排烟竖井排放。

（二）强化水污染防治措施。员工生活污水经化粪池处理后用作农肥消纳，或吸粪车拖至洪山镇污水处理厂处理；喷淋塔废水沉淀后循环使用，地面冲洗废水经隔油+混凝沉淀处理后循环使用，不外排；冷却水和水封罐水循环利用，不外排。

（三）加强各类固废管理，并采取有效措施防止二次污染。项目布袋粉尘作为产品外售，废布袋交由供应商回收综合利用；压滤机污泥收集后定期外售综合利用；初雨池沉淀渣收集后定期外售综合利用，员工生活垃圾交由当地环卫部门定期清运。隔油渣、中转罐/储罐油泥、废活性炭、水封罐浮油、废机油、废润滑油、废含油抹布和手套及油桶分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置，并办理好危险废物转移手续。一般工业固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求建设；危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求建设。

（四）做好噪声污染控制工作。项目生产设备噪声，通过厂房隔噪，选用低噪声设备，采取消声减震，并对设备合理布置等措施，确保营运期厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准限值要求。

（五）总量控制指标。SO2:0.76t/a、NOX：6.60t/a。

三、加强日常环境管理。建设单位应安排专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，制定有效的风险防范措施和应急预案，防治发生环境风险事故。

四、项目竣工后，必须严格执行排污许可制度，在发生实际排污行为前按照国家有关规定申领排污许可证。同时，按照相关规定要求做好环保竣工验收工作，并主动接受衡南生态环境综合行政执法大队监管。如项目性质、规模、地点、采用的工艺及污染防治措施等发生重大变动，建设单位应当依法重新报批该项目的环境影响评价文件。

衡阳市生态环境局

2024年7月22日

抄送：衡南县应急管理局，衡南县洪山镇人民政府