衡清环审字〔2024〕23号

衡阳市生态环境局

关于《湖南星特电气有限公司建设项目

环境影响报告表》的批复

湖南星特电气有限公司：

你公司报送的《湖南星特电气有限公司建设项目环境影响报告表》（报批稿）及专家组评审意见均已收悉，经研究，批复如下：

一、项目建设的主要内容。湖南星特电气有限公司拟投资300万元租赁衡南高新技术产业开发区云集片区133-1号九九隆实业有限公司B栋2层厂房，建设194t/aSMC电缆接头防爆盒、48t/a复合材料电缆固定夹、50t/a铝合金电缆固定夹、30000个/a热缩接头盒、9.5t/aPET编制网管项目，项目占地面积1250m2，总建筑面积为1800㎡。主要建设内容：生产车间、物料仓库等，以及辅助工程、公用工程、环保工程等配套设施。该项目环境影响报告表提出的污染防治措施客观可行，从环保角度分析，同意该项目建设。

二、在项目建设和运营中，必须严格执行环保法律法规，认真落实报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好以下工作：

(一)做好大气污染防治工作。项目模压废气、烤箱废气通过两级活性炭吸附装置吸附处理后经15m排气筒(DA001)排放，非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯、乙苯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）表4标准值；熔化炉废气经袋式除尘器收集处理后由15m排气筒(DA002)排放，颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726—2020）表1标准值；打磨粉尘在封闭车间内通过自然沉降后无组织排放。厂界无组织废气非甲烷总烃、甲苯、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9标准值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A1标准；恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关限值。

（二）强化水污染防治措施。厂区内实行雨污分流，设备冷却水循环使用不外排；地面保洁废水和职工生活污水经隔油沉淀+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入衡南县城乡污水处理云集污水处理厂。

（三）加强各类固废管理，并采取有效措施防止二次污染。项目边角料、布袋除尘器回收的粉尘，以及打磨的金属屑、废包装材料、不合格产品等外售给废品回收公司；员工生活垃圾通过分类收集后交由当地环卫部门统一处置；废活性炭、废液压油、废机油、废含油抹布和手套等危险废物，经危废暂存间暂存后，委托有危废经营资质单位进行处置，并办理好危险废物转移手续。一般工业固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求建设；危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设。

（四）做好噪声污染控制工作。项目生产设备噪声通过厂房隔噪，选用低噪声设备，采取消声减振并对设备合理布置等措施，确保营运期厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值要求。

三、加强日常环境管理。建设单位应安排专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，制定有效的风险防范措施和应急预案，防止发生环境风险事故。

四、项目竣工后，必须严格执行排污许可制度,在发生实际排污行为前按照国家有关规定申领排污许可证。同时，按照相关规定要求做好环保竣工验收工作，并主动接受衡南生态环境综合行政执法大队监管。如项目性质、规模、地点、采用的工艺及污染防治措施等发生重大变动，建设单位应当依法重新报批该项目的环境影响评价文件。

衡阳市生态环境局

2024年7月15日