衡清环审字〔2024〕49号

衡阳市生态环境局

关于《衡南县顺发加油站迁建项目环境影响

报告表》的批复

衡南县顺发加油站：

你公司报送的《衡南县顺发加油站迁建项目环境影响报告表》（报批稿）及专家组评审意见均已收悉，经研究，批复如下：

- 项目建设的主要内容。衡南县顺发加油站拟拆除现有加油站，投资300万元在现有站点西南方向85m处（栗江镇城镇规划区内）新建一座三级加油站。项目总占地面积1637.94m2，总建筑面积980m2，主要建设内容为：营业用房、棚架等，设置潜油泵式双枪加油机4台（其中汽油加油机2台，柴油机2台），设置3个埋地卧式油罐（包括2个30m3汽油罐、1个50m3柴油罐），总容积为85m3（柴油罐容积折半计入总容积），年销售92#汽油50t、95#汽油80t、0#柴油300t，以及辅助工程、公用工程、环保工程等配套设施，属于三级加油站；项目不设置洗车区。该项目环境影响报告表提出的污染防治措施客观可行，从环保角度分析，同意该项目建设。

二、在项目建设和运行中，必须严格执行环保法律法规，认真落实报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好以下工作：

（一）做好大气污染防治工作。项目加油、卸油过程中产生的废气通过油气回收系统收集处理后无组织达标排放；备用发电机尾气通过排气筒引至屋顶后达标排放。

（二）强化水污染防治措施。本项目地面清洁废水和初期雨水通过三级隔油池收集处理后回用于地面清洁和绿化；员工生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入栗江镇污水处理厂。

（三）加强各类固废管理，并采取有效措施防止二次污染。 员工生活垃圾通过分类收集后交由当地环卫部门统一处置；项目油罐保养产生的油泥及清及走，不在厂区内贮存；含油手套、废抹布、三级隔油沉淀池油污等危险废物，经危废暂存柜暂存后，委托有危废经营资质单位进行处置，并办理好危险废物转移手续。一般工业固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求建设；危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设。

（四）做好噪声污染控制工作。项目设备噪声，通过厂房隔噪，选用低噪声设备，采取消声减震，并对设备合理布置等措施，确保营运期厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类、4类标准限值要求。

三、加强日常环境管理。建设单位应安排专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，制定有效的风险防范措施和应急预案，防止发生环境风险事故。

四、项目竣工后，必须严格执行排污许可制度,在发生实际排污行为前按照国家有关规定申领排污许可证。同时，按照相关规定要求做好环保竣工验收工作，并主动接受衡南生态环境综合行政执法大队监管。如项目性质、规模、地点、采用的工艺及污染防治措施等发生重大变动，建设单位应当依法重新报批该项目的环境影响评价文件。

衡阳市生态环境局

2024年9月27日