衡清环审字〔2024〕67号

衡阳市生态环境局

关于《衡南县三塘镇金山页岩砖厂资源化利用

珠晖区原中盐天友及学宫路遗留废渣技术改造项目环境影响报告表》的批复

衡南县三塘镇金山页岩砖厂：

你公司报送的《衡南县三塘镇金山页岩砖厂资源化利用珠晖区原中盐天友及学宫路遗留废渣技术改造项目环境影响报告表》(报批稿)及专家组评审意见均已收悉，经研究，批复如下：

一、项目技术改造的主要内容：衡南县三塘镇金山页岩砖厂坐落于衡南县三塘镇四塘村，2015年建成年产3000万块烧结页岩砖轮窑生产线，2021年进行年产6500万块烧结页岩砖一烘两烧隧道窑改扩建，并于2021年10月18日获得衡阳市生态环境局环评批复（衡清环审字〔2021〕31号），2023年4月完成竣工环境保护验收，2022年10月6日取得排污许可证（证号：91430422593297611W001V），2023年6月完成改扩建环境保护验收工作。衡南县三塘镇金山页岩砖厂本次技术改造主要是拟投资30万元依托现有生产线，不新增占地，不增加生产规模，只在原料中按一定比例掺配原中盐天友化工有限公司及学宫路遗留废渣（属于一般固废，总利用量1.338万吨，该遗留废渣于2024年6月获得衡阳市生态环境局关于《衡阳市珠晖区原中盐天友化工有限公司及学宫路附近遗留废渣整治项目实施方案》的审查意见）。技术改造内容：掺配1.338万吨原珠晖区中盐天友化工有限公司及学宫路遗留废渣作为原料，新建一般固废贮存场（400m2），改造脱硫塔排气筒高度增至25m，新建烟气在线监控设备。该技术改造项目环境影响报告表提出的污染防治措施客观可行，从环保角度分析，同意该技术改造项目建设。

二、在项目建设和运行中，必须严格执行环保法律法规，认真落实报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。破碎、筛分粉尘经集尘罩收集后由布袋除尘器处理再通过15m排气筒（DA001）达标排放；隧道窑烟气经风机引入双碱脱硫除尘设施处理后经25m排气筒（DA002）达标排放；原料堆场粉尘通过采取围挡、配备炮雾机、洒水抑尘等措施，无组织达标排放；运输扬尘采取减速慢行、洒水抑尘、加盖篷布运输等措施减少扬尘。

（二）严格落实水污染防治措施。厂区采取雨污分流；初期雨水收集后用于厂区洒水降尘流；生活污水经化粪池处理后用做农肥，不排放。

（三）加强各类固废管理，并采取有效措施防止二次污染。建立原珠晖区中盐天友化工有限公司及学宫路遗留废渣转运台账。生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理；废砖坯、废砖及除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣等均回用于生产；废机油收集暂存危废间定期委托有危废经营资质单位进行处置，并办理好危险废物转移手续。一般工业固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求建设；危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求建设。

(四)做好噪声污染控制工作。项目生产设备噪声通过厂房隔噪，选用低噪声设备，采取消声减振并对设备合理布置等措施，确保营运期厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准限值要求。

三、加强日常环境管理。建设单位应安排专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，制定有效的风险防范措施和应急预案，防止发生环境风险事故。

四、项目竣工后，必须严格执行排污许可制度，在发生实际排污行为前按照国家有关规定申领排污许可证。同时，按照相关规定要求做好环保竣工验收工作，并主动接受衡南生态环境综合行政执法大队监管。如项目性质、规模、地点、采用的工艺及污染防治措施等发生重大变动，建设单位应当依法重新报批该项目的环境影响评价文件。

衡阳市生态环境局

2024年12月25日