建设1项目环境影响报告表

（污染影响类）

报批稿

项目名称：      衡阳市美艺工艺品厂喷漆生产线项目

建设单位（盖章）：         衡阳市美艺工艺品厂

编制日期：               2023年7月

中华人民共和国生态环境部制

衡阳市美艺工艺品厂喷漆生产线项目技术评审意见

修改清单

| 序号 | 技术评审意见 | 修改内容及索引 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完善项目建设背景，细化项目建设的符合性分析 | - 已完善，详见P14； - 已细化，详见P2~P12 |
| 2 | （1）核实产品方案，依据生产工艺核算物料平衡，核准原辅材料用量； （2）依据生产规模、工艺和同楼栋企业生产现状优化功能布置（喷漆间的位置，调漆房、晾干间和风压机房设置等），核实生产面积，并完善项目组成一览表和主要生产设备表 | （1）已核实，详见P15~P18 （2）已核实完善，详见P14~P15 |
| 3 | （1）细化项目生产工艺及产排污节点分析，并依据喷涂面积、喷涂厚度、喷涂次数和附着率等，复核非甲烷总烃、苯系物和颗粒物等污染物的产排污源强，并完善废气收集措施和处理工艺的可行性分析； （2）完善噪声影响预测 | （1）已细化完善，详见P19~P20，P31~P33； （2）已完善，详见P41 |
| 4 | （1）核实危废的种类和产生量； （2）细化项目分区防渗情况及防渗要求 | - 已核实，详见P41~P43； - 已细化，详见P45 |
| 5 | 完善建设项目污染物排放汇总表 | 已完善，详见该汇总表 |
| 6 | 完善厂区平面布置图，补充废气收集管网图 | 已完善，详见附图3 |

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	22

四、主要环境影响和保护措施	29

五、环境保护措施监督检查清单	50

六、结论	52

附表	53

建设项目污染物排放量汇总表	53

附件

附件1：委托书

附件2：营业执照

附件3：园区管委会同意本项目入园的函

附件4：厂房租赁协议及不动产证书

附件5：衡南县云集工业集中区环评批复

附件6：聚氨酯底漆MSDS说明书

附件7：聚氨酯固化剂MSDS说明书

附件8：硝基漆MSDS说明书

附件9：稀释剂MSDS说明书

附件10：引用的环境现状监测报告

附件11：衡南产业开发区监测报告

附件12：补充声环境现状监测报告

附件13：技术评审意见及签到表

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：厂区周边环境保护目标分布图

附图3：项目平面布置图及分区防渗图

附图4：声环境现状监测点位图

附图5：衡南县工业集中区总体规划（2014-2030年）—土地利用规划图

附图6：生活污水排放路径图

附图7：衡阳市环境管控单元图

附图8：项目所在地现状图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 衡阳市美艺工艺品厂喷漆生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 黄颖建 | 联系方式 | 18607346030 |
| 建设地点 | 湖南省衡阳市衡南产业开发区云集工业园鸿兴路99号2#厂房1楼南面 |  |  |
| 地理坐标 | （经度：112度38分50.086秒；纬度：26度44分35.895秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C2039 软木制品及其他木制品制造 | 建设项目 行业类别 | 三十八、其他制造业 41—84、日用杂品制造 411*—年用溶剂型涂料（含稀释剂） 10吨以下的，或年用非溶剂型低VOCs 含量涂料10吨及以上的 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 29.8 |
| 环保投资占比（%） | 29.8 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 500m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《关于衡南工业集中区发展规划（2011-2020）的批复》湘发改地区[2012]1370号； 《衡南县云集工业集中区总体规划》[建]城规编第（081097）； 《关于设立衡南县云集经济开发区管理委员会的批复》衡编办[2005]100号。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《衡南县云集工业集中区环境影响评价报告书》湖南省环境保护厅批复（湘环评[2012]136号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 对照《关于衡南县云集工业集中区环境影响评价报告书的批复》（湘环评[2012]136号）可知。云集工业集中区产业定位包括：“电子信息产业行业”、“机械制造产业行业”、“轻工（纺织、家具制造、食品）产业行业”；对大气污染物排放源的分布进行合理的规划，根据入区企业性质和污染程度进行分区，将大气环境影响大的企业布置在厂区下风向和远离敏感区的位置”。 本项目属于“C2039 软木制品及其他木制品制造”，与园区产业定位不违背，不属于开发区限制、禁止类企业，符合园区的准入要求。本项目挥发性有机废气经“水帘+气旋+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”处理达标后，由23m排气筒排放，废气排放量较小，对环境影响较小。当地主导风向为北风，下风向散住居民已拆迁，周边居民点位于上风向和侧风向，与侧风向学校和居民区有山体和茂密树林阻隔。 本项目与《关于衡南县云集工业集中区环境影响评价报告书的批复》（湘环评[2012]136号）的符合性见下表所示。 表1-1 与《关于衡南县云集工业集中区环境影响评价报告书的批复》的符合性分析 批复要求; 拟建项目情况; 是否符合. 云集工业集中区位于衡南县县城西侧，紧邻县城建设用地。集中区规划四至范围东靠鸿业路，西至云湘路，南到黄金路(蒋家塘路)，北至临滨路，近期(至2015年)规划面积为360ha，远期(至2020年)规划面积为599.19ha。集中区规划主导产业定位为电子信息、高端装备制造、农特产品精深加工致力于打造湘南片区具有一定产业优勢和特色的工业中心，集中区规划工业用地313.01ha（一类工业用地251.58ha，二类工业用地61.43ha），占规划区总建设用地52.24%；公共设施用地46.09ha，占7.5%；仓储用地65.74ha，占11.09%；对外交通用地1.7ha，占0.28%；道路广场用地65.74ha，占10.92%；市政公用设施用地11.48ha，占1.92%；绿地26.97ha，占5.0%；居住用地56.28ha，占9.38%; 本项目位于衡阳市衡南产业开发区云集工业园鸿兴路99号，根据衡南县工业集中区总体规划（2014-2030年），本项目用地为规划二类工业用地（附图4）。; 符合. 园区管委会要本着开发建设与生态环境保护并重的原则，科学规划，合理布局，高起点、高标准建设好工业集中区在工业集中区后续规划建设工作中，应着重做好以下工作，进一步优化规划布局，严格按照功能区划进行开发建设，处理好工业集中区内部各功能组团间以及工业集中区与南岳机场、衡南县城的关系，在工业集中区边界以及集中区内工业区与居民安置区、工业区与配套服务区之间进行绿化隔离带建设，确保功能区划明确、产业相对集中，生态环境优良，避免功能区相互干扰影响。以衡云快速干道为界，集中区西部云衡片区布置机械轻工工业组团、仓储物流组团；集中区东部兴云片区自西向东依次布置机械轻工工业组团、电子工业组团；在距离县城生活居住敏感点附近只允许布置一类工业，已建的安置小区和廉租房周边布置一类工业并设置绿色离带，防止工业生产对县城环境居住区生活环境产生不利影响；按管委会承诺调整集中区拟建新糖埠村西片拆迁安置小区的选址，不纳入工业集中区规划范围集中区紧邻拟建南岳机场、应做好其内企业建设布局; 本项目位于衡阳市衡南产业开发区云集工业园鸿兴路99号，所在区域为集中区东部兴云片区（区块二），与园区功能区划相符。; 符合. 严格行集中区项目准入制度，入区项目选址必须符合集中区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高环境污染严重、不符合产业政策的建设项目；集中区内主要发展一类工业企业，限制二类工业企业进入，禁止引进和发展三类工业、已建三类工业企业应限期退出；严禁涉重金属、废水排放量大，水型污染物较复杂、废气污染严重企业进入集中区；集中区内控制涉及高架排放源的项目进入，确需建设高架排放源的企业，其排气筒高度需满足南岳机场相关净空和控高要求。管委会和地方环保行政主管部门必须按照报告书提出的"企业准入条件一览表"做好项目的招商把关，在入区项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和"三同时"制度，其排污浓度、总量必须满足达标排放和总量控制要求，并推行清洁生产工艺，从源头防治污染；加强对规划区内企业的环境监管，对已建项目按报告书要求进行清理、淘，确保符合产业政策和环保"三同时"管理要求。结合机场建设规划，对集中区内已建的衡阳鸿茂冶炼有限公司在机场建成运营前退出; 本项目不属于园区禁止的三类工业，本项目不涉及重金属及持久性有机物排放，本项目只排放生活污水，不涉及高架排放源。本项目生产废气经“水帘+气旋+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”处理达标后，由23m排气筒排放，对环境影响较小。园区管委会已同意本项目入园，详见附件3。; 符合. 加快完善工业集中区水污染防治基础设施配套建设。集中区排水实施雨污分流，截污、排污管网必须与道路建设及区城开发同步进行，根据工业集中区的发展及污水产生量，及时规划实施县城污水处理厂的扩建工程，确保工业废水纳入集中污水处理厂进行有效处理；远期考虑单独设置集中区污水厂。在园区与集中污水处理厂对接完成前，园区内应限制引进水型污染企业。; 本项目仅排放少量生活污水，依托厂区现有化粪池处理排入衡南县污水处理厂处理。; 符合. 加强集中区大气污染控制。集中区生活用能以燃气为主，不得燃煤；工业用能以电能为主，限制以煤作为主要生产用能的企业进入，集中区内禁止使用高硫、中硫原煤及重油。建立园区清洁生产管理考核机制，加强生产工艺研究与技术改进，以达标排放为前提从源头进一步削减气型污染物排放，减轻高架点源和低空面源污染影响。涉及气型污染的企业必须远南岳机场航班起降方向，避免影响机场运行。; 本项目不使用煤、硫、中硫原煤及重油等为燃料。本项目不属于高架排放源。; 符合. 做好工业集中区内工业固体废物和生活垃圾的分类收集转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 本项目各项固体废物均可得到妥善处置。; 符合. 污染物总量控制:近期:SO260t/a、NOX15t/a；COD40t/a，NH3-N50t/a；远期:SO280t/a、NOX 20t/a，COD750t/a，NH3-N 100t/a。总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。; 本项目生活污水纳入衡南县污水处理厂处理，主要水污染物的COD（0.040t/a）、NH3-N（0.0036t/a）的总量控制由该污水处理厂统一调配; 符合. 有上表可知，本项目建设符合衡南产业开发区云集工业园环境影响报告书批复要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.1产业政策相符性分析 本项目属于《国民经济行业分类》（2019修订）分类中的C2039 软木制品及其他木制品制造，不属于国家《产业结构调整指导目录（2019年）》（2021年修改）、《市场准入负面清单（2020年版）》中的限制或禁止、鼓励类别，因此为允许类。因此，项目建设符合国家产业政策。 1.2与“三线一单”要求符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束”要求，对项目进行“三线一单”符合性判定。 表1-2 项目“三线一单”符合性分析表 内容; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 本项目位于湖南省衡阳市衡南产业开发区内，项目周边无自然保护区，无饮用水源保护区，项目不在生态保护红线内; 符合. 资源利用上线; 项目运营过程中消耗一定量的水、电等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，项目生产原料资源条件有保障，合资源利用上线要求。; 符合. 环境质量底线; 根据环境质量现状监测结果，项目所在地环境质量现状较好，各环境要素能够满足相应的环境功能区划要求。项目产生的污染物经采取相应的防护措施后可做到达标排放，不会降低区域环境质量等级，对区域环境影响较小。; 符合. 生态环境准入清单; 本项目位于湖南省衡阳市衡南县云集镇衡南工业集中区（衡南产业开发区）内，不在生态环境准入清单之内。; 符合. 根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，本项目位于衡阳市衡南产业开发区，所在区域为重点管控单元，与衡南县产业开发区生态环境准入清单符合性分析见表1-3。 表1-3 与衡阳市衡南产业开发区生态环境准入清单符合性分析 序号; 类别/管控类别; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 1; 空间布局约束; （1.1）工业集中区边界以及集中区内工业区与居民安置区、工业区与配套服务区之间进行绿化隔离带建设。 （1.2）禁止引进和发展三类工业，已建此类工业企业应限期退出。严禁涉重金属、废水排放量大、水型污染物较复杂、废气污染严重的企业进入。 （1.3）控制涉及高架排放源的项目进入，涉及气型污染的企业必须远离南岳机场航班起降方向。限制以煤作为主要生产用能的企业进入。; （1）本项目不属于三类工业，不涉及重金属、不排放生产废水，废气经处理后可达标排放； （2）本项目不属于高架排放源项目，本项目不使用煤、硫、中硫原煤及重油等为燃料，本项目也不在南岳机场航班起降方向；; 符合. 2; 污染物排放管控; （2.1）废水：排水实施雨污分流。工业废水、生活污水依托衡南县县城污水处理厂和新塘铺污水处理厂处理达标后外排至湘江。园区只有1 个雨水排放口，在蒸湘南路跨湘江大桥处排入湘江。 （2.2）废气：加强生产工艺研究与技术改进，以达标排放为前提从源头进一步削减气型污染物排放，减轻高架点源和低空面源污染影响。确需建设高架排放源的企业，其排气筒高度需满足南岳机场相关净空和控高要求。强化末端治理，加快推进工业涂装、包装印刷、沥青搅拌等行业企业VOCs 治理，确保达标排放。交通运输设备制造、汽车制造、工程机械制造和家具制造行业全面实施油性漆改水性漆，减少VOCs 产生量。 （2.3）固废：做好集中区内工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 （2.4）园区水泥和钢铁等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》的要求。; 本项目位于衡南产业开发区，本项目产生挥发性有机废气经“水帘+气旋+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”处理达标后，由23m排气筒排放；项目生活污水依托厂区现有化粪池处理后进入衡南县污水处理厂处理；砂光粉尘、废砂轮片集中收集于一般固废暂存处（6m2），外售资源回收单位综合利用，废包装桶、漆渣、废过滤棉、废催化剂、废活性炭等危险废物分类收集暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置，本项目各项固体固体废物均可得到妥善处置。 本项目不属于交通运输设备制造、汽车制造、工程机械制造和家具制造行业。; 符合. 3; 环境风险防控; （3.1）园区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《衡南工业集中区突发环境事件应急预案》中提出的各项环境风险事故防范措施，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控： 结合土壤污染状况详查情况，根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。 （3.4）农用地风险防控：划定农用地土壤环境质量类别，加大农用地保护力度，禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、有色金属矿采选、化工、电解锰、电镀、制革、石油加工、农药生产、危险废物经营等行业企业。制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。; （1）本环评要求建设单位编制突发环境事件应急预案； （2）本项目地块不属于污染地块；; 符合. 4; 资源开发效率要求; （4.1）能源：集中区生活用能以燃气为主，不得燃煤；工业用能以电能为主，集中区内禁止使用高硫、中硫原煤及重油。提高区域能源利用效率，提升区域产业发展水平。到2020年，园区总能耗当量值为13.2846万吨标煤，单位GDP能耗当量值为0.356吨标煤/万元，到2025年，园区总能耗当量值为17.4008万吨标煤，单位GDP能耗当量值为0.292吨标煤/万元。 （4.2）水资源：强化工业节水，淘汰落后的用水技术、工艺、产品和设备，开展高耗水工业行业节水技术改造，开展水平衡测试和用水效率评估，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。实施最严格水资源管理制度考核，突出用水总量和强度控制目标，到2020 年，衡南县万元工业增加值用水量比2015 年下降32.7%，万元GDP 用水量应比2015 年下降30%。 （4.3）土地资源：提高土地使用效率和节约集约程度，园区土地投资强度达到3000 万元/公顷。严格执行土地使用标准，工业项目投资强度执行《湖南省建设用地指标》（2020 版）十二等区域控制指标要求。; 本项目生产不涉及淘汰类设备、产品；生产过程使用电能，生产废水循环回用不外排，资源利用较高。; 符合. 由上表可知，本项目建设符合衡阳市衡南产业开发区生态环境准入清单相关要求。 1.3与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析 表1-4 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 基本原则; （GB37822-2019）具体规定; 本项目情况; 符合性. 工艺过程VOCs 无组织排放控制要求; VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。; 本项目调漆、喷漆、晾干、洗枪等工序产生挥发性有机废气均经密闭喷漆房收集。; 符合. VOCs 物料储存无组织排放控制要求; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目油漆、稀释剂、固化剂均采用密闭包装桶包装; 符合. VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求; 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 本项目油漆、稀释剂、固化剂、调配好的油漆均采用密闭包装桶转运; 符合. 敞开液面VOCs无组织排放控制要求; 废水液面控制要求：……; 本项目使用水帘气旋柜不属于敞开液面; 符合. VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 收集的废气中NMHC初始排放速率大于等于3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%; 本项目配置“水帘+气旋+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”废气处理设施，处理效率大于90%; 符合. 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定，对比本项目建设内容，项目建设符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。 1.4与《湖南省十四五生态环境保护规划》的符合性分析 《湖南省十四五生态环境保护规划》提出：强化重点行业VOCs科学治理。以工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业VOCs原料替代、排放全过程控制。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCs产生。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。加强汽修行业 VOCs 综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，推进县级以上城市餐饮油烟治理全覆盖。 本项目有机废气采用“水帘+气旋+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”处理后高空排放，对VOCs排放进行严格削减与控制，可实现达标排放。因此本项目建设符合《湖南省十四五生态环境保护规划》有关要求。 1.5与《衡阳市空气环境质量改善规划》符合性分析 表1-5 与《衡阳市空气环境质量改善规划》符合性分析 序号; 规划要求; 本项目情况; 符合性. 1; 优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，现有高VOCs含量产品生产企业要加快产品升级转型，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末等低VOCs含量产品的比重。工业涂装、包装印刷、电子等行业企业要制定工作计划，按照分业施策、一行一策的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCs产生。; 为确保产品质量，本项目需使用油性漆，项目油漆废气经收集后采取“水帘+气旋+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”废气处理措施，废气处理效率可达到90%以上。; 符合. 2; 到2025年底前，汽车整车制造底漆、中涂、色漆，汽车修理底色漆、本色面漆，以及室外构筑物防护和道路交通标志全部使用低VOCs含量涂料；木质家具制造、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等行业使用比例应达到50%;钢结构、船舶制造使用比例达到30%。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准，加大抽检力度，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。; 本项目为“C2039 软木制品及其他木制品制造”，不属于规定的木质家具制造、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等行业。; 符合. 3; 强化工艺过程控制及无组织排放排查整治。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程VOCs排放。储罐按照VOCs无组织排放控制标准及相关行业排放标准要求，进行罐型和浮盘边缘密封方式选型。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。对装载汽油、煤油等高挥发性化工产品的汽车罐车，推广使用自封式快速接头；2023年底前，万吨级及以上原油、成品油码头全部完成油气回收治理。含VOCs有机废水系统中集水井（池入均质罐等排放的高浓度废气要单独收集处理，采用燃烧等高效治理技术。规范开展泄漏检测与修复(LDAR)。; 对工序有机废气采取了密闭喷漆房收集减少无组织排放，并采取“水帘+气旋+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”废气处理措施，废气处理效率可达到90%以上。; 符合. 4; 进VOCs末端治理。按照“应收尽收、分质收集”的原则，将无组织排放转变为有组织排放进行集中处理，选择适宜高效治理技术，加强运行维护管理，治理设施较生产设备要做到“先启后停”。全面排查清理涉VOCs排放废气旁路，因安全生产等原因必须保留的，要加强监管监控。; 项目对工序有机废气采取密闭喷漆房收集减少无组织排放，并采取“水帘+气旋+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”废气处理措施，废气处理效率可达到90%以上。; 符合. 5; 加强非正常工况废气排放控制。企业开停工、检维修期间，按照要求及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。; 本评价要求企业加强废气处理设施运行管理，严格控制废气非正常排放。; 符合. 6; 综合治理恶臭污染。推动化工、制药、工业涂装等行业结合VOCs防治进一步实施恶臭治理；橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理；垃圾、污水集中式污染处理设施等加大密闭收集力度，采取除臭措施；研究探索小规模养殖场和散养户粪污集中处理除臭措施；恶臭投诉集中的工业园区、重点企业安装运行在线监测预警系统。建立汞排放清单动态更新机制；以水泥、有色金属冶炼等为重点，协同控制大气汞排放。; 对工序有机废气采取密闭喷漆房收集减少无组织排放，并采取“水帘+气旋+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”废气处理措施，废气处理效率可达到90%以上。; 符合. 7; 扩大工业污染源自动监控范围，将VOCs和氮氧化物排放量大的企业纳入重点排污单位名录，覆盖率不低于工业污染源排放量的65%。重点排污单位依法安装使用大气污染物排放自动监测; 依据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版)》，本项目属排污许可登记管理; 符合. 由上表可知，本项目建设符合《衡阳市空气环境质量改善规划》相关要求。 1.6与《湖南省重点行业挥发性有机物污染控制指南（试行）》（征求意见稿）的符合性分析 表1-7 与《湖南省重点行业挥发性有机物污染控制指南（试行）》（征求意见稿）的符合性分析 序号; 指南要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 所有产生有机废气污染的企业，应优先采用低（无）VOCS含量的原辅材料，使用与之相配套的生产工艺和装备，从源头控制VOCs的产生；对产生VOCS的生产单元或工艺装置进行密闭，无法密闭的应设立局部气体收集系统，废气收集系统应保持负压状态，减少VOCs的无组织逸散；减少废气排放口数量，合并同类废气的排放口; 本项目工序有机废气采取密闭喷漆房收集减少无组织排放，并采取“水帘+气旋+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”废气处理措施通过一根23m排气筒排放，废气处理效率可达到90%以上。; 符合. 2; 行业VOCs排放控制指南—表面涂装行业：1、根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料、紫外光固化涂料和水性胶粘剂、无溶剂胶粘剂等低VOCs含量的环保型溶剂，限制使用溶剂型原辅料，其中汽车制造、家具制造、电子和电器产品制造业环保型涂料使用比例达到50%以上。2、喷漆室、流平室和烘干室应设置成完全封闭的围护结构体，配备有机废气收集和处理系统，禁止露天和敞开式喷涂作业。3、喷漆废气应先采用洗涤、喷淋、过滤等漆雾预处理系统有效去除漆雾颗粒物，然后再采用以下工艺进行处理：对于非连续喷涂工艺废气，宜采用物理吸附+水蒸气再生工艺回收溶剂，回收溶剂有价值时可以提纯再利用，回收溶剂无价值时作为危废进行处理或通过燃烧进行销毁；; - 本项目使用密闭喷漆房收集调漆、喷漆、晾干、洗枪等工序废气； - 漆雾经过水帘气旋塔处理； - 4、喷淋废液、漆渣均作为危废处理。; 符合. 由上表可知，本项目建设基本符合《湖南省重点行业挥发性有机物污染控制指南（试行）》相关要求。 1.7与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析 - 本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性见下表所示。 表1-8 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析 序号; 方案要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 大力推进源头替代。化工行业要推广使用低（无）VOCs 含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。; 本项目不属于化工行业; 符合. 2; - 加强无组织排放控制。①加强设备与场所密闭管理。含 VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含 VOCs 物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。②推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。; 本项目含VOCs物料储存于密闭容器中。调漆及含VOCs物料转移均位于密闭的喷漆房中，经密闭喷漆房收集减少无组织排放，并采取“水帘+气旋+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”废气处理措施通过一根23m排气筒排放，废气处理效率可达到90%以上。; 符合. 3; - 推进建设适宜高效的治污设施。①企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高 VOCs 浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度 VOCs 废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的 VOCs 废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。②实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于 3 千克/小时、重点区域大于等于 2 千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于 80%；; 本项目生产废气采取密闭喷漆房收集减少无组织排放，并采取“水帘+气旋+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”废气处理措施通过一根23m排气筒排放，废气处理效率可达到90%以上。; 符合. 4; - 深入实施精细化管控。①推行“一厂一策”制度。各地应加强对企业帮扶指导，对本地污染物排放量较大的企业，组织专家提供专业化技术支持，严格把关，指导企业编制切实可行的污染治理方案，明确原辅材料替代、工艺改进、无组织排放管控、废气收集、治污设施建设等全过程减排要求，测算投资成本和减排效益，为企业有效开展 VOCs 综合治理提供技术服务。②加强企业运行管理。企业应系统梳理 VOCs 排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。; 评价要求建设单位按照要求完成VOCs“一厂一策”方案的编制。运行后企业需加强日常运行管理，系统梳理 VOCs 排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存5年。; 符合. 1.8与《湖南省湘江保护条例》符合性分析 《湖南省湘江保护条例》中水污染防治中第四十七条规定：省人民政府应当组织发展和改革、经济和信息化、环境保护、有色金属工业等部门，编制湘江流域产业发展规划。在湘江干流两岸各二十公里范围内不得新建化学制浆、造纸、制革和外排水污染物涉及重金属的项目。湘江流域县级以上人民政府应当严格执行湘江流域产业发展规划，逐步淘汰不符合规划的产业项目。 本项目距离湘江直线距离约0.7km，本项目为C2039 软木制品及其他木制品制造，不属于化学制浆、造纸、制革和外排水污染物涉及重金属的项目。 1.9与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》，明确指出了以下负面清单： 第九条规定：禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。 第十五条规定：禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建、改建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 第十八条规定：禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 本项目项目选址位于衡南产业开发区衡南产业开发区内，项目生活废水依托厂区现有化粪池处理达标后排入衡南县污水处理厂处理，本项目不在湘江设置排污口。 本项目距离湘江直线距离约0.7km，本项目为C2039 软木制品及其他木制品制造，不属于化工项目。 本项目属于C2039 软木制品及其他木制品制造，不属于《产业结构调整指导目录》（2019 年本）中的鼓励类、限制类和淘汰类。 根据湖南省发展和改革委员会关于印发《湖南省“两高”项目管理目录》的通知（湘发改环资[2021]968号）中湖南省“两高”项目管理目录，本项目不属于“两高”项目。 1.10与《湖南省“两高”项目管理名录》的相符性分析 《湖南省“两高”项目管理目录》规定的“两高”项目涉及石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、有色、煤电及涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目等行业的部分产品和工序。 本项目属于C2039 软木制品及其他木制品制造，不属于湖南省“两高”项目。 1.11选址合理性分析 项目选址位于衡南产业开发区衡南产业开发区内，根据园区土地利用规划（附图4），所使用土地均为二类工业用地，具体地理位置见附图1。项目不位于生态保护红线范围内，且周边无集中式饮用水源保护区等特殊敏感区域。 综上，本项目的选址合理。 1.12平面布置合理性分析 本项目位于衡阳市衡南产业开发区鸿兴路99号2#厂房1楼南面，项目租用的厂房呈东西走向，本项目使用其南半侧。厂房内自东往西依次布置空压机房、油漆房、砂光线及耗材仓库、成品仓库、油漆仓库、危废间、一般固废暂存处，厂区西南角布置办公室、检验房，活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置位于厂房外、油漆房南侧。 项目平面布置满足生产、运输、安全、卫生等要求，平面布置紧凑合理，充分利用有限用地面积，力求工艺流程顺畅，生产系统完整，交通运输便捷。项目总体平面布局是合理的。 1.13与周边环境相容性分析 本项目选址于衡南产业开发区云集工业源内，目前园区内道路、水、电、通讯、有线电视、网络、天然气、码头等基础设施日臻完善，具备了承接大型企业和大项目入园投资建设的条件。 根据现场调查，本项目四周均为工业企业，对本项目建设无限制因素，本项目污染物产生量较小，不涉及重金属及持久性有机物，本项目污染物采取相应措施后能达标排放。当地主导风向为北风，下风向散住居民已拆迁，周边居民点位于上风向和侧风向，与侧风向学校和居民区有山体和茂密树林阻隔（附图7），本项目在加强管理、确保污染物达标排放的前提下，基本不会对周边敏感目标产生影响。 本项目所在厂房的2~3楼为衡南县美之电子有限公司，2楼布置有绞铜区、押出生产线、压印区、裁线区、原料仓库等，3楼布置有焊接区、测试区、组装区、注塑区、成品区等，该公司与本公司类似，均为产生少量有机废气企业，该公司人员分布较密集的组装区、包装区、办公区均位于2楼及3楼的西北角，本项目油漆房位于1楼的东南角，远离该公司人员密闭区域，影响较小。 综上所述，项目基本与周边环境相容。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 衡阳市美艺工艺品厂成立于2023年4月12日，租用衡南产业开发区云集工业园鸿兴路99号湖南中翔标签有限公司的已建的2#厂房1楼南面建设“衡阳市美艺工艺品厂喷漆生产线项目”，主要建设内容是喷漆房、砂光线及其他配套设施，设计生产规模为木梳50万把/年。本项目产品为木梳，产品规格较小，对漆膜质量要求较高，根据企业经验，使用油性漆才能确保产品质量（表面硬度、表面光滑度），未来如发现水性漆或者低VOCs油漆可满足生产需求，建设单位应及时进行升级更换。 对照《国民经济行业分类（GB/4754-2017）》（2019年修改版），项目属于4119 其他日用杂品制造；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），项目属于“十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 20—33、木质制品制造203*—年用溶剂型涂料（含稀释剂）10 吨以下的，或年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨及以上的”，应编制环境影响报告表。受业主单位衡阳市美艺工艺品厂委托，我单位承担该项目的环境影响评价工作，在现场踏勘、资料收集和同类项目调查研究的基础上，编制了该项目环境影响报告表。 2.2建设内容 本项目租用衡南产业开发区云集工业园鸿兴路99号湖南中翔标签有限公司的已建的2#厂房1楼南面进行建设，占地面积500m2，建筑面积500m2，项目工程组成一览表见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 工程名称; 建设内容及规模. 主体工程; 空压机房; 占地面积约32m2，设有1台空压机. 油漆房; 占地面积约72m2，设有1台水帘气旋柜（内设2台喷漆机）及调漆晾干间. 砂光区; 占地面积约30m2，设有1套多工位砂光机（12工位）及滤筒式除尘器1套. 检验房; 占地面积约48m2，产品质检及包装. 辅助工程; 办公区; 占地面积约16m2. 储运 工程; 耗材仓库; 占地面积约12m2，用于存放待喷涂工件及耗材. 成品库; 占地面积约15m2，存放成品. 油漆仓库; 占地面积约8m2，存放油漆、稀释剂等原材料. 公 用 工 程; 给水; 接园区供水系统，由自来水供应项目生产及生活用水. 排水; 雨污分流，雨水进入市政雨水管网，生活污水依托园区已建化粪池处理后排入市政污水管网. 供电; 市政电网供给，厂内设一处配电房. 环 保 工 程; 废水治理; 生活污水依托厂区现有化粪池处理后排入市政污水管网. 水帘喷淋废水定期捞渣后循环使用不外排。更换的水帘柜废水作为危废处置。. 固废治理; 生活垃圾采用垃圾桶收集，交环卫部门清运处理. 一般包装材料、废砂轮片集中收集于一般固废暂存处（6m2），外售资源回收单位综合利用. 砂光粉尘、废包装桶、漆渣、更换的水帘柜废水、废过滤棉、废催化剂、废活性炭等危险废物分类收集暂存于危废暂存间（15m2），定期委托有资质单位处置. 噪声治理; 选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声，高噪声设备设置隔声、减震措施. 废气治理措施; 砂光废气经滤筒式脉冲除尘器处理后，车间内无组织排放. 调漆、晾干废气经油漆房中的晾干间收集、喷漆、洗枪废气经油漆房中的水帘气旋柜收集，一起经“水帘+气旋+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”处理后由23m排气筒DA001排放. 依托可行性分析： 本项目租赁园区湖南中翔标签有限公司闲置厂房建设，供水、供电、排水设施等设施配套完善，依托可行。 2.3产品方案 项目产品方案如下。 表2-2 项目产品方案 序号; 产品名称; 设计产量; 备注. 1; 喷涂木梳; 50万把/a; 本项目为木梳毛坯喷涂加工，规格为木梳毛重70g~180g等多种规格. 2.4主要设备 项目主要设备见表2-3。 表2-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注. 1; 油漆房; 8×9×3m; 个; 1; 自制. 2; 水帘气旋柜; 3×1.5×2.6m; 个; 1. 3; 自动油漆机; 2838型，配2个喷枪; 台; 2. 3; 螺杆式空压机; CF15; 台; 1. 4; 多工位带集气罩砂光机; 12工位; 套; 1. 5; 催化燃烧废气处理设备; 配22KW风机; 套; 1; 包括干式过滤器、活性炭吸附床、催化燃烧床. 6; 滤筒式脉冲除尘器; CM6000; 台; 1. 2.5主要原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料见下表。 表2-4 原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年消耗量; 最大储存量; 包装方式; 形态; 备注. 1; 木梳毛坯; 把/a; 50万把; /; /; 固态; 来自于其他企业. 2; 聚氨酯底漆; t/a; 3.69; 0.50; 20kg桶装; 液态; 主要采购嘉宝莉化工集团股份有限公司产品. 3; 聚氨酯固化剂; t/a; 1.85; 0.24; 20kg桶装; 液态. 4; 硝基漆; t/a; 0.84; 0.10; 20kg桶装; 液态. 5; 稀释剂; t/a; 3.10; 0.50; 15kg、175kg桶装; 液态. 6; 催化剂; t/a; 0.9t/3a; 0.9; /; 固态; 厂家定期更换. 7; 蜂窝活性炭; t/a; 1t/3a; 1; /; 固态; 厂家定期更换. 8; 水; t/a; 195.5; /; /; /; 市政自来水. 9; 电; Kwh/a; 100000; /; /; /; 市政电网. 表2-5 主要原辅材料的主要成分及理化性质 名称; 主要成分及含量; 理化性质; 毒性; 燃烧性. 成分; 含量; CAS号. 聚氨酯底漆; 醇酸树脂; 30~80%; 63148-69-6; 全套色系含多种颜色液体，有刺激性气味，相对密度（水=1）1.026，沸点大于35℃，闪点26℃（闭杯），引燃温度38℃，不溶于水，可溶于苯类、醇类、酯类、酮类、醚类等多数有机溶剂。; 皮肤刺激或腐蚀：类别2 眼睛刺激或腐蚀：类别 2A; 易燃液体 类别 2. 二甲苯; 1~35%; 1330-20-7. 乙酸丁酯; 0~15%; 123-86-4. 丙二醇甲醚醋酸酯; 0～15%; 108-65-6. 环己酮; 0～10%; 108-94-1. 聚氨酯固化剂; 聚氨酯固化剂; 25～55%; /; 无色或淡黄色透明液体，有刺激性气味，沸点大于35℃，闪点46℃（闭杯），相对密度（水=1）0.986，引燃温度62℃，不溶于水，可溶于苯类、醇类、酯类、酮类、醚类等多数有机溶剂。; 皮肤腐蚀/刺激类别3 严重眼睛损伤/ 眼睛刺激性类别2A; 易燃液体 类别 3. 乙酸丁酯; 1～50%; 123-86-4. 乙酸乙酯; 1～15%; 141-78-6. 丙二醇甲醚醋酸酯; 1～35%; 108-65-6. 硝基漆; 硝化棉溶液; 15～50%; /; 全套色系含多种颜色液体，有刺激性气味，沸点大于35℃，闪点20℃（闭杯），相对密度（水=1）1.031，引燃温度32℃，不溶于水，可溶于苯类、醇类、酯类、酮类、醚类等多数有机溶剂; 皮肤腐蚀/ 刺激 类别 2 严重眼睛损伤/ 眼睛刺激性 类别 1; 易燃液体 类别 2. 醇酸树脂; 5～30%; 63148-69-6. 二甲苯; 1～15%; 1330-20-7. 乙酸乙酯; 1～10%; 141-78-6. 乙酸丁酯; 1～20%; 123-86-4. 乙二醇单丁醚; 1～5%; 111-76-2. 稀释剂; 丙二醇甲醚醋酸酯; 0～50%; 108-65-6; 无色或淡黄色透明液体，有特殊芳香气味，沸点大于35℃，闪点50℃（闭杯），相对密度（水=1）0.852，引燃温度64℃，不溶于水，可溶于苯类、醇类、酯类、酮类、醚类等多数有机溶剂; 皮肤腐蚀/ 刺激 类别 3，严重眼睛损伤/ 眼睛刺激性 类别 2A，急性毒性—经口 类别4，急性毒性 — 经皮 类别 5，急性毒性 — 吸入 类别4; 易燃液体 类别 3. 二甲苯; 0～40%; 1330-20-7. 乙酸丁酯; 5～45%; 123-86-4. 乙酸乙酯; 0～25%; 141-78-6. 环己酮; 0～15%; 108-94-1. 三甲苯; 0～15%; 95-63-6. 油漆及稀释剂量的核算： ①喷涂面积及喷涂过程：根据建设单位经验，本项目每盘装40~60把（按50把计算）木梳毛坯进行喷漆，盘规格为0.7m×0.7m正方形，空气喷涂上漆率按照70%计算，先喷1次聚氨酯油漆（油漆：固化剂：稀释剂=1:0.5:0.6），砂光一半厚度后再喷1次聚氨酯油漆（油漆：固化剂：稀释剂=1:0.5:0.6，然后再砂光一半厚度后喷1次硝基油漆（油漆：稀释剂=1:1）。正反面各喷涂一次。50万把木梳的单面喷涂面积=50万把÷50把/盘×0.49m2/盘=4900m2/单面。 喷涂聚氨酯油漆总喷涂面积为4900m2/次×4次=19600m2，喷硝基油漆的总喷涂面积为4900m2/次×2次=9800m2。 ②漆膜厚度与漆膜密度 每次喷聚氨酯底漆形成漆膜平均厚度约40μm，每次砂光工序去除漆膜厚度约20μm，喷硝基漆漆膜厚度约10μm。聚氨酯漆膜干密度约1400kg/m3，硝基漆漆膜干密度约1200kg/m3。 ③油漆固含量 根据建设单位提供的数据，按比例调配好的聚氨酯油漆固含量约20.24%；按比例调配好的硝基漆密度固含量约10.0%。 ④油漆量及漆渣量、砂光粉尘量计算 调配好的聚氨酯油漆用量=19600m2×40μm×10-6×1400kg/m3÷70%÷20.24%×10-3=7.75t。其中聚氨酯底漆用量为3.69t/a、聚氨酯固化剂用量为1.85t/a、稀释剂用量为2.21t/a。聚氨酯漆固含量总重量为1.57t/a，30%固含量形成漆渣约0.47t/a，砂光粉尘重量为0.55t/a。 调配好的硝基油漆用量=9800m2×10μm×10-6×1200kg/m3÷70%÷10.0%×10-3=1.68t。其中硝基漆用量为0.84t/a、稀释剂用量为0.84t/a。硝基漆固含量约0.168t/a，30%固含量形成漆渣约0.05t/a，无硝基漆砂光粉尘。 - 另本项目每天下班前油漆机吸入少量稀释剂清洗喷枪，产生的废稀释剂挥发进入废气处理系统。稀释剂用量约为0.2kg/天（0.05t/a）。 综上所述，根据本喷涂面积及漆膜厚度、工艺过程等计算，本项目聚氨酯底漆用量为3.69t/a、聚氨酯固化剂用量为1.85t/a、硝基漆用量为0.84t/a、稀释剂用量为3.10t/a，总油漆（含稀释剂、固化剂）量为9.48t/a＜10t/a）。产生漆渣量约0.52t/a、砂光粉尘量约0.55t/a。 油漆及稀释剂固化剂9.48t/a 固含量 1.74t/a VOCs量7.74t/a 70% 30% 漆膜1.22t/a 砂光粉尘0.55t/a 产品附着0.67t/a 漆雾0.52t/a 无组织排放0.052t/a 有组织排放0.005t/a 处理量0.464t/a 无组织排放0.774t/a 收集量6.966t/a VOCs处理量6.269t/a VOCs有组织排放量0.697t/a 图2-1 油漆及稀释剂物料平衡图 2.6给排水 （1）给水 项目用水主要为员工生活用水和生产用水，全部来自于自来水，供水基础设施依托园区现有基础设施。 生活用水：项目劳动定员20人，不提供食宿，年工作250天，根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），用水量按照38L/人•d计，则本项目生活用水总量为0.76m3/d（190m3/a）。生活污水产生系数按0.8计，则生活污水排放量为0.608m3/d（152m3/a）。 生产用水：生产用水主要是水帘气旋柜补水，根据建设单位提供的资料，项目水帘气旋柜循环水在线量约1.5m3，少量水汽随生产废气一起排出造成损耗，补充新鲜水量约2.5m3/a（10L/d）。水帘气旋柜废水捞渣后循环利用，每年约更换2次，更换的水帘废水量约3.0t/a，暂存于危废暂存间。 （2）排水 项目在车间内生产，物料均堆放于室内。厂区雨水经场内雨水沟汇入园区的雨水管网。生活污水依托厂区化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的表4中三级标准排入园区污水管网进入衡南县污水处理厂进一步处理。 表2-6 项目全厂水平衡表 用水部门; 用水定额; 数量; 新鲜水; 损耗水; 废水产生量; 废水排放量. 生活用水; 38L/人·d; 20人; 190; 38; 152; 152. 水帘气旋柜用水; /; /; 5.5; 5.5; 0; 0. 合计; /; /; 195.5; 43.5; 152; 152. 2.7劳动定员及工作制度 项目劳动定员20人，不提供食宿。全年生产250天，每天1班，每班8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 2.8 施工期工艺流程 - 本项目租用园区现有厂房进行建设，施工期主要建设内容为设备安装，污染物产生量较小，施工期环境影响较小。 - 2.9 营运期工艺流程 - 本项目为其他厂家提供木梳毛坯喷涂加工项目，生产工艺流程及产污节点见图2-1。 待喷涂木制品 喷底漆 晾干 砂光 喷底漆 砂光 喷面漆 已喷涂木制品成品 晾干 聚氨酯油漆、固化剂、稀释剂 硝基漆、稀释剂 晾干废气 喷漆废气、水帘气旋废水、漆渣、噪声 调漆 调漆 调漆废气、废包装桶 调漆废气、废包装桶 砂光粉尘、噪声 喷漆废气、水帘气旋废水、漆渣、噪声 晾干废气 砂光粉尘、噪声 喷漆废气、水帘气旋废水、漆渣、噪声 - 图2-2 项目木制品喷漆生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）调漆：在油漆房内将聚氨酯油漆、固化剂和稀释剂按照比例（一般是1:0.5:0.6）、硝基漆和稀释剂按照比例（一般是1:1）搅拌调制均匀，分别转移至自动喷漆机内。此工序产生调漆废气、废包装桶等。调漆废气经油漆房负压收集与喷漆废气一起处理； （2）喷底漆：将其他厂家提供的待喷漆的木制品装盘后放置于水帘气旋柜中的自动喷漆机工位上，再使用自动喷漆机对盘上的工件进行多角度喷聚氨酯漆，单盘单面喷涂时间约为1.5min，每个工件的正反两面均需进行喷漆。喷漆废气经水帘气旋柜收集并去除漆雾后，再进入后续废气处理工序。此过程产生喷漆废气、水帘气旋废水、漆渣、噪声。 （3）晾干：喷漆后的工件在油漆房晾干间内晾干，晾干约12h后进入后续的砂光工序。此过程产生晾干废气，经油漆房负压收集与喷漆废气一起处理； （4）砂光：晾干后的工件转移至砂光线上采用多工位带集气罩砂光机进行砂光处理，去除木制品工件表层的不平整的油漆层。砂光工序产生砂光粉尘和噪声。砂光粉尘经砂光机各工位自带集气罩收集后进入1台滤筒式脉冲除尘器处理，在车间内无组织排放。 （5）喷底漆、晾干、砂光：砂光后的物料再进入喷底漆、晾干、砂光工序，具体生产流程和产污、治理情况同上一道喷底漆、晾干、砂光工序。 （6）喷面漆：第二次砂光后的工件进入喷面漆工序，使用自动喷漆机对盘上的工件进行多角度喷硝基漆。此过程产生喷漆废气、水帘气旋废水、漆渣、噪声。 （7）晾干：喷完硝基漆面漆的工件晾干约15分钟后即得到已喷涂的木制品成品。包装入库送回厂家。此过程产生晾干废气，经油漆房负压收集与喷漆废气一起处理。 表2-7 项目运营期污染物产生情况一览表 类别; 工序; 污染物名称; 污染因子. 废气; 调漆; 调漆废气; 非甲烷总烃、苯系物、臭气浓度. 喷漆; 喷漆废气; 非甲烷总烃、苯系物、颗粒物、臭气浓度. 晾干; 晾干废气; 非甲烷总烃、苯系物、臭气浓度. 砂光; 砂光废气; 颗粒物. 废水; 员工生活; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS. 水帘气旋柜; 水帘气旋废水; 漆雾. 噪声; 设备运行; 噪声; 等效连续声级LeqA（dB）. 固体 废物; 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. 生产; 一般固废; 废砂轮片、一般包装材料. 危险废物; 砂光粉尘、更换的水帘柜废水、包装桶、漆渣、废过滤棉、废催化剂、废活性炭等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用湖南中翔标签有限公司的已建的2#厂房1楼南面厂房建设。该厂房未进行过工业生产。 湖南中翔标签有限公司主要从事标签及不干胶材料、纸塑制品的生产加工及销售，在紧邻项目北面的一栋厂房进行生产。本项目使用的2#厂房1楼从未投入生产，2楼和3楼为衡南县美之电子有限公司，该企业主要从事汽车线束的生产。 经过查询，本地块不在《衡阳市建设用地污染地块开发利用负面清单（第一批）》、《衡阳市建设用地污染地块开发利用负面清单（第二批）》、《衡阳市建设用地污染地块开发利用负面清单（第三批）》之内。 综上所述，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1大气环境质量现状 （1）达标区判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1 项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。 根据衡阳市生态环境局发布的《关于2022年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》，衡南县二氧化硫和二氧化氮年平均质量浓度、一氧化碳年评价浓度（第95百分位数）、臭氧年评价浓度（第90百分位数）、细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，具体见表3-1，项目所在区域为达标区。 表3-1 区域空气质量现状评价表 （2）特征污染物环境质量现状 为了解建设前项目所在地大气环境质量特征污染物现状，本次评价引用《衡南产业开发区2022年度自行监测报告》中湖南中石检测有限公司于2022年3月1日~2022年3月7日连续7天对G1泉富安置小区的监测数据，该小区位于本项目北侧约103~387m处，为近三年监测数据，且环境质量现状监测点位在本项目周边5km范围内，可以引用。 （1）监测因子：TVOC、甲苯、苯、二甲苯。 （2）监测点位：泉富安置小区。 （3）监测时间和频次：2022年3月1日~2022年3月7日，连续监测7天。 （4）评价标准：《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。 （5）监测结果与评价：大气环境现状监测及评价结果见表3-2。 表3-2 环境空气特征监测因子质量现状监测及评价果（单位：mg/Nm3） 监测 点位; 监测 因子; 检测结果（单位：mg/m3）; 标准限值; 是否达标. 03.01; 03.02; 03.03; 03.04; 03.05; 03.06; 03.07. 泉富安置小区; TVOC; 0.0315; 0.0498; 0.0316; 0.0352; 0.0286; 0.0344; 0.0360; 0.6; 达标. 苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.11; 达标. 甲苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.2; 达标. 二甲苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.2; 达标. 备注; 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度. 由监测结果可知，监测期间TVOC、苯、甲苯、二甲苯监测浓度满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。 非甲烷总烃大气环境监测数据引用《衡阳市东吴塑胶制品有限公司年产300000k塑胶件建设项目环境影响报告表》中湖南中润恒信检测有限公司于2022年6月22~24日连续三天对耀湘职业学校开展的大气环境监测数据。该监测点位位于本项目西南侧185~415m，为近三年监测数据，且环境质量现状监测点位在本项目周边5km范围内，可以引用。 （1）监测因子：非甲烷总烃。 （2）监测点位：耀湘职业学校。 （3）监测时间和频次：2022年06月22日~2022年06月24日，连续监测3天，每天监测4次，监测小时值。 （4）评价标准非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》标准要求。 （5）监测结果与评价：大气环境现状监测及评价结果见表3-3。 表3-3 环境空气特征监测因子质量现状监测及评价果（单位：mg/Nm3） 监测 点位; 监测 因子; 检测结果范围（单位：mg/m3）; 标准限值; 是否达标. 06.22; 06.23; 06.24. 耀湘职业学校; 非甲烷总烃; 0.08~0.10; 0.08~0.10; 0.07~0.10; 2.0; 达标. 备注; 非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》. 由上表监测结果可知，监测期间监测点大气环境中非甲烷总烃的监测结果满足《大气污染物综合排放标准详解》标准要求。 3.2地表水环境质量现状 本项目生活污水通过市政污水管网进入衡南县污水处理厂处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中的一级A标准排放于湘江。衡南县污水处理厂废水排放口的上游考核断面为云集水厂湘江监测断面、下游考核断面为新塘铺湘江监测断面。 据衡阳市生态环境局发布的《关于2022年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》，云集水厂湘江监测断面、新塘铺湘江监测断面的地表水环境质量状况见表3-4所示。 表3-4 地表水环境质量现状 根据上表可知，云集水厂湘江监测断面、新塘铺湘江监测断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准的要求，项目所在区域地表水环境质量现状较好。 3.3声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》声环境：根据厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界周边50米范围内无声环境保护目标，因此无需开展声环境质量现状监测。 为了解厂区声环境质量现状，委托湖南谱实检测有限公司于2023年7月11日对拟建厂房厂界噪声开展声环境现状监测，监测时段为昼间和夜间。 表3-5 项目所在地声环境质量现状监测统计结果一览表 单位：dB(A) 监测点位; 监测时间; 昼间; 标准值; 夜间; 标准值; 达标情况. N1 厂房外东侧1m处; 07.11; 49; 65; 40; 55; 达标. N2 厂房外南侧拟建废气处理区外1m处; 07.11; 57; 65; 44; 55; 达标. N3厂房外南侧现有冷却塔南侧1m处; 07.11; 63; 65; 40; 55; 达标. N4 厂房西南角入口处南侧1m处; 07.11; 58; 65; 41; 55; 达标. N5 厂房外西侧1m处; 07.11; 55; 65; 42; 55; 达标. N6 厂房外北侧1m处; 07.11; 55; 65; 40; 55; 达标. 备注：昼间监测时衡南县美之电子有限公司、湖南中翔标签有限公司正常生产。 由上表可见，项目拟建厂房四周声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 3.4土壤和地下水环境现状调查与评价 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的要求：“地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”，结合本项目工程分析，本项目位于厂房内，地面已硬化，采取分区防渗措施后项目不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，可不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 3.5生态环境现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于湖南省衡阳市衡南产业开发区内，不对生态环境质量现状进行评价分析。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.6大气环境保护目标 本项目位于湖南省衡阳市衡南产业开发区云集工业园鸿兴路99号2#厂房1楼南面，本项目厂界外500m范围内大气环境保护目标详见表3-6及附图2。 表3-6 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标/°; 保护对象; 相对厂区 方位及最近距离; 环境功能区. 东经; 北纬. 耀湘学校; 112.646410; 26.741376; 学校，师生约1000人; 西南，185m，有山体阻隔; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 安置小区; 112.653277; 26.744486; 居住区 （约90户，270人）; 西南，240m，有山体阻隔. 泉富安置小区; 112.648062; 26.744316; 居住区 （约300户，900人）; 北，103m. 3.7声环境保护目标 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3.8地下水环境保护目标 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.9地表水环境环境保护目标 项目附近地表水主要为湘江，地表水功能均为工业用水区，具体见下表。 表3-7 地表水环境保护目标一览表 名称; 保护对象; 与项目位置关系; 保护要求. 湘江; 衡南县污水处理厂排污口上游500m至下游3000m之间江段; 厂区北侧约0.7km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 3.10生态环境保护目标 本项目位于园区现有用地范围内，不新增土地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.11大气污染物排放标准 项目调漆、喷漆、晾干、洗枪等工序产生废气的主要污染物是非甲烷总烃、苯系物、漆雾等。非甲烷总烃、苯系物有组织排放参考执行《家具制造行业挥发性有机物排放标准（湖南省地方标准）》（DB43/1355-2017）表1企业排气筒挥发性有机物的最高允许排放限值要求，无组织排放参考执行《家具制造行业挥发性有机物排放标准（湖南省地方标准）》（DB43/1355-2017）表2无组织挥发性有机物排放浓度限值要求。厂区内非甲烷总烃无组织参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求。 漆雾（颗粒物）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值二级标准要求及新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值要求。 砂光废气（颗粒物）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值要求。 臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放执行标准》（GB14554-93）表1及表2标准。 表3-8 大气污染物排放执行标准 污染物; 有组织排放浓度限值(mg/m3); 排放速率 （kg/h）; 无组织排放浓度限值; 依据标准. 监控点; mg/m3. 非甲烷总烃; 40; 8.0; 厂界; 2.0; 《家具制造行业挥发性有机物排放标准（湖南省地方标准）》（DB43/1355-2017）. /; /; 厂房外; 10.0; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）厂房外监控点1h平均浓度值. 30.0; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）厂房外监控点处任意一次浓度值. 苯; 1; 0.4; 厂界; 0.1; 《家具制造行业挥发性有机物排放标准（湖南省地方标准）》（DB43/1355-2017）. 苯系物; 25; 4.0; 厂界; 1.0; 《家具制造行业挥发性有机物排放标准（湖南省地方标准）》（DB43/1355-2017）. 颗粒物; 120; 11.03; 厂界; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 臭气浓度; /; /; 厂界; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1及表2标准. 备注：项目生产废气排气筒为23m，颗粒物有组织排放速率根据内插法计算。 3.12 废水排放标准 项目无生产废水排放，生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 表3-9 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）(pH：无量纲，其他mg/L) 标准名称及代号; pH; COD; SS; BOD5; NH3-N. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6-9; 500; 400; 300; /. 3.13 厂界噪声排放标准 本项目位于衡南产业开发区。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，详见表3-10。 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准名称及代号; 功能区; 昼间/dB(A); 夜间/dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65; 55. 3.14固体废物标准 一般工业固体废弃物的贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 依据《湖南省“十三五”主要污染物减排规划》，湖南省对COD、NH3-N、SO2、NOX、VOCs五项污染物实施总量控制。 项目生活污水纳入衡南县污水处理厂处理，主要水污染物的COD、NH3-N的总量控制由该污水处理厂统一调配，不再另行增加批准建设项目主要水污染物的总量指标。 项目无SO2、NOx产生及排放。在落实污染物治理措施的前提下，项目排放VOCs（以非甲烷总烃计）量为1.471t/a，有组织排放0.697t/a，无组织排放0.774t/a。 建议项目总量控制指标为VOCs（以非甲烷总烃计）1.471t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | - 项目使用园区已建厂房进行建设。施工期建设内容主要为设备安装及环保设施建设。建设工期约1个月。因施工期较短暂，施工量很少，随着施工结束影响逐渐消失，施工期对环境的影响较小。因此，本评价着重分析项目营运期环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.1水环境污染源分析 - 废水污染物产排污情况： 表4-1 污水产排情况一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h/a）. 核算方法; 废水产生量/（m3/a）; 产生浓度/（mg/L）; 产生量/（t/a）; 工艺; 效率/%; 核算方法; 废水排放量/（m3/a）; 排放浓度/（mg/L）; 排放量（t/a）. 办公生活; 办公生活; 生活污水; COD; 产污系数法; 152; 300; 0.046; 化粪池; 12; 产污系数法; 152; 264; 0.040; 2000. BOD5; 250; 0.038; 10; 225; 0.034. SS; 220; 0.033; 20; 176; 0.027. NH3-N; 30; 0.0046; 20; 24; 0.0036. - 污染源强核算过程及可行性分析 项目在车间内生产，物料均堆放于室内。厂区雨水经场内雨水沟汇入园区的雨水管网。 项目主要废水为生活污水 - 生活污水 项目劳动定员20人，不提供食宿，年工作250天，根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），用水量按照38L/人•d计，则本项目生活用水总量为0.76m3/d（190m3/a）。生活污水产生系数按0.8计，则生活污水排放量为0.608m3/d（152m3/a）。生活污水中主要污染因子为COD、BOD5、氨氮、SS等。根据类比，生活污水污染物产生浓度分别为COD300mg/L、SS220mg/L、NH3-N30mg/L、BOD5250mg/L，生活污水依托厂区现有化粪池预处理后浓度分别为COD264mg/L、SS176mg/L、NH3-N24mg/L、BOD5 225mg/L。 本项目生活污水一起依托厂区现有化粪池处理后达《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中三级标准排入衡南污水处理厂进行深度处理。 - 生产废水 - 生产用水主要是水帘气旋柜补水，根据建设单位提供的资料，项目水帘气旋柜循环水在线量约1.5m3，少量水汽随生产废气一起排出造成损耗，补充新鲜水量约2.5m3/a（10L/d）。水帘气旋柜废水捞渣后循环利用，每年约更换2次，更换的水帘废水量约3.0t/a，暂存于危废暂存间。 - 依托衡南县污水处理厂可行性分析 根据工程分析，本项目生活污水排放量为22.4m3/d（6720m3/a），食堂废水经隔油池处理再与其他生活污水一起化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，排入市政污水管网，进入衡南县污水处理厂处理，最终汇入湘江。 ①接管可行性分析 根据现场调查，项目属于衡南县污水处理厂处理管网纳污范围，管网已铺设（详见附图5）。 ②水质接管可行性分析 本项目排放的废水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，无重金属等有毒有害物质。根据工程分析结果，本项目生活污水依托厂区化粪池处理后，水质能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，满足排入城镇污水处理厂水质要求。 ③水量接管可行性分析 衡南县污水处理厂总设计规模2.0万m3/d，其中污水处理厂近期处理规模（2015年）1.0万m3/d，远期（2030年）再扩建0.5万m3/d。本项目废水产生量较少，为0.8m3/d，本项目营运期排入该污水处理厂的废水量约占该污水处理厂处理能力的0.008%，占比较小，未超出衡南县污水处理厂纳污处理能力。且本项目营运期排放的废水主要为生活污水，水质成分简单，对衡南县污水处理厂冲击较小，措施可行。 综上所述，建设项目废水排放量较小，占衡南县污水处理厂的比重较小，污水水质简单，可达到污水处理厂的接管标准要，从处理能力、废水量和处理效果方面考虑，项目废水进入污水处理厂处理是可靠的，对污水处理厂影响较小。 - 产排污节点、污染物及污染治理设施 本项目废水产污环节、污染物种类及污染治理设施详见下表。 表4-2 废水产排污节点、污染物及污染治理设施情况一览表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施; 排放去向; 排放方式; 排放规律. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 设计处理水量（t/h）; 是否为可行技术; 污染治理设施其他信息. 办公生活; 生活污水; COD BOD5 SS NH3-N; TW001; 隔化粪池; 厌氧+沉淀; /; 是; /; 衡南县污水处理厂; 间接排放; 间断排放，排放流量不稳定，有周期性规律，不属于冲击型排放. - 废水排放口 表4-3 废水排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 排放口地理坐标; 其他信息. 经度/°; 纬度/°. DW001; 厂区生活污水排放口; 一般排放口; 112.646908; 26.7438775; /. - 监测计划 项目外排废水主要为生活污水，生活污水经市政管网排入衡南县污水处理厂处理，因此无需进行日常监测。 4.2废气污染源分析 1、废气污染源产排情况 根据工艺流程及产排污环节分析，本项目营运期废气主要包括调漆废气、喷漆废气、晾干废气、洗枪废气、砂光废气等。 （1）砂光废气 建设单位使用多工位带集气罩砂光机对喷完底漆晾干的木制品工件部分不平整部位进行砂光磨平，去除工件表面不平整的油漆层，砂光粉尘产生量为0.549t/a。 砂光废气经砂光机自带集气罩收集再经1台滤筒式脉冲除尘器处理后无组织排放。废气收集效率按照80%计算，滤筒式除尘器除尘效率按照99%计算，本项目砂光工序废气中颗粒物产生量为0.549t/a，颗粒物无组织排放量为0.114t/a（按照年工作2000h计算，排放速率为0.057kg/h），砂光粉尘收集量为0.435t/a。 （2）调漆废气、喷漆废气、晾干废气、洗枪废气 - 项目在油漆房内对木梳毛坯进行自动空气喷漆，项目在废气处理设施末端设置风机对水帘气旋柜、晾干间进行抽风，密闭的油漆房整体呈负压状态。 - 项目调漆、晾干工序在密闭油漆房内的密闭晾干间（进出口设置软帘）、喷漆、洗枪工序在均在密闭油漆房内的水帘气旋柜进行。项目使用的聚氨酯底漆、硝基漆的表干时间分别为1h、20min，根据建设单位提供的资料可确保下班前工件已晾干。每天下班前油漆机吸入少量稀释剂清洗喷枪，产生的废稀释剂挥发进入废气处理系统。 - 根据建设单位提供的工艺过程及物料检测报告、MSDS说明书等资料，将本项目各工序各类油漆、稀释剂、固化剂的用量、成分、VOCs检测结果、苯系物检测结果及污染物产生量计算结果汇总于下表所示。 表4-4 油漆、稀释剂、固化剂使用情况及污染物产生量分析 单位：t/a 油漆; 用量; 挥发性有机物含量; 苯系物含量; 挥发性有机物产生量; 苯系物产生量. 聚氨酯底漆; 3.69; 70%; 35%; 2.583; 1.292. 聚氨酯固化剂; 1.85; 75%; /; 1.388; 0. 底漆用稀释剂; 2.21; 100%; 40%; 2.21; 0.884. 硝基漆; 0.84; 80%; 16.0%; 0.672; 0.134. 硝基漆用稀释剂; 0.84; 100%; 55%; 0.84; 0.462. 洗枪用稀释剂; 0.05; 100%; 55%; 0.05; 0.028. 合计; 9.48; /; /; 7.74; 2.80. 备注：按照最不利条件，取VOCs物质最大值。 项目调漆废气、喷漆废气、晾干废气、洗枪废气均经收集进入一套废气处理系统采用“水帘+气旋+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”处理通过1根23m排气筒高空排放。考虑喷漆房人员进出、物料转运造成的废气逸散，废气收集效率按照90%计算。根据建设单位提供的资料，项目废气处理系统收集风量设计为20000m3/h，年工作2000h。 ①漆雾 本项目采用空气喷涂，上漆率按照70%计算，漆雾初始产生量为0.52t/a，漆雾颗粒较大，水帘气旋柜负压收集后经过水帘、气旋喷淋、干式过滤等工艺处理，废气收集效率以90%计算，“水帘+气旋+干式过滤”对漆雾的组合去除效率按照99%计算，漆雾（颗粒物）的有组织排放量为0.005t/a（0.0025kg/h、0.125mg/m3），排放浓度为0.125mg/m3，排放速率为0.0005kg/h，均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，漆雾（颗粒物）的无组织排放量为0.052t/a。 ②非甲烷总烃 根据表4-4计算结果，项目调漆、喷漆、晾干、洗枪等工序产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）总产生量为7.74t/a，废气收集效率以90%计算，“活性炭吸附/脱附+催化燃烧”对非甲烷总烃的去除效率按照90%计算，则非甲烷总烃无组织排放量为0.774t/a，非甲烷总烃有组织排放量为0.697t/a，排放速率为0.348kg/h，排放浓度为17.4mg/m3，可达到家具制造行业挥发性有机物排放标准（湖南省地方标准）》（DB43/1355-2017）表1企业排气筒挥发性有机物的最高允许排放限值要求（40mg/m3、8.0kg/h）。 ③苯系物 根据表4-4计算结果，项目调漆、喷漆、晾干、洗枪等工序产生的苯系物（主要是甲苯和二甲苯）总产生量为2.80t/a，废气收集效率以90%计算，“活性炭吸附/脱附+催化燃烧”对苯系物的去除效率按照90%计算，则苯系物无组织排放量为0.280t/a，苯系物有组织排放量为0.252t/a，排放速率为0.126kg/h、2.62mg/m3，可达到家具制造行业挥发性有机物排放标准（湖南省地方标准）》（DB43/1355-2017）表1企业排气筒挥发性有机物的最高允许排放限值要求（25mg/m3、4.0kg/h）。 - ④恶臭气体 - 本项目油漆、稀释剂中含有恶臭气体，油性漆在调配及使用过程中会有臭气逸散鉴于油漆成分复杂，且臭气构成复杂，因此本环评对油漆臭气进行定性分析。同时本项目于调漆、喷漆、晾干、洗枪工序均在密闭的油漆房内进行，废气经收集处理后排放，仅有少量恶臭气体无组织排放。 表4-5 本项目废气产排情况一览表 工序; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 核算方法; 产生量/t/a; 工艺; 效率/%; 核算方法; 废气排放量/m3/h; 排放浓度/mg/m3; 排放速率/kg/h; 排放量/t/a. 喷漆; 有组织; 颗粒物; 产污系数法; 0.521; 水帘+气旋+干式过滤; 99; 排污系数法; 20000; 0.125; 0.0025; 0.005; 2000. 调漆、喷漆、晾干、洗枪; 有组织; 非甲烷总烃; 产污系数法; 7.74; 活性炭吸附/脱附+催化燃烧; 90; 排污系数法; 20000; 17.4; 0.348; 0.697. 苯系物; 产污系数法; 2.80; 活性炭吸附/脱附+催化燃烧; 90; 排污系数法; 20000; 6.3; 0.126; 0.252. 喷漆; 无组织; 颗粒物（漆雾）; 产污系数法; 0.052; 车间通风; /; 排污系数法; /; /; 0.026; 0.52. 砂光; 无组织; 颗粒物; 产污系数法; 0.114; 车间通风; /; 排污系数法; /; /; 0.057; 0.114. 调漆、喷漆、晾干、洗枪; 无组织; 非甲烷总烃; 产污系数法; 0.774; 车间通风; /; 排污系数法; /; /; 0.387; 0.774. 苯系物; 产污系数法; 0.280; 车间通风; /; 排污系数法; /; /; 0.140; 0.280. - 综上所述，项目废气中非甲烷总烃总产生量为7.74t/a，总排放量为1.471t/a，有组织排放量为0.697t/a（0.348kg/h），无组织排放量为0.774t/a（0.387kg/h）。苯系物总产生量为2.80t/a，总排放量为0.532t/a，有组织排放量为0.252t/a（0.126kg/h），无组织排放量为0.280t/a（0.140kg/h）。颗粒物总排放量为0.238t/a，有组织排放量为0.005t/a（0.0025kg/h），无组织排放量为0.634t/a（0.083kg/h）。 - 2、废气污染治理技术可行性分析 参考《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ1027-2019）表6废气治理可行技术参照表，可知本项目采用“滤筒式脉冲除尘器”处理砂光粉尘、采用“水帘+气旋+干式过滤”处理喷漆废气中的漆雾、采取“活性炭吸附/脱附+催化燃烧”处理调漆、喷漆、晾干及洗枪等工序废气中的非甲烷总烃及苯系物等均属于废气可行治理技术。 表4-6 《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》废气治理可行技术参照表 - 3、废气排放口基本情况 表4-7 排放口基本情况一览表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 其他信息. 经度/°; 纬度/°. 1; DA001; 生产废气排放口; 非甲烷总烃、苯系物、颗粒物; 112.647350; 26.743251; 23; 0.8; 常温; /. - 排气筒高度设置合理性分析： - 本项目生产废气设置1根23m排气筒，符合《家具制造行业挥发性有机物排放标准（湖南省地方标准）》（DB43/1355-2017）5.4排气筒要求：排气筒高度不应低于15m，具体高度由经批复的环境影响评价文件确定。 - 非正常工况产排污分析 非正常排放指生产中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目将“水帘+气旋+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置完全失效情况下污染物排放定为非正常工况下的废气排放源强，此时废气处理效率为0。项目非正常工况废气的排放及达标情况如下表所示： 表4-8 大气污染物非正常排放量核算表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速（kg/h）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间; 年发生频次. DA001生产废气排放口; “水帘+气旋+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”处理装置失效; 非甲烷总烃; 3.483; 174.15; 30min; 1次. 苯系物; 1.260; 63.00; 30min; 1次. 颗粒物; 0.234; 11.7; 30min; 1次. 项目“水帘+气旋+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”处理装置失效时，非甲烷总烃和苯系物排放浓度超标。 建设单位应严格控制废气非正常排放，并采取以下措施： ①要求企业在废气处理设施失效时，暂停相关生产工序作业，待设施维修正常后恢复生产。 ②制定环保设备例行检查制度，加强定期维护保养，发现问题，应立即停止生产活动，维修恢复正常后方可正常运行。 ③设环保管理人员，对环保管理人员及技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类废气污染物进行定期监测。 - 监测要求 本评价参照《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），建议废气监测频次如下所示： 表4-9 项目废气监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 有组织排放废气; 生产废气排放口DA001; 颗粒物、非甲烷总烃、苯、苯系物、挥发性有机物、; 1次/年. 无组织排放废气; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃、苯、苯系物; 1次/年. 4.3噪声污染源分析 本项目位于衡南产业开发区，位于3类功能区。本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，预测工程建成投产后对厂界的贡献值 1、噪声源强分析 主要噪声源为空压机、引风机、砂光机、滤筒式脉冲除尘器、水帘气旋柜等生产设备运行过程中产生的噪声。其中废气处理装置引风机布置于室外地面上，其余设备均布置于车间内，建设单位拟采取选择低噪声设备、合理布局，并采取设置减振基础、隔声、消声等降噪措施。项目主要噪声设备噪声源强、降噪措施及降噪效果见下表： 表4-10 本项目室外噪声源强调查清单 序号; 声源名称; 规格型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 距声源距离/m. 1; 引风机; 22KW; 105; 52; -4.88; 75~85; 1; 基础减振、安装隔声罩、安装消声器; 全天. 表4-11 本项目室内噪声源强调查清单 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A; 建筑物外噪声. 声压级/dB(A); 距声源距离/m; X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 空压机; CF15; 75~90; 1; 基础减振、空压机房隔声、安装消声器; 105; 64; -4.96; 25.04; 66.15; 8h; 20; 40.13; 1. 2; 砂光机; /; 65~70; 1; 基础减振; 85; 62; -3.88; 25.04; 56.15; 8h; 20; 30.13; 1. 3; 滤筒式脉冲除尘器; CM6000; 75~80; 1; 基础减振、设备密闭; 81; 62; -4.88; 25.04; 61.15; 8h; 20; 35.13; 1. 4; 水帘气旋柜; 3×1.5×2.6m; 65~70; 1; 基础减振、设备密闭、油漆房隔声; 105; 61; -4.88; 25.04; 46.15; 8h; 20; 20.13; 1. - 拟采取的降噪措施 本项目拟采取噪声防治措施如下： （1）合理布置噪声源，优化总图布置，将主要的噪声源布置于生产车间中部，尽可能远离厂界，以减轻对厂界外的声环境影响。 （2）设备选型上使用国内外先进的低噪声设备，对大功率设备及高噪声设备采用隔离布置，并采取减振、隔声等降噪措施，如设备安装时采取基座减振、橡胶减振接头及减振垫等措施。 （3）厂房的门窗均使用隔声门窗；空压机置于单独的空压机房内，对空压机采取基础减振措施；水泵吸水管和出水管上均加设可曲绕橡胶接头以减振；引风机安装减振基础、消声器、隔声罩。 （4）严格执行一班制生产，夜间22:00~6:00不得进行高噪声生产活动。 （5）加强管理，定期检查设备，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行产生的噪声污染。 - 项目运营期产生的噪声主要来自机械设备，通过上述隔声、减振、消声措施后可有效降低噪声值，再加上厂界距离衰减和隔声屏障，项目运营过程中产生的噪声及距离衰减后能够做到厂界达标，对项目周围声环境无明显影响。 3、噪声影响预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》 （HJ 2.4-2021）中“8.5”节的相关要求“8.5.1预测建设项目在施工期和运营期所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况。8.5.2预测和评价建设项目在施工期和运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况”。本项目属于新建项目，车间外50m范围内无声环境保护保护目标，本次评价仅对项目运营期厂界噪声贡献值进行预测。 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的室外工业噪声预测模式。 - 室内声源等效室外声源 ①如上图所示，首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Lp1—为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lw —为某个声源的倍频带声功率级，dB； r—为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R—房间常数，m2；R=Sа/(1－а)，S为房间内表面积，а为平均吸声系数。 Q—方向因子,无量纲值。通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 式中Lp1i(T) —靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按③中公式计算出靠近室外围护结构处的声压级。 ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： Lp2i(T) = Lp1i(T)－(TLi+6） 式中Lp2i(T) —靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按④中公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 ④将室外声级 Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等 效声源第i个倍频带的声功率级 Lw： Lw = Lp2(T) + 10lgs 式中：S—透声面积，m2。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 - 室外声源 ①计算某个声源在预测点的倍频带声压级 式中： Lw ——倍频带声功率级，dB； Dc ——指向性校正，dB，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数Di加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数D。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc =0dB。 A ——倍频带衰减，dB； Adiv ——几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr ——地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar ——声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc ——其它多方面效应引起的倍频带衰减，dB ②已知靠近声源处某点的倍频带声压级LP（r0）,计算相同方向预测点位置的倍频带声压级 预测点的A声级LA（r）,可利用8个倍频带的声压级按如下计算： 式中： Lip(r) ——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； △Li ——i 倍频带A计权网络修正值，dB。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压，只能获得A声功率级或某点的A声级时，按如下公式近似计算； A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500HZ的倍频带作估算。 ③各种因素引起的衰减量计算 - 几何发散衰减 b. 空气吸收引起的衰减量： 式中： a——空气吸收系数，km/dB。 c——地面效应引起的衰减量： 式中： r——声源到预测点的距离，m； hm ——传播路径的平均离地高度。 ④预测点的预测等效声级 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背值，dB（A）； - 多个室外声源噪声贡献值叠加计算 ①计算声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为 LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA,j，在T时间内该声源工作时间为tj，则预测点的总等效声级为 式中： ti—在T时间内j声源工作时间，s； tj—在T时间内i声源工作时间，s； T—计算等效声级的时间，h; N—室外声源个数， M 等效室外声源个数。 4）噪声叠加值计算 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背值，dB（A）。 4、噪声影响预测结果 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，新建项目厂界噪声以工程噪声贡献值作为预测值，本项目厂界噪声预测结果详见表4-12。 表4-12 项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 昼间. 最大贡献值; 背景值; 预测值; 评价标准值; 达标情况. 东厂界外1m; 46.69; 49; 46.69; 65; 达标. 南厂界外1m; 55.12; 57; 55.12; 65; 达标. 西厂界外m; 39.20; 55; 39.20; 65; 达标. 北厂界外1m; 27.78; 55; 27.78; 65; 达标. 由上表可知：从预测结果分析，经采取环评提出的措施治理后，项目运营期厂界噪声预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求，项目噪声对周边环境造成的影响较小。 - 5、噪声监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，对本项目噪声的监测要求见下表。 表4-13 项目噪声监测计划一览表 类别; 建议监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界东、南、西、北外1m; 昼夜等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4.4固体废物 - 1、固体废物产排情况 - 项目产生的固体废弃物主要为员工生活垃圾、废砂轮片、一般包装材料和危险废物（砂光粉尘、更换的水帘柜废水、漆渣、废包装桶、废过滤棉、废催化剂、废活性炭）。 - 生活垃圾 - 项目劳动定员20人，垃圾产生量按0.5kg/(人·d)计，全年以250d计，则生活垃圾产生量约2.5t/a，生活垃圾由垃圾桶收集后，交由环卫部门集中统一处置。 - 一般固废 项目砂光过程会产生废砂轮片，产生量约0.1t/a，属于一般固废，收集后外卖综合利用。 一般包装材料产生量约0.2t/a，属于一般固废，收集后外卖综合利用。 - （3）危险废物 - ①漆渣 - 水帘气旋柜清理处的漆渣量约0.92t/a，属于《国家危险废物名录》（2021版）中的HW12染料、涂料废物中危废代码为900-252-12的危险废物：“使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物”，集中收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 ②更换的水帘柜废水 水帘气旋柜废水捞渣后循环利用，每年约更换2次，更换的水帘废水量约3.0t/a，属于《国家危险废物名录》（2021版）中的HW12染料、涂料废物中危废代码为900-252-12的危险废物：“使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物”，集中收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 ③砂光粉 砂光粉主要成分为油漆和稀释剂成分，产生量约0.435t/a，属于《国家危险废物名录》（2021版）中的HW12染料、涂料废物中危废代码为900-252-12的危险废物：“使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物”，集中收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 - ④废包装桶 废油漆包装桶、废稀释剂包装桶、废固化剂包装桶等废包装桶共计约0.25t/a，属于《国家危险废物名录》（2021版）中的HW49其他废物中危废代码为900-041-49的危险废物：“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，集中收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 - ⑤废过滤棉 - 废气处理装置干式过滤器中的干式过滤棉吸附少量油漆废气，需定期更换，废过滤棉产生量约0.12t/a，属于《国家危险废物名录》（2021版）中的HW49其他废物中危废代码为900-041-49的危险废物“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，集中收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 - ⑥废催化剂 - 本项目“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”装置中的催化剂，催化剂主要成分为具有大比表面积的贵金属和金属氧化物多组分组成（Pd、Al2O3、陶瓷等），约3年更换一次，废催化剂产生量为0.9t/3a。废催化剂参照《国家危险废物名录》（2021版）中的HW50废催化剂中危废代码为900-049-50的危险废物：“机动车和非道路移动机械尾气净化废催化剂”进行管理，集中收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 - ⑦废活性炭 - 根据建设单位提供数据，项目活性炭箱充填量约1t。根据《简明通风设计手册》，活性炭吸附效率为0.24kg/kg 活性炭，即1kg活性炭能吸附0.24kg废气，经过计算，吸附有机废气后活性炭最大质量约为1.24t。 - 本项目“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”装置中的活性炭吸附箱经多次使用后，需对活性炭进行更换，预计每3年更换一次活性炭，则废活性炭产生量为1.24t/3a。 - 根据《国家危险废物名录》（2021版）规定，废活性炭属于HW49其他废物中编号900-039-49号危险废物，分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 表4-14 固体废物产生及处置一览表 固体废物名称; 产生量 （t/a）; 类别; 固废类别; 固废代码; 去向. 生活垃圾; 2.5; 生活垃圾; /; /; 交环卫部门清运处理. 废砂轮片; 0.1; 一般固废; /; 411-001-99; 收集后外售资源回收单位综合利用. 一般包装材料; 0.2; /; 411-002-99. 漆渣; 0.92; 危险废物; HW12; 900-252-12; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置. 更换的水帘柜废水; 3.0; HW12; 900-252-12. 砂光粉尘; 0.435; HW12; 900-252-12. 废包装桶; 0.25; HW49; 900-041-49. 废过滤棉; 0.12; HW49; 900-041-49. 废催化剂; 0.9t/3a; HW50; 900-049-50. 废活性炭; 1.24t/3a; HW49; 900-039-49. 表4-15 工程分析中危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 废物 类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废 周期; 危险特性; 防治措施. 1; 漆渣; HW12; 900-252-12; 0.92; 固; 油漆的固分; 聚氨酯树脂、硝化棉等; 每天; T，I; 委托有资质单位处置. 2; 砂光粉尘; HW12; 900-252-12; 0.435; 固; 油漆的固分; 聚氨酯树脂、硝化棉等; 每天; T，I. 3; 更换的水帘柜废水; HW12; 900-252-12; 0.3; 液; 油漆的固分; 聚氨酯树脂、硝化棉等; 每天; T，I. 4; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.25; 固; 塑料或金属; 聚氨酯树脂、硝化棉、酯类、苯类、醚类物质; 每天; T/In. 5; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.12; 固; 纺织物; 聚氨酯树脂、硝化棉、酯类、苯类、醚类物质; 每月; T/In. 6; 废催化剂; HW50; 900-049-50; 0.9t/3a; 固; 催化剂; 催化剂; 3年; T/In. 7; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.24t/3a; 固; 炭; 聚氨酯树脂、硝化棉、酯类、苯类、醚类物质; 3年; T. 表4-16 建设项目危险废物贮存场所基本情况样表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危废类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危险废物暂存间; 漆渣; HW12; 900-252-12; 危险废物暂存间; 约15m2; 袋装; 0.5t; 半年. 砂光粉尘; HW12; 900-252-12; 袋装; 0.25t; 半年. 更换的水帘柜废水; HW12; 900-252-12; 桶装; 1.5t; 半年. 废包装桶; HW49; 900-041-49; 桶装; 0.15t; 半年. 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 袋装; 0.06t; 半年. 废催化剂; HW50; 900-049-50; 袋装; 1t; 1年. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装; 1.5t; 1年. 2、固体废物环境管理要求 据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，企业应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 （1）一般固废环境管理要求 企业应加强一般固废管理，设置一般固废贮存场，堆场选址及固废管理应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”。 （2）危险废物环境管理要求 危险废物产生后不得随意堆放，加强危险废物收集，项目应设置危险废物临时贮存库，该库房建设严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计，采取基础防渗、防火、防雨、防晒、防扬散、通风，配备照明设施等防治环境污染措施。贮存场所处粘贴危险废物标签，并作好相应的记录。危险废物由危废处置单位定期清运处理，包装容器为密封容器，容器上粘贴标签，注明种类、成分、危险类别、产地、禁忌与安全措施等，并采用专用密闭车辆，保证运输过程无泄漏。 危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。本项目危险废物由危废处置单位负责运输。原则上危废运输不采取水上运输，采用汽车运输须不上高速公路、避开人口密集、交通拥挤地段，车速适中，做到运输车辆配备与废物特征、数量相符，兼顾安全可靠性和经济合理性，确保危废收集运输正常化。危险废物的转移应遵从《危险废物转移管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。 本项目涉及的危险废物收集后应定期委托有相应的资质的危废处置单位进行处置，委托处置单位所经营的危废类别应包含本项目涉及的HW12、HW50、HW49。经妥善处理后，本项目涉及的危险废物经妥善处置后，不会对周围环境产生不利影响。 4.5土壤及地下水环境影响和保护措施 本项目厂区地面采取了合理的防渗措施，日常生产中定期检查设备、设施，防止发生“跑、冒、滴、漏”现象，在确保各项防渗措施得以落实，并加强环境管理的前提下，可有效控制项目污物下渗现象，项目的实施不会对土壤和地下水环境造成明显的不良影响。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ61-2016）附录A和《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于Ⅳ类建设项目，本项目危废暂存间、油漆仓库发生泄漏会对土壤和地下水造成影响。本项目土壤和地下水污染预防措施按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头防污措施的基础上，按简单防渗区、一般防渗区及重点防渗区进行分区防渗。具体措施如下： 表4-17 项目防渗分区表 编号; 防治区; 装置或构筑物名称; 防渗区域; 防渗要求. 1; 重点防渗区; 危废暂存间; 地面、裙角; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7；或参照GB18598 执行. 油漆仓库、油漆房; 地面、裙角. 2; 一般防渗区; 一般固废暂存处; 地面; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7；或参照 GB16889 执行. 3; 简单防渗区; 厂房内其他区域; 地面; 一般地面硬化. 为保护地下水及土壤环境，建议企业采取以下污染防治措施及环境管理措施： ①企业生产车间地面做好防渗、防漏、防腐蚀；固废分类收集、存放，一般工业固废暂存于一般固废处，防风、防雨，地面进行硬化；危险废物贮存于危废仓库，地面铺设环氧地坪等，做好防渗、防漏、防腐蚀、防晒、防淋等措施； ②生产过程严格控制，定期对设备等进行检修，防止跑、冒、滴、漏现象发生；企业原辅料均堆放在车间内，分区存放，能有效避免雨水淋溶等对土壤和地表水造成二次污染。 在充分落实以上防渗措施及加强环境管理的前提下，项目建设能够达到保护土壤及地下水环境的目的。 4.6 生态 本项目位于湖南省衡阳市衡南产业开发区，项目建设项目用地范围内不含有生态环境保护目标，因此，项目无需进行生态环境影响分析。 4.7 环境风险 1、风险物质识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目所涉及的危险物质主要为油漆、稀释剂中含有的二甲苯、乙酸乙酯、环己酮。涉及的危险物质的理化性质、燃烧及爆炸特性、毒性及健康危害等特性见表4-18。 表4-18 风险物质的危险性识别 名称; CAS号; 理化性质; 危险性; 毒性. 二甲苯; 1330-20-7; 无色透明液体，有类似甲苯气味，不溶于水，可溶于乙醇、乙醚、氯仿等多种有机溶剂，相对密度（水=1）=0.876; 闪点40℃ 高闪点易燃液体; LD50：4300mg/kg，大鼠进口. 乙酸乙酯; 141-78-6; 无色澄清粘稠状液体，有水果香味，相对密度（水=1）=0.898，微溶于水，溶于乙醇等有机溶剂; 闪点-4℃， 易燃液体、类别2; LC50：5760mg/m3（大鼠吸入，8h）. 环己酮; 108-94-1; 无色或浅黄色透明液体，有强烈的刺激性臭味，相对密度(水=1)，微溶于水，可混溶于醇、醚、苯、丙酮等多数有机溶剂; 闪点43℃ 高闪点易燃液体; LD50:1535mg/kg(大鼠经口). 表4-19 项目突发环境事件风险物质Q值确定表 序号; 风险物质名称; CAS号; 最大储存量q/t; 临界量Q/t; Q值q/Q. 1; 二甲苯; 1330-20-7; 油漆及稀释剂内含二甲苯约2.80; 10; 0.2803. 2; 乙酸乙酯; 141-78-6; 油漆及稀释剂内含乙酸乙酯约0.848; 10; 0.0848. 3; 环己酮; 108-94-1; 油漆及稀释剂内含环己酮约0.204; 10; 0.0204. 合计; 0.22. 经过计算，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.22，项目风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 2、环境风险分析 项目主要环境风险单元为油漆仓库、油漆房和危废暂存间。项目外购聚氨酯底漆、聚氨酯固化剂、硝基漆均采用20kg桶包装存放于油漆仓库内，稀释剂采用15kg或175kg包装桶存放于油漆仓库内。油漆房存在聚氨酯底漆、聚氨酯固化剂、硝基漆、稀释剂在线量。危废暂存间存在少量危险废物。 项目建成后全厂Q值＜1，生产过程中的环境风险较小，本项目主要风险有以下情况： ①稀释剂等物质泄漏时，物质中有机份挥发污染大气环境，液体物质会进入土壤，污染土壤及地下水，或可能通过雨水管网进入周边地表水体，对地表水环境造成突发性的污染事故； ②稀释剂等物质大量泄漏以及遇热极可能引发火灾事故风险，事故产生消防废水及燃烧废气等。消防废水通过雨水管网进入周边地表水体，对地表水环境造成突发性的污染事故。燃烧废气主要成分为二氧化碳、水，向大气环境释放； ③项目废气收集装置或净化装置出现故障，导致废气非正常排放，污染周围环境空气。 3、风险防范措施 项目主要存在的环境风险类型为原料泄漏、危废泄漏导致的火灾爆炸事故及废气处理设施异常导致超标排放。 ①储存、使用过程的风险控制措施：储存油漆仓库按照防火间距标准布置，对仓库及时检查；生产及油漆仓库严禁吸烟和使用明火，防止火源进入；设置明显标志；根据市场需求，制定生产计划，严格按计划采购、随用随购，严格控制储存量；安全设施、消防器材齐备；制定各种操作规范，加强监督管理，严格安全、环保检查制度，避免环境事件的发生。 ②火灾爆炸引发伴生/次生污染物排放控制措施：消防水排放其影响范围超出生产车间，必须立即封堵厂区雨、污水排口，必要时可利用厂区雨水管网等其他设施收集消防废水。如发生泄漏、火灾爆炸导致发生泄漏、火灾爆炸导致公司内部无法控制泄漏和污染物排放事故，确认并通报外部政府门如生态环境局、应急消防队等予以协助控制。 ③废气处理设施：在生产过程中，必须保证废气处理设施正常运行，如发现废气超标或处理效率下降，应及时停产对废气处理设施进行检修。另外，日常应加强废气输送管线及其他配件的维护管理，加强车间的通风换气，一旦发现废气泄漏事故应及时进行修复或更换配件。 ④编制突发环境事件应急预案，配备必要的风险防范物资，并定期组织演练。 表4-20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目; 衡阳市美艺工艺品厂喷漆生产线项目. 建设地点; 湖南省衡阳市衡南产业开发区云集工业园鸿兴路99号2#厂房1楼南面. 地理坐标; 经度：112度38分50.086秒；纬度：26度44分35.895秒. 主要危险物质及分布; 主要风险物质是聚氨酯油漆、聚氨酯固化剂、硝基漆及稀释剂等，分布于仓库、危废暂存间、油漆房中。. 环境影响途径及危害后果; ①稀释剂等物质泄漏时，物质中有机份挥发污染大气环境，液体物质会进入土壤，污染土壤及地下水，或可能通过雨水管网进入周边地表水体，对地表水环境造成突发性的污染事故； ②稀释剂等物质大量泄漏以及遇热极可能引发火灾事故风险，事故产生消防废水及燃烧废气等。消防废水通过雨水管网进入周边地表水体，对地表水环境造成突发性的污染事故。燃烧废气主要成分为二氧化碳、水，向大气环境释放； ③项目废气收集装置或净化装置出现故障，导致废气非正常排放，污染周围环境空气。. 风险防范措施要求; ①储存、使用过程的风险控制措施：油漆仓库按照防火间距标准布置，对仓库及时检查；生产及油漆仓库严禁吸烟和使用明火，防止火源进入；设置明显标志；根据市场需求，制定生产计划，严格按计划采购、随用随购，严格控制储存量；安全设施、消防器材齐备；制定各种操作规范，加强监督管理，严格安全、环保检查制度，避免环境事件的发生。 ②火灾爆炸引发伴生/次生污染物排放控制措施：消防水排放其影响范围超出生产车间，必须立即封堵厂区雨、污水排口，必要时可利用厂区雨水管网等其他设施收集消防废水。如发生泄漏、火灾爆炸导致发生泄漏、火灾爆炸导致公司内部无法控制泄漏和污染物排放事故，确认并通报外部政府门如生态环境局、应急消防队等予以协助控制。 ③废气处理设施：在生产过程中，必须保证废气处理设施正常运行，如发现废气超标或处理效率下降，应及时停产对废气处理设施进行检修。另外，日常应加强废气输送管线及其他配件的维护管理，加强车间的通风换气，一旦发现废气泄漏事故应及时进行修复或更换配件。 ④编制突发环境事件应急预案，配备必要的风险防范物资，并定期组织演练。. 4.8电磁符合 本项目不涉及电磁辐射类相关内容。 4.9环保投资与竣工环保验收 项目环境保护投资及竣工环保验收要求见下表。 表4-21 环境保护投资估算 类别; 环境保护措施/设施; 数量; 投资 （万元）. 废气; 砂光废气; 经砂光机自带集气罩收集，筒式脉冲除尘器处理车，间内无组织排放; 1套; 1. 调漆、喷漆、晾干、洗枪废气; 调漆、晾干废气经油漆房中的晾干间收集、喷漆、洗枪废气经油漆房中的水帘气旋柜收集，一起经“水帘+气旋+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”处理后由23m排气筒DA001排放; 1套; 20. 废水; 生活污水; 依托厂区现有化粪池; 1个; 0. 水帘气旋柜废水; 定期捞渣，循环使用，不外排。更换时作为危废处置; 1套; 0.5. 固废; 废砂轮片、一般包装材料; 设置一般工业固废暂存处，占地面积6m2，将废砂轮片、一般包装材料集中收集外售资源回收单位综合利用; 1个; 0.2. 废包装桶、漆渣、更换的水帘柜废水、砂光粉尘、废过滤棉、废催化剂、废活性炭; 设置危废暂存间，占地面积为15m2，分类收集暂存，交有资质单位处置; 1个; 3. 生活垃圾; 垃圾桶; 若干个; 0.1. 噪声; 选择低噪声设备，并采取合理布局、基础减振、隔声、消声等降噪措施; /; 1. 环境风险; 分区防渗、编制突发环境事件应急预案、购置风险防范物质等; 5. 合计; 29.8. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001生产废气排放口/（调漆、喷漆、晾干、洗枪废气） | 非甲烷总烃、苯系物、苯、臭气浓度 | 调漆、晾干废气经油漆房中的晾干间收集、喷漆、洗枪废气经油漆房中的水帘气旋柜收集，一起经“水帘+气旋+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”，23m排气筒排放 | 《家具制造行业挥发性有机物排放标准（湖南省地方标准）》（DB43/1355-2017）表1 |
|  |  | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 《家具制造行业挥发性有机物排放标准（湖南省地方标准）》（DB43/1355-2017）表2及《挥发性有机物无组织 排放控制标准》（GB9078-1996）表A.1 |
|  |  | 苯、苯系物 | 加强车间通风 | 《家具制造行业挥发性有机物排放标准（湖南省地方标准）》（DB43/1355-2017）表2 |
|  |  | 颗粒物 | 砂光粉尘经滤筒式除尘器处理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  |  | 臭气浓度 | 加强车间通风 | 《恶臭污染物排放执行标准》（GB14554-93）表1 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD、SS、 氨氮 | 依托厂区现有化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | dB（A） | 选择低噪声设备，并采取合理布局、基础减振、隔声、消声等降噪措施 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理；砂光粉尘、废砂轮片一般固废暂存处，交资源回收单位回收；废包装桶、漆渣、废过滤棉、废催化剂、废活性炭等危险废物暂存在危废间，定期委托有资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目油漆仓库、危废暂存间、油漆房、一般固废暂存处等按要求采取分区防渗措施，防止污染土壤和地下水 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境 风险 防范 措施 | ①储存、使用过程的风险控制措施：油漆仓库按照防火间距标准布置，对仓库及时检查；生产及油漆仓库严禁吸烟和使用明火，防止火源进入；设置明显标志；根据市场需求，制定生产计划，严格按计划采购、随用随购，严格控制储存量；安全设施、消防器材齐备；制定各种操作规范，加强监督管理，严格安全、环保检查制度，避免环境事件的发生。 ②火灾爆炸引发伴生/次生污染物排放控制措施：消防水排放其影响范围超出生产车间，必须立即封堵厂区雨、污水排口，必要时可利用厂区雨水管网等其他设施收集消防废水。如发生泄漏、火灾爆炸导致发生泄漏、火灾爆炸导致公司内部无法控制泄漏和污染物排放事故，确认并通报外部政府门如生态环境局、应急消防队等予以协助控制。 ③废气处理设施：在生产过程中，必须保证废气处理设施正常运行，如发现废气超标或处理效率下降，应及时停产对废气处理设施进行检修。另外，日常应加强废气输送管线及其他配件的维护管理，加强车间的通风换气，一旦发现废气泄漏事故应及时进行修复或更换配件。 ④编制突发环境事件应急预案，配备必要的风险防范物资，并定期组织演练。 |  |  |  |
| 其他 环境 管理 要求 | - （1）在项目建成投入试运营之前，应按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》申请排污许可证才可开展试运行，并落实排污许可证中载明的相关要求。 （2）根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(2017年10月1日起施行)和环保部2017年11月20日发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告“国环规环评(2017)4号”的要求，项目竣工后建设单位应对项目环保设施开展环境保护竣工验收工作。 （3）结合所申领的排污许可证中载明的自行监测方案，委托具有资质的监测单位对本项目运营期的环境污染物排放达标情况进行自行监测。 （4）根据国家标准《环境保护图形标志一排污口（源）》和生态环境部《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。排污口的规范化要符合环境监理所的有关要求。 |  |  |  |

# 六、结论

本评价报告认为，衡阳市美艺工艺品厂喷漆生产线项目符合国家产业政策，选址可行。项目所采取的污染防治措施可行，可实现污染物达标排放，项目建设和运营对环境影响较小。建设单位在加强环境管理，认真落实报告表提出的各项污染防治措施的前提下，从环境影响角度分析，建设项目可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 1.471 | 0 | 1.471 | +1.471 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0.238 | +0.238 |
|  | 苯系物 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0.532 | +0.532 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.040 | 0 | 0.040 | +0.040 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0036 | +0.0036 |
| 一般工业 固体废物 | 废砂轮片 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 一般包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | +2.5 |
| 危险废物 | 漆渣 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0.92 | +0.92 |
|  | 砂光粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0.435 | +0.435 |
|  | 更换的水帘柜废水 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 3.0 | +3.0 |
|  | 废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | +0.25 |
|  | 废过滤棉 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | +0.12 |
|  | 废催化剂 | 0 | 0 | 0 | 0.9t/3a | 0 | 0.9t/3a | +0.9t/3a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 1.24t/3a | 0 | 1.24t/3a | +1.24t/3a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①