衡清环审字〔2025〕4号

衡阳市生态环境局

关于《湖南万庄彩印包装有限公司年生产160吨食品用塑料包装印刷项目环境影响报告表》的批复

湖南万庄彩印包装有限公司：

你公司报送的《湖南万庄彩印包装有限公司年生产160吨食品用塑料包装印刷项目环境影响报告表》（报批稿）及专家组评审意见均已收悉，经研究，批复如下：

一、项目建设的主要内容。湖南万庄彩印包装有限公司拟投资300万元在衡南高新技术产业开发区租赁科技创业产业园9号标准厂房（1、2层建筑面积约2404.4m2）及一栋2F宿舍楼（建筑面积约为660m2）建设年生产160吨食品用塑料包装袋项目（主要产品有盐袋自动卷膜，面包充气自动卷膜，月饼、饼干、糖果自动卷膜及双边封袋和熟食袋、槟榔袋等）。主要建设内容包括：依托现有厂房建设1条年生产160吨食品用塑料包装袋生产线（高速印刷机2台（一备一用），覆膜机3台，制袋机15台，熟化室6间等），设置有生产车间、原料库、产品库以及辅助工程、公用工程、环保工程等配套设施。该项目环境影响报告表提出的污染防治措施客观可行，从环保角度分析，同意该项目建设。

二、在项目建设和运行中，必须严格执行环保法律法规，认真落实报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好以下工作：

（一）做好大气污染防治工作。项目印刷、覆膜工序产生的有机废气采取局部封闭并通过集气罩收集，熟化工序产生的有机废气采取全密封负压收集，再对印刷、覆膜、熟化车间封闭后进行二次负压收集，收集后的有机废气经RTO装置处理后由15m高排气筒（DA001）达标排放；RTO装置天然气燃烧过程中产生废气经收集后由15m高排气筒（DA001）达标排放；食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放。

（二）强化水污染防治措施。厂区内实行雨污分流。项目无生产废水产生。食堂废水通过隔油处理后与生活污水一并经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准后，通过市政管网进入衡南工业集中区污水处理厂（新塘埠污水处理厂）处理后达标排放。

（三）加强各类固废管理，并采取有效措施防止二次污染。 项目废印刷版统一收集后由厂家回收；废塑料边角料，不合格产品、废原料包装袋等一般固废收集后暂存于一般固体废物暂存间，定期外售给相关单位；员工生活垃圾通过分类收集后交由当地环卫部门统一处置；废油墨桶、废溶剂桶、废胶桶、废油桶以及废包装物、废润滑油、废擦拭棉纱等危险废物，经危废暂存间暂存后，定期委托有相应资质单位进行处置，并办理好危险废物转移手续。一般工业固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求建设；危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设。

（四）做好噪声污染控制工作。项目生产噪声通过厂房隔噪，选用低噪声设备，采取消声减震并对设备合理布置等措施，确保营运期噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值要求。

(五)总量控制指标：SO2：0.01t/a  NOX：0.06t/a

三、加强日常环境管理。建设单位应安排专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，制定有效的风险防范措施和应急预案，防止发生环境风险事故。

四、项目竣工后，必须严格执行排污许可制度,在发生实际排污行为前按照国家有关规定申领排污许可证。同时，按照相关规定要求做好环保竣工验收工作，并主动接受衡南生态环境综合行政执法大队监管。如项目性质、规模、地点、采用的工艺及污染防治措施等发生重大变动，建设单位应当依法重新报批该项目的环境影响评价文件。

衡阳市生态环境局

2025年5月12日