湖南医友医疗科技有限公司

医疗耗材生产项目工程

变更环境影响说明

湖南博然创新环保科技有限公司

2020年6月

目录

1总则	1

2环境质量现状	7

3项目变更概况	9

4工程分析	11

5污染防治措施可行性分析	16

6环境影响预测与评价	19

7工程可行性分析与环境管理及监测	25

8结论与建议	30

附图：

附图1 ：项目地理位置图

附图2：项目现状监测点位图

附图3 ：环境敏感目标点位图

附图4：原环评厂区平面布置图

附图5：变更后厂区平面布置图

附件：

附件1：项目环评批复（衡环评[2015]100号）；

附件2：变更环评委托书

附件3：环境现状监测报告

附表：

附表1：建设项目大气环境影响评价自查表

附表2：建设项目地表水环境影响评价自查表

附表3：建设项目环境风险评价自查表

1总则

1.1项目由来

1.1.1项目背景

随着人民生活水平的提高，人们越来越重视身体健康的重要性，有调查显示中国人每年花在医疗保健方面的开销逐年在增加。与此同时医疗耗材的使用量每年也在不停的攀升。无论从市场还是企业本身来看，中国医疗器械产业都具有巨大的投资回报潜力。作为医疗器械附属品的医疗耗材市场潜力巨大，以每年9%的速度不断增长，并保持良好的势头。

目前衡阳地区还缺乏正规、品牌化的一般性医用耗材生产厂家，专业生产一般性医疗耗材的企业少之又少。而衡阳地区人口众多，当地每年所需的医疗耗材数量巨大，目前大部分医疗耗材依赖于外地采购，不仅大大增加了医院的运行成本，而且间接给当地的老百姓看病增加了医疗负担。

湖南医友医疗科技有限公司抓住有利时机，经过在衡阳地区多处考察，最终确定选址于衡南县云集工业园，拟筹资8131万元兴建湖南医友医疗科技有限公司医疗耗材生产项目。该项目的实施必将进一步促进当地的医疗卫生行业的发展，同时对本地医疗耗材产业的快速发展、当地医疗耗材使用成本的降低都有重大意义。

项目总用地面积34794.84m2（折合约52.19亩），总建筑面积41841.95m2：其中员工宿舍建筑面积3780m2，高管宿舍建筑面积1015m2，标准厂房建筑面积29030..4m2，成品仓库建筑面积1587.6m2，综合办公楼建筑面积6388.59m2，门卫建筑面积40.36m2。拟建项目设有相应的景观系统、道路、配电、给排水、消防等基础设施。该工程已于2015年12月30日取得衡阳市环境保护局的批复（衡环评[2015]100号）。

由于企业资金链有限，投资不足，同时本地医疗卫生行业受限，医疗耗材市场份额缩减，企业决定缩小产能，本项目相应的产品规模、主体建设内容发生变更，产品生产工艺不变。目前场内主体工程已基本建设完工，原环评中建设生产线3条，实现年产手术包40万套，纱布块2000万块，棉签200万包的生产规模，变更为2条生产线，年产手术包28万套，纱布块1500万块，棉签130万包的生产规模。总用地面积变更为24789.84m2，总建筑面积变更为30041.95m2：其中成品仓库建筑面积1587.6m2，综合办公楼建筑面积6388.59m2，门卫建筑面积40.36m2，保持不变。标准厂房建筑面积由29030.4变更为22025.4m2，员工宿舍，高管宿舍不再建设，空余的10005 m2土地另做他用，项目总投资额由原来的8131万元变更为7263万元。

综合考虑湖南医友医疗科技有限公司远期发展规划，对产品规模、主体工程建设方案进行调整，湖南医友医疗科技有限公司委托湖南博然创新环保科技有限公司对本次建设项目工程调整变更编制变更说明，我单位通过现场踏勘、资料收集、调查研究等工作，在现状调查的基础上对项目变更环境影响进行补充说明。

1.1.2环评委托

由于项目建设内容与原环评批复的内容不同，根据《中华人民共和国环境影响评价法》的相关要求，湖南医友医疗科技有限公司委托湖南博然创新环保科技有限公司编制本项目的环境影响评价变更报告，对项目工程内容变更产生的环境影响进行复核、分析。

我公司接受委托以后，组织相关专业技术人员进行了现场踏勘、考察、调研，收集了有关工程技术基础资料，在此基础上依据国家有关规定及技术规范，编制完成《湖南医友医疗科技有限公司医疗耗材生产项目工程变更说明》，呈报环境保护主管部门。

1.2编制依据

1.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年7月修正；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年修订版，自2018年1月1日起施行；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月29日八届全国人大常委会第二十次会议通过，1997年3月1日起施行；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2016年11月7日修正版；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日；

（8）《产业结构调整指导目录(2019年本)，2019年1月1日。

（9）《建设项目环境保护管理条例》，（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起施行）；

（10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月进行部分内容修改），自2018年4月28日起施行；

（11）国家危险废物名录（2016年3月30日修订通过，2016年8月1日施行；

（12）国务院《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号，2015年4月2日发布）；

（13）国务院《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号，2013年9月10日发布）；

1.2.2技术导则及规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则——总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《环境监测技术规范》（国家环保局，1986年颁布实施）；

1.2.3相关文件

（1）《湖南医友医疗科技有限公司医疗耗材生产项目环境影响报告书》（报批稿，2015年8月）及其批复（衡环评[2015]100号）；

（2）建设单位提供的其他相关资料。

1.3评价思路

- 明确工程变更调整方案可行性，为环保主管部门决策提供依据。

1.4评价标准

1.4.1环境质量标准

（1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

（2）地表水环境：根据湖南省地表水环境功能区划，湘江松柏航道站至铜桥港河段，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准；

（3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的3类标准。

1.4.2污染物排放标准

（1）大气污染物：废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织排放浓度限值；厨房油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。

（2）废水：营运期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB（8978-1996））表4三级标准。

（3）噪声：营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008  3、4类标准。

（4）固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）修改单；危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）修改单。

1.5环境保护目标

本工程评价范围内环境保护目标见表1-1和附图。

表1-1 评价区内主要环境敏感目标

| 保护类别 | 保护目标名称 | 坐标 | 方位 | 距离 | 规模 | 功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 誉彰学校 | E112°38′21″；N26°44′23″ | 北面；220-350m；约1000人 |  |  | 学校 | (GB3095-2012)及其修改单二级标准值 |
|  | 云集中学 | E112°38′44″；N26°43′53″ | 东南面；550-910m；约1500人 |  |  |  |  |
|  | 王家岭村居民点 | E112°38′49″；N26°44′27″ | 东北面；800-900m；10户，约30人 |  |  | 居民住宅 |  |
|  | 幸福花园小区 | E112°38′21″；N26°44′28″ | 北面；380-540m；500户，约1500人 |  |  |  |  |
|  | 贺家湾村居民点 | E112°38′45″；N26°44′14″ | 东面；550-660m；15户，约45人 |  |  |  |  |
|  | 长付塘村居民点 | E112°38′34″；N26°48′55″ | 东南面；330-630m；30户，约90人 |  |  |  |  |
|  | 保合村居民点 | E112°38′54″；N26°44′00″ | 东南面；780-920；150户，约450人 |  |  |  |  |
|  | 牧冲村居民点 | E112°38′05″；N26°44′05″ | 西南面；430-730m；25户，约75人 |  |  |  |  |
| 声环境 | 誉彰学校 | E112°39′14″；N26°44′20″ | 厂界200m范围内 |  |  | 居民住宅 | （GB3096-2008)2类标准 |
| 地表水环境 | 湘江，松柏航道站至铜桥港段 |  | 北面；1300m；大河 |  |  | 渔业用水区 | （GB3838-2002）III类 |
| 生态环境 | 林地、农地 |  | 工程范围内以及四周 |  |  |  | 减少植被破坏 |

2环境质量现状

2.1环境空气质量

为了解项目所在区域的大气环境质量现状，评价根据衡阳市监测站《关于2019年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》，对区域环境空气质量情况进行评价。

衡南县二氧化硫和二氧化氮年平均质量浓度、可吸入颗粒物（PM10）年平均质量浓度、一氧化碳年评价浓度（第95百分位数）、臭氧年评价浓度（第90百分位数）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，细颗粒物（PM2.5）年平均质量浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体见表，项目所在区域为不达标区。

表2-1  区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（µg/m3） | 标准值（µg/m3） | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 10 | 60 | 16.67 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 15 | 40 | 37.50 | 达标 |
| CO | 百分位数日平均质量浓度 | 1000 | 4000 | 25.00 | 达标 |
| O3 | 百分位数8h平均质量浓度 | 136 | 160 | 85.00 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 63 | 70 | 90.00 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 39 | 35 | 111.43 | 不达标 |

由上表可知，SO2、NO2、PM10年平均质量浓度，CO百分位数日平均质量浓度、O3百分位数8h平均质量浓度均未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM2.5年平均质量浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准11.43%。

因此，衡南县环境空气质量属于不达标区。

根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》、《湖南省“蓝天保卫战”实施方案》（2018-2020年）文件内容要求，湖南省人民政府持续深入开展大气污染治理，采取的主要措施如下：

①积极推动转型升级

a促进产业结构调整、b推进“散乱污”企业整治、c优化能源结构调整、d加快清洁能源替代利用、e推动交通结构调整、f加快绿色交通体系建设、g推进油品提质升级。

②加大污染治理力度

a推动工业污染源稳定达标排放、b加强工业企业无组织排放管控、c加强工业园区大气污染防治、d推动重点地区和重点行业执行大气污染物特别排放限值、e推进火电钢铁行业超低排放改造、f全面推进工业VOCs综合治理、g打好柴油货车污染治理攻坚战、h加强非道路移动机械和船舶污染管控、i加强扬尘污染治理、j严禁秸秆露天焚烧、k加强生活面源整治。

采取上述措施后，衡阳市环境空气质量状况可以持续改善。

到2020年，全省PM2.5年均浓度下降至40μg/m3以下，达到全国平均水平，城市环境空气质量优良率达到83%以上。

2.2地表水水环境质量

本项目位于衡南县云集工业园内，城区雨污水管网已经建设完成，项目污水进入衡南县污水处理厂处理达标后排入湘江。项目周边水系主要为湘江，根据衡阳市生态环境局发布的《关于2019年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》可知，2019年1-12月，我市纳入考核、评价、排名断面27个断面中，II类水质断面24个，III类水质断面2个，劣V类水质断面1个，其中9个交界断面中，II类水质断面7个、III类水质断面2个。我市4个趋势科研断面中，II类水质断面2个，红星村断面为V类（影响指标为氨氮、总磷），雁西湖断面为劣V类（影响指标为总磷、氨氮、五日生化需氧量、高猛酸盐指数、化学需氧量）。

本项目周边最近的地表水体为湘江，距离本项目最近的地表水监测断面为云集水厂监测断面，其水质监测情况如下表所示：

表2-2  2019年1-12月衡阳市地表水水质情况

根据上述文字可知，本项目所在区域地表水环境质量是达标的。

2.3声环境质量

本项目引用《衡南县亿达供应链管理有限公司石材加工建设项目》环境现状噪声检测数据，本次声环境现状监测共设4个环境噪声现状监测点，分别位于项目用地东、南、西、北4个边界处。等效连续A声级，监测时间为2020年3月24日至3月25日，昼夜各监测1次。

监测结果详见表2-2。

表2-2  噪声现状监测数据统计表  单位：dB(A)

| 编号 | 监测点位 | 3月24日 |  | 3月25日 |  | 评价标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |  |
| N1 | 东面边界外1m | 52.2 | 43.0 | 55.8 | 47.1 | 昼间65、夜间55 | 达标 |
| N2 | 南面边界外1m | 50.1 | 42.7 | 53.5 | 46.1 | 昼间65、夜间55 | 达标 |
| N3 | 西面边界外1m | 48.6 | 43.0 | 50.5 | 45.8 | 昼间65、夜间55 | 达标 |
| N4 | 北面边界外1m | 51.6 | 44.5 | 50.0 | 47.8 | 昼间65、夜间55 | 达标 |

根据噪声监测结果，拟建地各监测点位声环境各现状监测点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，声环境质量良好。

3项目变更概况

3.1工程概况

项目名称：湖南医友医疗科技有限公司医疗耗材建设项目变更说明；

项目性质：变更说明；

建设单位：湖南医友医疗科技有限公司；

建设地点：衡南县云集工业园一路歌办公楼101号；

变更内容：主体工程建设规模、产品规模变化。

厂区占地面积及工程投资：项目占地总面积变更为24789.84m2，总建筑面积变更为30041.95m2：其中成品仓库建筑面积1587.6m2，综合办公楼建筑面积6388.59m2，门卫建筑面积40.36m2，保持不变。标准厂房建筑面积由29030.4m2变更为22025.4m2，员工宿舍、高管宿舍不再建设，空余的10005m2土地另做他用。

调整后，项目投资额由原设计的8131万元调整为7263万元，其中环保投资84.5万元，保持不变。

3.2工程内容

项目建设内容与规模对比见表3-1，变更前后污水处理站建设方案对比见表3.2-2。

表3-1  项目建设内容与规模对比

| 名称 |  | 原环评内容 | 变更后建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 |  |  |  |
| 其中 | 总用地面积 | 34794.84m2 | 保持不变，实际用地面积为24789.84 m2，空余10005 m2用地另做 他用 |
|  | 总建筑面积 | 41841.95m2 | 变更为30041.95m2 |
|  | 标准厂房 | 29030.4m2，6栋4F钢结构 | 变更为3栋4F钢结构， 建筑面积22025.4 m2 |
|  | 综合办公室 | 6388.59m2，1栋6F框架结构 1栋6F框架结构 | 保持不变 |
|  | 成品仓库 | 1587.6m2，1栋3F钢结构 1栋3F钢结构 | 保持不变 |
|  | 高管宿舍 | 1015m2，2栋3F砖混结构 2栋3F砖混结构 | 不建设 |
|  | 员工宿舍 | 3780m2，1栋6F砖混结构 1栋6F砖混结构 | 不建设 |
|  | 门卫 | 40.36m2，1F砖混结构 1F砖混结构 | 保持不变 |
| 公用工程 |  |  |  |
| 其中 | 给水 | 由衡南县云集工业园供水管网上 接2根DN200给水管 | 保持不变 |
|  | 排水 | 采用雨污分流制 | 保持不变 |
|  | 供气 | 衡南县云集工业园燃气供应 | 保持不变 |
|  | 供电 | 源自衡南县电网 | 保持不变 |
|  | 消防 | 设置完善的消防设施、消防事故池 | 保持不变 |
|  | 停车位 | 64个生态停车位，8个重 卡停车位，地上停车位共72个 | 变更为个52生态停车位，8个重 卡停车位，地上停车位共60个 |
| 环保工程 |  |  |  |
| 其中 | 固体废物处理设施 | 可回收的固废卖出综合利用，其余的由环卫部门定期清运至垃圾场填埋 | 保持不变 |
|  | 危险废物处理设施 | 定点收集、定人管理、定期交 有资质单位处置 | 保持不变 |
|  | 污水处理设施 | 化粪池、雨污分流系统 | 保持不变 |
|  | 废气处理设施 | 食堂配油烟净化器，高于食堂 楼顶3m的排气筒 | 保持不变 |
|  | 绿化 | 绿地率达24.4％ | 保持不变 |

3.3生产内容及规模

项目建成达纲生产后，生产内容及工艺不发生变化，产品规模减小，建设生产线2条，实现年产手术包28万套，纱布块1500万块，棉签130万包的生产规模，保持不变。

表3-2  主要产品一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 原环评生产规模 | 变更后生产规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术包（口罩、帽子、手术衣） | 万套 | 40 | 28 | 符合医疗器械注册产品标准管理办法、医用器械分类目录等国家相关标准要求。 |
| 2 | 纱布块 | 万件 | 2000 | 1500 |  |
| 3 | 棉签 | 万包 | 200 | 130 |  |

3.4项目总平面布置

湖南医友医疗科技有限公司工程主体已基本建设完成，目前处于扫尾阶段，建设方案与原环评比较，减少了3座标准厂房以及员工宿舍、高管宿舍的建设，同时空余的用地另做他用。

厂区平面布置详见附图4。

3.5劳动定员及工作制度

本项目原环评规划总劳动定员109人，其中有40人在场内食宿；环评变更后劳动定员规模变更为65人，其中有20人在场内食宿，由于原环评中的员工宿舍楼不再建设，员工住宿安排在综合办公楼的空余房间内，工作制度不变，仍为一班制，年工作日为300天。

3.6公用工程

变更后，公用工程基本不变。

3.6.1给排水

变更后，工程生产和生活供水水源不变，由祁阳县市政供水管网供给。

变更后，厂区排水仍实行“雨污分流”的排水制度，排水方式及去向不变。

3.6.2供电

变更后厂区供电电源仍为10kv。

3.7原环评批复执行情况

原环评批复建设、实施情况见表3-3。

表3-3  原环评批复执行情况

| 类别 | 批复要求 | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 建设地点 | 衡南县云集工业集中区文化产业园内。 | 项目建设地点不变 |
| 建设内容 | 项目总用地面积34794.84（折合约52.19亩），总建筑面积41841.95，包括员工宿舍、高管宿舍、标准厂房、成品仓库、综合办公楼及其他配套基础设施 | 主体工程已基本建设完成，标准厂房由原来的的6栋变更为3栋，空余的土地另做他用 |
| 建设规模 | 建设生产线3条，实现年产手术包40万套，纱布块2000万块，棉签200万包的生产规模 | 建设生产线2条，变更后生产规模为年产手术包28万套，纱布块1500万块，棉签130万包 |
| 污染防治措施 | 加强车间的机械通风；食堂油烟经有效处理后外排，地面冲洗水、生活用水经隔油池及化粪池预处理排入衡南县污水处理厂进一步处理 | 不变 |

4工程分析

本项目对主体工程建设方案及生产规模进行调整，产品及工艺等不发生变化，由于缩减产能，相应污染物产排放情况发生变化。

4.1施工期污染源分析

本项目施工流程包括场地平整、土石方挖掘、主体施工、配套设施建设、装修和绿化等，施工期主要工艺过程及产污环节如图1所示。

噪声

扬尘、噪声、水土流失、建筑垃圾

室内装修

主体施工

土方开挖

场地平整

外墙装饰

道路建设

设备安装

区域绿化

扬尘、土石方、施工废水、废气

扬尘、噪声、废水、建筑垃圾

图1  施工期工艺流程及产污节点示意图

经实地调查，本项目主体工程已基本完成，目前处于扫尾阶段，即施工期已基本完成，项目空余用地另做他用，本环评不再对施工期进行分析。

4.2运营期污染源分析

4.2.1运营期工艺流程

（1）纱布块：医用脱脂纱布块由医用脱脂纱布经分切、折叠、包装、封口、环氧乙烷灭菌加工而成。

（G:粉尘   S：裁切的废布料   S1：检验的不合格品）

图2  纱布块工艺流程简图

（2）手术包

医用口罩：医用口罩由无纺布和鼻梁夹经分切、出片、缝纫、包装、环氧乙烷灭菌加工而成。

（G:粉尘  S：裁切的废布料  S1：检验的不合格品）

图3  医用口罩工艺流程图

医用帽子：医用帽子由无纺布和皮筋经分切、出片、缝纫、包装、环氧乙烷灭菌加工而成。手术衣由无纺布经分切、出片、缝纫、包装、环氧乙烷灭菌加工而成。

（G:粉尘  S：裁切的废布料  S1：检验的不合格品）

图4  医用帽子工艺流程图

手术衣：

（G:粉尘  S：裁切的废布料  S1：检验的不合格品）

图5  手术衣工艺流程图

手术包由口罩、帽子、手术衣组成，各部分经过检验后一起包装，再一同进行后续的工序。

（3）棉签

（G:粉尘   S：检验的不合格品）

图6  棉签工艺流程图

4.2.2主要污染工序

本项目主体建设方案变化，厂房的占地、建筑面积减少，生产规模缩减生产工艺及产品没有发生改变，故变更前后污染物产排情况发生变化。

1、废气污染物

本项目营运期废气排放源主要为食堂油烟废气、停车场汽车尾气和物品生产、运输、装卸过程中产生的粉尘及环氧乙烷废气。

（1）汽车尾气

本项目原环评设地上停车位72个，分别为生态停车与重卡停车，其中重卡停车位8个，生态停车位64个，变更后停车位变为60个，其中重卡停车位8个，生态停车位52个。地面停车场产生的汽车尾气对环境影响较小。

表4-1  项目车库汽车废气污染物产生情况

| 泊位(个) | 日车流量 (辆/日) | 污染物排放量（kg/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO | HC | NOx | 醛类 | SO2 |
| 8 | 16 | 0.122 | 0.015 | 0.014 | 0.0002 | 0.0002 |

（2）食堂油烟

项目变更后，约有20人在食堂就餐。食堂采用天然气作为燃料，职工食用油日用量约30g/d·人，油烟挥发量取2.5%，烧炒时间取4h/d，该项目油烟产生情况见下表：

表4-2  项目食用油消耗和油烟废气产生情况

| 类 型 | 日耗油量 | 年耗油量 | 油烟挥发系数 | 油烟产生量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 每日 | 全年 | 小时 |
| 每人 | 30.0g | 9kg | 2.5% | 0.38g | 112.5g | 0.1g |
| 合计 | 600g | 0.18t |  | 0.015kg | 4.5kg | 0.0038kg |

本项目年食用油总用量为0.18t，油烟总产生量小时最大为3.8g，年产生量为4.5kg。抽油烟机的风量按2000m3/h计算，则油烟产生浓度约为1.88mg/m3。采用效率不低于65%的油烟净化系统对食堂油烟进行净化，最终排放浓度和排放量约为0.66mg/m3、1.58kg/a。

（3）粉尘

本项目变更后运营期在检验、裁切过程中及生产成品在包装、运输、装卸过程中将产生一定的粉尘，产生量约为原材料使用量的0.2‰，即0.16t/a，为无组织排放，产生量较小。

（4）环氧乙烷废气

本项目产品灭菌使用环氧乙烷灭菌器灭菌，在灭菌后产生少量的环氧乙烷废气。环氧乙烷是一种有毒的致癌物质且易燃易爆，人类接触会对人类身体造成极大的损害。

2、噪声

本项目营运期产生的噪声主要为运输车辆产生的噪声、物品装卸时产生的噪声以及生产设备产生的噪声，噪声源强为60～105dB(A)，具体见表26：

表4-3  主要设备噪声源强一览表

| 序号 | 设备 | 噪声源强（dB(A)） | 采取措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机 | 73-100 | 减振、隔声 |  |
| 2 | 打包机 | 80-105 | 减振、隔声 |  |
| 3 | 组合裁床 | 80-100 | 减振、隔声 |  |
| 4 | 打结机 | 65-85 | 减振、隔声 |  |
| 5 | 码布机 | 75-90 | 减振、隔声 |  |
| 6 | 车辆 | 60-80 | 合理安排，加强绿化，禁止鸣笛 | / |
| 7 | 物品搬运 | 60-85 | 轻拿轻放，文明搬运 | / |

3、废水

本项目变更后，营运期产生的生活废水排放量由原来的2433.6m3/a，缩减为1260m3/a；车间冲洗用水排放量由原来的1741.82m3/a，缩减为870.91m3/a。变更后总排放量为2130.91m3/a。冲洗废水经隔油沉淀预处理后同生活污水经化粪池（食堂废水先经隔油沉淀池）处理后达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)三级排放标准排入衡南县污水处理厂处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准后排入湘江。生活污水水质及污染物排放量见下表。

表4-4  生活污水水质及污染物排放量一览表

| 生活污水 | 废水量（m3/a） | 因子 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | SS | 动植物油 | NH3-N |
| 产生浓度（mg/L） | 2130.91 | 300 | 250 | 25 | 30 |
| 废水污染物产生量（t/a） |  | 0.64 | 0.53 | 0.053 | 0.064 |
| GB8976-1996中三级标准（mg/L） |  | 500 | 400 | 100 | -- |
| 排放浓度（mg/L） |  | 200 | 150 | 20 | 20 |
| 污染物排放量（t/a） |  | 0.43 | 0.32 | 0.042 | 0.043 |

本项目废水对地表水环境不会造成明显影响。

4、固废产排情况

本次变更不涉及固体废物的变化，项目固废情况与原环评一致。

本项目固体废物主要为员工产生的生活垃圾、物品储运过程中产生的废弃包装物、检针器检测在生产过程中残留在物品中的断针、大头针、小铁屑等遗留物、机械运行中产生的废润滑油及环氧乙烷水洗废水。

生活垃圾产生量按0.8kg/人·d取值，变更后，场内住宿人数为20人，工作300天，则每天产生的生活垃圾为16kg，固体生活垃圾年产生量约为4.8t；

在生产、储存过程中，会产生一定的废弃包装物，其主要为废弃的包装袋等，按年产量的0.1%计算，变更后废弃包装物产生量约为1.49t/a，外卖后可回收利用。检针器检测在生产过程中残留在物品中的断针、大头针、小铁屑等遗留物，产生量约为0.1t/a。外卖后可回收利用。

设备运行过程中会产生少量废润滑油，产生量约为0.1t/a，公司将其收集后暂存，交由有资质的单位处理。因该废弃润滑油属于危险废物（HW08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油），应依法按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定进行申报登记，定点收集、定人管理、定期交有资质单位处置。须稳妥保存或堆放，按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001修改单的要求，做好有关贮存的环境保护要求，防渗、防雨淋。

本项目配备水洗设备对环氧乙烷废气进行处理，用完的环氧乙烷废气采用密闭的水洗设备使环氧乙烷完全溶于水中，变更后产生量约为0.3t/a。该部分废水为危险废物，应依法按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定进行申报登记，定点收集、定人管理、定期交有资质单位处置。按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001修改单的要求，做好有关贮存的环境保护要求。

5污染防治措施可行性分析

本项目仅对建设工程方案进行调整，生产规模、内容不发生变化。因此，污染物防治措施不发生变化

5.1废气处理措施可行性分析

（1）食堂油烟

本项目设有食堂，食堂废气主要为油烟废气。本项目变更后食堂油烟产生量约为0.18t/a，产生浓度为1.8mg/m3，仍采用高效静电油烟净化器去除油烟，净化效率不低于65%，净化后油烟排放浓度为0.66mg/m3，通过高于食堂楼顶3m的排气筒（设在食堂所在楼的楼顶）排放，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求，对环境不会产生明显影响。

（2）停车场汽车尾气

本项目变更后设地上停车位变更为60个，分别为生态停车与重卡停车，其中重卡停车位8个，生态停车位52个。项目不设洗车等汽车美容服务。地面生态停车位通过合理布置，保证正常通风，地面停车场产生的汽车尾气对环境影响较小。

（3）粉尘

本项目运营期无纺布在检验、裁切过程中及生产成品在包装、运输、装卸过程中将产生一定的粉尘，为无组织排放，变更后粉尘产生量约0.16t/a。经过厂房机械排放后，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应标准。

（4）环氧乙烷废气

本项目产品灭菌使用环氧乙烷灭菌器灭菌，在灭菌后产生少量的环氧乙烷废气。本项目使用环氧乙烷灭菌器对产品进行密闭灭菌，为保证安全，环氧乙烷灭菌器自带残气处理装置且项目配置一套环氧乙烷水洗装置能收集处理大部分残余环氧乙烷废气，同时保持环氧乙烷灭菌车间良好通风。

经采取以上措施，本项目营运期产生的大气污染物对周围环境不会造成明显影响。

5.2污水处理措施可行性分析

本项目采取雨污分流制，营运期产生的废水主要为生活污水和车间冲洗用水，项目变更后污水产生量按用水量2663.64m3/a的80%计算，排放量为2130.91m3/a。冲洗废水经隔油沉淀预处理后同生活污水经化粪池（食堂废水先经隔油沉淀池）处理后达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)三级排放标准排入衡南县污水处理厂处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准后排入湘江。本项目废水对地表水环境不会造成明显影响。

5.3噪声处理措施可行性分析

为减小项目噪声对厂界及区域环境的影响，建议采取以下防治措施：

①对车间进行合理布局，高噪声设备尽可能远离厂界布置；临厂界区域尽可能布置仓储、办公楼等附属设施；

②对产生高噪声及振动的设备采取必要的防震、减震措施；

③改善车间的作业环境，设置排风系统。

在采取以上措施后，对周边环境影响较小。

5.4固体废弃物处理措施可行性分析

本项目固体废物主要为员工产生的生活垃圾、物品储运过程中产生的废弃包装物、检针器检测在生产过程中残留在物品中的断针、大头针、小铁屑等遗留物以及机械运行中产生的废润滑油。

本项目变更后，营运期生活垃圾产生量为16kg/d、4.8 t/a，由环卫部门统一清运至毛塘垃圾填埋场处理；废弃包装袋产生量为1.5t/a，检针器检出来的断针、大头针、小铁屑等遗留物约0.1t/a，均外卖后可回收利用；废润滑油产生量为0.1t/a、环氧乙烷水洗废水0.3t/a，依法按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定进行申报登记，定点收集、定人管理、定期交有资质单位处置。固体废物均能得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。

6环境影响预测与评价

6.1施工期环境影响分析

本项目对建设方案进行调整，经实地调查，项目主体工程已基本完成，故不再对施工期影响进行预测。

6.2运营期环境影响预测与排放

6.2.1地表水环境影响预测与评价

1、评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见表6-1。

表6-1  水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

本项目废水经自建隔油池、化粪池预处理后排入市政管网，进入衡南县县污水处理厂深度处理，因此本项目废水均为间接排放，即地表水评价等级为三级B。评价内容主要包括：①水污染控制和水环境影响措施有效性评价；②依托污水处理设施的环境可行性评价。

2、项目污水进入衡南县污水处理厂处理的环境可行性分析

（1）接管水质

本项目排放的废水主要为生活废水及车间冲洗水。根据工程分析结果，本项目生产废水经隔油池、化粪池预处理能稳定达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)三级排放标准，水质能达到衡南县污水处理厂纳污水质要求。

（2）衡南县污水处理厂简介

衡南县污水处理厂坐落于云集镇、云集村河边组王家岭湘江东岸，位于云集工业园东北面3500m，于2010年6月经环保检查验收投入试运行。衡南县污水处理厂使用的处理工艺为微动力生物膜法，是一种以厌氧生化为主、好氧生化为辅的工艺，其出水水质能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级B标准。衡南县污水处理厂总设计规模为日处理污水2万吨，一期1万吨/d规模水处理生产线已于2010年投运，二期工程预计2020年建成。本项目属于衡南县污水处理厂服务范围，项目西面兴园路污水管网已经建成，本项目投产运营时其西面兴园路污水管网能接入衡南县污水处理厂。本项目建成后的污水总排放量约为7.1m3/d，占污水处理厂处理能力的0.0071%，且本项目污染物简单，不会对衡南县污水处理厂造成冲击负荷。因此本项目废水进入衡南县污水处理厂处理方案可行，对项目周边地表水影响较小。

因此，本项目污水纳入衡南县污水处理厂可行。

地表水环境影响评价自查表见附表2。

6.2.2大气环境影响预测与评价

本项目营运期废气排放源主要为食堂油烟废气、停车场汽车尾气和物品生产、运输、装卸过程中产生的粉尘及环氧乙烷废气。食堂油烟废气、停车场汽车尾气及环氧乙烷废气经相应环保措施处理后对环境影响较小。

大气防护距离

为了保护周边人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对附近环境影响，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）确定大气环境防护距离。导则推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离，该模式是基于SCREEN3估算模式开发的计算模式。计算出的距离是以裁剪车间污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围即为项目大气环境防护区域。具体计算参数见表29，计算结果见图8。

表6-2  大气环境防护距离计算参数

| 污染源工序 | 污染物 名称 | 浓度标准(mg/m3) | 排放速率（kg/h） | 面源宽度（m） | 面源长度（m） | 面源高度（m） | 计算结果（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 裁剪车间 | TSP | 1.0 | 0.1 | 24 | 20 | 15 | 无超标点 |

图7  裁剪粉尘大气防护距离计算结果

根据图7的预算结果，本项目裁剪粉尘扩散浓度在厂房内即可达标，无超标点。

卫生防护距离

按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-1991）的规定，计算公式如下：

式中：Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）；

Cm——标准浓度限值（mg/m3）；

L——所需卫生防护距离（m）；

R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积（m2）计算r=(S/π)0.5

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数（无因次），根据建设项目所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从（GB/T13201-1991）表1中选取。

计算结果见图8。

图8 裁剪粉尘卫生防护距离计算结果

根据图9计算结果，本项目以裁剪车间为中心设置50m的卫生防护距离。

根据本项目平面布置情况可知，本项目有6户居民需拆迁，运营时卫生防护距离内无居民住宅、医院、学校等环境敏感点，项目卫生防护距离内不得新建居民住宅、医院、学校等环境敏感点。

6.2.3声环境影响评价

本项目仅限于工程方案的调整，经计算，采用减震、隔音一般可达到15-20dB(A)的隔声量，墙壁隔音、距离衰减可达到10-15dB(A)的降噪量。机械设备均设置在室内，设备经减震垫减震、厂房隔音、距离衰减，对环境影响基本无影响。

6.2.4固体废弃物处置分析

本项目固体废物主要为员工产生的生活垃圾、物品储运过程中产生的废弃包装物、检针器检测在生产过程中残留在物品中的断针、大头针、小铁屑等遗留物以及机械运行中产生的废润滑油。

本项目营运后生活垃圾产生量为16kg/d、4..8t/a，由环卫部门统一清运至毛塘垃圾填埋场处理；废弃包装袋产生量为1.5t/a，检针器检出来的断针、大头针、小铁屑等遗留物约0.1t/a，均外卖后可回收利用；废润滑油产生量为0.1t/a、环氧乙烷水洗废水0.3t/a，依法按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定进行申报登记，定点收集、定人管理、定期交有资质单位处置。

综上所述，建设项目产生的固废在按照有关环保要求妥善处置的前提下，对环境不会造成二次污染，对环境影响不大。

6.2.5地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为IV类项目，无需对地下水环境影响进一步评价。

同时，本项目位于城区，采用城市自来水管道供水，不进行地下水取水和注水，项目区及周边没有井泉，并且项目区内地面大部分实现硬化和绿化，废水均集中通过市政污水管网排入污水处理厂，废水对区域地下水水质影响小。

6.2.6土壤环境影响分析

本项目为医院耗材生产项目，属于其他类，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于IV类项目，无需对土壤环境进一步评价。

6.3环境风险分析

本项目主要的环境风险因素为火灾、粉尘爆炸与环氧乙烷爆炸。

（1）风险源分析

火灾风险

生产原料以及产品存储堆放时占地较大，一旦着火，火势会迅速蔓延，如果灾情控制不住，将会对项目造成一定的经济损失，严重时可能危及附近企业。同时燃烧产生大量的有毒气体CO、烟尘，引发一系列的次生环境问题。

粉尘风险源

本项目在裁剪、分切、包装工序会产生粉尘。在这些过程中，由于机械力的作用会扬起大量粉尘，设备内悬浮的粉尘往往处于爆炸浓度范围之内。且各种力的作用更容易产生摩擦、撞击火花，静电等点火源，导致粉尘爆炸的发生。

生产过程中产生的粉尘堆积在厂房及设备表面，若不及时清除，在达到一定浓度并且飞扬起来之后，很容易造成爆炸事故，并且在清扫过程中，也极易粉尘飞扬，形成悬浮爆炸条件。

环氧乙烷泄漏风险

项目灭菌采用环氧乙烷灭菌器。最可能引起事故的原因是操作管理不善，灭菌过程引起泄漏。

表6-2 环氧乙烷的理化性质及危险特性表

| 标识 | 中文名：环氧乙烷，氧化乙烯 |  | 危险货物编号：21039 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Epoxyethane |  | UN编号：1040 |
|  | 分子式：C2H4O | 分子量：44.052 | CAS号：75-21-8 |
| 理化性质 | 外观与性质 | 无色气体。在11℃以下为液体，无色，有醚的甜味，作为压缩液化气体运输 |  |
|  | 熔点（℃）：-112.2 | 相对密度（水=1）：0.87 | 相对密度（空气=1）：1.52 |
|  | 沸点（℃）：10.8 | 饱和蒸汽压（kPa）：145.91/20℃ |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、乙醇、乙醚、苯、丙酮。 |  |
|  | 化学性质非常活泼，能与许多化合物发生开环加成反应。环氧乙烷能还原硝酸银。受热后易聚合，在有金属盐类或氧的存在下能分解。 |  |  |
| 危险特性 | 其蒸气能与空气形成范围广阔的爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。若遇高热可发生剧烈分解，引起容器破裂或爆炸事故。接触碱金属、氢氧化物或高活性催化剂如铁、锡和铝的无水氯化物及铁和铝的氧化物可大量放热，并可能引起爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |

（2）风险防范措施分析

火灾风险防范措施：

①原料及产品储存贮放设置明显的标志，如易燃品；

②在原料与产品仓库设立隔间，分开存放；按生产计划合理进料，减少原材料堆存；

③对各种火种、火源以及可燃、易燃物品等进行严格管理，禁止人员带火种进入仓库，对仓库作业活动实行全过程安全监督制；

④对各类安全设施、消防器材进行定期检查；

⑤建立完备的火灾报警装置，机动车辆要配备火花熄灭气和灭火器材；

⑥加强消防安全知识培训，建立环保机构，配备环保技术人员，贮存场所，实行安全责任制。

粉尘爆炸风险防范措施：

①控制粉尘浓度

各生产过程中的设备要密闭，加强机械通风，操作间应有良好的通风设备，以降低空气中粉尘含量。

②减少粉尘沉积

应定期及时清理沉积于厂房内各角落、设备、管道上的粉尘，使设备外面的粉尘和系统内各部件之间的粉尘减至最少。

③防止摩擦、撞击、生热

注意检查和维修设备，防止机械零部件松脱。排尘系统应采用不产生火花的除尘器。

④防止电火花和静电放电

生产场所的电气设备要按规定选择相应的防爆型设备，整个电气线路应经常维护和检查。设备接地是最基本的防静电措施。要定期检查接地线路，避免发生故障。增加湿度以防止静电积累，并选取不易产生静电的材料，减少静电的产生。

⑤加强消防安全教育

发现着火的地方应使用蒸汽或二氧化碳灭火，不宜用强水流进行施救，以免粉尘飞扬，发生二次爆炸，提高对消防安全工作重要性的认识，建立健全防火责任制度，加强安全教育，对职工进行上岗前培训教育，必须将消防安全纳入其中，未受过安全规程教育的人员不得上岗操作。

环氧乙烷泄漏风险防范措施：

①环氧乙烷灭菌器应放置在独立的车间，场地远离人群，现场30-50米范围内不得有明火作业，以及其它产生明火的情况；

②环氧乙烷灭菌柜储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，配备相应品种和数量的消防、灭火设备；

③环氧乙烷灭菌器安放的车间，要有良好的通风，通风条件差的要进行强制通风，严禁灭菌车间与户外密闭；

④灭菌完毕后，环氧乙烷残气需经设备废气处理系统处理后，方可排除；

⑤坚持岗位培训和持证上岗制度，严格执行安全规章制度和操作规程，对所有重要设备（危险源）需作出清晰的警戒标识，并加强防范风险事故的宣传教育，加强对操作人员的技术培训和作风培养，建立高度的责任心，严守规程，精心操作，杜绝一切人为责任事故；

⑥设足够容量的事故应急池，以收集事故时的消防废水；

⑦灭菌器的操作应严格按照操作（使用）说明书进行，严禁擅自变更操作程序和违反操作规程操作；

⑧应定期对灭菌柜进行测漏。

本项目采用环氧乙烷灭菌柜进行灭菌，不储存环氧乙烷。在采取可靠的安全防范和环境风险防范措施及应急措施的前提下，项目的环境风险水平在可接受范围内。

7工程可行性分析与环境管理及监测

7.1工程可行性分析

7.1.1与《产业结构调整指导目录》（2019年本）

本项目为医疗耗材生产项目，对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。

项目符合《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》：规划指出，重要发展适宜基层的基础装备、耗材及应用解决方案，提高产品可靠性、安全性、易用性，降低成本，满足医疗机构的基本需求。项目的建设有助于加快医疗器械产业的发展，有利于完善医疗卫生制度。因此，项目建设符合国家政策。

7.1.2项目选址合理性分析

本项目选址位于衡南县云集工业园内。用地性质为工业用地，选址符合衡阳市城市发展总体规划要求。项目不占用基本农田，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，符合国家用地政策。

衡南县云集工业园是集电子信息、机械制造、轻工（纺织、家具制造、食品）为一体的综合性工业集中区，本项目为卫生材料及医药用品制造行业，属于轻工类，符合工业园区的定位及规划。

本项目西侧为兴园路，南侧为临蒸路。场地北边1250m处为湘江。项目区域地理位置优越，交通方便；项目区域监测数据表明，项目拟建地环境质量较好，生态环境一般，无文物和自然保护地带。地块在衡南县云集工业园统一规划范围内，占地为工业用地。项目未发现大的区域性断层通过，历史上也无破坏性地震、滑坡、泥石流等地质灾害记载。在采取本报告提出的环保措施后，项目建设及运营对周边环境的影响较小。

综上所述，本项目选址基本合理，具备入园条件。

7.2布局分析

本项目建设场地形状规整，呈南北向长，东西向短的长条地块。项目根据生产办公的需要，设置三个出入口。其中生产主出入口处设在西侧靠兴园路，生活区出入口设置在西北角，与兴园路衔接；办公区主出入口设置在场地南侧，与临蒸路衔接。场地大致分为三个功能区，分别为北部的生产区，基地南部的办公生活区。

项目周边均设置绿化区。厂区道路采用素砼路面，围绕整个场区设置有环形道路和宽阔的回车场地。并利用道路进行功能分区，与厂外道路连接，统筹安排，以便于经营管理。

综上所述，本项目总平面布局基本合理。

7.3清洁生产分析

清洁生产是以节能、降耗、减污为目标，以技术、管理为手段，将污染物消除或消减在生产过程上，使生产末端处于无废或少废状态的一种全新生产工艺路线，清洁生产是将产品生产和污染治理有机结合起来，取得资源、能源配置利用的最大效率和环境成本的最小量化。是深化工业污染防治，实现可持续发展的根本途径。

本项目目前清洁生产主要体现在以下几个方面：

（1）清洁的设备

本项目主要生产设备均系国内先进设备，不仅确保了各工序连锁、联动的协调性、安全性，也提高了关键工艺参数自动调节和控制的水平，从而使得生产过程污染物产生量大大减小，成品率大大提高，随之能耗大大降低。

（2）清洁的能源

本项目生产设备以电作为能源，属于清洁能源。

（3）污染物处理处置

本项目各污染工序均按本环评要求采取污染防治措施后，生产过程产生的废气、固废、噪声和危废都能得到有效地治理和处置；各种大气、水污染物的排放浓度都低于允许排放标准指标，尽可能多的削减污染物的排放量；固废收集外卖或回收利用，得到有效控制，同时实现资源最大利用化。产生的危废定点收集、定人管理、定期交有资质单位处置，得到良好处置。

（4）清洁的生产工艺

本项目采用了成熟的生产工艺，先进的自动化设备，原料的损失少，利用率高。同时项目对生产过程中易出现危险的部位采取可靠的防护措施，提高设备的自动化水平，加强管理。

（5）清洁的产品

本项目生产的产品为一次性医疗耗材，产品销往全国各地。产品严格按照相应标准组织生产、质量控制，能达到需求厂家的要求。

综上所述，从设备、工艺、能源、污染物产生量和处置措施等方面分析，本项目可达到国内清洁生产基本水平，符合清洁生产要求。

同时，环评对本项目提出以下清洁生产建议和措施：

1、完善企业内部管理，减少物料消耗，建立严格的管理制度，落实岗位责任制，加强生产中的现场管理，降低原料及能源的耗用量。

2、加强设备维修，及时检修、更换设备，尽量减少和防止生产过程中的原料浪费和噪声污染。

3、生产车间内照明灯具选用节能型灯具。

4、注意工艺细节方面的改进，全面推进清洁生产。

5、实行严格的雨污分流。

7.4总量控制指标

环评变更前项目环境总量控制指标主要是污水排放总量控制指标为：COD0.77t/a、氨氮0.077t/a，项目变更后产品规模，同时污染物排放缩减，建议总量控制指标变更为：COD0.43t/a、氨氮0.043t/a

7.5环境管理与监测

1.环境管理

（1）管理机构

本项目应加强环境管理，设立专门的环境管理机构，对本项目相关的环境问题进行综合管理。管理机构着重环境管理制度、计划的设立、修改与监督执行，加强工作人员环保意识和能力的培训及环保设施的管理与监测工作的组织，确保环保资金的到位。建立环保管理台帐并定期报地方环保主管部门备案、审核。

（2）工程“三同时”验收

环保监督小组成员配合环保局进行工程项目竣工时的环保“三同时”验收。验收内容包括：

①在工厂以外区域的临时性施工建筑物、施工机械等是否全部拆除、撤离临时占用的堆场是否全部恢复，场地平整、道路清理等是否完成。

②厂内的各生产部门是否按照环保部门审查通过的设计方案设置废水、废气、噪声和固体废弃物的处理设施。

2．环境监测

（1）污染的监测

为掌握污染源变化动态，本项目营运后应对其污染源可能影响范围内的空气、水体、噪声环境进行定期监测，以动态掌握可能受影响范围内的环境质量状况进行定期监测。

（2）监测方法

监测方法按《环境监测技术规范》执行。

（3）审核制度

为确保环境监测计划提供出准确有效的监测资料，必须对该计划实行定期复审，每年一次，删除不必要的项目，修改或补充原计划没有的项目，使环境监测计划更好的发挥保证环保措施和保护环境资源的作用。

（4）实施机构

考虑到该厂现有环保监测设备、人员配备及技术力量等方面的不足和本工程监测任务的实际需要，建议委托衡南县环境监测站承担监测任务。

3.“三同时”验收

调整变更后，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设单位应开展自主验收，自主验收内容详见表7-1。

表7-1   本项目“三同时”一览表

| 序号 | 污染源 | 验收内容 | 应达到的标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气治理 | 食堂油烟 | 油烟净化器+排气筒楼顶排放 | 达到《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001） |  |
|  | 粉尘 | 厂房机械排风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |  |
| 废水治理 | 生活污水 | 化粪池（隔油池） | 达到（GB8978-1996）《污水综合排放标准》的三级标准 |  |
|  | 冲洗废水 | 隔油沉淀池 |  |  |
| 固体废 物处理 | 生产垃圾 | 一般固废贮存装置 | 统一收集后外卖处置 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 交园区环卫部门统一收集送至毛塘垃圾填埋场处置 |  |
|  | 废润滑油 | 危险废物贮存装置 |  | 定点收集、定人管理、定期交有资质单位处置 |
|  | 环氧乙烷 水洗废水 | 环氧乙烷灭菌装置 |  |  |
| 噪声治理 | 空压机、打包机、组合裁床等设备噪声 | 隔振、减振设施， | 达到（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类、4类要求 |  |
|  | 消防事故池 | 兼做消防水池与事故应急池 |  |  |
| 绿化 | 厂区绿地率达到24.4% |  |  |  |

8结论与建议

8.1工程变更背景

湖南医友医疗科技有限公司医疗耗材生产建设项目总用地面积34794.84m2（折合约52.19亩），总建筑面积41841.95m2：其中员工宿舍建筑面积3780m2，高管宿舍建筑面积1015m2，标准厂房建筑面积29030.4m2，成品仓库建筑面积1587.6m2，综合办公楼建筑面积6388.59m2，门卫建筑面积40.36m2。拟建项目设有相应的景观系统、道路、配电、给排水、消防等基础设施。该工程已于2015年12月30日取得衡阳市环境保护局的批复（衡环评[2015]100号）。

由于企业资金链有限，投资不足，同时本地医疗卫生行业受限，医疗耗材市场份额缩减，企业决定缩小产能，本项目相应的产品规模、主体建设内容发生变更，产品生产工艺不变。目前场内主体工程已基本建设完工，原环评中建设生产线3条，实现年产手术包40万套，纱布块2000万块，棉签200万包的生产规模，变更为2条生产线，年产手术包28万套，纱布块1500万块，棉签130万包的生产规模。总用地面积变更为24789.84m2，总建筑面积变更为30041.95m2：其中成品仓库建筑面积1587.6m2，综合办公楼建筑面积6388.59m2，门卫建筑面积40.36m2，保持不变。标准厂房建筑面积由29030.4变更为22025.4m2，员工宿舍，高管宿舍不再建设，空余的10005 m2土地另做他用，项目总投资额由原来的8131万元变更为7263万元。

8.2环境质量现状

8.2.1空气环境质量

根据衡阳市监测站《关于2019年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》，对区域环境空气质量情况进行评价。衡南县二氧化硫和二氧化氮年平均质量浓度、可吸入颗粒物（PM10）年平均质量浓度、一氧化碳年评价浓度（第95百分位数）、臭氧年评价浓度（第90百分位数）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，细颗粒物（PM2.5）年平均质量浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体见表，项目所在区域为不达标区。

8.2.2水环境质量

根据衡阳市生态环境局发布的《关于2019年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》可知，2019年1-12月，我市纳入考核、评价、排名断面27个断面中，II类水质断面24个，III类水质断面2个，劣V类水质断面1个，其中9个交界断面中，II类水质断面7个、III类水质断面2个。我市4个趋势科研断面中，II类水质断面2个，红星村断面为V类（影响指标为氨氮、总磷），雁西湖断面为劣V类（影响指标为总磷、氨氮、五日生化需氧量、高猛酸盐指数、化学需氧量）。本项目所在区域地表水环境质量是达标的。

8.2.3声环境质量

### 根据本次变更说明期间补充监测结果，项目所在地四周及周边敏感目标噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，项目周边声环境质量较好。

8.3环境影响评价结论

8.3.1水环境影响

本项目废水经自建隔油池、化粪池预处理后排入市政管网，进入衡南县县污水处理厂深度处理，最终汇入湘江，对当地地表水环境影响较小。

8.3.2大气环境影响

变更后，本项目营运期废气排放源经相应环保措施处理后对环境影响较小。

8.3.3声环境影响评价

变更后，项目噪声能做到达标排放，周边声环境质量满足 GB3096-2008 中 2类标准要求。

8.3.4固体废物影响评价

建设项目产生的固废在按照有关环保要求妥善处置的前提下，对环境不会造成二次污染，对环境影响不大。

8.4总体结论

本工程的变更符合国家的相关产业政策，与当地的相关规划不冲突；变更后，由于生产规模缩减，项目相应排放的污染物减少。从环境保护角度出发，本工程的变更是可行的。