建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项  目  名  称：年产12kk电源模块建设项目

建设单位（盖章）：湖南帛汉电子有限公司

编制日期：2019年9月

生态环境部

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	8

三、建设项目所在地环境现状简况	16

四、评价适用标准	21

五、建设项目工程分析	24

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	31

七、环境影响分析	32

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	47

九、结论与建议	48

附件：

附件1：环评委托书

附件2：企业营业执照

附件3：租赁协议

附件4：建设项目环境风险评价自查表

附件5：建设项目大气环境评价自查表

附件6：建设项目地表水环境评价自查表

附件7：环境质量现状监测质保单

附图：

附图1：项目地理位置示意图

附图2：项目厂区平面布置图

附图3：生产厂房内平面布置图

附图4：主要环境保护目标图

附图5：环境质量现状监测布点图

附表

附表1：建设项目环评审批基础信息表

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产12kk电源模块建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南帛汉电子有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 潘詠民 |  |  | 联系人 | 许文彬 |  |  |
| 通讯地址 | 衡阳市衡南县云集工业园电子产业聚集区厂房7栋501室 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15883867999 |  | 传真 | 0734-855920 | 邮政编码 | 421131 |  |
| 建设地点 | 衡阳市衡南县云集工业园电子产业聚集区厂房7栋 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | \ |  |  | 批准文号 | \ |  |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改扩建 技改 |  |  | 行业类别 及代码 | C397电子器件制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 6231 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 300 |  |  |
| 总投资（万元） | 1000 | 其中：环保 投资（万元） |  | 70 | 环保投资占总投资比例 |  | 7% |
| 评价经费（万元） | - | 预期投产 日 期 |  | 2019年11月 |  |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目由来 随着国家信息电子产业、铁路轨道建设、新能源开发等行业的发展，以及产业优化规划组合的推动，电源模块的市场需求亦逐步扩大。 湖南帛汉电子有限公司成立于2018年，其母公司为广州帛汉电子有限公司，是一家从事电子元件及组件制造的企业，致力于电子、通信与自动控制技术研究、开发。在推动区域经济，丰富产业结构，同时顺应国家电子工业发展潮流的背景下，湖南帛汉电子有限公司拟投资1000万元在衡阳市衡南县云集工业园电子产业聚集区7号栋厂房建设年产12kk电源模块项目。 根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（中华人民共和国环境保护部令 第44号）、《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号）、《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第77号，2018年12月29日）及《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）中的有关规定，建设项目必须执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》，本项目属于“二十八、计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“83、电子器件制造（涉及焊接、有机溶剂清洗工艺）”类别，按要求应编制环境影响评价报告表。现湖南帛汉电子有限公司委托湖南景诚环境工程有限公司（以下简称“我公司”）承担“湖南帛汉电子有限公司年产12kk电源模块建设项目”环境影响评价的工作，分析评价该项目对环境造成的影响，为环保行政主管部门决策提供依据。我公司接受委托后，组织有关技术人员，对工程建设所在地进行了实地勘察、收集了近年来有关环境背景资料、现状监测资料、工程资料及与工程相关的其他资料，在分析工程对环境影响的基础上，编制完成了《湖南帛汉电子有限公司年产12kk电源模块建设项目环境影响报告表》。 2、项目概况 项目名称：年产12kk电源模块建设项目； 建设性质：新建； 建设单位：湖南帛汉电子有限公司； 建设地点：衡阳市衡南县云集工业园电子产业聚集区厂房7栋，中心地理坐标为E112.650931°、N26.741193°（地理位置见附图1）； 项目投资：项目总投资为1000万元，其中环保投资70万元。 3、工程内容及建筑规模 本项目总占地6231m2，位于衡阳市衡南县云集工业园电子产业聚集区厂房7栋，属于已建成厂房，主要建设内容见表1-1。 表1-1 项目组成一览表 类别; 构筑物; 工程内容及规模. 主体工程; 生产厂房; 砖混结构，占地3560m2，共4层，本项目只租赁其中1-2F；1F设办公区、成品仓库以及出货区，2F设生产区及原料仓库，生产区内设置两条电源模块生产线，产能均为6kk/a. 宿舍楼; 砖混结构，占地800m2，共4层；1F设职工食堂，2-4F设为职工宿舍. 辅助工程; 门卫室; 砖混结构，占地10m2，共1层，设于大门南侧. 公用工程; 给水; 市政给水管网. 供电; 国家电网. 排水; 雨污分流，市政排水管网. 环保工程; 水污染防治措施; 生活污水（食堂废水经隔油池预先隔油）经化粪池处理后经园区污水管网进衡南县污水处理厂进行处理，达标后外排至湘江。化粪池建设容积应不小于15m3，隔油池容积应不小于4m3. 大气污染防治措施; 印锡废气经集气装置（风量不小于20000m3/h）收集后经“滤筒除尘+20m排气筒”处理后排放；有机废气经集气装置（风量不小于25000m3/h）收集后经“活性炭吸附+光催化氧化装置+20m排气筒”处理后排放. 经油烟净化器处理后经油烟专管引至楼顶排放. 噪声防治措施; 产噪设备基础设置减震垫，厂房设隔声墙. 固废收集; 设置一间一般固废暂存间（建筑面积10m2）及一间危险废物暂存间（建筑面积20m2），厂区配备生活垃圾收集桶，生活垃圾经垃圾桶收集后交由园区环卫部门清运处理. 4、主要生产原辅材料及能源 项目主要原辅材料消耗情况详见下表。 表1-2 主要原辅材料及能源一览表 序号; 名称; 年消耗量; 储存方式及位置; 最大暂存量; 型号. 一、原辅材料. 1; 基板; 12kk（个）; 生产厂房2F，原料仓库; /; B1SSHL-R05 LF(双面板). 2; 积层电容; 24kk（个）; 生产厂房2F，原料仓库; /; SMD，4.7uF，10v，0805，. 3; 电容; 12kk（个）; 生产厂房2F，原料仓库; /; 0.047uF/50V，X7R 0805. 4; 二极管; 24kk（个）; 生产厂房2F，原料仓库; /; RB411D. 5; 晶体管; 24kk（个）; 生产厂房2F，原料仓库; /; 2SC2411K. 6; 电阻; 12kk（个）; 生产厂房2F，原料仓库; /; 1.2KΩ 0805 LF. 7; 铁芯; 12kk（个）; 生产厂房2F，原料仓库; /; P47T5.84*3.05*1.52HP. 8; 外壳; 12kk（个）; 生产厂房2F，原料仓库; /; C-6096D. 9; 端子; 0.48kk（个）; 生产厂房2F，原料仓库; /; 5010-2-100P/100/SHT,ALLOY#42. 10; 漆包线; 3.216t/a; 生产厂房2F，原料仓库; /; 0.14mm，R HF. 11; AB胶; 14.4t/a; 生产厂房2F，原料仓库; 5t; TH-100 LF. 12; 无铅锡膏; 5.376t/a; 生产厂房2F，原料仓库; /; Sn96.5Ag3.0Cu0.5 LF. 13; 无铅锡棒; 2.4t/a; 生产厂房2F，原料仓库; /; Sn100(LF)(100PPM Max). 14; 无铅锡丝; 3.6t/a; 生产厂房2F，原料仓库; /; 0.6mmLF纯锡锡丝. 15; 无铅锡棒; 1.4808t/a; 生产厂房2F，原料仓库; /; Sn96/Cu4 HF. 16; 包装纸箱; 12k（个）; 生产厂房2F，原料仓库; /; 58*25.5*26.5. 17; 助焊剂; 0.48t/a; 生产厂房2F，原料仓库; 0.1t; BF100. 18; 清洗剂; 1.8t/a; 生产厂房2F，原料仓库; 0.5t; HD-101 HF. 二、能源. 1; 水; 2392.5m3/a; 市政给水管网供水. 2; 电; 36000kw/h; 国家电网供电. 主要原辅材料理化性质： ①AB胶：AB胶是两液混合硬化胶的别称，一液是本胶，一液是硬化剂，两液相混才能硬化，是不须靠温度来硬应熟成的。本项目使用的是环氧树脂成分的AB胶。厂区内储存时应储存于阴凉、通风的库房。 环氧树脂：环氧树脂是泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机高分子化合物，除个别外，它们的相对分子质量都不高。环氧树脂的分子结构是以分子链中含有活泼的环氧基团为其特征，环氧基团可以位于分子链的末端、中间或成环状结构。由于分子结构中含有活泼的环氧基团，使它们可与多种类型的固化剂发生交联反应而形成不溶、不熔的具有三向网状结构的高聚物。 ②助焊剂：本项目使用的是无卤免洗助焊剂，能除氧化物，保持金属焊接面清洁而润湿性佳。相关参数如下：预热温度：90-120℃；锡炉温度：270-310℃；表面绝缘阳抗值：≥9.0×1011；扩展率：86；比重：0.808±0.005；固态成份：9.5±0.5；外观：无色或者淡黄色。助焊剂是易燃的化学材料。厂区内储存时应储存于阴凉、通风的库房、远离火种、热源。 ③清洗剂：本项目使用的清洗剂又叫“天那水”、“香蕉水”等，是由多种有机溶剂配制而成的无色透明易挥发的液体，主要成分是有：甲苯（40%）、乙醇（20%）、醋酸异戊酯、乙二醇乙醚醋酸酯等。微溶于水，能溶于各种有机溶剂，易燃。其相关参数如下：性状：无色、有香蕉气味、易挥发的液体；熔点（℃）：-78.5；沸点（℃）：142~142.5；相对密度（水=1）：0.88；相对蒸气密度（空气=1）：4.5；饱和蒸气压（kPa）：0.53（20℃）；临界压力（MPa）：2.83；辛醇/水分配系数：2.26；闪点（℃）：18~35（CC）。常温下室内储存，遮阳防雨区域内暂存。 ④无铅锡膏：无铅锡膏也叫环保锡膏，是伴随着SMT应运而生的一种新型焊接材料，是由焊锡粉、助焊剂以及其它的表面活性剂、触变剂等加以混合，形成的膏状混合物。在无铅锡膏在成分中，主要是由锡/银/铜三部分组成，由银和铜来代替原来的铅的成分。一、根本的特性和现象在锡/银/铜系统中，锡与次要元素(银和铜)之间的冶金反应是决定应用温度、固化机制以及机械性能的主要因素。按照二元相位图，在这三个元素之间有三种可能的二元共晶反应。银与锡之间的一种反应在221°C形成锡基质相位的共晶结构和ε金属之间的化合相位(Ag3Sn)。铜与锡反应在227°C形成锡基质相位的共晶结构和η金属间的化合相位(Cu6Sn5)。银也可以与铜反应在779°C形成富银α相和富铜α相的共晶合金。可是，在现时的研究中，对锡/银/铜三重化合物固化温度的测量，在779°C没有发现相位转变。这表示很可能银和铜在三重化合物中直接反应。而在温度动力学上更适于银或铜与锡反应，以形成Ag3Sn或Cu6Sn5金属间的化合物。因此，锡/银/铜三重反应可预料包括锡基质相位、ε金属之间的化合相位(Ag3Sn)和η金属间的化合相位(Cu6Sn5)。建议冷藏温度保持在2-10度最佳，不能高于10度，也不能低于0度。 5、主要设备使用情况 本项目营运期主要生产设备详见下表。 表1-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号及规格; 数量. 1; 贴片机; /; 2. 2; 波峰焊; /; 1. 3; 回流焊机; /; 1. 4; 焊接机器人; QUICK9320D; 2. 5; 半成品切脚机; /; 1. 6; 调胶机; /; 1. 7; 灌胶机; SEC-3030DH/M700; 2. 8; 烤箱; /; 2. 9; 切脚机; K78; 1. 10; 烧机柜; DXBN001-004; 6. 11; DC/DC电源自动测试系统; ATS12214; 1. 12; DC/DC电源自动测试系统; ATS-8600; 1. 13; 模组电源测试系统; ATC2120-QRX; 2. 14; 模组电源测试系统; ATC2120-S; 1. 15; 绝缘耐压测试系统; ZX9502; 1. 16; 清洗机; 400*300*150; 1. 17; 切脚机; QUCK0320; 1. 18; 镀锡机; /; 1. 6、产品方案 本项目主要是进行装配式构件模具如电杆、管桩等的生产，项目主要产品方案详见下表。 表1-4 产品方案 产品名称; 年产量; 主要型号. 电源模块; 12kk; DC-DC. 7、平面布置 本项目位于衡南县云集镇云集工业园内，项目总占地6231m2，占地范围内主要建设1栋4层的生产厂房和1栋4层宿舍楼，生产厂房位于厂区北面，宿舍楼位于厂区南面，厂区大门设在西侧。 生产厂房1F设为办公区、成品仓库以及出货区，办公区设在厂房西面，紧邻厂区大门便于出行，成品仓库以及出货区设在东面，紧邻厂内空地，有利于运输车辆迂回；生产厂房2F为主要生产区，设有两条电源模块生产线，原料仓库设在厂房2F东面，与生产区紧邻；3F、4F暂时空置。宿舍楼1F设为职工食堂，2F、3F、4F均为员工宿舍。 一般固废暂存间和危废暂存间设在生产厂房2F西面，生产厂房楼顶设2根20m排气筒至楼顶（编号1#、2#）；职工食堂的油烟废气用油烟专管引至宿舍楼顶排放（编号3#）。项目所在区域以东南风和东风为主，宿舍楼位于生产厂房南面，可有效避免生产废气对职工生活的影响。 8、给排水及公用工程 1、给水 本项目衡阳市衡南县云集工业园电子产业聚集区厂房7栋，项目供水水源为市政给水管网，本项目生产过程中无需用水，项目主要用水为员工生活用水，本项目劳动定员为60人。根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）用水标准，本项目用水情况详细情况如下表所示。 表1-5 本项目用水一览表 序号; 用水项目; 用水标准; 人数; 新鲜水用水量（m3/d）; 新鲜水用水量（m3/a）. 1; 生活用水; 145L/人·d; 60人; 8.7; 2392.5. （2）排水 本项目厂区实行雨、污分流制，项目生产过程中无生产废水产生及外排；生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为6.96m3/d（1914m3/a），生活污水（食堂废水经隔油池预先处理）经化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及衡南县污水处理厂进水水质标准后经市政污水管网进衡南县污水处理厂进行处理。 （3）供电 项目供电由国家电网提供，不设备用柴油发电机。 （4）供热 本项目生产过程中无需供热，厂区内不设集中式供热设施。 9、劳动定员和工作制度 根据建设方提供的资料，本项目劳动定员60人。每天工作8小时，年工作275天。 |
| 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题 本项目属于新建项目，项目用地范围内均是空置厂房，无与本项目有关的原有环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 衡南县位于湖南省东南部，因地处南岳衡山之南而得名，东南西三面环抱衡阳市区，素有“南为北粤门户，北为三楚咽喉”之称。地理坐标：110o33′16"-113o14′32",北纬26o05′05"-27o24′24"之间。地缘东邻衡东县、安仁县，南界常宁市和耒阳市，西接祁东，北连衡阳县、衡山县，是衡阳市通往广东、广西、海南等地区的交通要塞，是衡阳地区的重镇，是珠三角产业转移的承接基地。 云集镇位于湖南省衡阳市衡南县最西端，东接泉湖镇，南连祁东白鹤铺镇，西连岐山森林管理局，北与衡阳县岘山乡临界。境内东底西高，东部为紫色页岩丘陵地带，西部山林地，清花河穿境而过，境内有双板桥水库与祁东县红旗水库相连，湘桂铁路，322国道穿境而过，有鸡笼至岐山、大江两条县道，村村通公路，交通便利。境内工业以农机、工业布、采矿业为主，农业以粮食生产为主，主要经济作物为油茶，山地多竹木。 本项目位于衡阳市衡南县云集工业园电子产业聚集区厂房7栋，项目中心地理坐标为E112.650931°、N26.741193° 2、地形、地貌、地质 衡南县位于衡阳盆地中心，地貌类型多样，大致比例是山地20％、丘陵40％、岗地15％、平原25％。 衡南县境内土壤种类多样，以红壤为主，主要分布于中低山地和丘陵、岗地。地层自晚古生界至新生界都有出露，其中石炭系至二迭系下统为浅海相碳酸盐岩；二迭系上统至三迭下统为浅海相和海陆交替相碎屑岩、页岩和煤层；侏罗系和白垩系为陆相红色碎屑岩；第四系则有具二元结构的冲击层组成，分布于I、II级阶地。区域地质构造以单一的褶皱为主，属相对构造稳定区。根据本区历史地震记载以及《中国地震区划图》和《湖南省地震烈度分区土图》等资料表明，本区地震基本烈度为Ⅵ度区。 3、气候、气象 衡南县气候温暖湿润，属亚热带季风气候，具有热量充足、雨水集中、春暖多变、夏秋多旱、冬寒期短、暑热期长的特征。年均气温17.8摄氏度，最高年为19.l℃，最低年为17.21℃，1月份平均气温最低，为5.4℃，7月份平均气温最高，为29.8℃；年降雨量1268.8毫米左右，降水季节分配不均匀，4-6月占全年降水量45%，年均降水日数为157天；全年无霜期为287天；一年之中日照时数7月份最多，达278.lh，占该月可照时数的66%，2月最少，为52h，占该月可照时数的20%。年平均蒸发量为1396.lmm，其中旱季（7-9月）占44.9%，雨季占26.9%。7月份平均最大蒸发量达248.6mm。2月份平均最小为41.6mm，年际月值变化1963年最大为1649.4mm，1975年最小为1227.2mm。 衡南县境内，各时期风向具有明显的季节变化。冬季盛行偏北风，夏季盛行偏南风，春秋二季以东北风居多，间有东南风，风向多为东北向，频率为25%。年均风速为2.2m/s。以4月份风速最大，平均风速为2.4m/s。6月最小，平均风速为1.9m/s。评价区域地面的主要气象参数如下： 平均气压 1008.6hpa 年平均气温 17.9℃ 年平均降水量 1346.2mm 年平均蒸发量 1468.7mm 年平均风速 2.2m/s 主导风向 NNE 主导风向频率 25% 年静风频率 24.0% 4、水文 湘江自西南向北流通全境，并有两大支流蒸水和耒水流经县域大部分乡镇。舂陵河上之欧阳海水库，灌溉县域东境数十万亩粮田，数百条河港小溪及龙溪桥、双板桥、斗山桥三大湖泊，小二型水库及数不清的山平塘，构织成江南水乡。流经县域的主要河流为湘江，自南向北穿境而过；其他流经5km以上集雨面积10km2以上的大小河流共61条，均属湘江水系，总长1118.3km，河网密度0.42km/km2；湘江干流全长流域856km，流域面积94660km2，河道平均坡降0.134‰。永州芝山至衡阳间河道最宽至1000m，而最窄处约230m，是峡谷与盆地交错段，河床平均坡降为0.129‰，河床多为泥砂卵石；至衡阳以后在流程不到5km河段先后纳入蒸水、耒水，在雨季，如蒸耒两水与湘江干流同时并涨，则水流相互干扰，渲泄不畅。衡阳以下，湘江进入下游阶段，衡阳至衡山间河宽平均约700m，平均坡降0.073‰，河床尚属稳定。1924年7月、1994年6月湘江流域发生特大洪水，水文站最大流量分别达21200m3/s（调查）、20700m3/s（实测值），最高洪水位41.32m。大源渡水电枢纽位于湘江干流湖南省衡山县境内，其正常蓄水位50m，相应库容4.51亿立方米，航运调节库容1.35亿立方米，其建成后使湘江水位上升。 5、生态环境 （1）动物资源 根据现场调查和收集的资料，区域内动物主要有野鸡、蛇、野兔、田鼠、青蛙、壁虎、山雀等，饲养动物主要有猪、牛、羊、鸡、鸭、兔等。区内河流及水库、水塘中水生鱼类资源主要有草鱼、鲢鱼、鲫鱼、鲤鱼等，无珍稀保护鱼类及水生动物。该区域无珍稀濒危和列入国家和地方保护名录的野生动物。 （2）植物资源 该区域人类生产生活历史久远，森林植被的组成和结构，已不具有自然的完整性和规律，多为次生乔木、灌木和草木群落及少数人工林。根据现场调查和收集的资料，项目区内无天然林分布，无珍稀濒危和列入国家和地方保护名录的植物树种。 沿线水生植物群落，主要分布于蒸水流域，水库、池塘及水田之中，组成种类有莲、野菱、芡实、金鱼藻、苔菜、浮萍等，大部分水草均为重要饲料，又是鱼类栖息和产卵的场所。 农业植被以水稻为主，旱地作物主要有红薯、玉米、花生、油茶等，果树以桃为主，也种植有柑桔、李、板栗、梨、柿、柚及各类花卉苗圃等。 经调查，项目所在地五珍稀保护动植物，生态结构较为简单。 6、衡南工业集中区概况 衡南县云集经济开发区（工业园）位于衡南县县城西侧，紧邻县城建设用地。2011年11月，衡南县云集工业园委员会委托湖南省环境保护科学研究院承担《衡南县云集工业集中区环境影响评价报告书》。2012年，《衡南县云集工业集中区环境影响评价报告书》获得了湖南省环境保护厅批复（湘环评[2012]136号）。 （1）规划范围与规模 云集工业集中区的规划范围为东靠鸿业路，西至云湘路，南到黄金路（蒋家塘路），北至临滨路，至2020年规划规模为599.19ha，规划近期至2015年规模为360ha。 本项目位于云集工业集中区规划范围内。 （2）规划定位 以科学发展为指导，落实“两型”发展目标，将工业集中区打造为集电子信息、机械制造、轻工（纺织、家具制造、食品）为一体的综合性工业集中区，通过发展成为衡阳市域内重要的、湘南片区具有一定产业优势和特色的工业中心。本项目属于电子工业，符合园区产业发展定位要求。 （3）空间布局 根据工业集中区发展条件和发展模式，工业集中区规划为“一园两片五组团”的空间结构，整个工业集中区由衡云快速干道分隔为兴园片区和云衡片区东西两个片区、三个工业组团、一个配套服务组团、一个仓储物流组团共五个组团。 两片： 兴园片区：位于衡云快速干道东面，以南北向的兴园路和东西向的云集大道行成的十字形轴线为发展核心，组团北面为工业集中区现状的建设用地。本组团部分为现状建成区。 云衡片区：衡云快速干道的西侧，本组团主要发展配套服务设施及居住用地和纺织加工组团。 五组团： 电子信息工业组团：位于兴云片、兴园路与鸿业路之间的区域。 二个轻工、机械制造组团：分别位于云衡片、云集大道以南、云叶路以西的区域以及兴云片、强园路与兴园路之间的区域。 配套服务组团：位于云衡片区、衡云快速干道西侧、云集大道以北的区域。 仓储物流组团：位于云集南岳机场西北端、衡云快速干道西侧。 本项目位于其电子信息工业组团。 （4）规划用地性质 工业用地规划：工业用地总面积313.01ha，占工业集中区总用地的52.24%，其中一类工业用地251.58ha，二类工业用地61.43ha。 仓储用地规划：规划仓储用地面积65.96ha，占工业集中区总用地的11.098%。仓储用地结合机场布置，规划与机场的西北面。 居住用地规划：工业集中区居住用地仅为入园企业配套服务，同时亦用于安置工业集中区原有居民。居住用地面积为56.28ha，占工业集中区总用地的9.38%。 配套公共设施用地：配套公共设施用地面积为46.09ha，占工业集中区总用地的7.68%。工业集中区配套公共设施包括工业集中区建设发展必须的行政办公用地5.65ha和商业金融用地40.44ha。 本项目属于其工业用地规划范围内。 （5）基础设施状况 建设道路总里程20.41公里，现已形成三纵三横路网格局，完成污水、雨水管网建设23公里。建成11万伏供电专线1条、1万伏供电专线6条。建设移动通信发射塔一座，规划区范围内通讯信号实现全覆盖。坐落在衡南县工业集中区内海特天然气门站已经建成，占地15.2亩，计划供气量为800万Nm3/a，并于2012年2月底正式开通。道路绿化、路灯照明设施同步跟进。 （6）衡南县污水处理厂基本情况 衡南县污水处理厂坐落于云集镇、云集村河边组王家岭湘江东岸，2010年6月经环保检查验收投入试运行，位于云集工业园东北面。衡南县污水处理厂使用的处理工艺为氧化沟法，其出水水质能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级B标准。出水进入云集水厂取水口下游4km的Ⅲ类水体中，不在湘江饮用水源保护区范围内。衡南县污水处理厂总设计规模为日处理污水2万吨，一期1万吨/d规模水处理生产线已于2010年投运，2016年进行一次提质。衡南县污水处理厂服务范围考虑衡南县县城，近期服务范围包括被湘江分割成的河西和河东两部分。河西部分具体范围为清泉路、临蒸路、滨江路、云集大道所包围区域，面积约2.14km2。河东部分包括湘江大桥至云市公园沿线，面积约0.51km2，整个服务面积约2.65km2。远期处理能力2万t/d，服务范围除包括以上范围外，将河西新建城区和工业园以及河东新发展区域也纳入进来，总服务面积约9.5km2，二期工程预计2020年建成。 根据现场调查，本项目所在地城市污水管网已接通。 7、云集工业园现有污染源情况 根据统计资料，园区现有企业产排污情况详见下表2-1。 表2-1 云集工业园现有主要企业产排污情况 序号; 公司名称; 生产产品; 污染物. 1; 天津大桥焊接集团; 碳钢、不锈钢、药芯焊丝等焊接材料; 钢板下脚料等固废、生活污水. 2; 衡阳市中科光电子有限公司; 光通讯产品; 电子产品固废、生活污水、加工产生的噪声. 3; 衡阳市瑞通机械制造有限公司; 机械制造等产品; 边角料、加工产生的噪声、生活污水. 4; 衡阳真星高科服装有限公司; 各类运动休闲服等; 废布料、生活垃圾、生活污水、噪声等. 5; 衡阳大三湘油茶科技有限公司; 茶油; 茶壳等固体废物、加工产生的噪声、生活污水等. 6; 衡阳市兴东气体有限公司; 充装气体; 生活污水和生活垃圾. 7; 衡阳市泰丰离合器有限公司; 农用拖拉机离合器; 金属加工废料、废乳化液等. 8; 衡阳市旭辉电子科技有限公司; 电源电感器、变压器; 边角料等. 9; 衡阳市艺达木艺家具有限公司; 木艺品; 生活污水和生活垃圾. 10; 湖南科德机械装备有限公司; 农用收割机; 漆渣等危废. 11; 湖南南阳机电有限公司; 各类马达; 生活污水和生活垃圾. 12; 伟杰电子; 电子产品; 生活污水和生活垃圾. 13; 湖南前鑫塑业; 塑料制品; 废气、生活废水、生活垃圾. 14; 银龙泵业; 各类潜水电泵、污水污物排污泵、防爆泵等; 已停产. 15; 天旺金属; 钢筋线、盘螺; 生活垃圾、生活废水. 16; 众森木业; 胶合板、建筑模板; 粉尘、有机废气. 17; 得意电子; 电子原件; 生活垃圾、生活废水. 18; 恒伟工贸; 布; 边角料、纤维尘等. 19; 天之康中药; 中药饮品; 生产废水和药渣. 20; 宏创橡胶; 橡胶制品; 有机废气，生活废水. 21; 南方驾校; 教学培训; 生活垃圾、生活废水. 22; 九九隆家具; 家具制品; 粉尘、生活废水. 23; 振利橡胶; 传送带、输送带; 有机废气，生活废水. 24; 天宇电子; 电子镇流器; 生活垃圾、生活废水. 25; 湖南森香木业有限公司; 整体实木楼梯，楼梯散件，实木门，实木装饰雕花工艺，实木地板，实木家具等; 生产废水、有机废气、油烟废气、一般固废、危险固废. 26; 衡阳市半球家居有限公司; 木线条，扶手，雕花，通花，古典窗格，现代罗马柱，背景墙，全房实木家具定制; 生产废水、有机废气、油烟 废气、一般固废、危险固废. 27; 车辆检测; 机动车性能检测; 噪声、车辆废气. 28; 金湘米业; 大米加工; 生产废水、噪声、粉尘. 29; 衡阳商储; 仓储物流; 噪声. 8、“三线一单”相符性分析 本项目与“三线一单”的符合性见表2-2。 表2-2 项目与“三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于湖南省衡阳市衡南县云集镇衡南工业集中区内，项目周边无自然保护区，无饮用水源保护区，项目不在生态保护红线内. 资源利用上线; 本项目营运期生产过程中无需使用水资源，主要是消耗一定量的电能，工程总规模较小，资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求. 环境质量底线; 本项目附近区域声环境、地表水环境、大气环境质量良好，项目本身污染物产生量较小，生产过程中产生的废气经采取相应处理措施处理后可达标排放，员工生活产生的生活污水可进园区污水处理厂进行处理后达标外排，本项目污染物经处理后排放对周边环境影响很小，符合环境质量底线要求. 环境准入负面清单; 本项目位于湖南省衡阳市衡南县云集镇衡南工业集中区内，该项目属于电子信息工业，属于园区规划定位，不在环境准入负面清单之内。. 9、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能区划见下表。 表2-3 项目所在地环境功能区划 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区划; 湘江，松柏航道站至铜桥港段; 渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准. 2; 环境空气功能区划; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准. 3; 声环境功能区划; 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准. 4; 是否是基本农田; 否. 5; 是否是森林公园; 否. 6; 是否是生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污集水范围; 是（衡南县污水处理厂）. 13; 是否属于生态敏感脆弱区; 否.

三、建设项目所在地环境现状简况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境） 1、大气环境现状调查与评价 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“5.5 评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2 数据来，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。依据上述新版大气导则要求，为了解本项目周边环境空气质量状况，本评价收集了衡南县县城2018年环境空气质量监测点位的常规监测数据。 表3-1 2018 年衡南县县城市空气监测结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/Nm3）; 标准值/（μg/Nm3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16; 40; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 64; 70; 91.43; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 38; 35; 108.57; 不达标. CO; 95%日平均质量浓度; 1.0; 4; 25; 达标. O3; 90%8h平均质量浓度; 138; 160; 86.25; 达标. 由上可知，项目所在区2018年衡南县环境空气质量PM10、SO2、NO2、CO、O3的年平均质量浓度或其百分位数日平均质量浓度均可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值要求，但PM2.5的年平均质量浓度和其百分位数日平均质量浓度均出现超标。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，判定本项目所在区域为非达标区。PM2.5超标原因可能是不利气象条件下各污染物聚集，自然扩散缓慢所致。项目所在区域空气流通情况良好，且属于租赁园区已建成厂房，不进行土建施工，在衡南县积极配合“蓝天保卫战计划”后，大气环境已有所改善，以后有望实现达标。 为了解当地锡及其化合物、TVOC的环境质量现状，本次环评委托湖南乾诚检测有限公司于2019年7月10日~7月16日对项目所在地进行监测，监测布点情况见表3-2，采样期间气象参数见表3-3，检测结果见表3-4。 表3-2 监测布点情况 编号; 监测点; 方位. D1; “御景蓝天”小区居民点; 东面450m. D2; 邓家冲居民点; 西南面600m. 表3-3 环境空气采样期间气象参数 采样日期; 温度（℃）; 气压（Kpa）; 风向; 风速（m/s）; 天气. 7.10; 26.7; 101.0; 北; 2.2; 晴. 7.11; 28.1; 100.0; 北; 2.2; 晴. 7.12; 28.8; 98.0; 东南; 2.0; 晴. 7.13; 28.8; 98.0; 东南; 2.0; 晴. 7.14; 28.1; 98.0; 北; 0.7; 晴. 7.15; 29.3; 99.9; 北; 1.2; 晴. 7.16; 27.1; 100.1; 北; 1.2; 晴. 表3-4 监测结果统计情况 单位：mg/m3 采样点位; 检测 项目; 检测结果. 7.10; 7.11; 7.12; 7.13; 7.14; 7.15; 7.16; 标准值. D1; 锡及其化合物; 0.00144; 0.00164; 0.00163; 0.00145; 0.00127; 0.00145; 0.00146; 0.06. TVOC; 0.0184; 0.0185; 0.0179; 0.0176; 0.0181; 0.0172; 0.0176; 0.6. D2; 锡及其化合物; 0.00307; 0.00292; 0.00290; 0.00308; 0.00272; 0.00326; 0.00291; 0.06. TVOC; 0.038; 0.037; 0.037; 0.035; 0.035; 0.036; 0.034; 0.6. 由表3-4可知，项目周边锡及其化合物低于《大气污染物综合排放标准详解》限值要求；TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中的标准。 2、地表水环境现状调查与评价 本项目位于湖南省衡阳市衡南县云集镇衡南工业集中区内，属于衡南县污水处理厂纳污范围内，项目废水（生活污水）经厂区隔油池+化粪池处理后经园区污水管网排至衡南县污水处理厂进行处理，达标后排入湘江松柏航道站至铜桥港段，该段水域为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。为了解该段水域水环境质量状况，本次评价引用《衡南海特燃气LNG综合站工程建设项目环境影响报告表》中广西中圳检测技术有限公司于2017年10月23日-25日连续3天对衡南县污水处理厂入湘江排污口上游500m、下游1000m断面的监测数据来说明本项目湘江评价河段地表水环境质量现状。 1、监测因子 pH、COD、BOD5、NH3-N。 2、监测点位： S1：衡南县污水处理厂入湘江排污口上游500m断面； S2：衡南县污水处理厂入湘江排污口下游1000m断面； 3、监测时间及频次 2017年10月23日~25日，连续监测3天。 4、评价标准：湘江，松柏航道站至铜桥港段属于渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准进行评价。 5、监测结果与评价：地表水环境现状监测及评价结果见表3-5。 表3-5 地表水水质监测结果（单位：mg/L，pH除外） 监测点名称; 监测日期; pH; CODCr; BOD5; NH3-N. 衡南县污水处理厂 尾水排放口上游500m（S1）; 2017-10-23; 6.66; 13; 3.6; 0.105. 2017-10-24; 6.54; 12; 3.4; 0.110. 2017-10-25; 6.78; 13; 3.6; 0.112. 衡南县污水处理厂 尾水排放口下游1000m（S2）; 2017- 0-23; 6.69; 12; 3.5; 0.109. 2017-10-24; 6.65; 11; 3.0; 0.116. 2017-10-25; 6.63; 13; 3.4; 0.099. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准; 6～9; 20; 4; 1.0. 监测数据统计结果表明：本次评价引用的湘江监测断面各监测因子检测浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状调查及评价 本次环境影响评价委托湖南乾诚检测有限公司对项目四周厂界噪声进行了监测，监测结果详见下表。 表3-6 噪声环境质量监测结果 监测日期; 监测点位; 昼间dB(A); 夜间dB(A); 标准限值dB(A); 是否达标. 昼间; 夜间. 2019.7.10; 厂界东边界外1米处; 59; 48; 65; 55; 是. 厂界南边界外1米处; 57; 47; 65; 55; 是. 厂界西边界外1米处; 58; 49; 65; 55; 是. 厂界北边界外1米处; 57; 46; 65; 55; 是. 2019.7.11; 厂界东边界外1米处; 59; 48; 65; 55; 是. 厂界南边界外1米处; 60; 47; 65; 55; 是. 厂界西边界外1米处; 59; 47; 65; 55; 是. 厂界北边界外1米处; 58; 48; 65; 55; 是. 备注; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准. 由上表监测结果可知，区域场界四周噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于湖南省衡阳市云集镇衡南工业集中区内。项目所在地周边环境保护目标见下表3-7、表3-8及附图4， 表3-7 主要大气环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/标高（m/m）. X（东正 西负）; Y（北正南负）. 原点（E112.650931°、N26.741193°）; 0; 0; /; /; /; /; /. 邓家冲居民点; -410; -180; 人群; 80户，400人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; SW; 550/76.87. 园区安置房; 90; -150; 人群; 250户，1000人; SE; 215/82. 御景蓝天小区; 400; 0; 人群; 120户，600人; E; 400/75. 塘家原居民点; 185; 445; 人群; 600户，2500人; NE; 425/74.55. 王家岭居民点; -200; 274; 人群; 300户，1000人; NW; 350/69.99. 粟山冲居民点; -340; 0; 人群; 25户，80人; W; 340/75.57. 下龙冲; -740; 0; 人群; 30户、100人; W; 740/74.41. 表3-8 主要地表水保护目标 环境要素; 保护目标名称; 方位距离; 靠近项目侧坐标; 性质及规模; 保护级别. X; Y. 地表水 环境; 湘江，松柏航道站至铜桥港段; N1004m; 3022512; 00111000; 渔业用水区; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准.

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、空气环境质量标准 项目所在地SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准；TVOC执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值；锡及其化合物参照《大气污染物综合排放标准详解》中相关规定。具体限值详见下表。 表4-1 环境空气质量标准（单位：μg/m3） 污染物名称; 标准值; 选用标准. SO2; 24小时平均; 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的 二级标准. 1小时平均; 500. NO2; 24小时平均; 120. 1小时平均; 240. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 锡及其化合物; 1h平均; 60; 国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》（参考）. TVOC; 8h平均值; 600; 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 2、地表水环境质量标准 本项目位于湖南省衡阳市衡南县云集镇衡南工业集中区内，属于衡南县污水处理厂纳污范围内，项目废水经厂区处理后经市政污水管网排至衡南县污水处理厂进行处理，达标后排入湘江松柏航道站至铜桥港段，属于渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体限值见下表。 表4-2 地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH值除外） GB3838-2002 Ⅲ类; pH; CODcr; BOD5; NH3-N. 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0. 3、声环境质量标准 本项目所在地属于位于工业园，评价区域内声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 表4-3 声环境质量标准（单位：dB(A)） 功能区类别; 昼间; 夜间; 标准. 3类; 65; 55; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水污染物排放标准 本项目营运期无生产废水产生及外排，项目废水主要是生活污水，经厂区化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及衡南县污水处理厂进水水质标准（衡南县污水处理厂进水水质标准为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准）后，后经市政污水管网进衡南县污水处理厂进行处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后外排湘江。 表4-4 污水排放标准（单位：mg/L，pH除外） 污染物; GB8978-1996 三级标准; 衡南县污水处理厂进水水质标准; GB18918-2002 一级B标准. pH; 6~9; 6~9; 6~9. COD; 500; 500; 60. BOD5; 300; 300; 20. NH3-N; /; /; 8. SS; 400; 400; 20. 动植物油; 100; 100; 3. 2、废气污染物排放标准 运营期生产废气中颗粒物、锡及其化合物和TVOC执行《电子工业污染物排放标准》表4中限值要求。食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型标准限值。 表4-5 各大气污染物排放限值 指标; 排放限值（mg/m3）. 颗粒物; 20. TVOC; 150. 锡及其化合物; 2.0. 表4-6 饮食业油烟排放执行标准 污染物; 规模; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 净化设施最低去除率. 油烟; 小型; 2.0; 65%. 3、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。具体值见下表。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间dB(A); 夜间dB(A). 3类; 65; 55. 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 本项目营运期无生产废水产生，生活废水（食堂废水经隔油池预先处理）经化粪池处理后通过园区污水管网及市政污水管网进衡南县污水处理厂进行处理，达标后外排至湘江；项目营运期废气主要是有机废气、烟尘及食堂油烟，无SO2及NOx的产生及排放，故本项目总量申请指标确定为COD、NH3-N。 生活污水（食堂废水经隔油池预先处理）经化粪池处理后可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准同时满足衡南县污水处理厂进水水质标准，COD、NH3-N的排放量分别为0.555t/a、0.048t/a；达标后的生活污水再经园区污水管网及市政污水管网进衡南县污水处理厂进行处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后外排湘江，COD、NH3-N的排放量分别为0.113t/a、0.015t/a，故本项目COD、NH3-N申请指标分别为0.113t/a、0.015t/a，可纳入衡南县污水处理厂总量控制指标。 VOCs年排放总量为91.28kg/a。 |

五、建设项目工程分析

5.1项目工艺流程简述 1、施工期 本项目于衡阳市衡南县云集工业园电子产业聚集区7号栋厂房内建设，项目施工期主要是生产设备和环保设施的安装，工期1个月，工程量小且随着施工期结束而结束对周边环境的影响，本环评不对其作详细分析。 2、营运期 图5-1 变压器前制工艺及产污节点 工艺简述：将外购的漆包线绕铁芯后插入电容中，形成半成品变压器，再将半成品变压器放入波峰焊机，波峰焊机内先将无铅锡条，加上助焊剂加热融化成锡液，将变压器浸入锡液镀锡。然后进行变压器测试，包括各绕组的电阻值，输出端脚的电感量、漏感，极性各圈数比，耐压等测试，对测试不合格的重新加工，测试合格的剪去多余金属线，镀锡（即利用锡液高温熔融漆包线外绝缘层后，在内铜芯上镀锡，本过程不涉及电镀工艺）后即变压器前制工序完成。 图5-2 电源模块生产工艺及产污节点 工艺简述：将前制好的变压器和基板（前制工艺详见下文，图5-3），初步组装，回流焊固定，并对PIN脚焊接，使用专用清洗剂对模块上焊接痕迹清洗，再进行半成品测试，不符合要求的再加工，符合要求的装上外壳，灌上AB胶，保证AB胶充满产品内部，再利用烘干机（电能）烘干。对烘干后的电源模块进行第一次成品测试，对不合格的产品申请报废，对合格的产品剪去多余的PIN脚后进行第二次成品测试，不合格的报废，合格的包装入库。 图5-3 基板前制工艺及产污节点 工艺简述：项目的基板前制是指将除变压器外各电子元件固定在基板上，本项目使用的基板型号为B1SSHL-R05 LF(双面板)。在基板上印锡膏，利用贴片机将部分电子元件（二极管、电阻等）粘在基板上，对其视检后完成基板前制工序。 5.2主要污染工序及污染源强 1、废气污染物 项目营运期产生的大气污染物主要是VOCs、颗粒物、锡及其化合物以及食堂烹饪时产生的食堂油烟。 （1）有机废气 ①焊接及波峰焊使用助焊剂：项目焊接、波峰焊过程需用到助焊剂，助焊剂在使用过程中挥发少量有机废气，以VOCS表示。项目助焊剂用量为0.48t/a，废气产生量按10%计，则生产过程中使用助焊剂挥发的VOCS产生量为0.048t/a。 ②浸锡液镀锡：项目生产过程中将漆包线浸入锡液中，其表面绝缘层熔化时会产生少量VOCS。本项目漆包线用量为3.216t/a，需要浸入锡液部分占2%，即0.012862t/a。根据《工业行业环境统计手册》（辽宁大学出版社，1991.5）中“各种油漆有机溶剂挥发量表”，项目使用的漆包线绝缘层是聚酯树脂绝缘漆，VOCS挥发量为408kg/t油漆，则该工序VOCS产生量为0.0264t/a。 ③灌胶及烘干：项目生产过程中需灌AB胶，然后使用电能烘干机烘干，该过程中AB胶会挥发少量有机废气，AB胶中含挥发成分较低，按5%计，挥发成分按20%挥发计算。本项目生产过程中AB胶使用量为14.4t，则该工序VOCS产生量为0.144t/a。 ④天那水挥发：本项目运营期生产过程中使用天那水清洗半成品电源模块的焊锡痕迹，天那水的主要成分是甲苯、乙醇等，属于易挥发物质，因此考虑使用天那水清洗时挥发产生VOCs；根据建设方提供的资料及其经验系数，天那水的回收率为80%，本环评将剩余的20%作全挥发计，本项目使用天那水1.8t/a，则挥发产生VOCs的量为0.36t/a。 （2）印锡废气 ①锡及其化合物：项目生产过程中需锡焊、回流焊以及波峰焊，焊料包括无铅锡丝、无铅锡棒和无铅锡膏，焊料在使用过程中会产生锡及其化合物。本项目焊料总用量为12.86t/a，锡及其化合物产生量100g/t焊料，则生产过程中锡及其化合物的产生量为1.286kg/a。 ②颗粒物：项目焊接时，有部分工序是利用氮气对金属焊材进行保护，此时焊接的工艺原理是通过高电流使焊材熔化成液态，使得其相互连接在一起。颗粒物的产生量可以参照湖北大学学报（自然科学版）第32卷第3期2010年9月《机加工行业环境影响评价中常见污染源强估算及污染治理》中氩弧焊烟尘产生量估算，产生量以5g/kg焊条计，本项目焊条使用量为3.89t/a，则颗粒物产生量为19.45kg/a。 本项目针对印锡废气，在产生印锡废气的20个工位上分别设置1000m3/h的集风装置，共计20000m3/h的风量；收集后经滤筒除尘处理后经20m高排气筒排放。 针对有机废气，本项目在焊接、AB胶烘干、使用天那水清洗工序都使用封闭式设备，并设置风量不低于2000m3/h的集气装置收集尾气；同时在各点胶工位（15个）设置风机风量不低于1000m3/h的集风设施收集有机废气。本项目产生的有机废气收集后经“活性炭吸附+光催化氧化装置”处理后引至楼顶，由20m高排气筒排放。 本环评将废气收集效率设定为90%，滤筒除尘效率设定为80%，“活性炭吸附+光催化氧化装置”对VOCS的净化效率为90%，则项目生产废气产排情况如下： 表5-1 项目废气产排情况 排气筒标号; 污染物; 产生 工序; 产生量 （t/a）; 有组织排放; 无组织排放. 排放量 （kg/a）; 浓度 （mg/m3）; 排放量 （kg/a）; 排放速率 （kg/h）. 1#; 锡及其 化合物; 焊料 使用; 0.001286; 0.23; 0.0053; 0.1286; 0.000059. 颗粒物; 焊接; 0.01945; 3.5; 0.08; 1.945; 0.00089. 2#; VOCS; 使用助焊剂; 0.048; 4.32; 0.945; 4.8; 0.0263. 镀锡; 0.0264; 2.376; 2.64. 灌胶; 0.144; 12.96; 14.4. 天那水挥发; 0.36; 32.8; 36. （3）食堂油烟 本项目劳动定员为60人，均在在厂区内食堂就餐。食堂燃料为天然气，根据《环境保护使用数据手册》资料，人均日食用油消耗量按30g/人•天计，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为3.0%。则本项目食用油耗量约为1.8kg/d（0.495t/a），食堂每天工作3小时，则油烟废气产生量为14.85kg/a。食堂油烟废气经油烟净化器净化后引至楼顶排放，厨房设基准灶头2个，油烟净化器的总风量为8000m3/h，则废气量为6.6×106m³/a，油烟产生浓度为2.25mg/m3，油烟净化器的净化效率为75%，则食堂油烟废气排放浓度为0.5625mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求（油烟净化器处理效率75%以上，最高允许排放浓度2.0mg/m3）。 2、废水污染物 本项目生产过程中无生产废水产生及排放，生产车间内地面不冲洗，只定期清扫，无地面清洗废水产生及排放。 本项目生产过程中排水主要是员工生活污水。本项目劳动定员为60人，项目营运期用水量为8.7m3/d（2392.5m3/a），生活污水产生量按用水量的80%进行计算，则本项目生活废水产生量为6.96m3/d（1914m3/a），项目生活污水（食堂废水经隔油池预处理）经化粪池收集处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准并同时满足衡南县污水处理厂进水水质标准后由市政污水管网排进衡南县污水处理厂进行处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后外排湘江。项目废水产排情况详见下表。 表5-2 项目废水污染物产排情况 废水类型; 废水量 (m3/a); 污染物 名称; 污染物产生量; 处理措施; 处理后; 处理措施; 处理后. 浓度(mg/L); 产生量(t/a); 浓度(mg/L); 排放量(t/a); 浓度(mg/L); 排放量(t/a). 生活废水; 1914; COD; 330; 0.632; 隔油池+化粪池; 290; 0.555; 衡南县污水处理厂; 60; 0.113. BOD5; 150; 0.287; 100; 0.191; 20; 0.038. SS; 180; 0.345; 80; 0.153; 20; 0.038. NH3-N; 30; 0.057; 25; 0.048; 8; 0.015. 动植物油; 25; 0.048; 20; 0.038; 3; 0.0057. 3、噪声污染 本项目日常运营过程产生的噪声主要来自生产设备和风机，噪声源强为60-80dB(A)，详见表5-3。 表5-3 主要设备噪声源强一览表（单位：（dB(A)）） 序号; 设备; 数量（台）; 噪声源强（dB(A)）; 拟采取措施. 1; 贴片机; 2; 65-75; 设备基础减震、厂房隔声. 2; 波峰焊; 1; 60-75; 设备基础减震、厂房隔声. 3; 回流焊机; 1; 70-80; 设备基础减震、厂房隔声. 4; 切脚机; 2; 70-80; 设备基础减震、厂房隔声. 5; 灌胶机; 2; 60-70; 设备基础减震、厂房隔声. 6; 风机; 2; 80; 设备基础减震、厂房隔声. 4、固体废物 项目营运期产生的固体废物根据其属性可分为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。 - 一般工业固体废物 本项目营运期产生的固体废物主要为切脚工序产生的废金属丝、绕线工序产生的废漆包线、拆卸原料产生的包装废弃物、废锡以及滤筒除尘收集的烟尘。根据建设方提供的资料，本项目废金属丝的产生量为0.005t/a，废漆包线的产生量为0.01t/a，包装废弃物产生量为0.8t/a，废锡产生量为0.1t/a。废金属丝、废漆包线、废锡以及包装废弃物均属于可回收再利用资源，建设方拟将其收集后，定期交由废品收购公司上门清理收购。根据对本项目工程分析以及滤筒除尘的处理效率，滤筒除尘收集的烟尘量为0.107t/a，可交由环卫部门清运处理。 - 危险废物 ①废活性炭：1g活性炭吸附的有机废气量约为0.26g，根据对本项目有机废气产生量核算以及吸附效率的设定，废活性炭的产生量为1.61t/a。 ②废清洗剂/桶：本项目在电源模块锡焊后需要使用专门的清洗剂清洗，清洗剂的主要成分是甲苯和乙醇，属于危险化学品，因此本项目在清洗机中回收的废清洗剂以及包装桶属于危废。本项目清洗剂使用量为1.8t/a，在清洗机内被使用后按80%回收计，即废清洗剂的产生量为1.44t/a；其包装为10kg/桶，包装桶按0.1kg/个计，则废包装桶的产生量为14.4kg/a。 ③废AB胶桶：本项目AB胶的使用量为14.4t/a，其包装为25kg/桶，包装桶按0.1kg/个计，则废胶桶的产生量为57.6kg/a。 ④废电源模块：本项目生产的电源模块在成品测试后，不合格的电源模块申请报废后按照废弃电子器件处理，属于危废。根据建设方提供的成品率（99.9%）计算，本项目废电源模块的产生量为12000个/年，其质量按照20g/个计算，则废电源模块的产生量为0.24t/a。 综上，本项目运营期产生的各类危险废物均要求分类收集，分类暂存，在厂内设置危废暂存间，建立台账，并委托有资质单位处理。 - 生活垃圾 本项目劳动定员60人，员工生活垃圾产生量按1.0kg/人·d计算，年工作天数为275天，则本项目生活垃圾产生量为0.06t/d（16.5t/a）。 综上，本项目营运期固体废弃物产生情况详见下表5-4。 表5-4 固体废弃物产生情况 序号; 固体废弃物名称; 产生工序; 产生量（t/a）. 1; 一般固废; 废金属丝; 切脚; 0.005. 2; 废漆包线; 绕线; 0.01. 3; 包装废弃物; 原辅料使用; 0.8. 4; 废锡; 浸锡/印锡膏; 0.1. 5; 烟尘; 滤筒除尘; 0.107. 4; 危险固废; 废活性炭; 有机废气净化; 1.61. 5; 废清洗剂; 清洗工序; 1.44. 6; 废清洗剂桶; 清洗剂使用; 0.0144. 7; 废胶桶; AB胶使用; 0.0576. 8; 废电源模块; 成品测试; 0.24. 9; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 16.5.

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 名称 类别 | 排放源 | 污染物名称 |  | 产生量及产生浓度 | 排放量及排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 镀锡、灌胶、助焊剂熔融、天那水挥发 | VOCs | 有组织 | 0.52056t/a；9.45mg/m3 | 0.05206t/a；0.945mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 | 0.05784t/a | 0.05784t/a |
|  | 焊料使用 | 锡及其化合物 | 有组织 | 1.1574kg/a；1.08mg/m3 | 0.23kg/a；0.0053mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 | 0.1286kg/a | 0.1286kg/a |
|  | 焊接 | 颗粒物 | 有组织 | 0.01764t/a；0.16mg/m3 | 0.003528t/a；0.04mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 | 0.00196t/a | 0.00196t/a |
|  | 食堂油烟 | 油烟 |  | 14.85kg/a；2.25mg/m3 | 3.7125kg/a；0.5628mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 |  | 1914m3/a | 1914m3/a |
|  |  | COD |  | 330mg/L；0.632t/a | 290mg/L；0.555t/a |
|  |  | BOD5 |  | 150mg/L；0.287t/a | 100mg/L；0.191t/a |
|  |  | SS |  | 180mg/L；0.345t/a | 80mg/L；0.153t/a |
|  |  | NH3-N |  | 30mg/L；0.057t/a | 25mg/L；0.048t/a |
|  |  | 动植物油 |  | 25mg/L；0.048t/a | 20mg/L；0.038t/a |
| 固体 废物 | 职工生活 | 生活垃圾 |  | 16.5t/a | 0 |
|  | 一般固废 | 废金属丝 |  | 0.005t/a | 0 |
|  |  | 废漆包线 |  | 0.01t/a | 0 |
|  |  | 包装废弃物 |  | 0.8t/a | 0 |
|  |  | 废锡 |  | 0.1t/a |  |
|  |  | 烟尘 |  | 0.107t/a |  |
|  | 危险固废 | 废活性炭 |  | 1.61t/a | 0 |
|  |  | 废清洗剂 |  | 1.44t/a | 0 |
|  |  | 废清洗剂桶 |  | 0.0114t/a | 0 |
|  |  | 废胶桶 |  | 0.0576t/a | 0 |
|  |  | 废电源模块 |  | 0.24t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目运营期主要噪声源为贴片机、波峰焊、回流焊机、切脚机、风机等，噪声源强介于60-80dB（A）之间。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目所在地位于工业园内，根据现场调查，本项目所在区域内未发现珍稀动植物物种，生态系统较稳定。本项目的建设对生态环境影响很小。项目建成后，将对厂区内进行绿化，有效弥补对生态环境的破坏。 |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析及污染防治措施 本项目租赁已建好的厂房，不涉及大面积的场地平整、土建施工等工程，施工期只进行设备安装以及部分装修，建设工期为1个月。 施工期主要的污染物为施工机械产生的噪声、汽车运输时产生的噪声和废气、装修废气等。 在设备运输的车辆经过居民房时应慢行，禁止使用高音喇叭；装修时用到的多尘物料均应帆布覆盖；对道路定期洒水，对物料运输车辆及时清洗；施工垃圾应分类收集后外运垃圾填埋场处理。 本项目施工期较短，且施工量少，随着施工结束对周边环境影响逐渐消失，施工期对环境的影响小。 二、营运期环境影响分析 1、环境空气影响分析 本项目营运期废气主要是镀锡、灌胶、助焊剂熔融、天那水挥发过程产生的有机废气（VOCs）以及焊接、焊料使用产生的烟尘。 本项目印锡废气经集气装置（风量不小于20000m3/h）收集后经“滤筒除尘+20m排气筒”处理后排放；有机废气经集气装置（风量不小于25000m3/h）收集后经“活性炭吸附+光催化氧化装置+20m排气筒”处理后排放。 （1）有机废气 本项目营运期有机废气（VOCs）产生量为0.5784t/a，经过“集风+活性炭吸附+光催化氧化装置+20m排气筒”废气处理设施处理后，其有组织排放浓度为0.945mg/m3，可满足《电子工业污染物排放标准》表4中限值要求（排放限值：150mg/m3）。 （2）烟尘 本项目烟尘产生于焊接以及焊料使用过程，其主要污染物包括颗粒物、锡及其化合物。根据工程分析，颗粒物的产生量为0.0196t/a，锡及其化合物的产生量为1.286kg/a，经过“集风+滤筒除尘+20m排气筒”废气处理设施处理后，有组织排放浓度分别为0.08mg/m3、0.0053mg/m3，均满足《电子工业污染物排放标准》表4中限值要求（颗粒物排放限值：20mg/m3，锡及其化合物排放限值：2mg/m3）。 （3）评价等级 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，选择项目主要污染源正常排放的主要污染物及排放系数，采用附录A推荐的AERSCREEN估算模型计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。评价等级按照表7-1分级判据进行划分。 表7-1 评价等级判别表 评价工作风机; 评价工作等级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 估算模型参数见表7-2，污染源参数见表7-3及表7-4，计算结果见表7-5。 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 15.51万人. 最高环境温度/℃; 39.7. 最低环境温度/℃; 2.1. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 湿润区. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 否. 地形数据分辨率/m; \. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 否. 岸线距离/km; \. 岸线方向/°; \. 表7-3 本项目点源参数表 编号; 名称; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/m/s; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（t/a）. 颗粒物; 锡及其化合物; VOCs. 1; 1#排气筒; 0; 20; 0.6; 5.56; 60; 4400; 正常; 0.003528; 0.0002304; /. 2; 2#排气筒; 0; 20; 0.6; 6.95; 50; 4400; 正常; /; /; 0.0526. 表7-4 本项目矩形面源参数表 编号; 名称; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（t/a）. 颗粒物; 锡及其化合物; VOCs. 1; 生产车间; 79.23; 69; 24; 0; 10; 4400; 正常; 0.00196; 0.0001286; 0.05784. 表7-5 计算结果 排放源名称; 污染物名称; Cm （ug/m3）; C0 （ug/m3）; 占标率（%）; 判定评价等级. 生产车间; 无组织排放; 颗粒物; 0.567; 900; 0.063; 三级. 锡及其化合物; 0.315; 60; 0.53; 三级. VOCS; 1.66; 1200; 0.138; 三级. 排气筒; 颗粒物; 0.899; 900; 0.01; 三级. 锡及其化合物; 0.255; 60; 0.425; 三级. VOCS; 1.27; 1200; 0.106; 三级. 由表7-5计算结果可知，本项目大气环境影响评价工作等级判定为三级，不作进一步大气环境影响预测。 卫生防护距离的计算 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，本项目要确定无组织排放源的卫生防护距离，可由下式计算： 式中：QC──污染物的无组织排放量，kg/h； Cm──污染物的标准浓度限值，mg/m3； L──卫生防护距离，m； r──生产单元的等效半径，m； A、B、C、D──计算系数，从GB/T13201-91中查取。 采用Screen3Model模式进行卫生防护距离的具体计算，具体计算结果如下所示： 图7-1 本项目卫生防护距离计算 关于本项目无组织排放的有机废气其卫生防护距离的计算值为0.368，同时根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中相关规定，本项目需设置50m的卫生防护距离。根据现场调查，防护距离内没有居民，最近的居民点距离本项目中心点215m。 综上所述，本项目运营期生产过程中产生的废气对周边环境影响小，对区域内环境敏感点的影响小。 （4）食堂油烟废气 根据工程分析，本项目食堂油烟废气产生量为油烟废气产生量为14.85kg/a，产生浓度为2.25mg/m3，经采取净化效率为75%的油烟净化器去除后经高于厨房所在建筑屋顶的排气筒排放，排放量为3.7125kg/a，排放浓度为0.5628mg/m3。其排放浓度可以满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求（油烟净化器处理效率达75%及以上，最高允许排放浓度2.0mg/m3）。 （5）废气处理措施可行性分析 ①滤筒除尘器 滤筒除尘器的工作原理是含尘气体进入除尘器灰斗后，由于气流断面突然扩大及气流分布板作用，气流中一部分粗大颗粒在动和惯性力作用下沉降在灰斗；粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后，通过布朗扩散和筛滤等组合效应，使粉尘沉积在滤料表面上，净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。 滤筒式除尘器的阻力随滤料表面粉尘层厚度的增加而增大。阻力达到某一规定值时进行清灰。必须定期对滤筒进行更换和清洗，以确保过滤效果和精度，一般的正确更换时间是三至五个月。在除尘器正常工作时限内其除尘效率可达到80%以上。 ②活性炭吸附 活性炭是一种具有非极性表面，为疏水性和亲有机物的吸附剂，具有较大的比表面积，一般情况下活性炭比表面积在850m2/g以上，有机废气在流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细孔。利用活性炭吸附低浓度有机废气是较为常见的处理方法，其对有机物的去除效率一般在80%以上，根据《湖南省制造业VOCs排放量测算技术指南》（湖南省环境保护厅，2016.12），活性炭吸附对有机物的去除效率可达到80%以上。 综上，本项目营运期产生的废气经采取相应的措施处理后均可达相应的污染物排放标准，故本项目营运期废气对周围环境影响较小。 2、水环境影响分析 本项目营运期无生产废水产生及外排，仅员工生活污水产生排放，生活污水产排量为6.96m3/d（1914m3/a），生活污水（食堂废水经隔油池预先处理）经化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及并满足衡南县污水处理厂进水水质标准后经市政污水管网进衡南县污水处理厂进行处理。本项目所用隔油池及化粪池均为企业自建，隔油池及化粪池建设位置位于本项目占地内生产厂房东南角东侧，隔油池与化粪池相连，隔油池位于化粪池南侧。本项目营运期食堂废水产生量约2.0m3/d，食堂废水在隔油池中停留时间按12h考虑，则隔油池建设容积应不小于4m3；本项目生活污水产排量为6.96m3/d，生活污水在化粪池中停留时间按1天考虑，则本项目建设的化粪池容积应为15m3。 ①评价等级 根据项目建成后给排水设计，本项目废水排放属于间接排放；对照《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水环境影响评价等级确定为三级B。具体评价等级判定详见下表： 表7-6 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其它. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; -. 注：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不外排到外环境的，按三级B评价。. ②本项目废水进衡南县污水处理厂的可行性 衡南县污水处理厂位于衡南县云集镇河边组，主要解决湖南省衡阳市衡南县云集镇衡南工业集中区内的工业废水和云集镇的生活污水，衡南县污水处理厂总设计规模2.0万m3/d，其中污水处理厂近期处理规模（2015年）1.0万m3/d，远期（2030年）再扩建0.5万m3/d。本项目所在区域污水管网已与城市污水管网接通，本项目营运期产生的生活污水经厂区化粪池处理后可通过城市污水管网进衡南县污水处理厂进行处理。本项目废水产生量较少，为6.96m3/d，为生活污水，水质成分简单，本项目营运期排入该污水处理站的废水量约占该污水处理站处理能力的0.0696%，未超出衡南县污水处理厂纳污处理能力。且本项目营运期排放的废水主要为生活污水，水质成分简单，对衡南县污水处理厂冲击较小，措施可行。 ③结论 本项目废水主要为生活污水，项目所在园区污水管网与该城镇污水管网已接通，且衡南县污水处理厂有容量接纳本项目废水。项目生活污水（食堂废水经化粪池预先处理）经化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及衡南县污水处理厂进水水质标准后经市政污水管网进衡南县污水处理厂进行处理。经采取上述措施处理后，本项目废水对周围水环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目噪声主要为机械设备运转时候产生的噪声，主要噪声源为贴片机、波峰焊、回流焊机、切脚机、风机等，噪声源强介于60-80dB（A）之间。本项目周边200m范围无居住的居民，鉴于噪声受障碍物及随距离衰减明显，应对高噪声设备采取有效的防振隔声措施并优化厂区平面布置，正常情况下经厂房屏蔽、距离衰减、空气和绿化带的吸收作用后，项目厂界四周噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准：昼间等效声级≤65dB(A)、夜间等效声级≤55dB(A)标准要求。当该厂噪声达标排放时，对周围环境无明显影响。 但噪声会对厂房内生产工人的身体健康有一定的影响。国际和美国的统计结果表明，当噪声源强在80dB(A)以上时，每增加5dB(A)则噪声性耳聋发病率增加约10%，此外噪声还可以产生心绪不安、疲倦失眠，工作效率低下，语言联络困难，及至诱发各种疾病。建议建设单位采取相应措施，比如员工配带耳塞等，以避免对员工身体造成一定的影响。 4、固体废弃物环境影响分析 本项目固体废物产生及处理情况如下： 表7-7 固体废物产生及处理情况 固体废弃物名称; 产生工序; 产生量（t/a）; 拟采取的处理措施. 废金属丝; 切脚; 0.005; 定期交由废品收购公司上门清理收购. 废漆包线; 绕线; 0.01. 包装废弃物; 原辅料使用; 0.8. 废锡; 浸锡/印锡膏; 0.1. 烟尘; 滤筒除尘; 0.107; 交由环卫部门清运处理. 废活性炭; 有机废气净化; 1.61; 分类收集于厂内危废暂存间后，定期交由有资质的单位处理. 废清洗剂; 清洗工序; 1.44. 废清洗剂桶; 清洗剂使用; 0.0144. 废胶桶; AB胶使用; 0.0576. 废电源模块; 成品测试; 0.24. 生活垃圾; 员工生活; 16.5; 交由环卫部门清运处理. 项目营运期产生的一般固废主要是主要为切脚工序产生的废金属丝、绕线工序产生的废漆包线、拆卸原料产生的包装废弃物、废锡以及滤筒除尘收集的烟尘等，拟在生产厂房内建设一般固废暂存间一座，建筑面积为10m2，一般固废暂存间地面设置防渗、防风、防雨措施。 项目生产过程中产生的危险废物主要是废活性炭、废清洗剂、废清洗剂桶、废胶桶、废电源模块等，该部分废物应暂存在厂区危险废物暂存间内，企业拟在生产厂房内东面建设危险废物暂存间一座，建筑面积为20m2，为保证危险废物暂存间暂存效果，企业在建设危险废物暂存间时需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单标准中的要求中的重点防渗区进行建设，重点防渗区防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s或参照GB18598执行。做好渗、防风、防雨、防流失等相应措施。危险废物在厂区暂存时需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）标准中相关要求（贮存设施安全防护方面）及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）要求进行暂存转运： ①危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志； ②贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 ③危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； ④危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ⑤危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； 同时危险废物贮存单位应建立危险废物贮存台帐制度。危险废物在处置过程中应做好危险废物转移台账。 综上，本项目固废均能得到妥善处理，经采取上述措施进行处理后本项目固废对周围环境影响较小。 5、环境风险分析 建设项目环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，对项目建设和运行期间的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起的有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，分析可能造成突发性事故的污染源及其影响，并以此为环境管理和生产部门提供决策依据。 （1）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目营运期所涉及到的主要风险物质有AB胶、清洗剂和助焊剂。 表7-8 重大危险源识别 危化品; 临界量（t）; 最大储存量（t）; 重大危险源识别. AB胶; 5000; 5; Q1=5/5000=0.001. 清洗剂; 乙醇; 500; 0.2（折纯）; Q2=0.2/500=0.0004. 甲苯; 10; 0.4（折纯）; Q3=0.4/10=0.04. 助焊剂; 1000; 0.1; Q4=0.1/1000=0.0001. 合计; Q总=0.0415＜1. 本项目所涉及的环境风险物质总Q值小于1，可直接将本项目环境风险潜势判定为Ⅰ级；本项目亦不涉及HJ169-2018中所列危险工艺及设备；本项目位于衡阳市衡南县云集工业园电子产业聚集区，不属于环境敏感区。 综上所述，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的相关规定，本项目风险评价工作等级定为“简单分析”。 （2）风险危害 本项目主要风险为废气事故排放风险、化学物质泄漏风险等。 ①危险物质泄漏危害 本项目的AB胶、清洗剂均为液态，若发生泄漏，进入雨水管网或污水管网，将对周围地表水体造成化学污染；若泄漏液体流经未硬化地面，甚至可能会通过地面渗入地下而污染地下水。化学试剂污染的主要危害为：恶化水体，危害水生生物。此外，发生火灾事故时，在火灾、爆炸的灭火过程中，消防喷水、泡沫喷淋等均会产生废水，以上消防废液含有大量的废渣，若直接经过市政雨水或污水管网进入纳污水体或市政污水处理厂，含高浓度的消防排水势必对地面水体造成极为不利的影响，进入污水厂则可能因冲击负荷过大，造成污水厂处理设施的瘫痪，导致严重的危害后果。 ②废气处理设施故障危害 本项目废气治理设施正常运行时，可以保证本项目营运期产生的有机废气、烟尘达《电子工业污染物排放标准》相关限值要求。当废气处理设施发生故障时，会造成废气污染物以超标的浓度排入大气中，对环境空气造成影响。本项目周围大气环境具有一定的容量，废正常排放时对环境质量影响不大，一旦发生事故性排放在极端气象条件下会使大气排放口周围形成较高的污染物落地浓度，污染周围大气环境特别是会对居民的正常生活造成影响。 ③火灾事故危害 本项目使用的助焊剂、清洗剂均有易燃成分，遇明火或高热则会引起火灾，火灾首先通过热辐射影响周围环境，如果辐射热的能量足够大，可能引起其他可燃物的燃烧。火灾会伴随释放大量的有机废气、一氧化碳和二氧化碳等大气污染物，对大气环境造成较大的污染。 当在一定的气象条件如无风、逆温现象情况下，污染物不能在大气中及时扩散、稀释时，大气污染物的浓度会积累甚至超过一定的伤害阈值，会对火灾发生区域周围的工业企业员工及周边城镇居民的人体健康产生较大危害。 （3）风险防治措施 ①危险物质泄漏风险防治措施 A、设立相关突发环境事故应急处理组织机构，人员的组成和职责从公司的现状出发，本着挖潜、统一、完善的原则，建立健全的公司突发环境事故应急组织机构。 B、事故发生后，及时转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。 C、建议建设单位在雨水管网、污水管网的厂区出口处设置一个闸门，发生事故时及时关闭闸门，防止消防废水流出厂区，将其可能产生的环境影响控制在厂区之内。 D、发生火灾事故时，在事故发生位置四周用装满沙土的袋子围成围堰拦截消防废液，并在厂内采取导流方式将消防废液、泡沫等统一收集，集中处理，消除安全隐患后交由有资质单位处理；同时建设单位应设应急事故池。 E、项目原材料AB胶、清洗剂、助焊剂、危险废物等均需密闭储存，储存区地面应做防渗防流失处理，一旦发生泄漏事故，可避免泄露液直接外流，对周围环境产生影响，应急救援后将收集的泄露液委托有资质的单位收集处理。 F、车间地面必须作水泥硬底化防渗处理，发生泄漏时，泄漏液体不会通过地面渗入地下而污染地下水。 G、事故发生后，相关部门要制定污染监测计划，对可能污染进行监测，根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间，直止无异常方可停止监测工作。 ②废气处理装置故障风险防治措施 建设单位必须建立严格、规范的大气污染应给预案，加强废气治理设施日常管和维护，一旦发生事故性排放，应当立即停止生产线运行，直至废气治理设施恢复为止。有机废气治理按相关的标准要求设计、施工和管理。对治理设施进行定期和不检查，及时维修或更换良部件。另外建设单位必须制定完善的管理制度及相应的急处设施，保证有机废气处理设备设施发生事故时能及时作出反应和有效应对。 ③火灾事故风险防治措施 A、设立相关突发环境事故应急处理组织机构，人员的组成和职责从公司的现状出发，本着挖潜、统一、完善的原则，建立健全的公司突发环境事故应急组织机构。 B、事故发生后，及时转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。 C、项目生产车间、办公室及宿舍等各建筑物均应严格按照消防要求进行规划设计，配置相应的灭火器、消防栓等设施。发生火灾时，应及时采取相应的灭火措施，应及时采取相应的灭火措施并疏散厂内员工，必要时启动突发事故应急预案，及时疏散最近敏感点周围的居民。 E、事故发生时，救援人员必须佩戴理性的防毒过滤面具，同时穿好工作服，迅速判明事故当时的风向，可利用风标、旗帜等辨明风向，向上风向撤离，尽可能向侧、逆风向转移。 F、事故发生后，相关部门要制定污染监测计划，对可能污染进行监测，根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间，直止无异常方可停止监测工作。 综上，本项目无重大风险源，在加强厂区防火管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，经过妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。 6、相关符合性分析 ①产业政策符合性分析 本项目为电子器件制造业，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目产品、工艺及生产能力均不在淘汰类或者限制类之列，是符合国家产业政策要求的。 ②与衡南县云集镇衡南工业集中区用地政策符合性分析 本项目位于衡阳市衡南县云集工业园电子产业聚集区厂房7栋，项目占地土地性质为工业用地，本项目属于电子产业，符合衡南县云集镇衡南工业集中区规划定位和用地要求。 ③与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案符合性分析 表7-9 与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案符合性 具体要求; 本项目情况. 严格建设项目环境准入，要求新建涉VOC排放的工业企业要入园区; 本项目位于衡南县云集工业园内，符合要求. 含VOCs物料的储存、输送、投料、卸料，涉及VOCs物料的生产及含VOCs产品分装等过程应密闭操作。; 本项目营运期使用到的AB胶、清洗剂均采用桶装进行运输及储存. 建立健全监测监控体系：加快石油炼制、石油化工、制药、农药、化学纤维制造、橡胶和塑料制品制造、纺织、皮革、喷涂、涂料油墨制造、人造板制造等行业自行监测技术指南制定。; 本项目所在的行业类别不在“工作方案”中重点要求的行业范围内，且本次环评已为企业制定自行监测计划。. ④与《湖南省VOCs污染防治三年行动实施方案》的符合性分析 本项目生产过程中涉及到挥发性有机物的主要是助焊剂、AB胶在使用过程中产生，经收集后由引风机引至“滤筒除尘+活性炭吸附”处理装置中进行处理，有机废气的收集效率为90%，处理后排放的VOCs满足《电子工业污染物排放标准》相关限值要求。 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策要求；符合项目所在园区产业定位要求；符合“‘十三五’挥发性有机物污染防治工作方案”要求，符合《湖南省VOCs污染防治三年行动实施方案》中的具体要求。 7、项目选址符合性及平面布置合理性分析 （1）项目选址符合性分析 根据《云集镇土地利用总体规划（2006-2020年）》（2016年修订版）可知，衡南工业集中区成立于2005年，位于县城云集镇，区位优势明显，交通十分便利，随着园区基础设施日趋完善，入园企业规模壮大，产业集聚初具雏形，经济效益不断增加。2012年2月荣获省新型工业化产业示范基地（电子信息产业园），2012年9月6日，湘发改地区[2012]1370号文“关于衡南县工业集中区发展规划（2011-2020）的批复”中，同意《衡南工业集中区发展规划（2011-2020）》确定的发展思路，近期（2011-2015）规划面积为360公顷，四至范围为东至鸿业路，西至云湘路，南至黄金路，北至临滨路-滨江路；远期（2016-2020）规划面积达到599.19公顷。2012年11月省人民政府办公厅发文同意设立“衡南工业集中区”为“省级工业集中区”。本项目位于衡南县工业集中区发展规划范围内，符合衡南县城市规划。 衡南县云集镇衡南工业集中区以科学发展为指导，落实“两型”发展目标，将工业集中区打造为集电子信息、机械制造、轻工（纺织、家具制造、食品）为一体的综合性工业集中区，通过发展成为衡阳市域内重要的、湘南片区具有一定产业优势和特色的工业中心。本项目属于电子器件制造业，符合园区产业发展定位要求。 综上，本项目选址合理。 （2）平面布置合理性分析 本项目位于衡南县云集镇云集工业园内，项目总占地6231m2，占地范围内主要建设1栋4层的生产厂房和1栋4层宿舍楼，生产厂房位于厂区北面，宿舍楼位于厂区南面，厂区大门设在西侧。 生产厂房1F设为办公区、成品仓库以及出货区，办公区设在厂房西面，紧邻厂区大门便于出行，成品仓库以及出货区设在东面，紧邻厂内空地，有利于运输车辆迂回；生产厂房2F为主要生产区，设有两条电源模块生产线，原料仓库设在厂房2F东面，与生产区紧邻；3F、4F暂时空置。宿舍楼1F设为职工食堂，2F、3F、4F均为员工宿舍。 一般固废暂存间和危废暂存间设在生产厂房2F西面，于2F生产厂房引2根20m排气筒至楼顶（编号1#、2#）；职工食堂的油烟废气用油烟专管引至宿舍楼顶排放（编号3#）。项目所在区域以东南风和东风为主，宿舍楼位于生产厂房南面，可有效避免生产废气对职工生活的影响。 综上，本项目平面布局基本合理。 8、建设项目环保投资及环保竣工验收 项目总投资1000万元，其中环保投资70万元，占工程总投资的7%。详见下表7-10。 表7-10 环保设施及投入一览表 环保项目; 项目建设内容; 投资（万元）; 备注. 废水处理设施; 隔油池+化粪池 废水接入进衡南县污水处理厂处理; 5; /. 废气处理设施; 针对印锡废气设置“集风（风量不低于20000m3/h）+滤筒除尘+20m排气筒”设备；针对有机废气设置“集风（风量不低于25000m3/h）+活性炭吸附+光催化氧化装置+20m排气筒”设备; 50; /. “油烟净化器+油烟专管”; 3; /. 固废处置设施; 设置一间一般固废暂存间（建筑面积10m2）及一间危险废物暂存间（建筑面积20m2），厂区配备生活垃圾收集桶；签订相应危废处理协议; 10; 危险废物暂存间需按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求建设. 噪声治理设施; 选择低噪设备、合理布局、安装减震垫、厂房隔声; 2; /. 合计; 70; /. 建设项目环境保护竣工验收一览表详见下表7-11。 表7-11 建设项目环境保护竣工验收一览表 污染 类型; 排放源; 验收项目; 防治措施; 治理效果. 废水; 生活污水; COD、BOD5 、氨氮、SS、动植物油; 生活污水（食堂废水经隔油池预先处理）经化粪池处理后经市政污水管网进衡南县污水处理厂进行处理; 厂区排污口废水需达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 废气; 生产区; 颗粒物、锡及其化合物、VOCs; 针对印锡废气设置“集风（风量不低于20000m3/h）+滤筒除尘+20m排气筒”设备；针对有机废气设置“集风（风量不低于25000m3/h）+活性炭吸附+光催化氧化装置+20m排气筒”设备; 执行《电子工业污染物排放标准》相应限值要求. 食堂油烟; 食堂油烟; 经油烟净化器处理后经油烟专管至宿舍楼顶排放; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型标准限值. 噪声; 各生产 设备; dB(A); 合理布局厂房内设施，设备安装减震垫、消声器，厂房采取隔声措施; 《工业企业厂界环境噪排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 一般固废; 废金属丝; 定期交由废品收购公司上门清理收购; 符合《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单. 废漆包线. 包装废弃物. 废锡. 烟尘; 交由环卫部门清运处理. 危险固废; 废活性炭; 分类收集于厂内危废暂存间后，定期交由有资质的单位处理; 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关要求. 废清洗剂. 废清洗剂桶. 废胶桶. 废电源模块. 办公生活; 生活垃圾; 厂区内分区设置生活垃圾收集桶，经生活垃圾收集桶收集后由环卫部门处理; 符合《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）. 9、环境管理及检测计划 为确保本项目生产经营期间环保措施落实到位，环境质量不受重大影响，建议企业制定环境管理措施： （1）由企业领导统筹，指点兼职环境环保人员负责全产环境质量问题，并组织企业员工定时学习有关环境问题保护措施及环保生产知识。 （2）企业制定生产过程中产污环节的环境保护章程，规范操作。制定常见环境问题的处理措施及流程。 （3）企业设置专门环保经费，且禁止该经费它用。 （4）每天对产生污染物区进行检查，并填写登记表。 （5）生产中发现环境问题，及时报告企业领导，并及时妥善处理。如遇重大问题立即向当地环保局汇报。 （6）企业每年对环境问题进行总结，并制定下一年度环保工作安排。 （7）认真听取受工程影响的附近居民及有关人员的意见，了解公众对厂区产生的环境污染的抱怨，妥善处理好矛盾。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的预测软件进行预测，本项目大气环境按三级进行评价，需提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，详见表7-12。 表7-12 环境污染源监测计划 监测项目; 监测因子; 监测点位; 监测负责单位; 监测频率; 执行标准. 废气监测; 颗粒物、锡及其化合物; 1#排放筒; 委托第三方监测单位; 每年一次; 《电子工业污染物排放标准》相应限值要求. VOCs; 2#排气筒; 委托第三方监测单位; 每年一次. 颗粒物、锡及其化合物、VOCs; 厂界上风向1个点位，下风向2个点位气口; 委托第三方监测单位; 每年一次. 废水监测; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 厂区污水总排口; 委托第三方监测单位; 每年一次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 噪声监测; dB(A); 厂界四周外1m; 公司环境管理人员或委托第三方监测单位; 每年一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固体废物; 分类收集、贮存、处置情况; /; 公司环境管理人员; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气污染物 | 生产区 | 颗粒物、锡及其化合物、VOCs | 针对印锡废气设置“集风（风量不低于20000m3/h）+滤筒除尘+20m排气筒”设备；针对有机废气设置“集风（风量不低于25000m3/h）+活性炭吸附+光催化氧化装置+20m排气筒”设备 | 满足《电子工业污染物排放标准》相应限值要求 |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 经油烟净化器处理后经油烟专管引至楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值 |
| 水污染物 | 办公生活区 | 生活污水 | 隔油池+化粪池 | 厂区排污口废水需达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
| 固废污染物 | 一般固废 | 废金属丝 | 定期交由废品收购公司上门清理收购 | 符合《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
|  |  | 废漆包线 |  |  |
|  |  | 包装废弃物 |  |  |
|  |  | 废锡 |  |  |
|  |  | 烟尘 | 交由环卫部门清运处理 |  |
|  | 危险废物 | 废活性炭 | 分类收集于厂内危废暂存间后，定期交由有资质的单位处理 | 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关要求 |
|  |  | 废清洗剂 |  |  |
|  |  | 废清洗剂桶 |  |  |
|  |  | 废胶桶 |  |  |
|  |  | 废电源模块 |  |  |
|  | 生产生活 | 生活垃圾 | 厂区内分区设置生活垃圾收集桶，经生活垃圾收集桶收集后由环卫部门处理 | 符合《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008） |
| 噪声 | 本项目运营期主要噪声源为贴片机、波峰焊、回流焊机、切脚机、风机等，噪声源强介于60-80dB（A）之间。经合理布局，采取减震、隔声等措施，加强管理后对周围环境影响较小，场界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目在营运期间进行充分的绿化建设后不仅可以弥补原有生态环境，还极大的改善了生态现状。对所在地周围的生态影响利大于弊。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

一、结论 1.1项目概况 湖南帛汉电子有限公司年产12kk电源模块建设项目属于新建项目，位于衡阳市衡南县云集工业园电子产业聚集区厂房7栋，项目总占地项目6231m2。主要建设内容：1栋4F的生产厂房（只利用1-2F），1栋4F宿舍楼，生产厂房内设办公区、成品仓库、出货区、生产区、原料仓库，宿舍楼1F为员工食堂及餐厅，2-4F为员工宿舍。本项目总投资1000万元，其中环保投资为70万元，占总投资的7%。 1.2相关政策、选址及平面布局的合理性分析结论 本项目的建设符合国家产业政策要求；符合项目所在园区产业定位要求；符合“‘十三五’挥发性有机物污染防治工作方案”要求，符合《湖南省VOCs污染防治三年行动实施方案》中的具体要求。 本项目选址与衡南县城市规划相符，与衡南县云集镇衡南工业集中区规划相符，与区域环境功能相容，本项目选址合理。 本项目厂内平面布局综合考虑了出入便利、产品运输、节约能源、对职工住宿影响等，其平面布局合理。 1.3区域环境质量 （1）环境空气 根据对项目所在区域环境质量调查和特征污染物的监测，项目所在区域（衡南县）为不达标区域，但随着“蓝天保卫战计划”的实施，可以达标；项目周边锡及其化合物低于《大气污染物综合排放标准详解》限值要求；TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中的标准。 （2）地表水环境 从监测统计结果可以看出，本项目引用的湘江的各监测断面各监测因子检测浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （3）声环境 根据监测结果，本项目选址周边昼、夜间声环境质量现状值低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 1.4环境影响分析 （1）环境空气质量影响分析结论 本项目营运期产生的废气经采取相应的措施处理后均可达相应的污染物排放标准，本项目营运期废气对周围环境影响小。 （2）水环境影响分析结论 本项目营运期产生的废水主要是员工生活污水。生活污水经市政污水管网进衡南县污水处理厂处理后外排湘江，对项目所在区域地表水环境影响小。 （3）声环境影响分析结论 本项目噪声主要为机械设备运转时候产生的噪声，经预测，项目厂界噪声经采取基础减震、消声及厂房隔声等措施处理后，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，符合其声环境功能区划，对环境影响小。 （4）固体废物影响分析结论 本项目营运期产生的一般固废定期交由废旧资源回收部门或环卫部门清运处理；危险废物分类收集、暂存于厂内危废暂存间内，定期交由有资质的单位处理；生活垃圾通过厂内设置的垃圾桶、箱等收集后交由环卫部门清运处理。项目营运期产生的固体废物均能得到妥善处置。 1.5环境风险 经分析，本项目风险处于可接受水平，其风险管理措施有效、可靠，从环境风险角度而言是可行的。 1.6评价结论 本项目的建设符合国家产业政策，选址合理，平面布局合理，在采取相应的环境保护措施后，项目的运营对环境的不利影响将得到削减，所产生的各类污染均能达标排放，对周边环境的影响小，因此从环境的角度出发，本项目的建设是可行的。 二、要求与建议 为减少项目营运期对环境的影响，特提出如下建议： （1）本次评价结论是根据建设单位提供的资料、规模进行的，如果实际方案有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 （2）本项目的建设应严格执行“三同时”制度，切实落实废水、废气、噪声防治措施； （3）环评提出的环保投资金额要保证。通过工程设计的逐步深入，进一步合理计算工厂各项环保措施所需经费。公司环保经费要打足，按照设计和建设的要求，环保投资要专款专用，按时到位。 （4）公司应加强环保宣传教育工作，强化公司的各项环境管理工作。自觉接受市、县环保主管部门对公司环保工作的监督指导。